家庭装修报价

负责人：何卫祥   											联系电话：66011034

| 项目名称 |  | 单位 | 清工单价 | 包辅料价 | 材料及工艺做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙漆 | 立邦美得丽 | 平米 | 10 | 14 | 原墙皮做处理, ,刮美巢腻子3遍,打磨,刷一遍底漆,面漆两遍 |
|  | 三合一 | 平米 | 10 | 22 |  |
|  | 多乐士五合一 | 平米 | 10 | 22 |  |
| 贴砖 | 地砖 | 平米 | 18 | 25 | 中河沙、425#盾牌水泥 |
|  | 墙砖 | 平米 | 18 | 25 | 中河沙、425#盾牌水泥、拉毛 |
|  | 阳台文化砖 | 平米 | 22 | 30 | 中河沙、425#盾牌水泥、拉毛 |
| 石膏线 |  | 米 | 5 | 10 | 泰丽雅8-10cm石膏素线 |
| 吊顶 | 石膏板吊顶 | 平米 | 25 | 90 | 一级吊顶,松木龙骨,纸面石膏板(龙牌) |
|  | 铝扣板 | 平米 | 25 | 90 | 国产优质板,0.8mm厚铝板 |
| 包门及套 | 混油、红榉 | 樘 | 360 | 800 | 金秋特级环保大芯板衬底,三夹板封面,刷混油漆 |
|  | 红樱桃、黑胡桃 | 樘 | 380 | 900 | 环保大芯板衬底,饰面三合板造型门,刷油漆 6*1实木线条收口 |
|  | 柚木 | 樘 | 380 | 950 | 环保大芯板衬底,饰面三合板造型门,刷油漆 |
| 包窗套 | 混油、红榉 | 米 | 35 | 60 | 环保大芯板,三合板封面,刷混油漆 |
|  | 红樱桃、黑胡桃 柚木 | 米 | 35 | 85 | 环保大芯板,红樱桃或黑胡桃板饰面,清漆 |
| 包哑口 | 混油、红榉 | 米 | 35 | 70 | 环保大芯板,三合板封面,刷混漆 |
|  | 红樱桃、黑胡桃 柚木 | 米 | 35 | 85 | 环保大芯板, 红樱桃,黑胡桃三合板封面,清漆 |
| 暖气罩 | 混油、红榉 | 米 | 90 | 185 | 环保大芯板,三合板封面,刷混油 |
|  | 红樱桃、黑胡桃 柚木 | 米 | 90 | 250 | 环保大芯板, 红樱桃,黑胡桃,柚木三合板封面,清漆 |
| 做家具 |  | 平米 | 150 | 350 | 环保大芯板, 红樱桃,黑胡桃,柚木三合板封面,清漆 |
| 包立管 |  | 根 | 70 | 120 | 水泥压力板 |
| 暖气喷漆 |  | 组 | 35 | 70 | 除锈，涮耐高温漆 |
| 墙面贴布 |  | m2 |  | 8 | 含布 |
| 水路改造 |  | m | 18 | 35 | 按实际发生米数计算, |
| 电路改造 |  | m | 15 | 20 | 按实际发生米数计算 |
| 五金安装 |  | 项 | 免费 |  |  |
| 灯具安装 |  | 个 | 免费 |  | 按实际数量计算 |
| 洁具安装 |  | 套 | 100 | 100 |  |
| 无裙浴缸 |  |  |  | 150 |  |

注：
一） 电路改设按实际发生量计算,墙外每米15元、墙内25元、混凝土墙35元，含电线和PVC管，不含面板。    
1 。水路改造按实际发生量计算，每米30元（铸锌管），"日丰"铝塑管每米40元,PP/R管40元.  
2。 防水处理按实际发生量计算，每平米60元，环保防水，24小时闭水实验。地面防潮每平米50元。  
3 。以上报价不含物业收取装饰公司的装修管理费及垃圾费，此项费用客户自理。  
4 。物业收取装饰公司的装修押金（可退）客户自理，如因我公司施工人员违反物业规定，造成罚款由乙方承担。  
5 。鉴于客户安全考虑，不负责暖气拆改、煤气移位、承重墙拆除。  
  二）　 墙面处理方法

1。 墙面滚涂美巢界面剂，如整个墙面粘贴的确良布另计收费每平米10元。

2均刮美巢墙衬3遍，抹平墙面，沙纸打磨。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 
3 。新墙面滚涂或排刷多乐士五合一正品环保漆3遍，底漆一遍、面漆二遍。

4。 铲除原墙面墙皮,(耐水腻子或壁纸除外)，若是砖墙需用水泥沙子抹平墙面另计收费每平米15元。

5。铲除原墙面墙皮,(耐水腻子或壁纸除外)，若是砖墙需用水泥沙子抹平墙面另计收费每平米15元。