目      录

1. 简介....................................................1

2. 系统配件................................................1

3. 外观说明................................................2

4. 主要技术指标. ..........................................3

5. 系统要求................................................4

6. 硬件安装................................................4

7. 软件安装................................................6

8. 系统配置........................... ....................10

9. 应用........................... .......... .............20

10. 储存及运输............................ ................27

11. 维护、保养及注意事项.................. ................28

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

1 . 简介

ADSL是一种全新的宽带接入技术，基于现有的电话线，最高传输速率为上行960Kbps，下行8Mbps（G.dmt方式），为高速Internet浏览，远程教育，视频点播等应用提供更广阔的空间。

KM300A ADSL MODEM为KM系列ADSL终端产品之一。其外型小巧，配置简单，使用方便，为宽带接入用户的上佳之选。

该产品符合国家及国际上有关ADSL的相关标准，支持G.dmt,G.lite,ANSI T1.413传输协议，并能够自适应局端配置。支持Bridge(RFC1483),IPoA(RFC1577),PPPoA(RFC2364)多种应用方式。

本手册将用尽可能详细的方式解释KM300A的特点和使用方法，既使ADSL初识者也可以很快进入ADSL宽带用户的行列。

2 . 系统配件

主机：         1台

AC/DC：        1只

绞接网线：     1条

串口线：       1条

电话线：       1条

说明书：       1本

驱动光盘：     1片

保修卡：       1份

1

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

3．外观说明

3.1 显示面板上的指示灯（从右往左），如图1所示：

（1）PWR：电源指示，亮代表正确接上电源，

（2）LINK：ADSL线路连接状态指示，闪亮，表示正在尝试接通ADSL线路。常亮表示连接成功。

（3）ACT：ADSL线路数据传输指示，闪亮，表示PC机与MODEM之间正在传输数据。

（4）LINK：10BASE-T网卡的连接状况指示，亮则表示网卡已经连接好。

（5）ACT：MODEM与局端设备的数据传输状态指示，闪亮则表示正在传输数据。

（6）USB：USB口连接状态指示，亮表示MODEM已连到PC机的USB口。

图1：正面示意图

2

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

  - 背面接口

在ADSL调制解调器的背面有5个连接口，如图2所示：

图2：背面示意图

（1）LINE：电话线路接口，RJ11插座。

（2）CONSOLE：设置口，RJ45插座。

（3）USB： USB接口，B型插座。

（4）ETHERNET：10Base-T局域网接口，RJ45插座。

（5）POWER：AC/DC电源接口。

4. 主要技术指标

- 产品型号：KM300A

- 产品类型：外置式ADSL Modem

- 最高上行速率：960Kbps(G.dmt),640kbps(G.lite)

- 最高下载速率：8Mbps(G.dmt),1.5Mbps(G.lite)

3

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

- 传输距离：5Km

- ADSL传输协议：ANSI  T1.413 issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt),

ITU G.992.2 (G.lite)

- ATM工作方式：UBR，8比特VPI，16比特VCI

- 应用协议﹕RFC1483 Bridged Ethernet over ATM,

RFC1577 Classical IP over ATM

RFC2364 PPP over AAL5 over ATM

- 计算机接口：USB，10Base-T

- AC/DC电源：6V 1.2A

- 工作温度：工作 0℃－40℃，仓储 -40℃－70℃

- 工作湿度：10％－90％

5. 系统要求

要求计算机配置如下：

- 英特尔（Intel）奔腾 (Pentium) 100MHz或更高速 中央处理器(CPU)及拥有32MB内存 (RAM)；

- 10Base-T  网络配接卡或USB接口；

- 至少有一个计算机串行端口；

- Windows98/2000操作系统。

6．硬件安装

如图3所示。

4

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图3：KM300A连线示意图

6.1连接用户线

用户线接到KM300A的LINE接口，如需接模拟终端（如电话）则需要分离器（Splitter）。

6.2 连接计算机

如用网卡，用所配绞接网线接到KM300A的ETHERNET口；

如用集线器（HUB），用用户自备直接网线由HUB接到KM300A的ETHERNET口。

如用USB口，用系统USB线连接到KM300A的USB口

6.3连接配置线

将串口线一端接计算机串口，另一端接KM300A的CONSOLE口。

注：此线只在初次安装，需要进行系统配置时使用，正常使用时不接。

5

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

6.4连接电源

将AC/DC电源线连接KM300A的POWER口。

6.5硬件连接结束，开计算机进行下面的软件安装过程。

7.软件安装

采用10BASE-T方式，不需安装驱动程序，直接进行7.2步。如采用USB方式则进行7.1步。

7.1 USB接口驱动程序的安装方式

以WINDOWS98（WINDOWS2000类似）为例，阐述KM300A的PC驱动程序的安装过程。

(1)  PC机上电，自动检测到新设备,如图4所示,点击”下一步”.

图4

6

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

(2) 搜索设备最新驱动程序,如图5所示, 选择光驱（K：）指定位置（K:\usbdriver）,点击”下一步”.

图5

(3)  已搜索到设备驱动程序,并准备安装,如图6所示,点击”下一步”.

- 安装完成,如图7所示,点击”完成”.

- 按照提示重新启动计算机后,在控制面板—》系统—》设备管理器—》网络适配器中看到：KM Series USB Gateway 如图8所示.

7

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图6

图7

8

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图8

9

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

7.2安装系统配置工具

针对不同的应用方式，KM300A应配置成不同的工作方式。为便于系统配置，要先安装系统配置程序。

所配的驱动程序光盘的TOOL目录下运行SETUP.EXE文件，自动安装KM300A控制台。

- 安装完毕之后，在“开始-->程序”中能够看到“KM300A控制台”。用户可用其来根据不同的应用方式进行配置，详细情况见第八章系统配置。

- 此软件可用“KM300A控制台”文件夹中的卸载程序进行卸载，或者在“控制面板”中进入“添加/删除程序”项，选择“KM300A控制台”，点击“添加/删除”即可。

  - PPPoE软件的安装

PPPoE软件是用ADSL进行宽带接入时比较流行的一种软件。此软件一般由电信业务的供应商提供，或从网站（如上海热线http://202.109.81.69:8080）上下载，如下载应用程序Enternet300。

8.系统配置

8．1 KM300A在使用中的网络结构

8．1．1 桥接方式

作为桥接时，KM300A对网络是透明的。如图9所示，KM300A作为ADSL线和以太网线之间的桥，构成独立的子网。在这种方式下，仅需要一个IP地址，提供给PC.

10

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图9：桥接方式示意图

8．1．2 IPoA和PPPoA方式

作为IPoA和PPPoA时，KM300A对网络是独立设备，如图10所示，ADSL网络和以太网线配制成各自独立的IP子网。在这两种方式下，PC机用KM300A作为它的默认网关.

图10：IPoA和PPPoA方式示意图

8．2 配置方法

8．2．1 USB与10Base-T方式的区别

KM300A的USB口和ETHERNET口对用户来讲，只是连接方式的不同，可将USB接口看作一虚拟网卡，其区别在于：

11

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

    - USB方式需要安装驱动程序，10Base-T不需要安装驱动程序。

    - 用户在配置PC的IP地址时选的设备不同。USB方式选择KM300A ；10Base-T方式只是选择局域网卡。

两种方式配置过程完全相同，用户不用加以区分。

8．2．2 KM300A的工作方式

KM300A支持RFC1483协议，支持PPPOA（RFC2364）和IPOA（RFC1577）协议。因此KM300A共有3种配置方式：

- 桥接

- PPPoA

- IPoA

8．2．3设置方法

启动7.3安装的系统配置软件，可轻松进行所有的配置过程。

8．2．3．1桥接方式

桥接方式的网络结构，如图11所示：

图11

- 启动软件，如图12所示。

输入用户名和密码，默认为command,点击“确定”，

12

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图12

- 选择串口及其波特率，如图13所示。

选择9600速率和连接的串口号，点击“确定”。

- 显示“已经连接到串口COM1”，如图14所示。

- 选择“写入配置”，如图14所示。

选择桥接方式，点击“确定”。

13

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图13

图14

14

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

（5）输入信息，如图15所示

用户输入：VPI/VCI值，例：8/35，点击“确定”。

图15

图16

15

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

（6）配置过程，如图16所示。

图17

（7）完成配置，如图17所示。

“显示日志”选项，用于检测配置过程。

8．2．3．2 IPoA方式

IPoA方式的网络结构，如图18所示：

图18

配置过程与8.2.3.1桥接方式相同，用户输入信息不同，如图19所示。

16

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

用户需要输入：

（1）MODEM IP 地址：例192.168.101.2

（2）子网掩码       例255.255.255.0

（3）IPoA 地址      例192.168.102.2

（4）IPoA子网掩码   例255.255.255.0

（5）路由/网关IP    例192.168.102.3

（6）VPI/VCI         例8/35

图19

8．2．3．3 PPPoA方式

PPPoA方式的网络结构，如图20所示：

配置过程与8.2.3.1桥接方式相同，用户输入信息不同，如图21所示。

17

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图20

图21

18

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

用户需要输入：

（1）MODEM IP 地址, 例192.168.101.2

（2）子网掩码地址 , 例255.255.255.0

（3）VPI/VCI值,     例8/35

（4）用户名称,      例command

（5）用户密码,      例command

（6）验证方式，默认为CHAP方式。

8.2.3.4 修改密码和用户名：

选择修改用户名和密码，进入如图22所示，输入新的用户名和密码，点击“下一步”。

图22

19

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

9.应用

KM300A的应用针对不同的配置有三种应用。

9．1 PPPoE+桥接(以Enternet 300为例)

（1）双击计算机桌面上“Enternet 300”图标，进入Ethernet应用程序。如图23所示。

图23

（2）双击“Create New Profile”图标。输入连接名称（可任意命名），然后点“下一步“按钮，如下图24所示：

20

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图24

（3）要求输入“用户名”和“密码”，然后点“下一步”，如图25所示：

图25

21

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

（4）按“下一步”继续，出现如下界面，单击“完成”完成设置，如下图26所示：

图26

（5）在图23中会看到所建立的连接图标，选中新建立的连接图标，点击鼠标右键，选中“属性”栏，进入“配置”项。选择连接到你的KM300A上的那个网络适配卡；或者，在使用USB方式时，直接选择网络适配器“KM Series USB Gateway”，如下图27所示：

22

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图27

（6）双击你所建立的连接图标，出现如下图28。

图28

23

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

（7）请点击“Connect”按钮进行连接。

（8）启动“Internet Explorer”浏览器，即可浏览。在浏览器“工具-》Internet选项-》连接”项中应采用局域网方式，如图29所示。

图29

9．2 PPPoA,IPoA方式

此两种工作方式的计算机配置相同。只要在计算机控制面板—》网络中的TCP/IP—》网卡的属性设置网关和IP地址即可。如图30，图31所示。

24

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

注：计算机网关配置成KM300A的IP地址，如192.168.0.2

注：计算机需用指定IP地址方式，设置一个与网关不同的IP地址，如192.168.0.1；子网掩码与KM300A相同，如255.255.255.0。

注：如果采用USB连接方式，则对TCP/IP—》KM USB Series Gateway 进行配置，与以上配置网卡相同。如图32所示。

图30

25

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图31

26

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

图32

10．储存及运输

10.1储存

包装成箱的设备应放在通风、干燥的地方储存，堆放高度不能超过十层。库房保持温度在0℃-40℃，湿度≤75%，且无腐蚀性气体。

27

ADSL外置式Modem 300A 用户手册

10.2运输

包装成箱的设备在避免雨、雪直接影响下，可用任意工具运输。

11.维护、保养及注意事项

  - 设备应放在干燥的地方，以免内部器件受潮而影响使用。

  - 设备摆放之后，应避免冲击和敲打，防止设备外壳塑胶制品产生破裂现象。

  - 设备表面若有灰尘时，用细布擦干即可，不得使用清洁剂及其他化学溶剂，以免损坏机壳表面或流入设备内损坏元件。

  - 设备发生故障时，非专业人员不得擅自打开设备，应送到当地的维修处或与经销商联系。

  - 如您遵守本使用说明书的各项要求而正确使用的前提下，KM300A在保修期内发生非人为的故障，本公司负责免费

维修。超过保修期的负责维修，收取工本费。进行维修时，请您出示保修卡和购买发票。

注：因拆装不当或因不可抗拒之破坏力（雷击、高压等）损坏，不属于本公司免费维修范围。

28