家装合同(2) 施工项目、报价单

甲方：业主

乙方：

双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同:

| 项目名称 | 工艺要求 | 单价 | 面积 | 总价 | 材料分担明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刷漆 | 原墙面带灯打磨平整，要求墙面平整，局部美巢易刮平找平。滚涂一遍底漆，二遍面漆。 |  |  |  | 甲方提供：底漆、面漆、美巢易刮平，底漆及面漆辊子各一个。乙方提供熊猫砂纸等其余材料，由甲方认可。 |
|  | 原墙面带灯打磨平整，要求墙面平整，局部美巢易刮平找平。滚涂一遍底漆。 |  |  |  | 甲方提供：底漆，美巢易刮平，底漆辊子一个。乙方提供熊猫砂纸等其余材料，由甲方认可。 |
|  | 原墙面带灯打磨平整，要求墙面平整，局部美巢易刮平找平。 |  |  |  | 甲方提供：美巢易刮平。乙方提供熊猫砂纸等其余材料，由甲方认可。 |
| 贴墙砖 | 原墙面凿毛处理，深度5-10毫米，水泥+108胶拉毛处理，水泥，沙子加108胶粘贴。瓷砖碰边磨45度角，贴砖平整划一，空鼓率3％以内，贴砖前砖泡水。 |  |  |  | 甲方提供瓷砖、水泥、勾缝剂，乙方提供美巢108胶等其余材料，由甲方认可。 |
| 贴地砖 | 原地面清扫干净，凿毛处理，，水泥沙子的比例为1：2，用中砂。贴砖平整划一，空鼓率3％以内，贴砖前砖泡水。要求墙包地 |  |  |  |  |
| 厨、卫刷防水涂料 | 按甲方设计涂刷防水涂料1～2遍，施工完毕后，并做24小时闭水实验无漏水。 |  |  |  | 甲方提供防水涂料，乙方提供其余材料，由甲方认可。 |
| 厨房轻体墙改造 | 切割机切掉厨房部分轻体墙，中沙，红砖砌墙，双面抹灰，贴金属网，刮2-3遍美巢易刮平，墙面找平。 |  |  |  | 甲方提供水泥、美巢易刮平，乙方提供美巢108胶，中沙，红砖等材料，由甲方认可。 |
| 电路改造 | 按甲方设计，开槽移线盒、加线盒 |  |  |  | 甲方提供电线、PVC阻燃管、线盒插座，乙方提供其余材料，由甲方认可。 |
| 阳台安木护墙板 | 墙内安木砖，木龙骨固定在木砖上，将木护墙板钉在木龙骨架上，板子刷清漆3-4遍，木龙骨刷清漆3-4遍。 |  |  |  | 甲方提供木龙骨，木墙板，清漆，乙方提供其余材料，由甲方认可。 |
| 安窗帘、卫生间洁具、灯具 | 所有房间灯具，窗帘，卫生间洁具等 |  |  |  | 甲方提供主材，乙方负责安装。 |
| 包卫生间 下水立管 | 木龙骨架，水泥压力板饰面，钉装铁丝网,水泥沙浆基层处理,不含贴砖费用. （最好是轻体砖斗砌）， |  |  |  | 甲方提供：木龙骨 ，乙方提供水泥压力板，铁丝网等其余材料，由甲方认可。 |
| 垃圾清运 |  |  |  |  |  |

可能的施工项目：

| 项目名称 | 工艺要求 | 单价 | 总价 | 材料分担明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水路改造 | 按甲方设计，明管与暗管结合施工，切割机开槽 | （我用的是地康改水） |  | 甲方提供铝塑管，连接件，乙方提供其余材料，由甲方认可。 |
| 包窗套、哑口 | 大芯板衬底，三合板饰面，实木线收口，底漆4遍，透明腻子2遍，面漆2遍 | （华春门包的窗套、哑口） |  | 甲方提供大芯板、三合板、实木线、白乳胶及漆，乙方提供其余材料，由甲方认可。 |
| 吊顶 | （西飞吊顶，手艺一般） |  |  | 甲方提供主材，乙方提供其余材料，由甲方认可。 |

补充事项：

- 补充合同与北京市家装合同具备同等法律效力，签字盖章有效。

- 甲方有权增加或减少装修项目，加项时与乙方协商价格、材料等事宜

- 乙方提供的所有材料均由东方家园购买，东方家园无货，双方协商购买地点及价格

- （1）甲方提供材料：底漆、面漆、美巢易刮平，白乳胶，底漆及面漆辊子各一个，瓷砖、水泥、勾缝剂，电线、PVC阻燃管、线盒插座，木龙骨，木墙板，清漆，灯具，窗帘杆或滑轨，防水涂料，

（2）乙方提供材料：熊猫砂纸，美巢108胶，沙子，红砖，水泥压力板，铁丝网，钉子等