住宅套型性能认定指标

表A.0.1

| 评定 项目 | 项目 分值 | 定 性 定 量 指 标 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅套型 | 100 | 功能空间形状合理, 起居室、卧室、餐厅长短边之比≤1.8 |  | 5 |  |
|  |  | 套内纯交通面积不超过使用面积的1/20 |  | 3 |  |
|  |  | 起居室（厅）、卧室有自然通风和采光，视野开阔，无明显视线干扰和采光遮挡 |  | 4 |  |
|  |  | ★☆每套住宅至少有一个居住空间获得日照。当有四个以上居住空间时，其中有两个或两个以上居住空间获得日照 |  | 6 |  |
|  |  | ★起居室、卧室不朝向凹口、天井开窗 |  | 4 |  |
|  |  | 餐厅、厨房紧密协调 |  | 3 |  |
|  |  | 厨房有自然采光和通风，且位置靠近入口处 |  | 5 |  |
|  |  | 套内除卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间和阳台（平台）等基本空间齐备, 还配置 | Ⅲ 有书房（工作室）、步入式衣帽间、贮藏空间、独立餐厅以及入口过渡空间 | 8 |  |
|  |  |  | Ⅱ 有书房（工作室）、贮藏空间、用餐空间以及入口过渡空间 | ( 6) |  |
|  |  |  | Ⅰ 有贮藏空间、用餐空间以及入口过渡空间 | (3) |  |
|  |  | 起居室（厅）的使用面积 | Ⅲ ≥22 m2 | 6 |  |
|  |  |  | Ⅱ ≥18 m2 | (4) |  |
|  |  |  | Ⅰ ≥14 m2 | (2) |  |
|  |  | 起居室（厅）开间 | Ⅲ ≥4.2m | 6 |  |
|  |  |  | Ⅱ ≥3.9m | （4） |  |
|  |  |  | Ⅰ≥3.6m | （2） |  |
|  |  | 起居室（厅）供家具、设备布置的连续直线墙面长度 | Ⅲ 长度≥4.2m | 4 |  |
|  |  |  | Ⅱ 长度≥3.6m | （3） |  |
|  |  |  | Ⅰ 长度≥3.0m | （2） |  |
|  |  | 双人卧室使用面积及开间 | Ⅲ 面积≥16 m2, 开间≥3.6 m | 6 |  |
|  |  |  | Ⅱ 面积≥14 m2, 开间≥3.3 m | （4） |  |
|  |  |  | Ⅰ 面积≥12 m2, 开间≥3.0 m | （2） |  |
|  |  | 单人卧室使用面积及开间 | Ⅲ 面积≥10 m2, 开间≥3.0 m | 4 |  |
|  |  |  | Ⅱ 面积≥9 m2, 开间≥3.0 m | （3） |  |
|  |  |  | Ⅰ 面积≥8 m2, 开间≥2.7 m | （2） |  |
|  |  | 功能空间净高 | Ⅲ 起居室、卧室 ≥2.8 m，厨房、卫生间 ≥2.4 m | 10 |  |
|  |  |  | Ⅱ 起居室、卧室 ≥2.6 m，厨房、卫生间 ≥2.2 m | (7) |  |
|  |  |  | Ⅰ 起居室、卧室 ≥2.4 m，厨房、卫生间 ≥2.2 m | (4) |  |
|  |  | 厨房尺度 | Ⅲ使用面积≥7 m2, 操作台长度≥3.6 m | 10 |  |
|  |  |  | Ⅱ使用面积≥6 m2, 操作台长度≥3.0 m | (7) |  |
|  |  |  | Ⅰ使用面积≥5 m2, 操作台长度≥2.7 m | (4) |  |
|  |  | 三个及三个以上卧室的套型至少具备二个卫生间，卫生间的设置 | Ⅲ 除设公用卫生间外，主卧室和工人房有专用卫生间，并单独设置清洁间 | 5 |  |
|  |  |  | Ⅱ 除设公用卫生间外，主卧室设专用卫生间 | （4） |  |
|  |  |  | Ⅰ 设1个卫生间 | （2） |  |
|  |  | 单设一个卫生间时，使用面积不小于4.5m²，设两个卫生间时，使用面积之和不小于8m2 |  | 4 |  |
|  |  | 贮藏空间（室）使用面积 | Ⅲ 贮藏室、步入式衣帽间使用面积不小于4 m2 | 7 |  |
|  |  |  | Ⅱ 贮藏室使用面积不小于2.5 m2 | （5） |  |
|  |  |  | Ⅰ贮藏空间使用面积不小于1.5 m2 | （3） |  |