家装饰材完全手册


一、按己所需挑选瓷砖
（一）备选
现在市场上装饰用的瓷砖，按照使用功能可分为地砖、墙砖、腰线砖等。
地砖花色品种非常多，可供选择的余地很大，按材质可分为釉面砖、通体砖（防滑砖）、抛光砖、玻化砖等。
墙砖按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖等。
腰线砖多为印花砖，它的作用就像一根美丽的腰带，环绕在墙砖中间，为单调的墙面增色，改变空间的气氛。
1、釉面砖
釉面砖是装修中最常见的砖种，由于色彩图案丰富，而且防污能力强，因此被广泛使用于墙面和地面装修。
釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖，根据光泽的不同分釉面砖和哑光釉面砖。根据原材料的不同分为：陶质釉面砖，由陶土烧制而成，吸水率较高，一般强度相对较低，主要特征是背面为红色；瓷质釉面砖，由瓷土烧制而成，吸水率较低，一般强度相对较高，主要特征是背面为灰白色。
2、通体砖
通体砖的表面不上釉，而且正面和反面的材质和色泽一致。通体砖是一种耐磨砖，虽然现在还有渗花通体砖等品种，但相对来说，其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计，因此通体砖越来越成为一种时尚，被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面；一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。
3、抛光砖
抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮砖，属于通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖的表面要光洁的多。抛光砖坚硬耐磨，适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
抛光砖抛光时会留下凹凸气孔，这些气孔会藏污纳垢，甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点，后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层，但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体，就只好继续刷防污层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。
4、玻化砖
为了解决抛光砖出现的易脏问题，又出现了一种玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光，所以不存在抛光气孔的问题。
玻化砖是一种强化的抛光砖，它采用高温烧制而成，质地比抛光砖更硬更耐磨。毫无疑问，它的价格也同样更高。玻化砖主要是用于地砖。
5、马赛克
马赛克的体积是各种瓷砖中最小的，一般俗称块砖。马赛克给人一种怀旧的感觉，因为它曾是十几年前装饰墙地面的材料。马赛克组合变化的可能非常多，比如在一个平面上，可以有多种表现方法：抽象的图案、同色系深浅跳跃或过渡、为瓷砖等其他装饰材料做纹样点缀等等。对于房间曲面或转角处，玻璃马赛克更能发挥它小身材的特长，能够把弧面包盖得平滑完整。
马赛克一般分为陶瓷马赛克、玻璃马赛克、熔融玻璃马赛克、烧结玻璃马赛克、金星玻璃马赛克等。马赛克除正方形外还有长方形和异形品种。
（二）决定
1、依整体风格而定
瓷砖的选择主要取决于业主自己的爱好、品位、消费水平等，但不能盲目挑选，不能看中就行，要注意瓷砖的种类、款式与室内整体风格的协调一致性。较大的空间不能用规格尺寸太小的瓷砖，低楼层不能用深色瓷砖，厨房、卫生间用瓷砖要与厨具、洁具的造型、色彩相搭配。现在消费者多选玻化砖，玻化砖也是现在的流行。
深圳印象风装饰公司设计师李赵君认为，选什么样的瓷砖要依整个设计而定。再好的瓷砖如与整体效果不搭配也等于零，说明这个设计是失败的。一般进，厨卫先定墙砖，再配地砖，墙砖用浅色调哑光砖，面积较大的用300mm×450mm左右的，面积较小的用250mm×330mm左右的，装饰性的图案砖一个房间一般只用2-3块，多了会影响效果。厨卫地砖要用防滑砖。客厅、卧室一般用600mm×600mm、800mm×800mm地砖。
2、选择正规品牌
哑光砖的花色、纹理丰富，铺贴效果温馨雅致，具有耐污、耐滑等特性。抛光砖光洁度高，除渗花抛光砖外，还有微粉抛光砖，微粉抛光砖的表层颗粒更加细腻，光洁度和抗污性更高。高品质的抛光砖砖边无锯齿、不崩瓷，颜色纯正，图案纹路清晰、不扩散，立体感强。消费者挑选瓷砖时，可有的情况下，可用铁钉或钥匙划其表面，不留痕迹的硬度高；也可将墨水和茶水泼到其表面，10分钟后擦去，不留痕迹的耐污性强。要选择正规品牌，正规品牌瓷砖除能保证质量外，售后服务也完善，如果瓷砖有色差，可以免费调换。
博德瓷砖销售人员认为，选玻化砖要选平整、亮度高、手感细腻舒服的。同样，玻化砖的防渗性能鉴别也可采用“试墨水”法。现在卖得最快的是800 mm×800的玻化砖，买600 mm×600 mm的人越来越少，买1000 mm×1000 mm的人越来越多。
挑选瓷砖时，敲击声音清脆的质量好；吸水率小的一般密度较大，同样规格的重量大的密度也较大；将两块砖重叠可检查瓷砖的平整度；测量瓷砖的色差。另外，注意样品与仓库的瓷砖等级、色差是否一致。还有，消费都要比实际预算多买几块，以避免不同批次间的色差，或者不够时立即去买耽误工期。
3、查看检测报告
消费者在挑选瓷砖时，可以通过查看商家提供的检测报告、认证证书等辨别瓷砖质量。检测报告的出具时间最好是半年内，检测报告最后的“判定结论”要合格，出具检测报告的检验单位要具权威性。检测报告上一般有CMA（计量认证）、CAL（审查认可）、CNAL（国家实验室认可）等章，章的多少体现检验单位的资质，CMA是最基本必须有的，有的资质较低的检验单位没有CAL章，国家级和资质较高的省级检验单位有CNAL章。查看认证证书时，证书要与销售产品能对应上，今年，瓷砖的3C认证已经开始，3C认证是国家统一的认证标准，以前的其他相关认证将统一到3C认证，通过3C认证的瓷砖，可靠性比一般的好些。
瓷砖的检测项目主要是放射性，放射性物质是否超标是消费者选购瓷砖时关注的首要问题。瓷砖放射性检测依据《建筑材料放射性核素限量国家强制性标准GB6566-2001》，主要检测镭、钍、钾的放射性，目前，正规品牌瓷砖放射性检测超标的很少。
（三）铺贴
瓷砖铺贴要注意以下事项：
1、瓷砖铺贴前消费都要抽检，看等级、色差与所看样品是否一致，如确认无误，最好让施工负责人签收，否则立即通知瓷砖销售商。
2、如果墙面是腻子墙或压光水泥墙，必须先铲除做糙化处理。墙砖不得有小于1/3块的砖。
3、地面要充分浇湿，在墙上打水平线及在地上放线预排，以确保各房间的低砖在同一水平面上。
4、地砖最好用“干铺”法。
5、卫生间地砖应好预留1%左右的坡度，并低于外面地砖10mm左右。厨房地砖的坡度应适当缩小。
6、遇阳角时应采用45度割角处理，腰线的下沿应为窗口的上沿。
7、墙砖铺贴完后3-5天再打眼施工，“干铺”地砖后隔天再上人施工。
二、选一款称心的地板
相对瓷砖而言，地板显自然本色。如果能选到一款称心如意的地板，会大大浓厚你的居家情调。
地板的选择和地砖一样，款式、色调要与室内整体风格相协调。地板的色调要与木做分开，或者开成鲜明对比，或者形成深浅不一的同一色系，一般地板深一些，木做浅一些，但也不是绝对的。消费者不能选太便宜的地板，太便宜的地板除性能可能不达标外，拼接缝隙较大，易积灰尘，还不易清理。现在，地板和地砖混用的较多，比如卧室用木地板，客厅用地砖；客厅中间用地砖，周围用木地板等，形成一种软硬结合的效果，打破了地面感觉的单一性。竹地板色彩单一、形式单一，但耐磨性、防潮性等使用功能好，如家中有小孩，竹地板比较适合。选哪种地板与消费者的经济实力和年龄有关，较前卫的年轻人选实木复合地板和强化木地板的多，这类地板花色多、特点明显，价位也较低。中年人选实木地板的多，实木地板质感自然、稳重大方、使用安全，价位也高。目前，市场上的地板质量大大优于前几年，一般正规品牌都能达到正常使用。
目前市场上在售的地板分木地板、竹地板、竹木复合地板等。
（一）木地板
木地板分实木地板、实木复合地板、强化木地板等。
1、实木地板是木材经烘干、加工而成，具有花纹自然，脚感舒适，使用安全的特点，是卧室、客厅、书房等地面装饰的理想材料。实木的装饰风格返璞归真，质感自然，在森林覆盖率下降、大力提倡环保的今天，实木地板则更显珍贵。
2、实木复合地板分三层实木复合地板、以胶合板为基材的实木复合地板等。
三层实木复合地板由表层板、软质实木芯板、和旋切实木底层单板三层实木复合而成，表面辅以UV漆。表层板一般是名贵硬木，厚度在2—4毫米左右；中间层多为厚实的木条（松木等），厚度一般在8-9毫米左右；底层实木单板厚度在2毫米左右。三层实复合地板在结构上纵横叠加，由不同树种的板材交错层压而成，克服了实木地板单向同性的缺点，具有较好的尺寸稳定性，可以做成相对大的规格，并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。
以胶合板为基材的实木复合地板属胶合板类，由多层薄实木单片胶粘而成。此地板基本不变形，比三层实木复合地板更稳定，但用胶量大，如果胶本身不合格，会造成甲醛污染。
3、强化木地板(浸渍纸层压木质地板)属于木材衍生材料，分为耐磨层、装饰层、基材层与防潮层四层。耐磨层为最表层的透明层，其析材料是三氧化二铝；装饰层即地板表层的木纹装饰层；基材层又名中间层，一般是密度板；防潮层是地板背面表层，采用高分子树脂材料，胶合于基材底面，起到稳定与防潮的作用。强化木地板因其耐磨、耐划、不用抛光、上漆打蜡而备受消费者的青睐。
（二）竹地板
竹地板分多层胶合竹地板和单层侧拼竹地板。竹地板外观自然清新，文理细腻流畅，防潮、防湿、防蚀，韧性强、有弹性、表面坚硬。
（三）竹木复合地板
竹木复合地板是竹材与木材复合再生产物。它的面板和底板采用竹材，芯层多为杉木、樟木等木材。竹木复合地板具有竹地板的优点。此地板芯材采用了材作原料，稳定性佳，结实耐用，脚感好，冬暖夏凉。
（四）实木地板
1、自然、环保
实木地板源于自然，本身就是环保产品。实木地板脚感好、隔音好、冬暖夏凉、纹理漂亮，绝大部分是进口树种，来自于南美、非洲、东南亚、巴西、缅甸等地。销售较快的有香脂木豆、重蚁木、孪叶苏木、紫心苏木、印茄、柚木、木荚豆、玉蕊木、甘巴豆等。甘巴豆、印茄物美价廉，适合一般家庭；孪叶苏木、木荚豆、膜瓣豆等属于档价位树种；香脂木豆、重蚁木、掌心苏木、虎木、柚木等属高档树种。实木地板是半成品，“三分地板七分装”，铺设技术的好坏直接关系地板的后期使用状况，与其他类型木地板相比，实木地柏树对售后服务的专业化程度要求尤其严格，所以，消费者除注重地板打开身质量外，还要看其售后服务如何。另外，实木地板还存在名不符“实”的问题。
2、注意名不符“实”
名不符“实”的实木地板名称可以归纳为两类情况：一类是虚拟名称，即在木材科学的名称上没有的，由商家自己定上名字，如黄金木、富贵木、象牙木等，实际上在木材名称的国家标准中是查不到的。还有一类是张冠李戴，以次充好。即把木材颜色进行加工，或是拿相近、相似的木材来顶替高档木材，将名贵木材的名字硬戴在非名贵木材的“头上”。
3、可多次修复、刷漆
选实木地板就是追求其真实、自然的感觉，不能过于注重漆膜硬度，否则就南辕北辙了。实木地板与强化木地板不同，实木地板可以多次修复刷漆。另外，实木地板产生的响声不一定是地板本身发出的，也可能是木龙骨含水率过高变形后发出的。
4、含水率应略低于12%
实木地板虽然环保，但易变形和被虫蛀，须经常打理。选实木地板主要看是含水率和漆膜硬度，实木地板的含水率应略低于省城的平均含水率（12%），过干和过湿都不好。一般地板销售商有实木地板含水率检测仪器，消费都可现场检测。而漆膜硬度可以这样检测：用一支削好的平头H铅笔，笔杆与地板表面成45度夹角，在地板表面上连划几道，没有痕迹的是合格品。
5、不要盲目追求名贵
专家提醒消费者，实木地板一般价格较高，买错了不但经济上造成损失，更影响了装修人营造新居的好心情。消费者在购买木地板时，尽量选择重质量、重服务、重信誉企业的优质产品，对一些无厂无品名及外包装不规范的产品，应慎重甄别，不要盲目追求名贵。对于标价较高、名称古怪的木地板要特别警惕，应办理庑整的购买手续，一定记住索要发票上注明树种和等级等，以作为日后的维权证据。
（五）强化木地板
1、要看权威认证
强化木地板基材大部分采用人工林，保护了天然林，符合天然资源可持续利用的内涵，是真正完整意义上的环保材料。好的强化木地板应包装精美，文字说明详细，有生产厂名、厂址、电话等，地板背面有防伪标志。地板销售人员一般都是自卖自夸，检验报告一般也只对样品负责，选强化木地板要看权威认证：1、国家免检认证，获免检认证的产品必须连续三年在国家、地方各级质检中没有不合格记录，目前6000多个地板品牌中，获国家免检认证的有16个。2、中国环境标志，是辨别环保地板的惟一标准，一样标志有严格的认证范围，消费者选购时注意所购地板与认证范围是否一致。3、ISO9000、ISO9001、ISO1400、ISO14001等体系认证，通过体系认证的企业表示有能力生产合格的产品。
2、首选实力品牌
消费者在选择强化木地板时，可将地板拼起来看平整度、高低差、两端大小头等，一般讲，这些问题主要是因为加工设备的加工精度不够造成的，许多小作坊式的生产厂，设备非常简陋，根本不能保证加工精度。而且，这些小厂没有生产高密度板的能力，也没有稳定的密度板进货渠道，自己根本不能控制地板质量。所以消费者要首选实力品牌，实力品牌一般不会像投入较少的小企业那样为追求短期效益偷工减料，质量和售后服务都值得信赖。
3、警惕辅料污染
现在消费者非常担心强化木地板的甲醛污染，有的商家则把甲醛承诺得很低，并有检验报告，但是，地板质量的好坏要看其综合性能，如果甲醛含量太少，用胶量不够，会导致地板强度差、不结实，地板的甲醛含量只要达到环保标准就可以了。而且，人们普遍认为，认为只有地板本身才会释放出甲醛，但在实际安装过程中，要使用大量的地板胶，鉴于环保、防潮的优质地板胶价格更加低廉的劣质胶，这类不环保的胶水释放的甲醛量往往比地板本身高出很多。所以消费者在铺装地板时注意要用环保胶，或者少用胶、不用胶。
据了解，作为强化木地板的主要配料，踢脚板也是暗藏的环保“杀手”。因为大多数木制踢脚板在生产过程中同样选用甲醛系粘胶剂进行胶合、贴面或上漆，而且，踢脚板的表面无法做到像地板表面一样致密，基材中的游离甲醛很容易肆无忌惮地释放出来。
4、甲醛不允许超过1.5mg/L
强化木地板基材质量很要，基材质量的好坏直接决定了强化地板的理学性能、抗冲击性和变形概率。强化木地板耐磨层的厚度越大，耐磨性越好，但价格越高。吸水厚度膨胀率指标越高，防潮性能越差。强化木地板中含有一定量的甲醛，过量甲醛释放会对人体造成伤害，对强化木地板而，甲醛释放量不允许超过1.5mg/L。
三、怎样选择板材
（一）细木工板
1、概念
细木工板（俗称大芯板、木工板）是具有实木板芯的胶合板，其竖向（以芯板材走向区分）抗弯压强并差，但横向抗弯压强度较高。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板，尺寸规格为1220 mm×2440mm。
2、特性
细木工板握螺钉力好，强度高，具有质坚、吸声、绝热等特点，而且含水率不高，在10%—13%之间，加工简便，用途最为广泛。
细木工板比实木板材稳定性强，但怕潮湿，施工中应注意避免用在厨卫。
细木工板的加工工艺分机拼和手拼两种，手工拼制是用人工将木条镶入夹板中，木条受到的挤压力差，不能据切加工，只适宜做部分装修的子项目，如做实木地板的垫层毛板等。而机拼的板材受到的挤压力较大，缝隙极小，拼接平整，承重力均匀，长期使用不易变形。好的细木工板每张价格在70—140元之间，差一些的在40—60元之间。细木工板内芯的材质有许多种，如杨木、桦木、松木、泡桐等，其中以杨木、桦木为最好，质地密实，木质不软不硬，持钉力强，不易变形。而泡桐的质地较软，吸水性大，不易烘干，制成板材长期使用水分蒸发后，板材易干裂变形。而硬木质地坚硬，不易压制，拼接结构不好，持钉力不差，变形系数也大。
3、用途
家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等。
4、选择
细木工板表面应平整，无翘曲、变形，无起泡、凹陷；芯条排列均匀整齐，缝隙小，芯条无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。有的细木工板偷工减料，实木条的缝隙大，如果在缝隙处打钉，则基本没有握钉力。消费者选择时可以对着太阳看，实木条的缝隙处会透白。如果细木工板的胶合强度不好，掂其一自负盈亏会有“吱吱”的开胶声。如果大芯板散发清香的木材气味，说明甲醛释放量较少；如果气味刺鼻，说明甲醛释放量较多。
细木工板质量差异很大，在选购时要认真检查。首先看芯材质地是否密实，有无明显缝及腐朽变质木条，有无明显缝及腐朽变质木条，腐朽的木条内可能存在虫卵，日后易发生虫蛀；再看周围有无补胶、补腻子的现象，这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞；再就是用尖嘴器具敲击板材表面，听一下声音是否有很大差异，如果声音有变化，说明板材内部存在空洞。这些现象会使板材整体承重力减弱，长期的受力不均匀会使板材结构发生扭曲、变形，影响外观及使用效果。
（二）胶合板
1、概念
胶合板是由三层或多层一毫米左右的实木单板或薄板胶贴热压制成，常见的有三夹板、五夹板、九夹板和十二夹板（俗称三合板，五厘板，九厘板，十二厘板）。
2、特性
结构强度好，稳定性好。胶合板含胶量大，施工时要做好封边处理，昼减少污染。
3、用途
胶合板主要用于装饰面板的底板、板式家具的背板等各种木制品工艺。
4、选择
选择胶合板主要看其甲醛释放量和胶合强度。如果胶合板的胶合强度不好，容易散架。选择时注意胶合板的标称厚度与实际厚度是否相符。
选择胶合板要注意以下几点：
①胶合板有正反面的区别。挑选时，胶合板要木纹清晰，正面光洁平滑，不毛糙，要平整无滞手感。
②胶合板不应有破损、碰伤、硬伤、疤节等疵点。
③胶全板无脱胶现象。
④有的胶合板是将两个不同纹路的单板贴在一起制成的，所以在选择上要注意夹板拼缝处应严密，没有高低不平现象。
⑤挑选胶合板时，应注意挑选不散胶的胶合板。如果手敲胶合板各部位时，声音发脆，则证明质量良好，若声音发闷，则表示胶合板已出现散胶现象。
三、装饰面板
1、概念
装饰单板贴面胶合板（装饰面板、贴面板），是将实木精密刨切成厚度为0.2 mm以上的薄木皮，以胶合板为基材，经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。
2、特性
装饰面板一般用于清油装饰。表层薄而板是名贵木种，纹理天然、华美。基材一般是胶合板，性能稳定可靠。
3、用途
装饰面板是时下家居装修常用的装饰材料。
4、选择
有不法商家在表层面板上做文章，表层面板太薄，厚度只有0.1左右，为防止透出底板颜色，先在底板上刷一层与表层面板同色的漆，再贴表层面板，由于漆与胶的粘结性差，造成表层面板胶合强度差，易鼓包。消费者选择旨，可用刀片刮其表层，凡刮出色漆的，大部分表层面板厚度不达标。
品质优良的装饰面板会令居室熠熠生辉。劣质装饰面板使用一段时间后，表面会鼓包、裂缝。先购装饰面板应注意以下几点：
①认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面的区别。前者的纹理基本为通直纹理，纹理图案有规则；而后者为天然木质花纹，纹理图案自然变异性比较大，无规则。
②装饰性要好。装饰面板外观应有较好的美感，材质应细致均匀、色泽明晰、木纹美观。配板与拼花的纹理应按一定规律排列，本色相近，拼缝与板边近乎平行。
③表面应无明显瑕疵。选择的装饰板表面应光洁，无毛刺沟痕和刨刀痕；应无透胶现象和板面污染现象（如局部发黄、发黑现象）；应尽量挑选表面无裂纹、裂缝，无节子、夹皮，树脂襄和树胶道的；整张板的自然翘曲度应尽量小，避免由于砂光工艺操作不当造成材透漏出来的砂透现象。
④无开胶现象。应注意表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层现象。
⑤刀撬法是检验胶合强度最直观的方法，用锋利平口刀片沿胶层撬开，如胶层破坏而木材未破坏，说明胶合强度差。
⑥要选择甲醛释放量低的板材。选择时，应避免具有刺激性气味的装饰板。
⑦选择有明确生产企业的好产品。绝大多数有明确厂名、厂址、商标的产品，性能表现好。
（四）密度板
1、概念
密度板分中密度纤维板（中密度板）和硬质纤维板（高密度板）等，密度在450—800千克/立方米的是中密度纤维板，密度在800千克/立方米以上的是硬质纤维板。密度板是以植物木纤维为主要原料，经热磨、铺装、热压成型等工序制成。
2、特性
密度板表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固，而且板材表面的装饰性好。但密度板耐潮性较差，且相比之下，密度板的握钉力较刨花板差，螺钉旋紧后如果发生松动，由于密度板的强度不高，很难再固定。
3、用途
主要用于强化木地板、门板、隔墙、家具等。密度板在家装中主要用于混油工艺的表面处理。
4、选择
密度板主要检测甲醛释放量和结构强度，密度板按甲醛释放量分E1级和E2级，甲醛释放量超过30mg/100g不合格。一般讲，上规模的生产厂秤的密度板大部分都合格。市场上的密度板大部分是E2级的，E1级的少。
（五）集成材
1、概念
集成材是一种新兴的实木材料，采用大径原木，精深加工而成像手指一样交错拼接的木板。
2、特性
由于工艺不同，这种板的环保性能优越，价格每张200元左右，比高档细木工板板略贵些。集成材可以直接上色、刷漆，比细木工板省一道工序。
3、用途
集成材不易变形，主要用于木门扇、高档家具等。
（六）刨花板
1、概念
刨花板是天然木材粉碎成颗料状后，再经黏合压制而成，因其剖面类似蜂窝状，所以称为刨花板。
2、特性
刨花板绝热、吸声，因制法容易，质量差异很大，不易辨别，抗弯性和抗拉性较差，密度疏松易松动。
3、用途
主要用于绝热、吸声或吊顶、制作普通家具等。目前，很多厂家生产出的家具都采用刨花板，也是橱柜的主要材料。刨花板表面常以三聚氢氨饰面双面压合，经封边处理后与中密度板的外观相同，采用专用的连接件组装，可拆卸。
（七）防火板
1、概念
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材，厚度一般为0.6—1.2mm。
2、特性
防火板比效经济，且强度高、耐火、防潮。
3、用途
防火板主要用于橱柜、展柜等。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，要掌握刷胶的厚度和胶干时间，并要一次性粘贴好。
（八）石膏板
1、概念
是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成。石膏板与轻钢龙骨（由镀锌薄钢压制而成）相结合，便构成轻钢龙骨石膏板。轻钢龙骨石膏板天花具有多种种类，包括有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条，并有多种规格。
2、特性
具有质轻、绝热、吸声、不燃和可锯性等性能。
3、用途
家装中客厅的灯池、餐厅的局部造型大都是由石膏板做成，石膏板质轻、价低、施工方便，但防潮性较差。
（九）PVC板
1、概念
PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。大多以素色为主，也有仿花纹、仿大理石纹的。
2、特性
防水、防潮、防蛀。内含阻燃原料，使用安全。
3、用途
PVC板主要用于卫生间和厨房中，价格比较便宜。
4、选择
PVC板两边有加工成型的企口和凹榫完整平直，互相咬合顺畅，局部没有起伏和高度差现象。
（十）铝扣板
1、概念
铝扣板是铝制品，安装方法因为是扣在龙骨上，所以称为铝扣板。铝扣板一般厚0.4mm—0.8mm，有条形、方形、菱形等。
2、用途
家装时一般有两个地方要考虑安装铝扣天花板，一是卫生间，一是厨房。卫生间的天花板要选择镂空花型。厨房的开花板要选择平板型。
3、选择
选购铝扣板时，要小心用不锈铁假冒，可以使用磁铁来验证。
（十一）铝塑板
1、概念
铝塑板由薄铝层和塑料层构成，分单面铝塑板和双面铝塑板，厚度一般3—5mm左右。
2、用途
铝塑板装饰性好，用于形象墙、展柜、厨卫吊顶等。
3、选择
选购铝塑板时应用游标卡尺测量一下厚度是否达到要求，再准备磁铁检验是铁还是铝。
四、究竟选择哪种涂料
涂料，是家庭装修中一个特殊的主材。据了解，在一般家庭装修中，涂料的支出只占整个装修费用的5%左右，而却占整个装修面积的80%，100%决定着整体装修效果和居室环境，直接影响到家人健康。
涂料，是一种涂敷于物体表面能形成完整的漆膜，并能与物体表面牢固黏合的物质。早期的涂料主要是由天然动物油脂和天然树脂组成，目前主要是由合成树脂为成膜物质，用于建筑装饰和保护的涂料统称建筑涂料。在我国，建筑涂料已有千年的历史，但将建筑涂料单独分类是近几十年的事。所以涂料一词是一个大概念，它不单独指油漆或乳胶漆。越来越多的涂料经过化工合成制成，涂料种类、使用场合也越来越广。家装中用到的涂料主要是溶剂型木器漆和内墙乳胶漆。
（一）溶剂型木器漆
1、概念
聚酯装饰漆是目前溶剂型木器装饰漆的主要品种，属聚氨酯漆中的一类，指在漆膜中含有相当数量氨酯键的油漆，由主漆、固化剂组成，市场上通常表现为漆、固化剂及稀释剂三组分套装。
2、特性
目前市场上销售的木器漆品种较多，质量良莠不齐，用户在选择购买时，应注意以下几点：
①首先应从外包装上进行辨别，正规厂家生产的产品,各种标志齐全，厂名、厂址、商标明晰。
②正规厂家的产品都标明产品的净重，且分量充足，无缺斤短两的现像。
③产品各种相应的证书及检测报告是否齐全，具体包括：中国强制认证，即3C认证；符合国家强制性标准GB18581-2001；国家检测中心出具检测报告。
据了解，为确保家居安全，国家认证认可监督管理委员会根据《中华人员共和国产品质量法》、《强制性产品认证管理规定》等规定，于2004年5月1日正式实施对溶剂型木器漆涂料的强制认证（即CCC认证，英文名称为：China Compulsory Certifica tion”。以过3C认证的产品才可进入市场销售并能确保消费者使用中的安全健康。
④产品外观应呈现均一状态，无明显的分层及沉淀现象；固化剂应清澈透明，无乳光、杂质；稀释剂应水白透明无异味。
⑤产品应具有良好的施工性，易刷涂、干燥快、良好的硬度、无明显的刷痕、手感细腻滑爽、无发白现象。
⑥施工后气味排放快，在通风良好的情况下，5-7天后不应再有明显的气味。
（二）乳胶漆
1、概念
乳胶漆是乳涂料的俗称，诞生于二十世纪七十年代中下期，是以丙烯酸酯共聚乳液为代表的一大类合成树脂乳液涂料。乳胶漆按被涂物分内墙乳胶漆等；按光泽效果分无光、哑光、半光、丝光、有光乳胶漆等；按基料分纯丙涂料、苯丙涂、醋丙涂料、叔碳漆等；按装饰效果分平涂、拉毛、质感涂料等；按溶剂分水溶性乳胶漆、水溶性涂料、溶剂型乳胶漆等；按装饰功能分通用型乳胶漆、功能型（抗菌、抗污等）乳胶漆。
2、特性
①水溶性内墙乳胶漆
水溶性内墙乳胶漆无污染、无毒、无火灾隐患，易于涂刷、干燥迅速，漆膜耐水、耐擦洗性好，色彩柔和。水溶性内墙乳胶漆，以水作为分散介质，无有机溶剂性毒气体带来的环境污染问题，透气性好，避免了因涂膜内外温度压力差而导致的涂膜起泡弊病，适合未干透的新墙面涂装。
②水溶性涂料
水溶性涂料价格低廉，具有一定的装饰性和保护性。生产工艺简单，所用的资源丰富，原材料易得，耐擦洗性不如乳胶漆，一般在10次以下，易起皮、脱落、开裂、起泡，耐候性差。在农村市场占有较大份额。
③溶剂型内墙乳胶漆
溶剂型内墙乳胶漆，以高分子合成树脂为主要成膜物质，必须使用有机溶剂为稀释剂，该涂料用一定一的颜料、填料及助剂经混合研磨而制成，是一种挥发性涂料，价格比水溶性内墙乳胶漆和水溶性涂料要高。因此类涂料使用易燃溶剂在施工中易造成火灾。但在低温施工时性能好于水溶性内墙乳胶漆和水溶性涂料有良好的耐候性和耐污染性，有较好的厚度、光泽、耐水性、耐碱性。但在潮湿的基层上施工易起皮起泡、脱落等。
④通用型乳胶漆
通用型乳胶漆代表一大类通用型乳胶漆，适合不同消费层次要求，是目前占市场份额最大的一种产品，最普通的为无光乳胶漆，效果白而没有光泽，刷上确保墙体干净、整洁，具备一定的耐刷洗性，具有良好的遮盖力。典型的是一种丝绸墙面漆，手感跟丝绸缎面一样光滑、细腻、舒适，侧墙可看出光泽度，正面看不太明显。这种乳胶漆对墙体比较苛刻，如若是旧墙返新，底材稍有不平，灯光一打就会显示出光泽不一至，因此对施工要求也比较高，施工时要求活做得非常细致，才能尽显其高雅、细腻、精致之效果。
⑤抗污乳胶漆
抗污乳胶漆是具有一定抗污功能的乳胶漆，对一些水溶性污渍，例如水性笔、手印、铅笔等都能轻易擦掉，一些油渍也能沾上清洁剂擦掉，但对一些化学性物质如化学墨汁等，就不会擦到恢复原析，只是耐污性好些，具有一定的抗污作用，不是绝对的抗污。
⑥抗菌乳胶漆
人们对健康洁净的生态化居住环境的追求越来越强烈，对抗菌功能的产品也越来越重视。抗菌乳胶漆除具有涂层细腻丰满、耐水、耐霉、耐候性外，还个有抗菌功能，它的出现推动了建筑涂料的发展。目前理想的抗菌材料为无机抗菌剂，它有金属离子型无机抗菌剂和氧化物型抗菌剂，对常见微生物、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌及酵母菌、霉菌等具有杀灭和抑制作用。选用抗菌乳胶漆可在一定程度上改善生活环境。
⑦叔碳漆
叔碳漆的基料是基于叔碳酸乙烯酯的共聚物。由于叔碳酸乙烯酯上有一个庞大的多支链的叔碳基团，对基料分子链起到保护作用，并具有溶剂性的增塑作用，因此叔碳漆具有出色的漆膜性能，同时具有优异的耐受性能、装饰性能、施工性能、环保健康性能，不含甲醛，VOC极低。
3、选择
首先，要对外包装进行鉴别。选择放习的产品就要看外包装上是否有明确的厂址、生产日期、防伪。一般选购的产品应是省级以上的著名品牌，知名品牌企业重视产品质量管理，配备有先进的产品质量检测设备，有良好的售后服务体系，用着放心。其次，看是否达到国家有关VOC控制的法规规定，即强制性国标GB18582-2201，《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的各项有害物质限量指标，该标准规定VOC≤200g/L。再次，看是否有更高要求的环境标志认证，该认证标准要求总有机挥发物含量TVOC≤100 g/L。从表面看，TVOC比VOC少一半，但实际这两个关于VOC的限量标准差异很大，经计算得，当TVOC限量为100 g/L时，所对应的VOC大约是39-44 g/L。因此，环标中TVOC的限量标准远远比国标中VOC限量标准严格，通过环境标志认证的产品是消费者的首选。最后，让经销商出示产品检测报告，最好是省级以上检测部门出示的近期国家抽检的检测报告。
消费者千万别只图便宜，不但要选择正规品牌，还要关注健康、环保，并要与涂料的发展的方向合上拍。
（三）望、闻、问、切
选择涂料要望、闻、问、切。
1、望
选购涂料时，首先要从涂料标签、说明书、检测报告中看清两个指标，一是耐刷洗次数，一个是VOC和甲醛含量。前者是涂料耐受性能的综合指标，它不仅代表着涂料的易清洁性，更代表着涂料的耐水、耐碱和漆膜的坚韧状况。后者是涂料环保健康指标。涂料最低应有200次以上的耐刷洗次数，VOC不超过200 g/升。高档内墙涂料应有万次以上的耐刷洗次数，VOC应不超过30 g/升。耐刷冼次数越高、VOC越低越好。
2、闻
闻一下要买的涂料，味道越小越好。如有刺鼻气味或浓重的香味都是可怀疑的。好的涂料，VOC较低，因此味道很小。
3、问
有的涂料可能对其指标没有标注，必须让销售人员对其指标进行负责任的解答。
4、切
如果可能的话，最好是自己动手试一下涂料。
打开涂料桶盖，用木棍搅动涂料，看内部是否有结块，如果有结块，则说明该涂料已坏。
用木棍挑出一点涂料，观察其下流状态，如果该涂料成丝状连续下流，而不是断成一块一块，说明该涂料流动性好，装饰效果好。
用手捻一捻涂料，可以感觉出它的细腻度，越细越好。如果商店有刮板器，可以借来刮一下看细度，越细越好。
可用刮板器在黑白纸上刮一下膜，可以比较其对白色和黑色的遮盖情况，对黑色遮盖越好，说明其遮盖力越好。
（四）根据房间功能选用
乳胶漆品种繁多，各生产厂家配方不一样，生产工艺不同，性能、价格及装饰效果有很大差异。在选购时，要根据房间功能选用乳胶漆，卧室和客厅的墙面宜用具备附着力强、质感细腻、耐粉化性、防氡气等性能的乳胶漆。厨房宜用具务防水、防霉、易洗刷等性能的乳胶漆。劣质乳胶漆不仅影响施工质量，其中所含的不合格化学原料还会危害人体健康，所以应尽量到专卖店或特约经销点购买。
乳胶漆只有符合GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准，才能上市销售，建议选购还通过ISO9001国际质量认证和ISO14001环境管理体系认证的正规企业生产的乳胶漆。提醒大家在挑选乳胶漆时，不要迷信厂家的宣传，每公斤价格在四五元以下的乳胶漆，多半是假冒伪劣产品。一定要购买正规生产厂家生产的，有生产日期和保质期的，注明无铅、无汞标志的乳胶漆。不要买超过国家规定的乳胶漆保质期（6个月）的乳胶漆，因为保质期直接关系到它的各项物理性能指标，如耐刷洗次数、遮盖力等。
（五）细辨优劣程度
辨别乳胶漆的优劣程度可以从两个方面着手：
1、性能指标
①耐刷洗性：优质的乳胶漆产品洗刷次数应该能达到2000次以上。
②遮盖力：乳胶漆应能遮盖底材上的颜色及色彩差异。
③附着力：具有强附着力的乳胶漆将很少出现墙面起皮、剥落的现象。
2、环保特征
并不是所有的乳胶漆都是百分之百的无毒无害，乳胶漆中可能含有的有在物
质包括：
①甲醛：甲醛可刺激眼睛、喉部及造成皮肤过敏，甚至引发哮喘。
②其他有机溶剂：包括二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯等，都会对人体产生危害。③重金属：包括铅、镉、铬、汞等，对神经系统、心血管及遗传有害。
因此，在选购乳胶漆的时候，尽可能地选择环保型的乳胶漆。
（六）配色
要营造室内窨的气氛，色彩的定位有着重要的作用。空间环境的颜色搭配的
好坏直接影响人的情绪和工作效率。所谓配色，简单来说就是将颜色摆在适当的位置，做一个最好的安排。色彩是通过人的印象或者联想来产生习理上的影响，而配色的作用就是通过改变空间的舒适程度和环境气氛来满足消费者的各方面的要求。配色主要有两种方式，一是直接通过色彩的三个属性（色相、明度、纯度）的对比来进行配色，称为视觉型的配角；二是间接性的心理感觉，称为心理型的配色，也就是把所希望的感觉说出来，设计师再根据要求进行了解分析，做出不同的配色。
在家居装饰中，涂料的色彩具有重要的影响力，涂料的色彩具有重要的影响力。无论是冷与暖，欢乐与惆怅，还是稳重与活泼、品位与时尚，都可以通过色彩的巧妙运用，真实的演绎出来，设计居室时，首先确认色彩计划是十分必要的。色彩搭配的主要方法有相近的组合，对比色或互补色的组合，单一或多种色彩的明度或纯度的渐变组合等。但无论是哪一种方式，皆应协调和平衡。浅色调柔合和浪漫，适合青年人；灰色调营造的氛围适合成年人；深色调则给人传统的感觉。每个人都有自己喜欢的颜色，白色和浅色令人感觉比整洁、时尚和休闲；深灰的色彩让人觉得庄重。一般来说，大面积的天棚，墙面适合采用白色或浅色调，而地面则可采用较深色彩，小空间适合用浅色调。家居设计中多以单一色彩为主，其他色彩为辅或点缀。色彩不同表现出的气氛及效果也不相同。另外，灯光对色调的影响极大。
比选择颜色更重要的是如何将两种或更多种颜色组合在一起，即是形成强烈的对比还是柔和的协调状态。对比色的色彩设计明朗、浓烈、充满力度，引人注目。协调色的色彩设计则易于搭配，给人雅致、素净的感觉。
五、选择最合心的那款门
门，体现主人的审美倾向。
门，家的封面。没有门，房间就成了走廊，生活就没有了遮拦。在建筑结构中，门是必不可少的部分，在室内装饰中，门是吸引眼球的大块面。门能恰当地反映室内装修的品位，体现主人的审美倾向。
家装中用到的门五花八门：
①按门的制作工艺分成品门、自制门等。
②按材料分防盗门、实木门、实木复合门、模压门、PVC贴面门等。
③按开启方式可分为合页门、滑动门等。
④按表面处理方式可分为白茬门、油漆门。
⑤按门口形式分平口门、T型口门。平口门的边缘是平的，传统的门全部是平口门，由于锁开启的原因，门与门框之间需有3毫米的缝隙，密闭隔音效果不好，而且也影响美观。T型口门从欧洲引进，边缘是T型口，凸出的部分压在门套上，并配有密封胶条，密闭隔音效果好，整体美观。
⑥按使用功能分入户门、小厅门、卧室门、书房门、客厅门、厨房门、卫生间门、储藏室门、阳台门、露台门、北方防寒用的二道保温门等。
（一）防盗门
1、概念
防盗门面板是钢板，里面衬有防盗龙骨并填满填充物。防盗门锁有机械锁、自动锁、磁性锁等，防盗门锁点较多，起防盗作用。
2、特性
防盗门中的填充物一般是蜂窝纸、矿渣棉、发泡剂等。蜂窝纸防火性能好，但保温、隔音性能能较差。发泡剂保温、隔音性能好，但防火性能差一些。矿渣棉的综合性能较好。
3、选择
选择防盗门要注意以下几点：
①看填充物和钢板厚度
可以在安装防盗门的时候看一下，一般把猫眼从门上拧下来就可以看到里面是什么东西，如果有的猫眼已经安好，而且是拧不下来的，可以在安门锁的时候看。
消费者可用手敲一敲防盗门，声音听着发实，说明钢板的厚度够，而且填充物实在。如果声音听起来“噗噗”的，就说明钢板厚度不够。
国家规定，防盗门的钢板厚度要达到1mm以上，但是一些小作坊制作的防盗门厚度根本就达不到，用东西一撬就开了。此外，就是用热轧板代替冷轧板。热轧板韧性和表面平整性差，价格较低，而冷轧板的伸展性好，有韧性，但是价格较贵，因此一些生产厂家为了节约成本就用热轧板来代替。
而且，防盗门钢板表面应该是先镀锌或磷化再喷漆，吵能在钢板表面直接喷漆，这样钢板不易被腐蚀。
②锁点多只是幌子
锁是防盗门的一个重要环节，许多卖防盗门的在进行推销时都说自己的防盗门锁点多，其实这只是招揽顾客的一个幌子。真正的好锁并不是锁点越多越好，4个锁点与10个、20个锁点其实没有什么本质的区别。不论有多少个锁点，中心都在锁芯上，只要锁芯坏了，再多的锁点也没用了。当然，如果只有一个锁芯也不对，一般只有4个锁芯就足够了。
③到正规市场购买
现在街边卖防盗门的很多，不能否认，其中有部分知名品牌，但如果消费者没有认清真假就惨了。防盗门不同于一般的门，为防止上当，最好还是到正规的装饰材料市场购买。因为如果要到正规的装饰材料市场销售防盗门必须经公安局特行科批准，而且装饰材料市场一般也要求进驻商家提供销售防盗门的相关证明。一般知名防盗门在装饰材料市场都有销售点或专卖店。
④看生产销售许可证
消费者可以查看一下产品的相关证明，除了这个生产许可证外，厂家还应该有相应的技术检验证明。如防火检验报告、密封性检测报告等，这样就可以对该产品的技术性能有一个大概的了解。
此外，区分游击商和正规厂家还有一个办法，就是看它的售后服务体系是否完善，如果其售后电话是手机号码的话，一般不太可靠，因为正规的厂家都有售后服务固定电话，而不会使用手机号码。
（二）实木门
1、概念
全实木，其结构主要为门框榫连接，镶嵌门芯板，在市场上属中高档产品。
2、特性
大多数木材的颜色，集中在以橙色为中心的柔和的暖色；木材的主要化学成分之一的木素，对紫外线有较强的吸收作用，木材表面组织的细微凹凸，能使光线散射，减少眼睛疲劳和损伤。木材的软硬适中，触感温暖，还有良好的声学性能和调温、调湿等功能，且木材加工容易。种种优点，使木材成为最富有人情味的木门材料，即使在科技突飞猛进，新材料层出不穷的今天，人们仍对木门情有独钟。
木门所用要材通常要求烘干，但对含水率在12%左右，但如果实木脱水处理不过关，做成木门后，门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白。
3、选择
现今市场上高档木门的消费热点集中在黑胡桃、柚木、樱桃木、枫木、榉木等品种，由于这几种木材的实木料价格高，所以有些厂商就选择一些纹理接近的低档木材通过染色等手法冒充高档木材欺骗消费者，以下向消费者介绍一些识别木材的简单方法。
①黑胡桃和樱桃木具有杂乱的大山型纹理，樱桃木在纹理上会不规则的出现一些黑色树脂线。现在市场上有用橡木、水曲柳染色昌充黑胡桃木的；用西南桦木（西南桦木无黑色树脂线）染色冒充樱桃木的；用科技（纸制）冒充柚木的，但科技木没有柚木的油性。
②枫木色泽浅黄，有小山纹，最大特征是有影（局部光泽明显），属于中档木材。
③榉木色泽明亮浅黄，有密集的木射线，进口的榉木瑕疵较少，比国产的好很多，进口榉木在国内属于中高档木材。
消费者选择这几种木材时要特别注意，应选择有信誉有实力加工制作的大厂品牌，这些品牌用料真实、工艺讲究，木材的含水率一般能控制在10%左右，有售后服务保障。对消费者来讲，可以通过产品简介看品牌是否为国家注册商标（商标后注有R）、是否有工厂授权证明，通过产品本身加工的精细度来观察工厂的工艺水准等。
（三）实木复合门
1、概念
采用机械流水线生产，门边采用实木集成材，各种实木暗藏式内封边，造型木线采用各种实木，门芯板采用穿孔刨花板和中密度纤维板，面覆各种实木单板、实木皮、装饰面板、木纹纸等。
2、特性
恒久稳定，不易变形开裂，外观如实木一样自然雅致材质和款式有多种选择，价格适中，受到普遍欢迎，是目前市场的主流。
3、选择
现在木门饰面材料很多，使用木皮和贴纸均很常见，但档次就完全不同了。木皮木门富有天然质感，美观耐撞，但价格相对较高；贴纸的木门容易破损，怕水，但价格低廉，属于大众化产品。消费者选择时，弄清楚是木皮还是贴纸非常关键，贴木皮的可以称为“木门”，而贴纸的就只能叫“木纹木门”。提醒消费者在购买木门时要先看该产品是否具有国家制定的产品认证书，而且一定注意查看产品认证书上有关部门检测的木门类别，以免上当。
鉴别实木复合门的好坏要睦未刷漆的毛坯门，门上的各种小毛病一眼就能看出来，例如木质的质量、对接缝的大小等。闻一闻毛坯门，如有刺鼻气味则说明甲醛含量过高。
消费者选择门时要多走、多看、多比较，不要只比价格，要比做工、比材质，找大厂家，找信誉好的市场。另外，千万不要领着家装工人逛市场，因为有的工人的“建议”并不可信——把好的说不好，不好的说好。
（四）模压门
1、概念
密度板一次双面模压成型，门芯空习，款式单一，档次低。这种用两张挤压成型的“高密度板”制成，芯材采用蜂窝纸、龙骨，框材采用指接松杂木，由于大大减少实木材料的利用，这种门在整体重量和环保性方面都具有很大优势。
2、特性
模大压门造型漂亮，与实木门相比不易变形，不会开裂，适合作为混油门，且价格较低。模压门因为是由两张密度板压制而成，所以一般含有一定量的甲醛。
3、选择
现在模压门市场上有高低两种价位，高价位门采用进口模压门板，低价位档门采用国产门板，进口模压板在门板强度、表面仿橡木纹理的精度上远高于国产模压板，但也不是决定一扇模压门质量好坏的关键因素。模压门不需要一根钉子，粘接压合所采用的胶水是决定一扇门质量好坏的重中之重。模压门板具有一定的局限性，在高度、宽度和样式中选择上相对不太丰富。
（五）滑动门
1、概念
最初的滑动门只用于卧室或更衣间衣柜的推拉门，但随着技术的发展与装修手段的多样化，从传统的板材表面，到玻璃、布艺、藤编，从推拉门、折叠门到隔断门，滑动门的功能和使用范围在不断扩展。在这种情况下，滑动门的运用开始变得多样和丰富。除了最常见的隔断门之外，滑动门广泛运用于书柜、壁柜、客厅、展示厅、推拉式户门等。
2、特性
不论是平方米的卫生间，还是不规则的储物间，只要换上滑动门，再狭小的空间都不会被浪费，折叠式的滑动门甚至还能100%开启，不占一分空间。从使用上看，滑动门无疑极大地方便了居室的空间分割和利用，其合理的推拉式设计满足了现代生活所讲救济金的秩序和节奏。从情趣上说，推拉式玻璃门会让居室显得更轻盈，其中的分割、遮掩等等都是那么简单但又不失变化。在提倡亲近自然的今天，在阳台位置可以装上一道顺畅静音、通透明亮的滑动门，尽情享受阳光和风景。
3、选择
推拉门一般都是量尺讨做，订做推拉门主要注意以几个方面：
①推拉门的厚度，如果采用玻璃或银镜做门芯，一般用5mm厚的；如果采用木板做门芯，则要采用10mm厚度为最佳。有的厂商为节约材料成本，使用较薄的木板（8mm甚至6mm）来代替。太薄的木板，推拉起来显得轻浮、晃动，稳定性较差，而且使用一段时间后，极易翘曲变形，卡信导轨，导致推拉不顺畅，影响正常使用。
②做推拉门的木板（主要有纤维板、刨花板）都是人造板，使用的胶粘剂含有甲醛等有害物质。目前市场上众多的壁柜门厂家，其木板大多在国内生产，甚至采用粗劣板材，不少板材甲醛含量超标，散发室内，污染环境。在北方寒冷季节，门窗关闭时，对消费者的身体健康影响更大。
③滑轮是滑动门中最重要的五金部件，目前，市场上滑轮的材质有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种。金属滑轮强度大，但在与轨道接触时容易产生噪声。碳素玻璃纤维滑轮，内含滚柱轴承，推拉顺滑，耐磨持久，盒式封闭结构有效防尘，更适合风沙大的北方地区，两个防跳装置确保滑行时安全可靠。而一些低档推拉门的轮子，由有机塑料制成，极易磨损变形，时间一长推拉就高低起伏，敞轮结构易进灰尘磨损内部轴承，难保推拉灵活，一个防跳装置甚至没有防跳装置，推拉时容易出轨，很不安全。
④实力较差的推拉门厂商，售前为了接订单，也许会对顾客许下动听的保修诺言，等到顾客使用中发现问题需要维修等售后服务时，或听而不闻，或推三阻四，或随便应付，种种服务问题就暴露无遗了。所以，建议消费者在订购前，就要充分了解厂商的实力，搞清保修年限，在产品安装后索取产品质保卡。毕竟推拉门也是投资不菲的家庭耐用消费品。
（六）自制门
许多消费者家装时选择施工人员自制门。自制门因为是现场制作，门及门套与门洞吻合的天衣无缝，不易变形，但质量与工人的技术水平有很大关系。自制门分夹板门、实芯门、实芯造型门等。
1、夹板门
三合板夹板门，是用木龙骨或细木工板条做架，澳松板、三合板或饰面板双面压制面层，再用实木收边的一种做法。制作时，应控制木龙骨的含水率，尽量选用比较顺直，无节疤的木材，间隔不能太大，有进还须将基架横向开槽，以防日后变形。压制面板时须用好的白乳胶，一是环保，二是质量好，不易脱胶。这种夹板门经济，但强度低，不易做几何造型，适合平面无造型的夹板门。
五厘板夹板门，是用木龙骨或细木板条做基架，再用五厘板双面压制，然后用澳松板、三合板或饰面板再次双面压制，实木收边制成。这种夹板门成木稍高，强度好，可装饰出各种几何造型。
2、实芯门
实芯门是用双层细木工板无门隙压制做基层，澳松板、三合板或饰面板做面层经实木收口制成。基层压制前应将细木板横向开槽，深度1/2左右，缝间距300mm，或斜向45度错缝开，深度小于1/3，缝间距小于300mm，以免日后变型。这种门成本高，强度大，质量重，可装饰出各种几何造型。
3、实芯造型门
用单层细木工板及双面九厘板做基层，澳松板、三合板或饰面板做面层经实木收边制成。这种门对工艺水平要求较高，可装饰出各种凹凸造型图案。
六、在五彩斑斓中选灯
　　灯，是家的灵魂。灯，是家饰渲染气氛的高手。
　　灯，如一张表情丰富的脸，让日子变得生动。灯，如一曲流动的旋律，传递一份温馨和浪漫。灯，如一首春天的诗歌，轻舞飞扬。
　　灯具的种类繁多、形式多样。
　　①按结构特性分吊灯、吸顶灯、落地灯、壁灯、台灯、筒灯、射灯、沐浴灯(浴霸)等。
　　②按光源分白炽灯、荧光灯、节能灯等。
　　③按形状分方形灯、圆形灯、椭圆形灯、烛形灯、莲花形灯、菱形灯等。
　　④按安装方式分吊挂灯、直立灯、镶嵌灯等。
⑤按材料分玻璃灯、水晶灯、塑料灯、纱质灯、木质框架灯等。
（一）吊灯
　1、特点
　　吊灯适合于客厅。吊灯的花样最多，常用的有欧式烛台吊灯、中式吊灯、水晶吊灯、羊皮纸吊灯、时尚吊灯、锥形罩花灯、尖扁罩花灯、束腰罩花灯、五叉圆球吊灯、玉兰罩花灯、橄榄吊灯等。用于居室的分单头吊灯和多头吊灯两种，前者多用于卧室、餐厅；后者宜装在客厅里。吊灯的安装高度，其最低点应离地面不小于2.2米。
　　①欧式烛台吊灯
　　欧洲古典风格的吊灯，灵感来自古时人们的烛台照明方式，那时人们都是在悬挂的铁艺上放置数根蜡烛。如今很多吊灯设计成这种款式，只不过将蜡烛改成了灯泡，但灯泡和灯座还是蜡烛和烛台的样子。
　　②水晶吊灯
　　晶灯有几种类型：天然水晶切磨造型吊灯，重铅水晶吹塑吊灯、低铅水晶吹塑吊灯；水晶玻璃中档造型吊灯、水晶玻璃坠子吊灯、水晶玻璃压铸切割造型吊灯、水晶玻璃条形吊灯等。
　　目前市场上的水晶灯大多由仿水晶制成，但仿水晶所使用的材质不同，质量优良的水晶灯是由高科技材料制成，而一些以次充好的水晶灯甚至以塑料充当仿水晶的材料，光影效果自然很差。所以，在购买时一定要认真比较、仔细鉴别。
　　③中式吊灯
　　外形古典的中式吊灯，明亮利落，适合装在门厅区。在进门处，明亮的光感给人以热情愉悦的气氛，而中式图案又会告诉那些张扬浮躁的客人，这是个传统的家庭。要注意的是：灯具的规格、风格应与客厅配套。另外，如果你想突出屏风和装饰品，则需要加射灯。
　　④时尚吊灯
　　大多数人家也许并不想装修成欧式古典风格，现代风格的吊灯往往更加受到欢迎。目前市场上具有现代感的吊灯款式众多，供挑选的余地非常大，各种线条均可选择。
2、选择
　　消费者最好选择可以安装节能灯光源的吊灯。不要选择有电镀层的吊灯，因为电镀层时间长了易掉色。选择全金属和玻璃等材质内外一致的吊灯。
　　消费者不要选择太便宜的吊灯。目前，200元左右的吊灯才能有一定的质量保证，100元以下的吊灯质量一般较差。豪华吊灯一般适合复式住宅，简洁式的低压花灯适合一般住宅。最上档次最贵的属水晶吊灯，但真正的水晶吊灯很少，水晶吊灯主要销售广州、深圳等地，北方的销量很小，这也与北方空气的质量有关，因为水晶吊灯上的灰尘不易清理。
　　消费者最好选择带分控开关的吊灯，这样如果吊灯的灯头较多，可以局部点亮。
（二）吸顶灯
　1、特点
　　吸顶灯常用的有方罩吸顶灯、圆球吸顶灯、尖扁圆吸顶灯、半圆球吸顶灯、半扁球吸顶灯、小长方罩吸顶灯等。吸顶灯适合于客厅、卧室、厨房、卫生间等处照明。
　　吸顶灯可直接装在天花板上，安装简易，款式简单大方，赋予空间清朗明快的感觉。
　2、选择
　　吸顶灯内一般有镇流器和环行灯管，镇流器有电感镇流器和电子镇流器两种，与电感镇流器相比，电子镇流器能提高灯和系统的光效，能瞬时启动，延长灯的寿命。与此同时，它温升小、无噪音、体积小、重量轻，耗电量仅为电感镇流器的1/3至1/4，所以消费者要选择电子镇流器吸顶灯。吸顶灯的环行灯管有卤粉和三基色粉的，三基色粉灯管显色性好、发光度高、光衰慢；卤粉灯管显色性差、发光度低、光衰快。区分卤粉和三基色粉灯管，可同时点亮两灯管，把双手放在两灯管附近，能发现卤粉灯管光下手色发白、失真，三基色粉灯管光下手色是皮肤本色。
　　吸顶灯有带遥控和不带遥控两种，带遥控的吸顶灯开关方便，适合用于卧室中。吸顶灯的灯罩材质一般是塑料、有机玻璃的，玻璃灯罩的现在很少了。
（三）落地灯
1、特点
　　落地灯常用作局部照明，不讲全面性，而强调移动的便利，对于角落气氛的营造十分实用。落地灯的采光方式若是直接向下投射，适合阅读等需要精神集中的活动，若是间接照明，可以调整整体的光线变化。落地灯的灯罩下边应离地面1.8米以上。
2、选择
　　落地灯一般放在沙发拐角处，落地灯的灯光柔和，晚上看电视时，效果很好。落地灯的灯罩材质种类丰富，消费者可根据自己的喜好选择。许多人喜欢带小台面的落地灯，因为可以把固定电话放在小台面上。
（四）壁灯
1、特点
　　壁灯适合于卧室、卫生间照明。常用的有双头玉兰壁灯、双头橄榄壁灯、双头鼓形壁灯、双头花边杯壁灯、玉柱壁灯、镜前壁灯等。壁灯的安装高度，其灯泡应离地面不小于1.8米。
2、选择
　　市场上档次较高的壁灯价格在80元左右，档次较低的壁灯价格在30元左右。选壁灯主要看结构、造型，一般机械成型的较便宜，手工的较贵。铁艺锻打壁灯、全铜壁灯、羊皮壁灯等都属于中高档壁灯，其中铁艺锻打壁灯销量最好。除此之外，还有一种带灯带画的数码万年历壁挂灯，这种壁挂灯有照明、装饰作用，又能作日历，很受消费者欢迎。
（五）台灯
1、特点
　　台灯按材质分陶灯、木灯、铁艺灯、铜灯等，按功能分护眼台灯、装饰台灯、工作台灯等，按光源分灯泡、插拔灯管、灯珠台灯等。
2、选择
　　选择台灯主要看电子配件质量和制作工艺，一般小厂家台灯的电子配件质量较差，制作工艺水平较低，所以消费者要选择大厂家生产的台灯。一般客厅、卧室等用装饰台灯，工作台、学习台用节能护眼台灯，但节能灯不能调光。
（六）筒灯
1、特点
　　筒灯一般装设在卧室、客厅、卫生间的周边天棚上。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具，所有光线都向下投射，属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡，来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间，可增加空间的柔和气氛，如果想营造温馨的感觉，可试着装设多盏筒灯，减轻空间压迫感。
2、选择
　　筒灯的主要问题出在灯口上，有的杂牌筒灯的灯口不耐高温，易变形，导致灯泡拧不下来。现在，所有灯具只有通过3C认证后才能销售，消费者要选择通过3C认证的筒灯。 
（七）射灯
1、特点
　　射灯可安置在吊顶四周或家具上部，也可置于墙内、墙裙或踢脚线里。光线直接照射在需要强调的家什器物上，以突出主观审美作用，达到重点突出、环境独特、层次丰富、气氛浓郁、缤纷多彩的艺术效果。射灯光线柔和，雍容华贵，既可对整体照明起主导作用，又可局部采光，烘托气氛。
2、选择
　　射灯分低压、高压两种，消费者最好选低压射灯，其寿命长一些，光效高一些。射灯的光效高低以功率因数体现，功率因数越大光效越好，普通射灯的功率因数在0.5左右，价格便宜，优质射灯的功率因数能达到0.99，价格稍贵。
（八）浴霸
1、特点
浴霸按取暖方式分灯泡红外线取暖浴霸和暖风机取暖浴霸，市场上主要是灯泡红外线取暖浴霸。按功能分有三合一浴霸和二合一浴霸，三合一浴霸有照明、取暖、排风功能；二合一浴霸只有照明、取暖功能。按安装方式分暗装浴霸、明装浴霸、壁挂式浴霸，暗装浴霸比较漂亮，明装浴霸直接装在顶上，一般不能采用暗装和明装浴霸的才选择壁挂式浴霸。正规厂家出的浴霸一般要通过“标准全检”的“冷热交变性能试验”，在4℃冰水下喷淋，经受瞬间冷热考验，再采用暖炮防爆玻璃，以确保沐浴中的绝对安全。
2、选择
　　浴霸取暖是只要光线照到的地方就暖和，与房间大小关系不大，主要取决于浴霸的皮感温度。浴霸有2、3、4个灯泡的，一般有暖气的房间选择2、3个灯泡的，没有暖气的房间选择4个灯泡的。标准浴霸灯泡都是275瓦的，但低质灯泡的升温速度慢，且不能达到275瓦规定的温度。选择浴霸时，消费者可以站在距浴霸1米处，打开浴霸，感觉一下浴霸的升温速度和温度，升温速度快且温度高的相对好些。
（九）节能灯
1、特点
　　节能灯的亮度、寿命比一般的白炽灯泡优越，尤其是在省电上口碑极佳。节能灯有U型、螺旋型、花瓣型等，功率从3瓦到40瓦不等。不同型号、不同规格、不同产地的节能灯价格相差很大。筒灯、吊灯、吸顶灯等灯具中一般都能安装节能灯。节能灯一般不适合在高温、高湿环境下使用，浴室和厨房应尽量避免使用节能灯。
2、选择
　　买节能灯要到有保证的灯饰市场，要首选知名品牌，并确认产品包装完整，标志齐全。外包装上通常对节能灯的寿命、显色性、正确安装位置做出说明。节能灯分卤粉和三基色粉两种，三基色粉比卤粉的综合性能优越，有的商家把卤粉的当成三基色粉的卖，欺骗消费者。
（十）灯具的搭配
　　灯光布置最忌“混乱和复杂”,射灯、筒灯、花灯、吊灯、壁灯全用,且光源五颜六色，让人眼花。好的室内光环境的营造，需要良好的策划：灯具正确定位，照明以人为本。
　　布置室内灯光环境应注意10个程序：1、明确照明设施的用途和目的。2、确定适当的照度。3、照明质量。4、选择光源。5、确定照明方式。6、照明器(灯具)的选择。7、照明器布置位置的确定。8、电气设计。9、维修保护。10、设计时应考虑的事项。以下具体介绍不同功能的居室中灯光及灯具的合理选配。
1、门厅
　　门厅是进入室内给人最初印象的地方，灯光要明亮，灯具的位置要安置在进门处和深入室内空间的交界处。在柜上或墙上设灯，会使门厅内有宽阔感。吸顶灯搭配壁灯或射灯,优雅和谐。而感应式的灯具系统，可解决回家摸黑入内的不便。
2、走廊
走廊内的照明应安置在房间的出入口、壁橱处，特别是楼梯起步和方向性位置，楼梯照明要明亮，避免危险。走廊需要充足光线，可使用带有调光装置的灯光，以便随时调整灯光强弱。紧急照明的设备也不可缺，以防停电时的不时之需。
3、客厅
　　客厅是一家人的共同活动场所，具有会客、视听、阅读、游戏等多种功能，需要多种灯光充分配合。
　　客厅灯具的风格是主人品位与风格的一个重要表现，因此，客厅的照明灯具应与其他家具相谐调，营造良好的会客环境和家居气氛。如果客厅较大(超过20平方米)，而且层高3米以上，宜选择大一些的多头吊灯。吊灯因明亮的照明、引人注目的款式，对客厅的整体风格产生很大的影响。高度较低、面积较小的客厅，应该选择吸顶灯，因为光源距地面2.3米左右，照明效果最好，如果房间只有2.5米左右，灯具本身的高度就应该在20厘米左右，厚度小的吸顶灯可以达到良好的整体照明效果。
　　射灯能营造独特环境，可安置在吊灯四周或家具上部，让光线直接照射在需要强调的物品上，达到重点突出，层次丰富的艺术效果。
4、卧室
　　卧室是主人休息的私人空间，应选择眩光少的深罩型、半透明型灯具，在入口和床旁共设三个开关。灯光的颜色最好是橘色、淡黄色等中性色或是暖色，有助于营造舒适温馨的氛围。除了选择主灯外，还应有台灯、地灯、壁灯等，以起到局部照明和装饰美化小环境的作用。
5、书房
　　书房中除了布置台灯外还要设置一般照明，减少室内亮度对比，避免疲劳。书房照明主要满足阅读、写作之用，要考虑灯光的功能性，款式简单大方即可，光线要柔和明亮，避免眩光，使人舒适地学习和工作。
6、厨房
　　厨房中的灯具必须有足够的亮度，以满足烹饪者随心所欲地操作时的需要。厨房除需安装有散射光的防油烟吸顶灯外，还应按照灶台的布置，根据实际需要安装壁灯或照顾工作台面的灯具。安装灯具的位置应尽可能地远离灶台，避开蒸汽和油烟，并要使用安全插座。灯具的造型应尽可能的简单，以方便擦拭。
　　在开放式厨房中由于厨房与餐厅连在一起，灯光设置要稍加复杂。一般来说，明亮的灯光能烘托佳肴的诱人色泽，所以餐厅的灯光通常由餐桌正上方的主灯和一两盏辅灯组成。前者安装在天花板上，光源向下；后者则可在灶具上、碗橱里，冰箱旁，酒柜中因需要而设。其中，装饰柜，酒柜里的灯光强度，以能够强调柜内的摆设又不影响外部环境为佳。
　　如果房间的高度和面积够大，可以在餐桌上方装饰吊灯，吊灯的高度一般距桌面大约55-60 厘米，以免挡视线或刺眼。也可以设置能升降的吊灯。根据需要调节灯的高度，如果餐桌很长，你可以考虑用几个小吊灯，分别设有开关，这样你就可以根据需要开辟较小或较大的光空间。
7、餐厅
　　餐厅的局部照明要采用悬挂灯具，以方便用餐。同时还要设置一般照明，使整个房间有一定程度的明亮度。柔和的黄色光，可以使餐桌上的菜肴看起来更美味，增添家庭团聚的气氛和情调。
8、卫生间
　　卫生间需要明亮柔和的光线，顶灯应避免接装在浴缸上部。由于室内的湿度较大，灯具应选用防潮型的，以塑料或玻璃材质为佳，灯罩也宜选用密封式，优先考虑一触即亮的光源。可用防水吸顶灯为主灯，射灯为辅灯，也可直接使用多个射灯从不同角度照射，给浴室带来丰富的层次感。
　　卫生间中一般有洗手台、座厕和淋浴区这三个功能区，在不同的功能区可用不同的灯光布置。洗手台的灯光设计比较多样，但以突出功能性为主，在镜子上方及周边可安装射灯或日光灯，方便梳洗和剃须。淋浴房或浴缸处的灯光可设置成两种形式，一种可以用天花板上射灯的光线照射，让主人方便于洗浴，另一种则可利用低处照射的光线营造温馨轻松的气氛。浴室的格调可戏剧性地改变，因为灯光的不同照射能创造不同的趣味。 
七、如何选购五金件
　　五金件在家装费用中约占3%-5%，比例虽小，却不可忽视。五金件按使用功能分为普通五金类和特殊五金类。普通五金类按设置方式分为锁具、铰链、滑轨、拉手、吊轮、钉、板托、门吸、衣钩、碰珠、碰卡、板销等。特殊五金类按设置方式分为浴室五金类和厨房挂件类。本文只介绍普通五金类，特殊五金类后期待续。
（一）锁具
1、特点
　　如今市面上的锁具种类繁多，就门锁而言，按用途分门户锁、卧室锁、通道锁、浴室锁等；按形状分球型锁、执手锁、插芯锁、呆锁等。球型锁和执手锁具有锁、拉手和碰球三种功能。呆锁要另外安装门拉手。
　　①户门锁：起保险安全作用，所以又称保险锁或防盗锁。
　　②通道锁：起门的拉手和撞珠的作用，没有保险功能，适用于厨房、过厅、客厅、餐厅及儿童间的门锁。
　　③浴室锁：特点是在里面能锁住，在门外用钥匙能打开，适用于卫生间或浴室。
　　④卧室锁：在里面锁上保险，外面必须用钥匙开启，适用于卧室及阳台门。
　　用于锁具的材料主要有铜、不锈钢、锌合金、钢铁、铝或铝合金等。
　　①铜：是使用最广泛的锁具材料之一，其机械性能好，耐腐蚀和加工性能都不错，且色泽艳丽，特别是铜锻造的把手及其他锁具装饰件，表面平整、密度好、无气孔、砂眼。
　　②不锈钢：耐用，越用越光亮。其强度好、耐腐蚀性强、颜色不变。
　　③锌合金材料：其强度和防锈能力较差，优点是易于做成复杂图案的零件，特别是压力铸造。市面所见的较复杂图案的锁多是锌合金的。
　　④钢铁：强度较好，成本较低，一般外加镀层，但易生锈。
　　⑤铝或铝合金：普通铝合金(航空航天用除外)质软且轻、材料强度较底，但易于加工成形。
2、选择
　　消费者要选择铜芯琐，但要注意有的琐芯是塑料的，只在芯头处包了一层铜皮的“铜芯”琐。全铜镀镍和铁镀镍琐外观几乎一样，但价格差别很大，一般全铜琐带静音，铁琐不带静音，细看全铜琐做工精细，铁琐做工较粗糙。球型琐安装时如偏芯等装不到位，使用中极易出毛病。现在有一种反手琐，手柄轻轻一抬，就能琐死，非常方便，但容易把钥匙琐在屋内。
　　现在，卖得最快的是执手锁，球形锁过时了，一般不用了。相对而言，转动琐具时，声音越小的越好，手柄转一点，琐舌就应跟进一点。从钥匙形状来讲，“坑”状钥匙琐具比“牙”状钥匙琐具的安全性高些，但“坑”状钥匙丢了必须要到原厂配。琐具的方头舌数量越多，安全性越好。消费者选择琐具时要注意以下几点。
　 ①应选择知名度高、质量稳定、售后服务好的企业的产品。
　　②先检查所购产品包装的标志是否齐全(包括产品的执行标准、等级、生产企业名称、地址、生产日期)，包装物是否牢固，说明书内容与产品是否相符，慎防有夸大而与事实不符现象。
　　③观察产品外观质量情况，包括锁头、锁体、锁舌、执手与覆板部件及有关配套件是否齐全，电镀件、喷漆件表面色泽是否鲜艳、均匀，有无生锈、氧化迹象及破损。
　　④检查产品的使用功能是否可靠、灵活，应选择两把以上的产品进行对照检查，特别是购买双向锁头产品时，必须用全部钥匙分别对内、外锁头进行试开关。还应检查产品的保险机构情况，建议每把锁至少试三次以上。
　　⑤按使用环境选择琐具，如干湿度、门的结构、厚度、左开门还是右开门，内开门还是外开门等。
　　⑥互开率是锁和钥匙的互开比例，一把钥匙打开的锁越少，证明这把锁的安全可靠性越强。消费者在选购时要尽量去挑选钥匙牙花数多的锁，因为钥匙的牙花数越多，差异性越大，锁的互开率就越低。
（二）拉手
1、特点
　　拉手从材质来分有单一金属、合金、塑料、陶瓷、玻璃等；从外形来分有管形、条形、球形及各种几何形状等；从式样来分又有单条式、双头式、外露式、封闭式等；从款式来分既有比较前卫或休闲的，也有以绳索或吊珠式的怀古拉手。
2、选择
　　拉手的花样太多，款式也不断翻新，拉手的选择也各有所好。从材质上讲，全铜、全不锈钢的较好，合金、电镀的较差，塑料的正濒临淘汰。
　　拉手有用螺钉和胶粘两种固定方式，一般用螺钉固定的结实，胶粘的不实用。全不锈钢拉手和镀不锈钢拉手外观差不多，可用磁铁试出来。拉手在选配时必须注意家具的款式、功能和场所，一般来说，拉手与家具的关系大致有两种处理原则，要么是醒目，要么是隐蔽。
玄关是居室里重点装饰的部位之一，玄关柜的拉手可以强调它的装饰性。一般来说，对称式的装饰门上安装两个豪华漂亮的拉手，而鞋柜则应挑选色泽与板面接近的单头式拉手。这些以使用功能为主的家具，其拉手应该具有隐性，以不妨碍主人使用为妥。食品装饰柜的拉手可以与其自身较为抢眼的格调相适应，选购具有光泽并与家具色泽有反差的双头式拉手。电视机柜的拉手可以考虑选择与电器件或电视柜台面石材色泽相近，如黑色、灰色、深绿色、亚金色的外露式拉手。其理由是这些地方的柜门开启的频率较低，再就是为了保证人的走动不至于发生牵扯。书房或工作室的家具可以模仿写字楼的做法，挑选简洁方正的拉手。卫浴间的柜门不多，适宜挑选微型单头圆球式的陶瓷或有机玻璃拉手，其色泽或材质应与柜体相近。
（三）铰链
1、特点
　　铰链(合页)按用途分平板、弹簧(烟斗)、自关、玻璃铰链等；按材质分不锈钢、铜、钢加镀层、铸铁铰链等。
　　平板铰链多用于房间木门，弹簧铰链多用于柜门，自关铰链多用于卫生间，玻璃铰链用于玻璃门。
2、选择
　　平板铰链一般有四个轴承，平板铰链的好坏主要取决于轴承的质量，相对而言，轴承直径越大越好，壁板越厚越好，手平拿铰链一片，让另一片自由下滑，匀速且慢的较好。弹簧(烟斗)铰链有全盖、半盖、不盖之分，用于柜门与柜体的三种不同连接方式。选择弹簧铰链主要是认准品牌，小品牌铰链的弹簧片大部分容易老化、疲劳，致使柜门下垂。不锈钢和钢板铰链的壁板较薄，但韧性好，不易断裂。铸铁铰链虽然壁板较厚，但易断裂，有的商家故意蒙骗消费者，说壁板越厚越贵，其实材质不同。选择弹簧铰链时，还要注意铰链上不要缺少调节螺丝，因为此螺丝丢了不易配，没有单卖的。
　　平板铰链壁板的厚度与门扇的重量有关，一般40公斤以上的门扇，平板铰链壁板的厚度要在3.2 mm 以上。大部分10元一付的平板铰链没有全轴承，一般是两个真的两个假的。弹簧铰链的价格差别较大，知名品牌的壁板较厚，做工精细；小品牌的壁板较薄，做工粗糙。玻璃铰链有中间轴和上下轴之分，中间轴的需要打孔，用的越来越少；上下轴的不需要打孔，是大部分消费者的选择。玻璃铰链配套有玻璃钉和玻璃托，有全不锈钢和镀不锈钢两种，全不锈钢的较贵。
（四）钉
1、特点
　　家装中用到的钉主要有钢钉、气钉、气钢钉、水泥钉、自攻钉、蚊钉、特种钉等。
　　①钢钉是最普通的钉类，没有专用工具，主要用于手工钉的一些木质架子等。
　　②气钉有专用工具，主要用于木板、木龙骨等。
　　③气钢钉用于木龙骨与墙体连接处，有专用工具，与气钉相比，压力相对较大，气钢钉主要钉水泥墙。
　　④水泥钉没有专用工具，主要是于手工钉水泥墙等。
　　⑤蚊钉全是铜质，钉孔小，主要用于装饰面板。
　　⑥特种钉带螺纹，主要用于钉踢脚线，螺纹结构不易松动。
2、选择
气钉的用量最大。气钉按盘卖，选择时主要看其排列是否整齐，长短是否一致。需要注意的是，由于每盒气钉的数量较多，有的气钉实际数量比标称数量少。
（五）吊轮
1、特点
　　吊轮用于阳台、厨房、餐厅的推拉门，有进口吊轮和国产吊轮。大部分进口吊轮只是轴承是进口的，其他部件是国产的。
2、选择
　 进口吊轮因为采用的是进口轴承，大部分是超静音的，使用寿命在15-20 年左右，价格在80元左右。相比之下，国产吊轮的声音稍大，使用寿命在5-10年左右，带顶轮和侧轮的价格在45元左右，不带顶轮和侧轮的价格在20元左右。消费者选择吊轮时，可把吊轮放在玻璃柜台上，用手按住来回推拉，多试几个样品，选择手感好、无噪音的。 
八、如何选购卫浴用品（上）
　　卫生间是家中最私密、最不可少的活动空间。而卫生间里的卫浴品，是其中的主角，安放什么样的卫浴品可是要好好地考虑考虑。卫浴品主要包括面盆、坐便器、浴缸、淋浴房、卫浴电器、卫浴配件等。
（一）面盆
1、特点
　　面盆的种类、款式、造型非常丰富，面盆可分为台盆、挂盆和柱盆，而台盆又可分为台上盆、台下盆和半嵌盆。面盆价格相差悬殊，档次分明，从一二百元到过万元的台盆都有。影响面盆价格的主要因素有品牌、材质与造型。普通陶瓷的面盆价格较低，而用不锈钢、钢化玻璃等材料制作的面盆价格比较高。
　　①陶瓷面盆
　　从目前市场需求来看，陶瓷面盆依然是人们的首选，一是用陶瓷面盆的习惯性深入人心；二是陶瓷面盆经济实惠，加上设计师设计的完美造型，使陶瓷面盆也不乏个性产品。相比之下不锈钢、玻璃、石材打造的面盆有些曲高和寡，这类产品一般都是相对知名的品牌，以进口产品居多，价格高出一大截。
　　②不锈钢面盆
　　选择一款时下抢眼的不锈钢面盆放到常规装修的卫生间，可以收到意想不到的效果。不锈钢面盆与卫生间内其他钢质浴室配件一起，烘托出一种工业社会特有的现代感。市场上销售不锈钢面盆的厂家并不多，且价格偏贵。不锈钢面盆的突出优点就是容易清洁，无论是多脏的肥皂泡沫，只要掬水一冲，就光鲜如新了。
　　③玻璃面盆
　　玻璃面盆晶莹透明，漂亮新潮。现在市场上出售的玻璃面盆壁厚有19mm、15mm和12mm等几种，从表面上看除了颜色和款式的不同以外，其他的好像并没有太大的区别，可价格却相距甚远。
　　都以为玻璃面盆的清洁打理很麻烦，仿佛要随时拿毛巾擦干才会没有水渍，更担心用久了会失去往日的晶莹剔透。据厂家人员介绍，经过特殊工艺处理的玻璃面盆表面光洁度极高，并不易挂脏。而平日里，玻璃面盆的清洁保养与普通陶瓷面盆没有太大的区别，你只需注意一下不要用利器刻画表面及不要用重物撞击就可以了。
2、选择
　　在选购面盆时应有所侧重：面盆太浅，会水花四溅；面盆太深，恐使用不便；只考虑实用性，未免看着难受；设计太过花俏，难免喧宾夺主。卫生间如面积较小的话，一般选购柱盆，卫生间大的话，一般选购台盆并自制台面配套，但目前较流行直接在卫浴厂家定做型丰富、工艺精良的台面或浴室柜配套，省心省力。但厂家设计浴室柜或台面时一般采用墙排水的方式，以提高产品的品位和价值感，所以，最好在卫生间墙面处理前购买，以便改装下水，预留好管道，为产品安装做好准备，避免返工或喜欢的产品无法安装。况且，这类产品往往有一定的订货期，也需要提前订货才能不耽误工期。
　　对陶瓷面盆来讲，消费者最应注重釉面的好坏，因为好的釉面，不挂脏，表面易清洁，长期使用仍光亮如新。选择时，可对着光线，从陶瓷的侧面多角度观察，好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡，表面非常光滑。
　　吸水率是陶瓷面盆的一个重要指标，一般来讲陶瓷产品对水都有一定的吸附渗透能力，吸水率越低的产品越好。因为水被吸进陶瓷后，陶瓷会产生一定的膨胀，容易使陶瓷表面的釉面因受涨而龟裂，容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷，久而久之会产生无法除去的异味。国家规定，吸水率低于3%的卫生陶瓷为高档陶瓷。
　　对玻璃面盆来讲，专家建议如果经济条件允许，最好选择9mm壁厚的产品，因为它可以耐到80℃的相对高温，耐冲撞性和耐破损性也较好。由于玻璃面盆从工艺到设计成本都较高，所以价格也相对贵一些，消费者在选择同样的产品时货比三家是应该的，但同样应该考虑厂家的实力和信誉。
　　另外，选择面盆时还应注意：
　　①台盆的台面长度须大于75厘米，宽度须大于50厘米，无论从安全及视觉考虑，效果更好。
　　②半嵌盆不占用太大的卫生空间，但所装台盆的台面外沿相距对面可占用之直线距离不得少于70厘米。
　　③台下盆价格便宜、清洗方便，但在安装及维修上不方便，底部必须安装支撑架并固定与墙上，且拆装复杂。
　　④安装挂盆墙体必须是承重墙，否则墙体厚度必须在10厘米以上。
（二）坐便器
1、特点
　　坐便器可分为冲落式和虹吸式两大类。按结构可分为连体和分体两种。连体的比较容易擦拭，没有死角问题，上水的声音也比较小。而分体式的容易产生卫生死角，不易清理，上水的声音也比较大。虹吸式又分为一般虹吸式、喷射虹吸式、漩涡虹吸式等。
　　漩涡虹吸式和喷射虹吸式设有专用进水通道，水箱的水在存水线下流入坐便器，从而消除水箱进水时管道内冲击空气和落水时产生的噪音，也是目前市场上推行的“静音马桶”。虹吸喷射式具有独特的水嘴，能喷射强力水流使冲洗效果更佳。静音低水箱虹吸坐便器，由于水箱低因此在冲水时的声音会比较小，占的地方也不大，但是由于水箱低水的落差相对小，冲力也不如其他类型的坐便器，因而相比之下污物容易留存。
　　中档价位的冲落式坐便器在市场上品种比较少，每个品牌仅有两三种类型。但此类坐便器的性能并不比虹吸式差，只是由于目前国内厂商的此类模具比较少，市场才出现了这种情况。相反，由于这种坐便设计没有返水弯，采取直冲，它在冲洗过程中与虹吸式相比不容易堵塞，且更为节水。
　　坐便器的排水方式分下排和后排。如果是下排必须测量排污口至墙的距离，按此尺寸对号选购，否则再好的坐便器也不会物尽其用。坐便器的排水性能性能表现在冲净、节水、静音。节水静音则是大热所趋，所以此类产品大受用户青睐。虹吸式坐便器容易冲掉黏附在坐便器内壁表面的脏物，而冲落式坐便器下水管道直径大，容易冲下较大的脏物。另外，冲落式节水优于虹吸式，但音量大；连体坐便器静音效果强于分体，但用水量多。
　　现在，强制性国家标准《6升水便器配套系统》已经开始执行，按规定，国内洁具生产企业不得再生产传统耗水型坐便器，传统耗水型坐便器将逐步淡出市场。在6升水便器中，销售人员推荐最多的是3/6升双键坐便器，即坐便器有双键设计，分别为3升挡位，用于少量冲水；6升挡位，用于大量冲水。
2、选择
　　据国家五金装饰协会的专家介绍，现在市场上坐便器的“节水概念”已成主流，选节水坐便器要注意4个误区。
　 ①用水量越少越节水。在选择节水型坐便器时，往往有一个误解，认为冲水量越小越节水。其实坐便器是否节水并不完全取决于此，主要在于坐便器冲水和排水系统及水箱配件的设计。有的坐便器水箱很小，冲水性能很差，一次冲不干净，需用二次或三次才能冲干净，有的坐便器水箱并不小，但水箱存水线很低，冲水性很好，一样节水。所以坐便器是否节水，不能光看水箱的大小，也不能只听经销商介绍，应向经销商索取国家质量技术监督机构的产品检测报告所标明的坐便器冲水量为准。
　　②节水坐便器冲不干净。与认为冲水量少就越节水的消费者不同，许多人怀疑用水少节水坐便器冲洗会不太干净。其实，节水坐便冲洗方式有很大改善，比普通的敞开式冲洗方式更为洁净。
　　③节水坐便器一定节水。坐便器的节水性能关键在于整个冲洗系统协调设计及安装。以往坐便器的冲水量得不到控制的原因主要是由于坐便器的散件组装，各部分的节水性能不能协调统一造成的。因此选择在产品出厂前组装好，具有完整的销售、安装以及售后服务的坐便器才能达到真正的节水效果。
　　④节水认证看型号。目前，中国节能产品认证中心公布了首批通过认证的节水产品型号以及其生产企业名单。获得认证的企业中也只有部分产品通过了检验。因此消费者在选购节水坐便器和龙头时，应特别注意辨别认证产品的具体型号，以免错选。
　　选购坐便器时要注意以下细节。
　　①是否有开裂。用一细棒轻轻敲击瓷件边缘，听其声音是否清脆，若有沙哑声证明瓷件有裂纹。
　　②变形大小。将瓷件放在平整的平台上，各方向活动检查是否平稳匀称，安装面及瓷件表面边缘是否平正，安装孔是否均匀圆滑。
　　③釉面质量。釉面必须细腻平滑，釉色均匀一致。在釉面滴上带色的液体数滴，数秒钟后用湿布擦干，釉面无脏斑点的为佳。
　　④注意外观。分体坐便器一般体积比较小，适合空间小的卫生间；连体坐便器线条流畅、设计新颖，可供选择的款式比较多，而且在坐便器底线的返水弯进行了封闭处理，为日后的坐便清洁提供了便利；此外，观察坐便器水箱的高低很重要，水箱高，冲力就相对较大，冲污效果也相对好一些。
　　⑤注意内部。为了节约成本，不少坐便器厂商都在便器内部下工夫。有的返水弯里没有釉面，有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的坐便器既容易结垢堵塞，又容易漏水。因此，在购买时要用手伸进坐便器中的污口，触摸一下里面是否光滑。手感光滑的是有釉面的，粗糙的就是没有釉面的。密封垫应为橡胶或发泡塑料制造而成，弹性比较大，密封性能好。
　　⑥注意售后。一般市场上的洁具销售商都具有比较可靠和完整的售后服务。购买者可享受免费安装、3到5年的保修服务，厂家负责免费维修和换件。即便过了保修期，换件也只收取成本费用。但是，一些规模小的销售商，虽然承诺保修却不能提供售后服务的电话。因此，消费者在购买时应仔细落实保修和安装服务，以免日后产生不便和纠纷。
（三）浴缸
1、特点
　　浴缸按款式分无裙边缸和有裙边缸，款式有心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等；按功能分普通浴缸、按摩浴缸等，按摩浴缸包括坐泡式按摩浴缸、水疗按摩浴缸、水疗空气按摩浴缸、脉冲按摩浴缸等；按制作材料分铸铁浴缸、亚克力浴缸、钢板浴缸、木质浴桶等。铸铁的最高档，亚克力和钢板的次之。陶瓷浴缸也曾经一统天下，当时浴缸大多为长方形，差别只在尺寸。但缺少变化的弊病使其被淘汰，目前这种浴缸已越来越不能满足家庭户型结构的变化了。
　　亚克力浴缸市场占有率较大，亚克力材料表面为聚丙酸甲脂，背面采用树脂石膏加玻璃纤维。其优点在于，容易成型；保温性能好；光泽度佳；重量轻，易安装；色彩变化丰富。由于以上特点，亚克力浴缸造价较便宜。但相对陶瓷、搪瓷表面而言，这种材料的缺点是易挂脏，注水时噪音较大，耐高温能力差、不耐磨、表面易老化变色，但进口的亚克力缸只质量相对好一些。
　　铸铁浴缸使用寿命长，档次高，易清洗，由于缸壁厚，保温性能也很好。而且铸铁缸光泽度好，使用年限是三种缸中最长的。铸铁浴缸耐酸碱性、耐磨性均优于同类产品，其重量也可观，因此搬运、安装都有难度。也因为诸多因素，铸铁浴缸价格比亚克力和钢板浴缸都要贵许多，价格是最贵的。
　　钢板浴缸是用一定厚度的钢板制成，表面镀搪瓷，不易挂脏，好清洁，不易褪色，光泽持久，而且易成型，造价便宜。但因钢板较薄，坚固度不够，噪声大，表面易脱瓷，保温性能不好，所以有的加了保温层。
　　木质浴桶的材质有楠木、柏木、橡木、杉木、松木等。楠木浴桶的综合性能最好，但市场上很少见到。松木、杉木浴桶容易受潮、发黑、发霉，综合性能较差。木质浴桶具有保温、环保、占地面积小、易清洗、寿命长、安装方便等优点，缺点是在长期干燥的情况下，容易开裂，所以如果长期不用，要在桶内放些水。
　　按摩浴缸可以利用循环水进行水力按摩，但需要使用电力作为能源。按摩浴缸除价格较高之外，不仅要求卫生间的面积要大，而且对于水压、电力和安装的要求都很高。脉冲按摩浴缸带有模拟人体频谱的信号发生器，它发出的信号与人体的频谱十分相似，产生共振现象，起到通经活络的作用。除了按摩功能以外，有些浴缸还安装了电脑板，能够安装电话、CD机和收音机，还有的浴缸能够由电脑控制自动切断、上水。
2、选择
　　在选浴缸时，要根据自己浴室的大小、格局来选择，无论多喜欢一款浴缸，但浴室放不下，那也没办法。选择浴缸有一些小技巧：
　　①比厚度。可以敲打浴缸，判断浴缸的厚度，浴缸厚度大，自然不会开裂。
　　②听声音。买按摩浴缸时还要留意电机声音的大小。购买高档浴缸，最好能在购买时“试水”，听听声音，试试温度。
　　③看光泽度。通过看表面光泽了解材质的优劣，适合于任何一种材质的浴缸。
　　④摸表面光滑平滑度。适用于钢板和铸铁浴缸，因为这两种浴缸都需镀搪瓷，镀的工艺不好会出现细微的波纹。
　　⑤手按、脚踩试坚固度。浴缸的坚固度关系到材料的质量和厚度，目测是看不出来的，需要亲自试一试，比如站进去，是否有下沉的感觉。
　　⑥选择通过3C认证的浴缸。
　　木质浴桶最长的在175 mm 左右，最短的在86mm左右，高度从61mm到88mm不等，一般老人不宜选择太高的。消费者选购木质浴桶时，要查看浴桶表面有无开裂现象，金属箍的松紧是否适度，疤结是活结还是死结等(死结易导致漏水)。
　　无论选择何种浴缸，在付钱之前，都要仔细地检查浴缸内外有没有褶皱、毛边、缺口和裂痕，虽然修补细缝或表面涂装的工作比较简单，但是严重的瑕疵、裂痕绝对是无药可救的。另外，若想在浴缸之上加设花洒，提供淋浴的位置一定要平整，下脚的地方也最好是规整的方形，这样淋浴时的移动才会比较方便，从安全的角度考虑，最好选择浴缸表面经过防滑处理的款式。
　　如果消费者经济条件允许，一定要选择服务完善的洁具品牌。洁具都是大件的陶瓷或玻璃制品，笨重、易碎，只有厂商的专业物流配送才能降低风险。但消费者在签订销售合同前，一定要问清销售员是送到楼下还是直接送到室内装修现场，放在消费者指定的位置，因为有些品牌送货只送到楼下，不负责搬运入室，这样还是会给消费者造成不便和风险。 
九、如何选购卫浴用品（下）
（一）淋浴房
1、特点
　　淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房；按款式分立式角形淋浴房、一字形浴屏、浴缸上浴屏等；按底盘的形状分方形、圆形、扇形、钻石形淋浴房等；按门结构分推拉门、折叠门、转轴门淋浴房等。
　　整体淋浴房功能的较多，价格较高，一般不能订做。带蒸汽功能的整体淋浴房又叫蒸汽房，心脏病、高血压病人和小孩不能单独使用蒸汽房。与整体淋浴房相比，简易淋浴房没有“房顶”，款式丰富，其基本构造是底盘加围栏，底盘质地有陶瓷、亚克力、人造石等，围栏上安有塑料或钢化玻璃门，钢化玻璃门有普通钢化玻璃、水波纹钢化玻璃和布纹钢化玻璃等材质。
　　现在，淋浴房的颜色已突破单一的白色，增添了许多鲜艳的色彩，如金、银、红、黄、宝蓝色等，与卫生间的色彩融为—体，将清洁与装饰的功能合二为一。有些淋浴房采用喷砂金或喷砂银的工艺，色彩华贵。
2、选择
　　选购淋浴房主要考虑以下因素。
　　①不能贪图价格便宜。一定要购买标有详细生产厂名、厂址和商品合格证的产品。
　　②色彩图案应与卫生间装饰风格协调一致。淋浴房的形状一般为对称的扇形，卫生间大也可选用方形。大多数消费者喜欢外观有图案半透明的淋浴房，产品本身装饰性强，给人以美的享受；但也有一些老年人或传统型的人，看中布纹式淋浴房，外观似布质，较单调，但不透明，最大的好处是洗澡时家人可同时使用卫生间。
　　③辨别材质。淋浴房的主材为钢化玻璃，钢化玻璃的品质差异较大，假劣钢化玻璃存在很大的安全隐患，正宗的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。淋浴房的骨架一般采用铝合金制作，表面作喷塑处理，不腐、不锈。主骨架铝合金厚度最好在1.1 mm 以上，门不易变形。同时注意检查滚珠轴承是否灵活，门的启合是否方便轻巧，框架组合是否使用不锈钢螺丝。
　　④底盘选择。淋浴房分带缸高盆和低盆两种。带缸式可坐人，适合有老人或小孩的家庭，还可一缸多用，洗衣、盛水等，不足之处是搞卫生麻烦。相比之下，低盆简洁，价格也比高盆低。另外，消费者要选择侧板可拆卸的底盘，以便于清洗，防止臭味。
　　购买带蒸汽功能的淋浴房时应关注蒸汽机和电脑控制板。这种蒸汽功能的核心就是蒸汽机，如果蒸汽机不过关，用不了多长时间就得坏。此外，电脑控制板也是淋浴房的核心部位。由于淋浴房的所有功能键都是在电脑板上，一旦电脑板出问题，整个淋浴房就无法启用，因此在购买时一定要问清蒸汽机和电脑板的保修时间。
　目前淋浴房所使用的板材主要是亚克力板，据了解，一些复合亚克力板中使用的玻璃丝含有甲醛，是卫生间污染的来源之一。分辨亚克力材质的办法是察看淋浴房内部，如果亚克力板的背面与正面不同，比较粗糙，就属于复合亚克力板。比如，有些亚克力板使用时间过长会发生变色，有些则出现细小裂纹，这也是有的牌子的淋浴房贵，而有的便宜的主要原因。
（二）水龙头
1、特点
　　水龙头花色、式样、造型、品种五花八门，按功能分浴缸水龙头、面盆水龙头、厨房水龙头等；从结构上分单柄类水龙头、带90°开关的水龙头、传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头；按节水分节水龙头和普通水龙头。
　　①单柄类水龙头：龙头均是采用目前较为流行的陶瓷阀芯作为密封件的，其优点是开关灵活，温度调节简便，使用寿命长。
　　②带90°开关的水龙头：采用陶瓷芯片密封，在传统的双手柄的基础上，改原来的橡胶密封为陶瓷片密封，启闭时旋转手柄90度即可，分冷热水两边进行调节，其特点是开启方便，款式也比较多。
　　③传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头：出水量大，价格比较低，且维修简便，仍受到部分市民的欢迎。除此之外，一些进口的水龙头也有采用不锈钢空心球密封和阀杆式密封，也有全温控的，但价格都比较昂贵。
　　④节水龙头：节水龙头区别于传统升降式龙头的最显著特征是，采用陶瓷芯片取代橡胶皮密封，克服了因橡胶皮老化而导致龙头漏水的弊端，其快速开启的方式同样也是传统螺旋式所不及的，从而更加强了节水效果。节水龙头最重要的部件———陶瓷阀芯的质量差别也很大，好的十几元至二十几元，差的仅一元几角钱，原料的差异导致了龙头的节水效果也大相径庭。
　　另外，在龙头的出水口安装充气稳流器(俗称气泡头)也是有效的节水办法。安装了气泡头的水龙头，比不设该装置的龙头要节水得多，并随着水压的增加，节水效果也更明显。。
　　现在，新式水龙头不仅结构新，而且造型和外观让人眼前一亮，突出装饰性是它的又一新鲜之处。这些水龙头表面有镀钛金、镀铬、烤漆、烤瓷等种类，以不锈钢镀铬最为常见。彩色水龙头也受到人们的喜爱，颜色有红、黄、黑、蓝等，可在浴室和厨房中与其他用具进行色彩搭配，起到点缀的作用。在造型上，水龙头的手柄和出水管各色各样，大都为流线型，越高档的产品其造型越独到。除常见的球形和弯把手柄外，还有由多色水晶制成的类似门把手的细长的圆锥形手柄、倒三角形手柄等，安在面盆或浴缸上如一件件艺术品。
2、选择
　　水龙头的价格普通的从几十到二三百元，高档的为四五百元，进口的可达千元以上。
　　选购龙头时要注意龙头阀芯的质量、龙头制造材质和表面处理的好坏，还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀芯，精密耐磨，使用寿命长。出于环保的需要，少数高档品牌非常注意采用超低低铅含量的铜材制造，保证人体健康。龙头以表面镀铬处理的较多，但如果表面处理不过关，可能购买产品时状态很好，但用过一段时间，就会出现镀层变色、脱落的现象，所以，购买龙头时一定要求厂家提供表面镀层的质量保证，质保期应不低于三年。另外，消费者在具体选购时需注意以下事项。
　　①看表面的光亮度。正规产品的镀层都有具体的工艺要求，并通过中性盐雾试验，在规定的时限内无锈蚀现象。所以在选购时，要注意表面的光泽，手摸无毛刺、无气孔、无氧化斑点。
　　②轻轻转动手柄，看看是否轻便灵活，有无阻塞滞重感。有些很便宜的产品，采用质次的阀芯，技术系数达不到标准，而它们的价格要相差3-4倍。所以在选购时不要把价格定为惟一的标准。
　　③检查水龙头的各个零部件，尤其是主要零部件装配是否紧密，应无松动感觉。
　　④识别产品标记，一般正规商品均有生产厂家的品牌标志，以便识别和防止假冒。而一些非正规产品或质次的产品却往往仅粘贴一些纸质的标签，甚至无任何标记。
（三）花洒
1、特点
　　花洒按功能分普通花洒、按摩花洒、自我清洁花洒等；按造型分手提式花洒、头顶花洒、体位花洒等。与花洒相配的开关有花洒开关制、浴缸淋浴水龙头等。
　　①按摩花洒。除基本的淋浴外，对于按摩、洗头等都有不同的水流和水量控制，从而使每次洗浴都舒适到位。比如五段式按摩花洒，可以随意调节出强力式、轻柔式、适度式、混合式等多种力道模式，淋浴时，花洒喷出的不同力度水流可以对身体的各个部位进行有针对性的按摩。
　　②自我清洁花洒。转动喷头拧出一排绿色的细针便可自动除垢，省去了清洗的不便。其管线皆为合成塑胶，不怕烫，隔热。喷水时，除垢针会自动清洁出水口的沉淀物，不过价格比一般花洒就贵一些。
　　③手提式花洒。可以将花洒握在手中随意冲淋，靠花洒支架来固定；头顶花洒头固定在头顶位置，支架入墙，不具备升降功能，不过花洒头上有一个活动小球，用来调节出水的角度，上下活动角度比较灵活；体位花洒暗藏在墙中，对身体进行侧喷，有多种安装位置和喷水角度，能起到清洁、按摩的作用。
　　花洒头直接影响水的质感，而花洒的配件则会影响到使用的舒适度。一些品牌的水管和升降杆特别灵活，软管加钢丝抗屈的材质，连接处还设置有防扭缠的滚球轴承，即使你边洗澡边跳舞，水管也不会“打架”；升降杆配上旋转控制器，要垂直或水平移动就易如反掌了。
2、选择
　　现在，手提式花洒、头顶花洒大多连支架、开关一起配套售卖，不少商家还把两种或多种花洒配在一起，如果是国内品牌的手提式花洒+头顶花洒价格在500-1000 元左右，手提式花洒+头顶花洒+体位花洒差不多要800-2000 元。体位花洒是比较新型的花洒，有的以一块淋浴板作“阵地”，其中头顶花洒和体位花洒按照人的各个部位来分布；有的省了淋浴板，直接在浴室墙体里安装花洒，而且花洒安装的方位不受限制，更能把水全方位地喷洒在身体上。
（四）卫浴配件
1、特点
　　卫浴配件的套系很多，但主要有浴室柜、镜子、牙刷杯、肥皂台、毛巾杆、浴巾架、卷筒纸架、衣钩等。卫浴配件的结构虽然比较简单，但在材质、色彩和花式上并非某些消费者想像中的那么缺乏变化。
2、选择
　　卫生间的镜子主要分为普通镜面和防雾镜面。防雾镜又分为涂层防雾镜和电热防雾镜。前者通过涂层微孔阻止雾层的形式；后者通过电加热使镜面湿度升高，雾气快速蒸发，从而形成不了雾层。选购镜子应从正面、侧面、反面多角度去观察其品质，一个人看镜子一般只注重自己在镜子中的影像，并没有去注意镜中镜像后面远处的直线物体，当你轻轻移动视线，如果直线物体没有弯曲变形，这就是一块品质绝对好的镜子。
　　金属配件以其特有的光泽感和多重造型逐渐成为卫浴间的主流。要与自己配置的卫浴三件套(浴缸、马桶、台盆)的立体格调相配套，也要与水龙头的造型及其表面镀层处理相吻合。卫浴配件用品既有铜质的镀塑产品，也有铜质的抛光铜产品，更多的是镀铬产品，其中以钛合金产品最为高档，再依次为铜铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品乃至塑质产品。
　　开放式储物架是近年的潮流之一。利用晶莹剔透的玻璃、镜面做成储物架，再打上明亮的灯光，浴室会变得更富生气。此外，浴室施工前还可以先盖一道墙，利用壁龛凹处来摆置装饰性较高的用品。但如果浴室空间不大，首先要考虑的是充分利用空间，例如使用镜箱、洗手盆台面下做成收纳柜等。
　　配套的毛巾杆、牙刷座、漱口杯、香皂盒能够帮助你把台面安排得井井有条；精致的马桶刷、收纳桶都可能成为浴室空间中的风景，不容忽视浴垫、脚垫的选用，他们不但能起到防滑的作用，更能让赤裸的双脚享受到温暖柔软的体贴。
　　毛巾、浴刷、浴擦、发梳的选择也不能忽视，天然的材质更能体现主人对高品质生活的追求，也更能体贴娇嫩的肌肤。
十、如何选购厨房用具（上）
　　“穷比厅堂，富比厨房”。厨房，是“家”的基本要素，是直接体现主人的生活品位之处，更是女主人的第二个舞台。一般讲，厨房有橱柜、燃气灶、油烟机、水槽、厨房小电器、炊具、厨房五金件等元素构成。限于篇幅，本期只介绍橱柜、燃气灶、油烟机和水槽，下期介绍炊具和厨房五金件。
（一）橱柜
1、特点
　　橱柜的柜形有吊柜、地柜、特殊柜形三大类，其功能包括洗涤、料理、烹饪、存贮四种。橱柜一般由台面、门板、柜体构成。
　　①吊柜以存储为主，还有一些装饰柜，比如玻璃门柜、酒柜、吊柜端头和圆头层板柜等，在满足存储功能的前提下，吊柜还有丰富多彩的变化。
　　②地柜也有存储功能，其中洗涤柜、料理柜和灶柜是必选件。洗涤柜、灶柜在料理柜左右，灶柜上面正对着烟机柜。
　　③特殊柜用来解决厨房特殊问题。如高立柜，顶与吊柜上沿平齐，内装高升拉蓝，最能装东西；又如转角柜，安有270度合页，内装360度转篮，能把角落的死区用活。
（二）台面
1、人造石台面
　　人造石是目前十分走俏的台面用材，分无缝和有缝两种。无缝人造石台面是目前橱柜中用得最为广泛的材料。人造石价格较高，具备耐磨、耐酸、耐高温，抗冲、抗压、抗折、抗渗透等性能。虽然人造石耐高温，但也不能把热锅直接放在上面，须用锅垫或锅架。人造石质量差异较大，因其加工工艺的不同，质量也分三六九等，低质人造石易渗污、断裂、变色，不耐高温。
2、防火板台面
　　防火板的标准名称是耐火板，防火板只是人们的习惯说法，但它可不是真的不怕火，只是具有一定的耐火性能。防火板是用防火板做贴面，刨花板做基材(也有用密度板的)，经过橱柜工厂压贴后制成。与三聚氰氨板比起来，防火板加工更麻烦一些。许多装修队、橱柜厂，没有专门的机器压板，就用一些土办法压板，质量很难保证。防火板贴面是三层，而三聚氰氨板的贴面只有一层，所以，一般防火板的耐磨、耐划、耐高温等性能要好于三聚氰氨板。防火板色泽鲜艳，给人以焕然一新的感觉。但防火板台面易被水和潮湿侵蚀，使用不当，会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。
3、不锈钢板台面
　　不锈钢板台面光洁明亮，各项性能较为优秀。它一般是在高密度防火板表面再加一层薄不锈钢板。不锈钢板台面坚固、易于清洗、实用性较强，对于偏重于“实用”考虑的消费者，或者喜爱金属质感的消费者，选购不锈钢台面未尝不可。但不锈钢台面视觉较“硬”，给人“冷冰冰”的感觉，在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏合理的、有效的处理手段。
4、天然石材台面
　　天然石材中的高档花岗岩、大理石是橱柜台面的传统原材料，比较常用的是黑花和白花两种。天然石材的纹理美观，质地坚硬，防刮伤性能十分突出，耐磨性能良好。但天然石材的长度不可能太长，不可能做成通长的整体台面。两块拼接不能浑然一体，缝隙易滋生细菌。天然石密度较大，需要结实的橱柜支撑，虽然它坚硬有余，但弹性不足，如遇重击会发生裂缝，很难修补，一些看不见的天然裂纹，遇温度急剧变化也会发生破裂。而且，部分天然石材可能具有放射性，不符合环保要求，会对人身体造成伤害。
（三）门板
1、防火板
　　防火板的标准名称是耐火板，防火板只是人们的习惯说法，但它可不是真的不怕火，只是具有一定的耐火性能。防火板是用防火板做贴面，刨花板做基材(也有用密度板的)，经过橱柜工厂压贴后制成。与三聚氰氨板比起来，防火板加工更麻烦一些。许多装修队、橱柜厂，没有专门的机器压板，就用一些土办法压板，质量很难保证。防火板贴面是三层，而三聚氰氨板的贴面只有一层，所以，一般防火板的耐磨、耐划、耐高温等性能要好于三聚氰氨板。防火板色泽鲜艳，给人以焕然一新的感觉。但防火板台面易被水和潮湿侵蚀，使用不当，会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。
2、三聚氰氨板
三聚氰氨板是用三聚氢胺在刨花板或密度板表面贴耐火板，其延伸品种在边缘包金属边框。与防火板相似，具有耐摩擦、抗冲击、耐高温、防热酸热碱等性能。耐火板有仿天然的各种颜色和纹路，但没有立体造型，加金属封边、铝合金槽式拉手只是增加其装饰性，从实用效果看没有太大效果。
3、油漆板
　　油漆板分为烤漆类和聚酯漆类。烤漆是树脂和添加剂组成的，可以打磨抛光。聚酯漆类采用的是喷漆工艺，无需烤制，表面是亚光效果不用抛光，讲究的是牢固度和附着力。好的聚酯漆呈粉末状脱落，而普通的成片脱落。
4、实木板
　　实木板分为纯实木板、实木复合板、实木贴面板。纯实木板对木种的一致性要求较高，整体自然，华贵经典，效果好；实木复合板以实木拼接料为基材，表面贴实木皮，能达到实木的视觉效果；实木贴面板是在密度板的表面双贴实木皮。实木复合板、实木贴面板能避免表面原材料的色差和缺陷，达到纹理颜色效果一致，且不易变形。
5、PVC板(吸塑板)
　　PVC板是用PVC靠真空抽压在基材表面，可以有立体造型，由于整体包覆，防水防潮性能较好，有多种颜色和纹路可选择。但表面容易划伤、磕伤，不耐高温。而且，PVC由于在涂胶过程中胶的水分会浸入基材中，板材容易变形。
6、水晶板(有机玻璃)
　　水晶板是在板材表面刷油漆后贴有机玻璃板，由于其包贴、封边、修边等工艺完全靠手工操作，加上有机玻璃本身的特性，缺点较多。
7、塑料边框板
　　塑料边框板是用一些塑料装饰面包贴在基材表面，这种材料大都靠手工操作，刚开始做时很漂亮，有着丰富的色泽和色彩，久后容易变形、脱落、扭曲、褪色，并存在许多清洁死角。
（四）柜体
1、贴面板
　　贴面板的基材一般是刨花板或密度板，耐高温，质地坚硬，耐压，耐酸碱，大部分橱柜柜体采用贴面板。
2、不锈钢板
　　不锈钢板耐高温，防酸碱，有管道时无法开孔，色调冷硬，缝隙易藏污纳垢。
3、选择 
　　消费者选择橱柜时，首先要看材料和五金件，材料是影响橱柜质量的主要因素，不同材料最终造成的质量结果也不同，五金件的质量也直接影响到橱柜的使用寿命。其次，橱柜的做工同样重要，购买时要检查台面板、柜门、柜体和密封条等是否经机器压模处理，这样的产品经长期使用不会开胶、起泡和变形，密封条封闭不严容易造成油烟、灰尘、昆虫进入。同时，也要问清楚橱柜生产是人工还是流水线。一般来讲，手工制作或半机械化制作的产品质量不稳定，全自动化的专业流水线生产可确保橱柜的质量。抽屉的滑轨虽然是很小的细节，也是影响橱柜质量的重要部分，因为假如孔位和板材的尺寸有误差，滑轨就不能正确安装，会造成抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况。除了材料和做工外，需要重视的是售后服务，消费者在订购橱柜时要向商家问清保修情况，一般名牌产品相对有保障。
　　选择橱柜首先应该考虑的是橱柜的储存空间、环保程度和使用方便性，其次才是美观。橱柜的储存空间要大气，不能太袖珍，让许多东西放不进去。橱柜环保程度直接影响人体健康，有的低质橱柜的板材环保性能不达标，释放有害气体。另外，橱柜材料即使同等材质由于产地不同质量也存在巨大差异，此外，以假乱真、以次充好的现象也十分常见，如以三聚氰氨板冒充防火板，以喷漆冒充烤漆，样品与交货不一样等。
　　选橱柜要以实用为主，并要在家装之前定好橱柜方案，以便预留水电装置。一般设计师会作出几套橱柜方案，消费者可以在此基础上稍加改动，确定橱柜方案，自己没有必要绞尽脑汁考虑太多，因为设计师每天都在研究橱柜，经验丰富。在橱柜的款式选择上，其高度不一定要统一，如灶台可以低些，洗菜台可以高些等等，错落有致更有味道。但由于地柜各功能的方位限制，橱柜的变化主要体现在吊柜上，款式、风格多样。
（五）燃气灶
1、特点
　　燃气灶按结构分台式、嵌入式、落地式燃气灶(带烤箱、消毒柜等)，相比之下，落地式燃气灶销量较小；按炉头个数分单眼灶、双眼灶、多眼灶等。燃气灶的面板有玻璃、不锈钢、不沾油材料等。　　嵌入式燃气灶因其简洁、明快、高档、易清洁，越来越受消费者欢迎。按其解决燃烧所需的二次空气方式，嵌入式燃气灶可分为“下进风”、“上进风”、“后进风”三种。
　　①下进风型
　　这种燃气灶是依据国外灶具而来，为符合国人猛火爆炒的烹调习惯而增大了热负荷及燃烧器，国外这种产品是要求橱柜开孔，或依靠较大的橱柜缝隙来补充燃烧所需的二次空气，同时用于泄漏燃气(点火时不可避免)的排出，且小热负荷设计。而国内用户很少知道将橱柜开孔，因而造成燃烧不充分，黄焰、一氧化碳浓度高(很难满足国家标准)，且一旦燃气泄漏量较大，可能造成点火爆燃，导致玻璃面板爆裂。
　　②上进风型
　　这种燃气灶是为改进第一种燃气灶的缺点，将炉头抬高超过台面，希望从炉头与承液盘的缝隙进入空气。但燃烧时该部位已形成了高温区，冷空气受热膨胀上升，一般设计不合理的燃气灶冷空气不能由此进入炉头，二次空气仍然得不到有效补充，也不易解决黄焰及一氧化碳浓度偏高的问题，这种结构设计热效率较低，且高高的炉头使燃气灶的美观大打折扣，但能降低玻璃面板爆裂率。
　　③后进风型
　　这种燃气灶在面板相对低温区安了一个进风器，当燃烧使壳体内空气减少形成负压时，冷空气会顺着进风器的入口被吸入壳体，不但提供了充足的一次空气和燃烧时所需的二次空气，解决了黄焰问题，一氧化碳浓度也大大降低，而且泄漏的燃气也可以从这个进气口排出去，即使燃气泄漏出现点火爆燃，气流也可以从进风器尽快地排放出去，迅速降低内压，避免了玻璃面板爆裂。同时，冷空气通过进风器进入炉体也降低了台面玻璃的温度。
　　目前嵌入式玻璃面板燃气灶大多为前两种形式，如果产品质量不过关或安装不当，较易出现燃烧不充分，CO超标，黄焰，壳体及面板温度高，火力不猛，玻璃爆炸等现象。因而消费者一定要在信誉较好的大商场或建材城选购名牌产品。
　　燃气灶的使用涉及家家户户，使用频率较高，对它的安全性能也要求特别高，灶具的质量是否合格，将直接影响到消费者的生命和财产安全。按照国家标准，燃气灶具必须达到两大要求：1、在燃火状态下，烟气中的一氧化碳释放浓度应小于0.05%；2、燃气灶具必须安装熄火保护装置，一旦熄火，灶具能在20-30秒内自动切断气源。劣质灶具燃气无法充分燃烧，其一氧化碳气体释放超标，而对人体健康造成影响，严重的会导致死亡。
2、选择
　　选择燃气灶应注意以下几点。
　　①应结合厨房整体设计及使用要求来选择不同形式的灶具。
　　②燃气灶虽然是科技含量较低的产品，但它对安全性能要求特别高，所以一定要选购生产规模较大的专业生产厂家的产品，它能保证零配件的自产率达到99%以上。
　　③台式燃气灶的点火系统中最关键的部件是点火器，点火强劲、声音清脆的点火器能保证燃气灶点火的成功率和使用寿命。
　　④台式燃气灶燃烧系统中最关键的部件是炉头和分火器，经过防锈处理的炉头以及锻压铜的分火器能保证燃烧的热效率和较长的使用寿命。
　 ⑤无论何种产品，都应选用有熄火保护装置的产品，它能起到意外熄火自动断气的作用，熄火保护有离子感应和热电偶两种方式，其中离子感应方式反应较快。
　　⑥燃气灶外观应美观大方，机体各处无碰撞现象，一些以铸铁、钢板等材料制造的产品表面喷漆应均匀平滑，无起泡或脱落现象。燃气灶的整体结构应稳定可靠，灶面要光滑平整，无明显翘曲，零部件的安装要牢固，不能有松脱现象。
　　⑦燃气灶的开关旋钮、喷嘴及点火装置的安装位置必须准确无误，通气点火时，每次点火都应基本可使燃气点燃起火(启动10次至少应有8次可点燃火焰)，点火后4秒内火焰应燃遍全部火孔门。利用电子点火器进行点火时，人体在接触灶体的各金属部件时应无触电感觉。火焰燃烧时应均匀稳定呈青蓝色，无黄火、红火现象。
　　⑧进行点火试验时，还应顺便检查一下燃气灶的调风门是否调节方便、锅支架的安装是否适当等。
　 ⑨查看燃气灶是否贴有准许销售的标志，是否有合格证、说明和标有技术参数的证明材料。
（六）吸油烟机
1、特点
　　吸油烟机按结构分深型、亚深型、薄型、欧式、近距式等；按拆洗方式分免拆洗、易拆洗、自动拆洗等，通常认为免拆洗是第一代、易拆洗是第二代、自动清洗是第三代吸油烟机；按吸油烟方式分侧吸式和直吸式。吸油烟机的面板有冷轧钢板喷涂塑料、不锈钢、塑料和陶瓷等材质。
　　免拆洗吸油烟机是在进风口上加过滤油网，但尽管过滤油网能起到一定的滤油作用，但如果长时间不清洗，会导致吸力下降，易损坏电机，并在机体内易形成细菌滋生，所以免拆洗吸油烟机并不等于永久不拆洗。
　　易拆洗吸油烟机的集油网拆卸方便，但需要自己经常亲自动手为其“服务”。
　　自动清洗吸油烟机增加了清洗泵、清洗水壶、控制电路、导液管等装置，能随着风机的旋转和清洗液的喷射，自动清洗吸油烟机。
GB / T 17713-1999 规定，吸油烟机的风量不低于7立方米/秒，风压标称值不低于80Pa，噪音不超过60dB。
2、选择
　　许多人认为欧式吸油烟机不适合中国家庭的观念是错误的，现在，所有在中国市场上销售的欧式吸油烟机都是经过改造的，风量、风压等内部性能与中式已没有差别，只是外观是“欧式”的。
　　消费者在选购吸油烟机时，务必要仔细察看其工艺及用料，并注意以下几点。
　　①首先应注意排风量，排风量大，绝大多数油烟都能被捕集抽排出去，但风量过大会影响炉灶燃料的正常发热量。
　　②风量、噪音等系数在说明册中都有标注，有的品牌风量标的高，但实际达不到，有的品牌噪音标的低，实际噪音并不低，消费者不能尽信，要现场试验。
　　③注意易拆洗吸油烟机是否真的易拆装。
　　④当按下启动键时，扇叶应迅速平稳地启动，运转过程中无撞击边壁等现象，也不应出现停转现象，各档开关能转换自如，性能可靠。
　　⑤在外壳非带电体上，绝不许有“麻电”感，以免造成伤亡事故。
　　⑥吸油烟机的油路设计必须合理，操作方便，有利于厨房的清洁卫生。
（七）水槽
1、特点
　　厨房水槽按材料分铸铁搪瓷、陶瓷、不锈钢、人造石、钢板珐琅、亚克力、结晶石水槽等；按款式分单盆、双盆、大小双盆、异形双盆等。
　　①钢板珐琅水槽美观。
　　②陶瓷水槽耐用耐磨。
　　③人造石水槽塑型容易，转角处没有接缝。
　　④如果注重厨具的整体色彩，可选亚克力水槽。它不仅有白色，还有其他可配厨具的颜色。
　　⑤结晶石水槽大多是铁灰色、米褐色的，在使用时要小心，锋利的刀具和粗糙之物会划伤表面和破坏光洁度。
　　⑥不锈钢水槽流行已久，就目前情况来说采用不锈钢水槽的较多，这种选择不仅仅是因为不锈钢材质表现出来的金属质感颇有些现代气息，更重要的是不锈钢易于清洁，面板薄重量轻，而且还具备耐腐蚀、耐高温、耐潮湿等优点。在价格上，从几百元到几千元不等。
　　⑦铸铁搪瓷水槽耐用，但市场不多见，偶尔有进口产品，其价格也在几千元以上，让一般人不敢问津。
2、选择
　　在选购水槽时，首应考虑深度，部分进口的水盆并不适合国内的大型锅具。其次是大小，底部是否有防潮措施也是不可遗漏的，并注意以下几点。
　 ①根据橱柜台面宽度决定水槽宽度，一般水槽宽度应为台面宽度减去10-15 厘米。
　　②选不锈钢水槽时，材质厚度要适中，过薄会影响水槽使用寿命和强度，过厚容易损坏被洗涤的餐具。另外还要看不锈钢表面的平整度，如凹凸不平说明质量差。
　　③通常情况下，清洗容积较大的水槽实用性好，深度以18厘米较好，这样可以防止水花外溅。
　　④水槽表面处理以亚光为美观实用，水槽焊接处要仔细观察，焊缝必须平整均匀，无锈斑。
　　⑤造型美观，设计合理，以有溢水口为好。 
十一、如何选购厨房用具（下）
（一）锅具
　　锅具按功能分压力锅、煎锅、炒锅、汤锅、蒸锅、奶锅、多功能锅等；按材质分不锈钢锅、铁锅、铝锅、砂锅、铜锅、搪瓷锅、不粘锅、复合材质锅等；按手柄个数分单耳锅和双耳锅；按锅底形状分平底锅和圆底锅。
1、压力锅
（1）特点
　　压力锅按材料可分为铝合金压力锅和不锈钢压力锅。按合盖方式可分为旋合式、压盖式和落盖式。市场上最常见的为旋合式。
　　压力锅按照国家标准 GB13623 -92和 GB15066-94 要求必须设有三种安全装置：限压装置、安全压力保护装置和开合盖压力保护装置。
　　限压装置的作用是在加热过程中锅内压力达到工作压力时，限压阀通过排气孔排气工作，避免压力继续升高，达到烹调的目的，限压阀下方设有防堵罩，以防止食物堵塞限压排气孔。
　　安全压力保护装置常为易熔片式，当压力超过工作压力而限压阀因排气孔堵塞或其他原因不工作时，易熔片在压力不大于二倍工作压力时熔穿排气，避免压力锅损坏，从而保护了使用者的安全，现在不少压力锅的安全压力保护装置已改用弹簧结构，压力升高时顶开弹簧排气，同样起到卸压的作用。
　　开合盖压力保护装置通常设在把手与锅盖结合的地方。其作用有两个，一是当锅盖未完全扣合时，不让压力升高，因为此时锅盖扣合强度较低，如果加热使压力升高，有可能炸开压力锅。二是当锅内压力未降至安全压力时，保证不让使用者疏忽开盖。
（2）选择
　　选择压力锅要注意以下几点。
　　④应选购具有限压装置、安全压力保护装置和开合盖压力保护装置的压力锅。尤其是目前市场上还有大量老式的无开合盖压力保护装置的压力锅，这些压力锅已经被淘汰，是不符合目前国家标准要求的。
　　③应根据需要进行选购。铝合金压力锅导热快、受热均匀；不锈钢压力锅美观、光洁耐磨，但导热较慢，受热集中，容易糊底，但目前有些不锈钢压力锅增加了复合底，改善了性能。
　　②应注意压力锅的外观质量。一些个体商贩生产的压力锅做工粗糙，锅体边缘有毛刺，建议消费者到大商场购买大厂家的产品。购买时还要注意产品是否有商标、厂名、厂址，最好能查看压力锅是否有技术监督部门出具的检验报告。
　　①压力锅随着使用年限的延长，其整体强度也将下降，按照国家有关规定，压力锅最高使用年限为8年，凡超期使用的压力锅均为不安全压力锅，必须更换。
2、铁锅
（1）特点
　　铁锅是常用的炊具，主要用于炒锅，其化学性质稳定，不易引起化学反应。用铁锅炒菜时要急火快炒少加水，以减少维生素的损失，炒菜时溶解出来的少量铁元素，可被人体吸收利用，对健康有益。但铁锅易生锈，不宜盛食物过夜，用铁锅盛油容易氧化变质。
（2）选择
　　选择铁锅要注意以下几点。
　　①锅面力求光滑，但不能要求“均滑如镜”，由于铸造工艺所致，铁锅都有不规则的浅纹，这不是毛病。
　　②察看有无疵点。疵点主要有小凸起和小凹坑两类，小凸起的凸起部分一般是铁，对锅的质量影响不大。如果凸起在锅的凹面时，可用砂轮磨去，以免挡住锅铲。小凹坑比较复杂，对碗的质量危害较大。主要有三种情况，即砂眼、气眼和缩眼。“三眼”易发部位在锅凸凹两面的中心，这是浇注铁水的咽喉部位。购买时需注意察看，因为有些人用石墨将凹坑填死，一般人不易察出，只能用小刷子刷一下，使其暴露。
　　③锅底触火部位俗称锅屁股。锅屁股大者不好，因其传火慢。费火、费时。
　　④锅有厚薄之分，以薄为好。有的铁锅可能一边厚一边薄，这是模型错位所致，这种厚薄不均的锅不好。购买时可将锅底朝天，用手指顶住锅凹面中心，用硬物敲击。锅声越响，手感振动越大者越好。此法亦可用来检验锅有无裂纹。裂纹一般易发生在锅边，因为此外最薄。
　　⑤锅上如有锈斑者不一定就是质量不好。锅的亮度与质量并无多大影响。因为使锅亮的物质是石墨。铸造上使用石墨是把它作为耐火涂料，锅铸好后，石墨在客观上正好有使锅不生锈的作用。有锈斑的锅说明存放时间长。而锅的存放时间越长越好，这是因为锅内部组织能更趋于稳定，初用时不易裂。
　　⑥铸铁平锅(又叫铛)因多用来“煎”、“烙”不需大火，故锅底厚一些为好，重量也可以重一些。
3、铝锅
（1）特点
　　铝锅轻便、耐用、加热快、导热均匀、不生锈，但不宜用来烧煮酸性或碱性食物以及过咸的食物，否则，炊具中的铝会大量溶出污染食物。大量研究表明，摄入过多铝会加速人的衰老，而且，铝还是引发老年痴呆症的祸根。
　　据了解，铝制品主要有精铝(软铝)制品和铸铝(硬铝)制品两种，材料为铝和铝合金。表面颜色可分为白色、浅黄色和其他颜色。白色的铝制品又分为铸造和冲压两种。铸造的铝制品表面经车光和机械抛光处理，表面洁白，但金属组织疏松，存在一定的铸造缺陷。冲压的铝制品，表面经洗白、砂光和机械抛光处理，其表面为自然氧化膜，膜厚仅有0.01-0.15 μm，薄而不均，很容易被机械擦伤或磨损。而黄色的铝制品是冲压制品经阳极氧化处理，使其表面生成一层浅黄色的人工氧化膜。氧化膜一般厚5-20μm，均匀致密，在强碱作用下，100秒其膜不破坏。因此，浅黄色的铝制品最好，它具有美观、容易清除污垢，抗腐蚀能力比较强，耐磨性强的特点。
　　日常生活中，许多人喜欢用钢丝球把铝锅锅底擦得发亮，专家介绍说这样做虽然擦掉了锅上的污渍，但同时也擦掉了铝制炊具表面具有保护作用的氧化膜。所以，使用铝锅、铝壶等铝制炊具时，不必擦掉表层的浅黄色锈。
（2）选择
　　在挑选铝锅时，应注意锅身挺直圆正，锅底、锅盖及内外光亮，没有暗色、黑色斑痕或裂缝，同时要检查部件结构，如铆钉、环头等部是否牢固，有无麻点、砂眼。
4、不锈钢锅
（1）特点
　　不锈钢锅具外观漂亮、结构精美，同时又具有耐用、耐腐蚀、防锈、易加工、不变形等优点，是炊具市场的主流产品。但不锈钢锅具导热不均匀，所以许多品牌的不锈钢锅采用了三层复合底结构，有的品牌还采用了通体三层复合结构。三层复合结构一般是两层不锈钢夹一层铝，以高科技工艺一次成型，使锅具受热均匀、导热快，不会因锅内单点温度过高而烧焦食物，也不易产生油烟，一般具有煎、炒、烤、炖等多种功能。使用三层复合结构的锅具，既能充分保持食物的营养成分，又可最大限度地维护家庭主妇的身体健康。
　　不锈钢锅具不可长时间盛放盐、酱油、醋、菜汤等，因这些食品中含有很多电解质，如果长时间盛入，则不锈钢同样会像其他金属一样，与这些电解质起电化学反应，使有毒的金属元素被溶解出来。
　　不能用不锈钢锅煲中药，因中药含有多种生物碱、有机酸等成分，特别是在加热条件下，很难避免不与之发生化学反应，而使药物失效，甚至生成某些毒性更大的络合物。
　　不能用强碱性或强氧化性的化学药剂如苏打、漂白粉、次氯酸钠等进行洗涤。因为这些物质都是强电解质，同样会与不锈钢起电化学反应。
（2）选择
　　锅的好坏关键在锅底，三层复合底的铝层厚度分布要均匀。有的三层复合结构不锈钢锅铝层厚度分布不均匀，如两边薄、中间厚等，导致锅底导热不均匀。锅盖结构设计要合理，密封性要好。微凸锅盖设计能让水分自然循环，密封性好使热量不易流失。手柄要不烫手，因为易烫手的手柄易老化。
　　要选择适合燃气灶、电磁炉、微波炉等炉具使用的不锈钢锅具。
5、不粘锅
（1）特点
　　不粘锅造型美观、新颖、不粘、不糊、易洁、易洗、无味。常见不粘锅的基材有铝、铁、不锈钢及合金等。不粘层有涂层、铸膜等。不粘涂层的材料主要有普通的不粘涂层和高级银石不粘涂层，好的不粘涂层能使锅具在完全不放油或只放少许油的情况下烹调食品。铸膜主要是PTFE材质，与心脏搭桥手术所用的是同种材质。铸膜不粘锅具有煎、炒、炖、烤等功能，正常烹煮情况下不产生油烟，炖肉时可不加水。
　　不粘锅使用要求较高，不能用铁铲、钢铲等坚硬物体刮擦锅体，不能用铁丝物清洗锅体，不能用猛火。
（2）选择
　　要到大商场选择名牌不粘锅。相对而言，材料通体较厚且一致的不粘锅，食物能处于相对恒温的状态下，营养成分不流失，味道纯正。
6、砂锅
（1）特点
　　砂锅适用于炖肉、煲汤及煎中药，但砂锅的瓷釉中含有少量铅，煮酸性食物时容易溶解出来，有害健康，故最好选用内壁自然色的砂锅。砂锅内壁有色彩的则不宜存放酒、醋及酸性饮料和食物。新买回的砂锅可先用4%的食醋水浸泡煮沸，这样可去掉大部分有害物质。
（2）选择
　　①看锅面。锅面光滑，但不要求平滑如镜，表面有不规则的浅纹是正常的，但如果纹路太密，则是次品。
　　②察点。“小凸起”可用砂轮磨去，“小窝坑”质量差，一些卖锅者常用石墨把“眼”填平，不易查出，只有用小刷子刷几下才能使其暴露。
　　③检查锅底。锅底越小，传火越快，省燃料，省时间。
　　④检查厚度。锅有薄厚之分，以薄的为好，鉴别时可将锅底朝天，用手指顶住凹面中心，用硬物敲击，锅声越响，手指震动越大者越好。
二、刀具
1、特点
　　刀具的种类很多，按功能分砍刀、片刀、蔬菜刀、刨皮刀、火腿刀、番茄刀、西瓜刀、面包刀、多用刀等；按刃口分一体钢刀和夹钢刀；按材料分碳钢、不锈钢、高碳不锈钢刀等。现在许多的品牌刀具都是成套的，一般成套的刀具还包括磨刀棒和刀架。
　　①砍刀：用于砍骨。
　　②片刀：用于食物的切片，但不宜切割冻肉。
　　③蔬菜刀：用于切削蔬菜瓜果。
　　④刨皮刀：用于刨削蔬菜瓜果的表皮。
　　⑤火腿刀：用于切割火腿等肉食。
　　⑥番茄刀：用于切割番茄等有皮且多汁、疏软水果。
　　⑦西瓜刀：用于切割果皮较厚、果实较大的瓜果。
　　⑧面包刀：用于切割有较硬表皮的松软食物。
　　⑨多用刀：特别适合切割鱼片等，并有各种用途。
2、选择
　　选择刀具要注意以下几点。
　　①表面光滑。只有刀具表面光滑才能真正起到抗锈的效果。
　　②刀刃锋利。刀刃要锋利、平直、无缺口。
　　③使用舒适。刀柄设计要人性化，拿握舒适。
　　④使用安全。刀柄要有防滑设计，不会脱手伤及用者。 
（三）餐具
　　餐具一般有陶瓷餐具、塑料餐具、不锈钢餐具、搪瓷餐具、木质餐具、竹质餐具等。其中不锈钢餐具主要用于西餐具，搪瓷餐具、木质餐具、竹质餐具和塑料餐具使用较少，不锈钢西餐具渐受消费者欢迎，陶瓷餐具是主流。
1、陶瓷餐具
（1）特点
　　陶瓷餐具不生锈、不腐朽、不吸水，表面坚硬光滑，易于洗涤，具有其他餐具难以比拟的优点，但是陶瓷中含铅也是几千年的制作工艺无法避免的问题。而多年来，国家质量监督部门的有关抽查也表明，铅溶出量超标已成为陶瓷餐具的普遍问题。
（2）选择
　　在选购陶瓷餐具时，应注意选择装饰面积小或是安全的釉下彩或釉中彩的餐具，不要选择色彩非常鲜艳及内壁带有彩饰的餐具。对釉上彩瓷，很容易用目测和手摸来识别，凡画面不及釉面光亮、手感欠平滑甚至画面边缘有凸起感者要慎购；另外，消费者不要图便宜在地摊上购买陶瓷产品，如果经济条件允许，还可以选择无铅釉绿色餐具。在使用新购买的陶瓷餐具前，可用食醋浸泡以熔出大部分的铅，在使用时，则不要用彩色陶瓷餐具盛放酸性食品。
（四）五金件
1、铰链
（1）特点
　　在平时橱柜门频繁的开关过程中，经受考验最多的就是铰链。它不但要将柜体和门板精确地衔接起来，还要独自承受门板的重量，并且还必须保持门外观排列的整齐，不变形。目前市场上见到的铰链大都是可拆卸的，分为基座和卡扣两个部分，在挑选橱柜时可以要求销售人员将门连同铰链卡扣一起卸下，查看一下卡扣内部。
（2）选择
　　目前的铰链一般有两点卡位和三点卡位，基本能够满足使用，当然三点卡位的铰链更好一些。
　　而制作铰链的钢材才是最重要的，如选不好，一段时间之后，门板就可能前仰后合，溜肩掉角。大品牌的橱柜五金件几乎都使用冷轧钢，其厚度和韧度都很完美。
　　另外，应尽量选择多点定位的铰链。所谓多点定位，就是指门板在开启的时候可以停留在任何一个角度，打开不会费力，也不会猛然关闭，从而保证了使用的安全，这一点对于上掀式的吊柜门尤为重要。定位的好坏与五金件所使用簧片的韧性有关，簧片的好坏还决定了门板的开启角度，品质好的簧片可以使开启角度超过90度。
2、滑轨
（1）特点
　　在肉眼所无法看到的滑轨内部，是它的轴承结构，这部分直接关系到它的承重能力。目前市场上既有钢珠滑轨，也有硅轮滑轨。前者通过钢珠的滚动，自动排除滑轨上的灰尘和脏物，从而保证滑轨的清洁，不会因脏物进入内部而影响其滑动功能。同时钢珠可以使作用力向四周扩散，确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性。硅轮滑轨在长期使用、磨擦过程中产生的碎屑呈雪片状，并且通过滚动还可以将其带起来，同样不会影响抽屉的滑动自如。
（2）选择
　　抽屉是厨房设备中必不可少的组成部分，而整个抽屉在设计中，最重要的配件是滑轨，由于厨房的特殊环境，低质滑轨即使短期内感觉良好，时间稍长就会发现推拉困难现象。选择时，可把抽屉完全抽出来，从底部可以清楚地看到它的结构及其与滑轨相接触部分的具体构造，同时也可以观察到抽屉侧板的厚度。
3、压力装置
（1）特点
　　橱柜五金配件中，除了滑轨、与之密切相关的抽屉、铰链之外，还有许多气压及液压装置类的五金件。这些配件是适应不断发展变化的橱柜设计方式而产生的，主要用于翻板式上开门和垂直升降门。有的装置有三点，甚至更多点的制动位置，也称为“随意停”。
（2）选择
　　弹性较强的气压装置使柜子的面板和柜体保持了一定的距离，并且为面板提供了强有力的支撑。三角形的固定底座，使支架更具有稳定性。顺畅自如的支架使门板可以平行垂直上升，并且拉动时感觉十分轻巧，仿佛没有阻力。带有这种装置的橱柜十分适合老人使用。
4、拉篮
（1）特点
　　拉篮一般有不锈钢、镀铬及烤漆等材质。拉篮能提供较大的储物空间，而且可以用隔篮合理地切分空间，使各种物品和用具各得其所。根据不同的用途，拉篮可分为炉台拉篮、三面拉篮、抽屉拉篮、超窄拉篮、高深拉篮、转角拉篮等。
　　在橱柜内加装网篮和网架是扩大橱柜使用效率的好方法。主人可以根据自己的习惯，将厨具及餐具分放在网架中，既卫生，有一目了然。旋转式网架使每一空间都得到良好的利用。不用伸长胳膊，只需轻轻一转，即使最里面的物品也能立即呈现在主人面前。可在旋转网架上摆放水果和蔬菜等。
（2）选择
选择拉篮主要注意以下几点。
　　①拉篮一般是按橱柜尺寸量身定做，所以提供的橱柜尺寸一定要准确。
　　②拉篮的焊点要饱满，无虚焊。
　　③拉篮表面要光滑，手感舒适，无毛刺。
　　④选择拉篮最重要的一点就是别把镀铬的当成不锈钢的。 
十二、如何选购散热器
　　伴随家装黄金季节的到来，散热器市场又迎来一个销售高峰。对于想更换散热器的家装业主来讲，由于整个散热器市场良莠不齐，所选散热器质量的优劣，性能的好坏，外观的华简，将直接关系到其使用的安全性、经济性和装饰性。所以，消费者在选购散热器时，必须睁大双眼，判别优劣。
　　一般住宅用散热器分水暖和电暖散热器，有立式散热器、地板散热器和天花板散热器，本文只介绍常用的立式水暖散热器。
（一）分清材质特性
1、传统散热器
　　传统采暖散热器，以铸铁散热器、板式散热器为其典型代表，在我国使用已有上百年的历史，由于其生产过程中能耗高、环境污染严重、热效率低、传热慢、外观粗陋、笨重，已成为家庭装修的一个死角，许多家庭装修时，不得不将铸铁散热器“包”起来，这样虽“遮住”了“丑”，但却带来了一系列的问题：一是占用空间；二是容易形成卫生死角；三是耐久性差，“包装”暖气片的材料时间久了易变形。由于传统铸铁采暖散热器的上述种种缺陷，国家有关部门已明令限制传统铸铁散热器生产和使用。
2、新型散热器
　　新型采暖散热器，按材料的不同分为钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢散热器等；按产品外形特点又分为柱式散热器(二柱、三柱、四柱)、排管式散热器(单排管、双排管)、翼片式散热器(双面翼片、单面翼片)、翅片式散热器(环形翅片、方形翅片)，按散热方式分为辐射散热器、对流式散热器等。常用的新型采暖散热器是钢制柱式散热器、钢制排管散热器、铝合金柱翼型散热器、铜铝复合柱翼型散热器。
　　由于材料自身的特性，铝合金耐酸、耐氧化、但易发生碱性腐蚀；钢的强度高，能耐一定的碱性，但易发生氧化腐蚀；铜的耐腐蚀等综合性能较好，但水中硫化物过多或是杂铜也会腐蚀，且铜的机械强度偏低。国家要求铝合金散热器和壁厚在2.5 mm 以下的钢制散热器，必须进行内防腐处理，涂布内防腐涂层，且铝合金散热器必须采用专用非金属或双金属复合管件，不得使铝制螺纹直接与钢管连接，防止电化学腐蚀。
（二）了解供热系统
　　隆星散热器经理李玲介绍说，石家庄的供热系统水质不太好，城市集中供热的方式也五花八门，有集中供热站，有家庭热水中心，有电厂等余热供热，有开放式无压锅炉供热，使得城市供热热水水质差别很大，有的含氧量高，有的水质偏酸性，有的水质偏碱性。所以在购买散热器之前，要向供热单位或小区物管单位了解本小区的供热系统是什么形式，根据其水质特点决定购买什么材质的散热器。
　　一般来说，钢制散热器，不能在开放式无压锅炉或蒸汽供热系统中使用；铝合金散热器，不能在水质PH值过大的供热系统或蒸汽供热系统中使用；铜管铝翼片(铜铝复合)散热器对水质无特殊要求，但安装使用时要注意避免使联箱铜管与翼柱铜管的接口受到过大的扭力。
　　除了解小区的供热系统外，还要取得物业业管理部门的更换许可，因为有的小区不允许更换散热器，有的小区只允许用规定材质的散热器。
（三）估算采暖需求
　　通常住宅内应安装多少瓦的散热器的计算比较复杂，但可按45-70 瓦/平方米估算。在估算时，还应考虑楼房或平房、顶层或底层、端头或中间、北方或南方、城里或城外、墙体保温性等因素。在计算出散热量的大小后，再适当多加10-20%的富余量。除此之外，消费者须提供所用供暖系统接口的口径、进出水方式等基本数据。
（四）辨别内防腐层
　　目前，散热器销售人员言必称“防腐”，并提供多种证明，令消费者眼花缭乱。但许多厂家为了节约成本，省掉了内防腐层某些处理环节，表面处理达不到要求，涂层厚度不达标，因此，目前市场上很多做了内涂的散热器，在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡，涂层开始剥落，散热器基材生锈，可想而知其防腐性能会如何。所以,消费者在选购防腐型散热器时要慎重选择，不要轻信商家的宣传，可用手摸内水道检查和查看防腐检测报告等来综合判断。
　　选钢质和铝质散热器，防腐性能的好坏是其关键所在。消费者选择时，要看其是否是专业防腐，而不能以价格论，太便宜的散热器的内防腐层的质量不合格。一般正规品牌散热器的内防腐材料是高压打进去的，无死角、气泡，防腐性好；小品牌散热器的内防腐层是手工灌进去的，存在死角、气泡等，防腐性差。 
（五）选用优质配件
　　散热器零配件质量问题及安装材料质量问题是导致暖气漏水的主要原因之一。石家庄目前有一些劣质水暖配件集散地，有的商家为了节省成本，采购劣质水暖配件，这容易致暖气漏水，给消费者造成经济损失。所以，应该到正规市场选用国家优质水暖配件。
　　铝塑复合管一般是散热器所用到的管材，铝塑复合管的铝层接头有搭接和对接两种，搭接的一般优于对接的，因为对接铝层耐压性能差，是搭接还是和对接可从铝塑复合管的截面处观察。
（六）注意焊接质量
　　散热器的不同部分是用焊接连接，焊接质量的好坏直接影响散热器的质量和使用寿命。焊接工艺主要有填充物焊和本体焊，相对而言，本体焊的耐腐蚀性好，且有一道均匀焊疤，不需打磨；填充物焊的耐腐蚀性差，表面经打磨光滑平整。消费者在购买时主要看其焊接是否牢固、外观焊缝是否均匀，有没有凹凸不平的现象。但是，不可过于强求焊缝的光滑平整，因为过度的打磨处理容易造成焊接部位的强度降低，导致跑漏水。
（七）认准知名品牌
　　消费者选购散热器一定要认准品牌，选择正规品牌的散热器。据统计，截至目前，采暖散热器生产企业在我国已约计2100家，年产值已达70亿元左右，年产散热器约3.8亿片。然而，这些企业中具备生产规模，实力较强的知名品牌生产企业不过10余家，具有中等规模的生产企业也只有几十家，而绝大部分属“松散型”及“作坊式”企业。良莠不齐的市场直接造成了行业和市场的无序：产品、零配件不合格，安装不规范，材质与系统不配套等问题不断出现。所以，消费者最好到正规市场选择知名品牌的散热器，除有质量保证外，还有完善的安装和售后保障体系。
（八）安装售后是关键
　　暖气安装质量不过关，如定位不准、安装不牢、插接不到位、丝扣连接缺乏规范等，容易造成接头处漏水，甚至脱管跑水等问题。
　　散热器的安装具有较强的技术性，应由具备一定资质的专业安装队来进行。目前正规品牌均拥有自己的指定或特约安装队伍，安装质量有保障。
　　消费者原来使用的散热器与所购买的新型散热器在管路设计等方面可能有很多不同，且由于新型散热器的环境适应性更广，适于安装的位置更灵活，因此安装之前，往往要对原有热水管进行改装，改管也应由专业安装队进行，以保证质量，而这些是要发生一定费用的，消费者千万不要贪图便宜自行改管安装或请一些无资质的安装队伍改管安装。否则一旦发生质量事故，厂家是不负责赔偿的。
　　散热器安装完毕后一定要进行打压检测，以确保散热器本身和各安装接口无渗漏，一搬打压1.5 MPA 的压力，稳定5分钟，压力无下降即可认为试验合格，消费者就可放心使用了。