李先生3H户型   装饰公司一期工程预算报价

| 序号 |  | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 材料、工艺做法及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.门厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙漆 |  | 平米 | 18 |  |  | 多乐士五合一（二代），刷界面剂 1 遍，刮美巢 821 腻子 2-3 遍，砂纸打磨，刷 1 遍底漆， 2 遍面漆，保温墙贴布。要求做基墙处理，使用防水腻子和抗碱底漆。基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。 |
| 二.客厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙漆 |  | 平米 | 86 |  |  | 多乐士五合一（二代），刷界面剂 1 遍，刮美巢 821 腻子 2-3 遍，砂纸打磨，刷 1 遍底漆， 2 遍面漆，保温墙贴布。要求做基墙处理，使用防水腻子和抗碱底漆。基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。 |
| 三.南阳台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 |  | 平米 | 3.9 |  |  | 原地面清扫干净,凿毛处理,水泥浆基底.处理。 425 钻牌水泥，中沙粘贴，甲方提供主材。 |
| 2 | 墙漆 |  | 平米 | 15 |  |  | 多乐士五合一（二代），刷界面剂 1 遍，刮美巢 821 腻子 2-3 遍，砂纸打磨，刷 1 遍底漆， 2 遍面漆，保温墙贴布。要求做基墙处理，使用防水腻子和抗碱底漆。基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。 |
| 3 | 文化墙砖 |  | 平米 |  |  |  | 首先 108 胶和灰浆拉毛， 425 钻牌水泥，中沙粘贴，甲方提供主材。 |
| 四.主卧过道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙漆 |  | 平米 | 12 |  |  | 多乐士五合一（二代），刷界面剂 1 遍，刮美巢 821 腻子 2-3 遍，砂纸打磨，刷 1 遍底漆， 2 遍面漆，保温墙贴布。要求做基墙处理，使用防水腻子和抗碱底漆。基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。 |
| 五.主卫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 |  | 平米 | 4.9 |  |  | 原地面清扫干净,凿毛处理,水泥浆基底.处理。 425 钻牌水泥，中沙粘贴，甲方提供主材。 |
| 2 | 墙砖 |  | 平米 | 22 |  |  | 首先 108 胶和灰浆拉毛， 425 钻牌水泥，中沙粘贴，甲方提供主材。要求平整度用靠尺检查。 |
| 3 | 铝扣板吊顶 |  | 平米 | 4.9 |  |  | 轻钢龙骨支架，铝扣板封面，厚度 0.6mm ，80 元 / 平米 ；厚度为 0.8mm 为 100 元 / 平米。要求吊顶饰面板表面应平整、边缘整齐、颜色一致，不得有污染、折裂、缺棱、掉角、锤印等缺陷。 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六.主卧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙漆 |  | 平米 | 48 |  |  | 多乐士五合一（二代），刷界面剂 1 遍，刮美巢 821 腻子 2-3 遍，砂纸打磨，刷 1 遍底漆， 2 遍面漆，保温墙贴布。要求做基墙处理，使用防水腻子和抗碱底漆。基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七.过道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙漆 |  | 平米 | 24 |  |  | 多乐士五合一（二代），刷界面剂 1 遍，刮美巢 821 腻子 2-3 遍，砂纸打磨，刷 1 遍底漆， 2 遍面漆，保温墙贴布。要求做基墙处理，使用防水腻子和抗碱底漆。基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八.客卫 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 |  | 平米 | 7.1 |  |  | 原地面清扫干净,凿毛处理,水泥浆基底.处理。 425 钻牌水泥，中沙粘贴，甲方提供主材。 |
| 2 | 墙砖 |  | 平米 | 27 |  |  | 首先 108 胶和灰浆拉毛， 425 钻牌水泥，中沙粘贴，甲方提供主材。要求平整度用靠尺检查。 |
| 3 | 铝扣板吊顶 |  | 平米 | 7.1 |  |  | 轻钢龙骨支架，铝扣板封面，厚度 0.6mm ，80 元 / 平米 ；厚度为 0.8mm 为 100 元 / 平米。要求吊顶饰面板表面应平整、边缘整齐、颜色一致，不得有污染、折裂、缺棱、掉角、锤印等缺陷。 |
| 4 | 地面墙面 防水处理 |  | 平米 |  |  |  | 地面（如厕浴间）墙面做防水层，防水层四周与墙接触处，应向上翻起，高出地面不少于250毫米，地面面层流水坡向地漏，不倒泛水、不积水，24小时蓄水试验无渗漏。甲方提供防水涂料。 |
| 5 | 增加淋浴热水管 |  | 米 |  |  |  | 从厨房通客卫 |
| 6 | 明水管改暗水管 |  | 米 |  |  |  |  |
| 九.厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 |  | 平米 | 7 |  |  | 原地面清扫干净,凿毛处理,水泥浆基底.处理。 425 钻牌水泥，中沙粘贴，甲方提供主材。 |
| 2 | 墙砖 |  | 平米 | 25 |  |  | 首先 108 胶和灰浆拉毛， 425 钻牌水泥，中沙粘贴，甲方提供主材。要求平整度用靠尺检查。 |
| 3 | 铝扣板吊顶 |  | 平米 | 7 |  |  | 轻钢龙骨支架，铝扣板封面，厚度 0.6mm ，80 元 / 平米 ；厚度为 0.8mm 为 100 元 / 平米。要求吊顶饰面板表面应平整、边缘整齐、颜色一致，不得有污染、折裂、缺棱、掉角、锤印等缺陷。 |
| 十.厨房阳台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 |  | 平米 | 2 |  |  | 原地面清扫干净,凿毛处理,水泥浆基底.处理。 425 钻牌水泥，中沙粘贴，甲方提供主材。 |
| 2 | 墙漆 |  | 平米 | 13 |  |  | 多乐士五合一（二代），刷界面剂 1 遍，刮美巢 821 腻子 2-3 遍，砂纸打磨，刷 1 遍底漆， 2 遍面漆，保温墙贴布。要求做基墙处理，使用防水腻子和抗碱底漆。基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。 |
| 3 | 墙面保温处理 |  | 平米 |  |  |  | 采用带钢丝网泡沫板加在内墙面上，用水泥封好。 |
| 4 | 文化墙砖 |  | 平米 |  |  |  | 首先 108 胶和灰浆拉毛， 425 钻牌水泥，中沙粘贴，甲方提供主材。 |
| 十一.储衣间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙漆 |  | 平米 | 8 |  |  | 多乐士五合一（二代），刷界面剂 1 遍，刮美巢 821 腻子 2-3 遍，砂纸打磨，刷 1 遍底漆， 2 遍面漆，保温墙贴布。要求做基墙处理，使用防水腻子和抗碱底漆。基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。 |
| 客卧1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙漆 |  | 平米 | 48 |  |  | 多乐士五合一（二代），刷界面剂 1 遍，刮美巢 821 腻子 2-3 遍，砂纸打磨，刷 1 遍底漆， 2 遍面漆，保温墙贴布。要求做基墙处理，使用防水腻子和抗碱底漆。基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。 |
| 客卧2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙漆 |  | 平米 | 37 |  |  | 多乐士五合一（二代），刷界面剂 1 遍，刮美巢 821 腻子 2-3 遍，砂纸打磨，刷 1 遍底漆， 2 遍面漆，保温墙贴布。要求做基墙处理，使用防水腻子和抗碱底漆。基层使用防水腻子的塑性、和易性应满足施工要求。 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具、台面、过门石、窗帘架安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 暖气管地槽处理 |  |  |  |  |  | 用泡沫板将管道盖上，空隙处用沙子添充，然后再抹上一层1cm左右厚的水泥。 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |