心平气和 一丝不苟   房 屋 验 收 记 录 表   有条不紊 忙而不乱

| 构件 | 分项 | 要求 | 主卧 | 厅 | 次卧 | 书房 | 主卫 | 次卫 | 厨房 | 南阳台 | 北阳台 | 单元门 | 公摊处 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结 构 主 体 | 地面 | 平整、无开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无空壳与开裂？要敲击实验。留意室与阳台连接处 |
|  | 天花板 | 平整、无开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无漏水痕迹？尤其卫生间，管道处。裂缝、修补？ |
|  |  | 无水痕，无霉斑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无空壳与开裂？要敲击实验。注意石灰爆点。 |
|  | 内墙 | 平整、无开裂、角直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无空壳与开裂？有无漏水痕迹？注意裂缝走向！ |
|  | 山墙 | 平整、无开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无空壳与开裂？要敲击实验。有无漏水痕迹？ |
|  | 橱卫墙 | 平整、无开裂、角直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无空壳与开裂？有无漏水痕迹？ |
| 门 | 门框 | 稳固、周正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与墙体连接牢固。与地面无缝隙。表面无毛刺、缺损、开裂。 |
|  | 门体 | 外观平整、漆面完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无变形、开裂？面漆（六面）完好。表面无磕碰、修补痕迹。距地面不影响地面铺装。锁孔无变形及碰撞痕迹 |
|  | 门锁 | 牢固、操作轻便 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钥匙拔插平滑、锁芯转动自如。无松动，锁孔位置周正。锁把无松动、变形，旋转无阻力。 |
|  | 开、闭 | 平稳、灵活、严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门与框吻合。门轴平稳、无噪音、无异常阻力或磨损。 |
|  | 门镜 | 完好、视野清楚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装牢固，无碎裂、污损。 |
|  | 门铃 | 按钮完好、加电有声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按钮完好，声音无异常。 |
| 窗 | 窗框 | 完好、稳固、周正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变形、角部开裂、破损、划痕？下沿排水口通畅。 |
|  | 窗扇 | 完好、周正、灵活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无变形、角部开裂、破损、划痕？滑动或开闭平稳， |
|  | 玻璃 | 完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 擦拭后无裂纹、划痕 |
|  | 把、锁 | 完好、牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 转动自如，锁闭完好 |
|  | 密封 | 窗框、窗扇严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗与墙体结合紧密，无破损，密封胶条完整，无脱落。 |
|  | 纱窗 | 完好，开闭自如 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无下垂，可正常开闭，无阻力，无噪音。纱完整，无破损、松弛，锁灵活。 |
|  | 窗台 | 完好无裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平整、无裂缝、无缺损，与窗框结合紧密。 |
|  | 护拦 | 稳固、无妨碍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳固、完整、无变形、开闭窗无妨碍。视野良好。 |
| 公 摊 处 | 过道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面平整、无裂缝。无渗水痕迹。门窗无坏损掉漆。 |
|  | 楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面平整、无裂缝。扶手完整、牢固，无异常修补。 |
|  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无破损，表面清晰，钥匙好用。 |
| 设 施 与 设 备 | 总闸 | 完好、有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各路开关有效，漏电保护有效 |
|  | 电表 | 完好、底字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接头完好，走线整齐、规范，接地规范 |
|  | 开关 | 牢固、完好、灵活（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装稳固、开关完好、灵活，位置合理。电笔实验。 |
|  | 插座 | 牢固、完好、灵活（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装稳固、位置合理。电笔实验。低位插座有盖。 |
|  | 灯座 | 牢固、完好、灵活（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装稳固、位置合理。电笔实验。 |
|  | 灯开关 | 牢固、完好、灵活（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装稳固、开关完好、灵活，位置合理。电笔实验。 |
|  | 电话口 | 牢固、完好、灵活（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装稳固、拔插灵活 |
|  | 信息口 | 牢固、完好、灵活（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装稳固、拔插灵活 |
|  | 有线口 | 牢固、完好、灵活（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装稳固、拔插灵活 |
|  | 采暖炉 | 完好就位、功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外形完好，管线整齐。 ？？生活热水？？？ |
|  | 水表 | 完好、底字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接头完好，安装规范。走管整齐。走字正常。 |
|  | 阀门 | 完好、有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水、气总阀门开闭自如，有效。无破损、锈迹。 |
|  | 上水管 | 完好、无磕损、变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管线整齐、接头完好，无破损，水路通畅，功能正常。 |
|  | 下水管 | 封口完好、水路通畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无直角、死角，接头完好，无破损，管线整齐。 |
|  | 空调孔 | 位置合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外低内高，有盖板 |
|  | 室外机 | 位置合理、护拦安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主卫生间

- 坐厕下水是否顺畅？               是□   否□

- 墙、地面开槽部位补防水？         是□   否□

- 浴缸、面盆与墙或柜的接口处防水？ 是□   否□

- 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？    是□   否□

- 水口内是否留有较多的建筑垃圾？      是□   否□

- 通风道完好、稳固、周正，预留风口完好是□   否□

次卫生间

- 坐厕下水是否顺畅？               是□   否□

- 墙、地面开槽部位补防水？         是□   否□

- 浴缸、面盆与墙或柜的接口处防水？ 是□   否□

- 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？    是□   否□

- 水口内是否留有较多的建筑垃圾？      是□   否□

- 通风道完好、稳固、周正，预留风口完好是□   否□

厨房

- 电、水、煤气表具是否齐全？            是□   否□

- 电、水、煤气表的度数是否有零开始？    是□   否□

- 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？      是□   否□

- 您住的房间上面的邻居家是否漏水？    是□  否□

- 水口内是否留有较多的建筑垃圾？      是□  否□

- 通风道完好、稳固、周正，预留风口完好是□   否□

暖

- 暖气支管是否有坡度？（进水端应高于散热器端）  是□   否□

- 供暖管道是否有套管？     是□   否□

气

- .燃气是否已经开通？    是□   否□

- 煤气、热水器开关位置是否妥当？     是□   否□

管线

- 燃气管线是否穿过居室？（有安全隐患）    是□   否□

- 居室、客厅有否各种管线外露？    是□   否□

验收时需要带的物件：

1、2节5#干电池（测门铃用）

2、即插型小灯泡或电笔

3、打火机（测厨卫的烟道）、手电筒（最好是高亮的，检查屋顶和下水管道）

4、卷尺直尺、笔、记号笔、记录本

5、接水的桶或盆（以通球测上下水路）、铁丝（检查上下水路通畅、有无异物问题）

6、抹布（擦拭玻璃或窗框，查有无隐藏的痕迹、裂纹）

7、小锤或大钉子（查墙面和地面有无空鼓）

8、长把的小镜子（检查门顶面、管道背面）