瓷砖选购宝典
陶瓷在建筑装饰装潢行业被广泛的应用，特别是随着近些年来国家住房制度的不断改革和人民的生活水平不断的提高，瓷砖也被大量引入到家庭装饰中。但是现在市场上的陶瓷品牌众多，而质量有参差不齐，给广大消费者选购瓷砖也带来了很大的难度。
今天，“六采建材”和“欧文莱”为了感谢广大消费者和网友的支持，特共同推出《瓷砖选购宝典》，主要就陶瓷的相关知识和选购注意事项作一个简单的介绍，希望能对大家装修选购陶瓷瓷砖产品有一些帮助。

1. 瓷砖有那些种类？
1）目前，市面上的陶瓷瓷砖产品按使用的材料和制作工艺主要有分为以下几类：
马赛克 主要分为玻璃马赛克（原材料为玻璃）和陶瓷马赛克两种。主要用于装饰墙面。
釉面砖 这种瓷砖是由瓷砖底胚和表面一层釉面构成，即在陶瓷土胚上施釉经过高温高压烧制而成，瓷砖的釉面主要是起增加陶瓷美观的作用。釉面砖分为地面砖和墙砖，被广泛的使用。但是釉面砖的釉层较薄，其耐磨性较差，现在很少的使用在地面装饰中。
玻化砖（或称抛光砖）是使用土胚（或土胚加入一些矿石粉末）经过高温高压一次性烧成，其表面和底胚所使用的原料基本上完全一样（特殊工艺的玻化砖除外，如玻化砖中的新品填釉系列）。玻化砖属于全瓷的陶瓷产品。其耐磨性和抗折强度都很高，吸水率底（玻化砖的吸水率小于1‰）。玻化砖主要用于地面材料，以前，玻化砖作为墙面材料主要用于高档宾馆酒店、办公场所，但现在，随着生活水平和消费者消费水平的提高，家中使用玻化砖为厨卫墙面材料的家庭也越来越多。
2）按瓷砖的吸水率分为主要以下三种：
陶质：指陶瓷的吸水率≥6%的陶瓷产品，主要用于墙面装饰。
半陶半瓷：指陶瓷的吸水率≥3%而<6%的陶瓷产品。
全瓷：指陶瓷的吸水率<3%的陶瓷产品，可以广泛的墙地面装饰。

3）按使用场合不同可以分为以下几种：
内墙砖：使用于室内墙面的陶瓷材料；
地砖：用于地面的陶瓷产品；
外墙砖：用于建筑外墙面以及阳台的陶瓷材料；
广场砖：用于户外大型广场以及人行道等场合的陶瓷产品。当然，这种分类方式也不是完全的，如玻化砖可以作为地砖，也可以用于内墙，甚至于外墙，但是釉面内墙砖是不适合用于地面，主要是耐磨性较差。
2. 选购厨房砖需注意的问题？
1）橱柜背后也要贴满瓷砖。如今许多家庭都会购买成套橱柜。不要以为橱柜背后挡住的空间反正也看不见，就让墙壁裸露着，而是应在橱柜背后也铺满瓷砖。一来瓷砖是厨房墙面防水层最好的保护物；二来瓷砖会极大减少厨房潮气对橱柜的侵蚀，防止橱柜发霉变形。三来贴砖有利于橱柜与地面和墙面找平，使橱柜与墙地面接缝吻合，保持橱柜的美观和保护橱柜的使用寿命。
2）腰线的使用原则。可以不用腰线，用花砖来营造下厨气氛厨房可以选择一套花式瓷砖，点缀平淡的墙面，为主妇下厨平添愉悦、活泼的气氛。在选择花砖时，更重要的是要有瓷砖“装饰”的理念。一般来说，花砖主要起的作用就是增添效果，烘托气氛，一个厨房可以选个两至三片花砖就可以了，如果太多了就会显得很累赘，眼花缭乱、杂乱无章的感觉。花色上主要以图案鲜艳、活泼的能很好的突出厨房的气氛的为主。而腰线，厨房我个人建议可以不考虑使用，主要是：一来由于橱柜的地柜和吊柜之间的空间较小，一般也就75cm左右，如果加上腰线就会感觉有些累赘，二来可以减少不必要的开支。
3）厨房墙地砖颜色大小的选择。厨房瓷砖材质选择要用心厨房的墙面一般选用的是亮光浅色的墙砖居多，因为厨房给人的感觉就是干净、整洁、轻松、愉悦的，太深的颜色会显得有些压抑。如果考虑用亚光来作厨房的墙面的话，最好选用表面是平整的，不要选用那些有凹凸感的，主要是不便于擦洗。厨房地面砖目前比较通行的规格以300*300和330*330为主，规格不宜过大，太大了地面不好找平，不好装地漏；材质最好选用亚光防滑的釉面砖，以防止厨房的汤汤水水让地面过滑，一不小心安全成问题。所以选择地砖防滑是首位的。 
3. 如何选购玻化砖？
1）品牌的选择
a、正规厂家的包装上都明显标有厂名、厂址、商标、规格、等级、色号、工号等，并有清晰的使用说明和执行标准。
b、正规厂家出厂的抛光砖底都有清晰的商标或标志。
c、当你进行品牌选择时发现没有上述标记或标记不完全，那请您慎重从事，必要时可到当地工商或质量监督部门进行鉴定。
质量的选择
当您开箱后，请按以下看、听、掂、量、试的方法来挑选和验收抛光砖产品。
a． 看：主要是看抛光砖玻化砖/抛光砖表面是否光泽亮丽、有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等缺陷。
b．听：敲击瓷砖，若声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声，则瓷化程度高，耐磨性强，抗折强度高，吸水率低，不易受污染，若声音混哑，则瓷化程度低（甚至存在裂纹），耐磨性差、抗折强度低，吸水率高，极易受污染。
c． 掂：就是试手感，同一规格产品，质量好，密度高的砖手感都比较沉，反之，质次的产品手感较轻。
d．量：抛光砖边长偏差≤1mm为宜，对脚线偏差为500×500产品≤1.5mm，600×600产品≤2mm,800×800产品≤2.2mm,若超出这个标准，则对您的装饰效果会产生较大的影响。量对角线的尺寸最好的方法是用一条很细的线拉直沿对角线测量，看是否有偏差。
e． 试：一是试铺，在同一型号且同一色号范围内随机抽样不同包装箱中的产品若干在地上试铺，站在3米之外仔细观察，检查产品色差是否明显，砖与砖之间缝隙是否平直，倒角是否均匀；二是试脚感，看滑不滑，注意试砖是否防滑不加水，因为越加水会越涩脚。
4. 玻化砖铺贴及使用注意事项有哪些？
玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成，使砖的表面有一些很微小的细孔，污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊，以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别，所以防污性能也会不一样。所以，在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面：
1）首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊，如果没有的话，必须经过再打蜡后施工。
2）在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖皮锤敲打砖面会留下黑印。
3）对于刚铺好的地砖，不能在上面走动，由于砖未干固，以免造成砖面高低不平。
4）对于刚铺好的地砖，必须用瓷砖的包装箱（最好是防雨布）将铺好的砖盖好，防止沙子磨伤砖面，以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上，污染砖面。
5）在整个装修完工后，再彻底做个保洁，平时保养就比较轻松了。
5. 无缝砖铺贴时不留缝可以吗？
无缝砖无缝砖由于是经过直切/修边处理，砖与砖之间的缝隙很小，这样由于缝隙特小，整体性更强，所以很多人都想在施工时进行无缝铺帖。其实这种施工方法是很不妥当的，原因有三：
1）由于瓷砖都存在着长度、直角度、边直度等方面偏差，完全这些方面没有一点的误差的瓷砖是不存在的。
2）在施工的过程中也会存在一定的误差。
3）最重要的一点是：任何物体都存在热障冷缩，瓷砖也不例外。缝隙过小，导致瓷砖对环境的应变能力变差，由于温度的变化，会使瓷砖挤破，减小瓷砖的正常使用寿命。
4）无缝砖留缝的大小一般来说应该在1——1.5㎜左右，不低于1㎜，特殊效果视情况而定。

6. 超微粉的玻化砖如何辨别？
1）首先超微粉的砖是玻化砖，可以通过玻化砖鉴别方法鉴别。
2）超微粉的玻化砖有一个最显著的特点就是：同一型号的产品每一片的花纹都不同，但看起来却非常的细腻自然，根本不会有色差的感觉。
7. 购买特价产品是需注意的问题有哪些？
一般而言，厂家或商家推出特价品的主要直接原因是清理产品的库存和淘汰旧产品，但也有借促销抬高价格，以次冲好假促削。所以在购买这些特价产品时需注意以下一些问题：
1）产品质量问题，特价产品也应该有好的质量，也必须符合国家有关产品质量、环保等方面的规定。质量不合格产品商家照样要承担责任，这一点也需注明。
2）产品的退补货问题，一般特价品销售会比较快，所以在施工期上要把握好，也需和商家协调好退补货的问题，最好是多买一些，要求可以在一定期限内可以退货，最好在销售合同上注明。
3）谨防商家以次冲好，虚假特价。正规厂家生产的陶瓷产品，在产品的包装箱都有产品的品牌名称、明确的厂址、联系电话等。
8. 勾缝剂的选购和施工原则：
1）勾缝剂现在市面上主要分有沙和无沙的，一般而言，铺贴亮光的墙砖和玻化砖适合用无沙的，铺贴亚光砖和仿古地砖适合选用有沙的，且勾缝剂的颜色要和砖面颜色接近，特殊效果除外。
2）勾缝时间的选择，一般勾缝选用的时间在贴砖24小时后，即瓷砖干固之后，勾缝时间太早，将会影响所贴瓷砖松动。
9. 玻化砖和普通抛光砖的鉴别方法：
从外观上普通的消费者很难分别,这里我告诉你一个简单的方法.具体操作方法是：
1）敲击听声音.用一只手悬空提起瓷砖的边或角，另一只手敲击瓷砖中间，发出浑厚且回音绵长的瓷砖（如敲击铜钟所发出的声音）的为玻化砖；如发出的声音浑浊无回音或回音较小且短促说明瓷砖的瓷化程度较差，瓷砖的胚体原料颗粒大小不均，密度较小,此种为普通抛光砖。
2）试手感.相同规格相同厚度的瓷砖,手感重的为玻化砖,手感轻的为普通抛光砖。

说明：
(1)本《选购宝典》是北京六采同创建材有限公司“六采建材”“欧文莱”结合多年经验和广大网友所关心的问题而推出的，这中间还有些问题没有涉及到，今后将不断的完善和补充，希望能对大家选购瓷砖取到一些帮助，当然，中间可能有些疏漏，也希望大家能予以指正，以便完善和修改。

大家有任何关于瓷砖的问题均可通过焦点网焦点小窗留言或yzk@liucai.cn与“六采建材”联系，我们将尽力为大家服务。
本《瓷砖选购宝典》如虚转载，请注明出自“六采建材”。 

六采建材 欧文莱


性价比比较高的玻花砖品牌：
中档：意堡罗、圣陶莎、蒙娜丽莎、金舵等。
高档：欧文莱、博德、欧神诺、东鹏等。（与其它的知名品牌同档次）
--------------------------------------------------------------------------------
高价高质：上海亚细亚陶瓷

上海亚细亚的瓷质玻化砖质量普遍超过佛山的众多陶瓷厂，原因是其设备和原料上都用好的，这造成的产品价格也同样高

高价中上质：东鹏陶瓷、鹰牌

东鹏在国内名气很响，由于其品牌而价格高居不下，这招在国内市场还能奏效，因为有了品牌意识，让很多人信任这个品牌，加上其大规模生产不会有太大的质量问题，所以销量还不错。但是在国际市场，当外国人不在乎东鹏这个品牌的时候，东鹏在出口上根本就不是新中源、新明珠和蒙娜丽莎的对手。同样的情况，鹰牌体现得更明显，鹰牌的问题更多。

中价中上质：蒙娜丽莎

蒙娜丽莎当初不过是樵东陶瓷的一个第二品牌，但4年的时间，居然让蒙娜丽莎成了8大中国名牌之一，主要就归功于它们路线走得对。蒙娜丽莎建立当初是作为高档产品的价位出现，但随着不断的价格调整，在现在的市场上竞争力非常之大，无论从哪方面，绝非“意堡罗”、“圣陶莎”可比。大规模的集约化生产是质量稳定的保证，也是降低成本的关键，我有见过蒙娜丽莎可以做到一个线一个月只生产一个编号，这可不是一般的小厂可办到，但大规模集约化生产带来的弊端是产品花色单一，可供选择的余地不多。

低价中质：新中源

这里的新中源是指他旗下的所有品牌：新中源、朗高、圣德堡、新里万、紫砂、裕景等等等等。新中源走的路线就是低价冲市场，靠量来赚利润。新中源可以用跟小厂一样低的价格来提供比一般小厂质量高很多的砖，正因为如此，新中源集团的总产量、总销量和总出口量都是中国第一。
用胶当然也可以,但现在主要的做法还是使用水泥粘贴,水泥标号不能太高,太高了容易将瓷砖挤裂,最好选用325号水泥.
目前市场上瓷砖的品牌、种类很多，不同种类的瓷砖特点不同，具体使用部位也有区别。消费者在选择瓷砖时，要注意根据瓷砖的特点结合自己的需要进行选择。 

　　釉面砖：顾名思义，釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。 

　　根据原材料有不同，可以分为陶制釉面砖和瓷制釉面砖两大类。陶制釉面砖，由陶土烧制而成，吸水率较高，强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色。瓷制釉面砖，由瓷土烧制而成，吸水率较低，强度相对较高。其主要特征是背面颜色为灰白色。要注意的是，上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的，目前也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖高的。 

　　根据光泽的不同，釉面砖又可以分为光面釉面砖和哑光釉面砖两类。 

　　光面釉面砖，适合于制造“干净”的效果；哑光釉面砖，适合于制造“时尚”的效果。 

　　釉面砖是装修中最常见的砖种，由于色彩图案丰富，而且防污能力强，因此被广泛使用于墙面和地面装修。 

　　通体砖：通体砖的表面不上釉，而且正面和反面的材质和色泽一致，因此得名。通体砖是一种耐磨砖，虽然现在还有渗花通体砖等品种，但其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计，因此通体砖也不失为一种时尚，被广泛使用于厅堂、过道和室外走道的地面；一般不会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。 

　　抛光砖：抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖，属于通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖的表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨，适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。 

　　抛光砖有一个致命的缺点就是容易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的。这些气孔会藏污纳垢，甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点，后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层，但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体，就只好继续刷防污层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。 

　　玻化砖：为了解决抛光砖出现的易脏问题，市面上又出现了一种玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光，所以不存在抛光气孔的问题。 

　　玻化砖是一种强化的抛光砖，它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨。豪无疑问，它的价格也同样更高。 

　　瓷砖选择小窍门：选择瓷砖除了颜色外，就剩下质量了。买瓷砖时，要首先从包装箱内拿出任意四块瓷砖，放在平坦的地面对比一下，看四块砖是否平坦一致，瓷砖对角的地方是否嵌接。记住，瓷砖制品规格的一致性是一项非常重要的指标。其次，就是用手掌敲击瓷砖表面，听声音。好的瓷砖声音比较低沉，而不好的瓷砖声音明亮，并有明显回响。