# 附件二：装修工艺流程报价单

| 序号 | 工程名称 | 合价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面处理及刷漆，门口找平 | 2210 | 1、清理墙面，刷一遍界面剂，批刮美巢821腻子三遍，打磨、找平一底两面，采用多乐士二代墙漆。2、此价格为单色除白色外每加一色另加100元。3、涂刷范围为除去厨房和卫生间贴墙砖的墙面外的所有墙面和顶面（包括卧室、卧玄关、玄关、厅、厅阳台、橱阳台的所有墙面和顶面）4、卧玄关和玄关间门口上部视觉不平，用腻子找平。5、为防止购买到假漆，乙方和甲方共同到好美家超市购买，购买费用从总款项中扣除。6、乙方需要保证界面剂及腻子为真品，如为假货，按照装修合同相应规定进行处理7、此项为全包价，甲方不再负担任何费用。 |  |
| 2 | 墙面地面找平及铺砖 | 1500 | 1、甲方供墙砖和地砖，乙方提供其他一切辅料。2、乙方提供钻牌325号水泥、108胶、沙子。3、乙方提供白水泥或钩缝剂4、乙方需要保证水泥、108胶为真品，如为假货，按照装修合同相应规定进行处理。5、铺装面积包括卫生间、厨房、卧室、卧玄关、玄关、厅、厅阳台、橱阳台的所有地面，卫生间和厨房的所有墙面。6、磁砖下不得出现空鼓，如出现此现象乙方应扒掉从来，造成得损失有乙方全部负责。7、卫生间和橱防应该墙砖压住地砖。8、如甲方采用过门石，材料由甲方出，乙方不在增加铺装费用。9、此项为全包价，甲方除瓷砖外不再负担任何费用。 |  |
| 3 | 橱卫吊顶 | 540 | 1、乙方负责安装吊顶上的龙骨、安装卫生间浴霸所用的龙骨。2、乙方提供的与龙博三区6号楼6单元402号相同的塑钢板，并负责安装。3、此项为全包价，甲方在厨、卫吊顶不再负担任何费用。 |  |
| 4 | 强电及弱电改造 | 400 | 1、乙方需要从厅西边的电视盒中引入一根电视线、2根网线，1根电话线到厅东边墙，pvc管费用及开墙费用由乙方承担，pvc管需能穿进1根电视线，2根网线，1根电话线，甲方提供电视线，网线及电话线，甲方同时提供暗盒及面板。2、从厅东面墙需要引一根电视线、1根网线、1根电话线打孔到厅阳台。在厅阳台上需要做一个电源插座。乙方提供pvc管、2.5平昆仑电线及开槽打孔服务。甲方提供网线、电话线、暗盒及面板和电源插座。3、乙方需要在厅北面居中开竖槽，提供pvc管安放1根网线及一根电话线。甲方提供网线、电话线、暗盒。4、乙方需要在卫生间柱盆和马桶间开竖槽，提供pvc管安放1根网线及一根电话线。甲方提供网线、电话线、暗盒。5、乙方需要在卧室北面墙上开竖槽，提供pvc管安放1根网线及一根电话线。甲方提供网线、电话线、暗盒。6、乙方需要将卫生间安装电热水器插座移动至合适位置，便于安装电热水器。7、乙方需在卫生间镜子上做相应布线，安装镜前灯。开关位置安装在卫生间西面墙上，暗盒及开关由甲方提供。乙方需要开槽及提供pvc管。8、卫生间需要安装浴霸，开发安装在卫生间西面墙上，乙方提供相应电路改造及pvc管，并无偿配合浴霸安装人员进行安装。9、玄关东南面墙上增加一个插座，乙方需要开槽及提供pvc管。甲方提供暗盒及面板插座。橱阳台东面需要增加一个插座，乙方需要开槽及提供pvc管。甲方提供暗盒及面板插座。10、乙方提供正品昆仑电线，安装国际规范进行施工（火线用红色连接，零线用蓝色连接，地线用双色连接，必须接pvc管，禁止零线和地线短接），如发生问题，安装装修合同中条款处理。11、电改造完成后需报甲方验收，甲方用电表笔测试通过后在进行下一步骤。12、此项为全包价，除以上提到的甲方需要提供的暗盒，网线、电视、电话线外，甲方不在负担任何费用。13、如再有相应增减项，按照回龙观其它装修队改电费用或者乙方提供改电费用中较低着进行协商。 |  |
| 5 | 包管 | 120 | 1、乙方负责卫生间污水管道和玄关的净水管管道的包管。材料全部由乙方提供。2、此项为全包价，甲方不在负担任何费用。 |  |
| 6 | 卫生间塑钢门 | 450 | 1、乙方负责联系安装卫生间塑钢门，品牌为北新。2、门不得变形或有质量问题，如果有质量问题，甲方有权要求乙方进行赔偿。3、此费用包括卫生间门全部费用，包括门及门套和相应得扶手锁。甲方不在负担任何费用。 |  |
| 7 | 石膏线及踢角线安装 | 300 | 1、乙方提供石膏线、快粘粉等所有材料在卧室、卧玄关、玄关、厅、厅阳台、橱阳台安装石膏线。2、甲方提供踢角线，乙方在卧室、卧玄关、玄关、厅、厅阳台、橱阳台安装踢角线。3、此项为全包价，甲方不在负担任何费用。 |  |
| 8 | 橱柜 | 1400 | 1、乙方需要提供与龙博三区6楼5单元403号相同外观及做工得橱柜。地柜高度范围在800mm—850mm，台面的宽度在600mm。2、箱体板采用成品板，颜色样式需要与甲方协商后确定，需要为建材城中中档价位产品。后背板标配为同龙博三区 楼 单元 号相同中密度板，而且表面为三聚氢氨材料。台面下加七分条，水盆下做双层台面加固条，配三个抽屉，防蟑条，防尘角，隐藏式吊码，抽屉轨道与龙博三区 楼 单元 号相同。3、免费包厨房南面管道。4、免费安装甲方定购得抽油烟机、燃气灶和水盆。5、此价格包含合叶，踢角线、门把手，不包括拉蓝。6、与龙博三区 楼 单元 号区别为橱柜门为成品门，人造石台面变为防火板。延米数有所增长，占满整个厨房长度。缺少拉蓝，其余均需保留龙博三区 楼 单元 号橱柜得样式，合页及把手。7、此项为全包价，甲方不在负担任何费用。 |  |
| 9 | 窗台人造石 | 100 | 1、乙方提供与龙博三区 楼 单元 号卧室窗台相同的米黄色人造石铺设到窗台上，并将窗户连杆打掉。2、此项为全包价，甲方不在负担任何费用。 |  |
| 10 | 卫生间五金件安装，卫生洁具安装，各屋灯具安装，窗帘杆及地漏安装 | 200 | 1、甲方提供主材，乙方负责进行安装。2、卫生间五金件，包括毛巾架，双杯，镜子，梳妆挂件、浴帘杆等。3、洁具安装，包括座遍器安装（甲方提供法兰，座便器，玻璃胶，三角阀，防爆管等），柱盆安装。4、水龙头及球阀安装，包括卫生间水龙头，柱盆水龙头及球阀，卧室玄关水龙头及球阀，橱阳台水龙头及球阀，厨房水龙头及球阀的安装。5、各屋更换灯具的安装，浴霸协助安装。6、卧室和厅窗帘杆的安装。7、卫生间地漏、卧室玄关地漏安装，厨房阳台地漏安装。8、甲方提供窗帘杆材料，乙方负责安装，在卧室窗及厅窗上安装窗帘杆，并负责在阳台安装膨胀螺丝以安装铁丝。 |  |
| 11 | 卧玄关吊柜 | 150 | 1、采用橱柜侧板材料做卧玄关吊柜，面板采用橱柜面板，此价格包含合叶，门把手。2、此项为全包价，甲方不在负担任何费用。 |  |
|  | 合同总价 | 7500 | 经甲乙双方友好协商，最终价格为7500元 |  |
| 甲方：虞泳 代表签字： 年 月 日 |  |  |  | 乙方：葛洪瑞 代表签字： 年 月 日 |