我总结了一些收房时的checklist,与大家共享，并欢迎大家补充。关于前两天的集体收房情况，因为正赶上这两天非常忙，只充充到网上浏览了一下，并未来得及参加。Anyway, 我向真正可以出来帮大家组织解决问题的网友表示我的敬意！因为毕竟：说起来容易做起来难！

－－－－－－－－－－－－－－－－－

1. 纱窗（开合、有无损坏）

2. 窗户（开合、有无损坏）

3. 窗户是否安装与墙平行

4. 推拉门（推拉、开合）

5. 楼顶防水

6. 卫生间防水试验

7. 双层玻璃

8. 取暖炉检查（将压力开到最大，查其结合处是否漏水）

9. 网线、电话线（客厅及卧室都应有）、有线电视、宽带线等。

10. 暖气有无损坏、温控阀

11. 电闸、电源、开关、电线等

12. 各房间水龙头水压是否足够大，是否需要加增压阀

13. 地面平整，有无裂缝

14. 墙壁平整，有无裂缝

15. 空调孔个数及位置是否正确

16. 防盗门锁的情况，开、关是否通畅（是否需换锁或换锁芯）

17. 防盗门有无破损

18. 下水管道是否通畅

19. 屋顶及墙壁有无裂缝

20. 取暖炉的保修卡（出现质量责任应由开发商担保）

21. 取暖炉的温控阀及中控器。

22. 实测面积书（应包括使用面积和公摊面积）

23. 化粪池问题（开发商应保证其不会影响正常生活质量）

24. 天然气表是否正常显示。

25. 厕所、厨房应有地漏

偶认为，在装修中工程队一般可以在以下几个项目中赚钱：

1、推墙

这项活是千古不变的赚钱活。首先，推墙就是一笔费用；其次，推了之后一般总要做一些装饰工程，不管是吊石膏造型还是做吧台、百宝阁，这就是钱呀~~~HOHO~~~在俺家这次装修过程中，有的装饰公司想不出很好的骗钱方案，居然建议业主将一间房的墙向后推20公分，又砌了一堵墙！！号称是加大进门玄关处的进深，可笑！！玄关加大了半天，我看还是非常小，根本没达到业主期望的效果，而且还把原本就很小的房间给挤得象块冻豆腐~~~搞得业主非常不满。

2、木工活

·打柜子：打个柜子5的，每平米都在4、500元左右，太便宜的没法看，贵的4、500元，打上一个柜子也要千把块钱，到最后那模样、尺寸还不见得有你想象的那么合适，倒不如到市场上买个现成的。而且即便花了这4、500元，那柜子过上3、5年也很难说成什么模样，所以俺这次一个柜子都没打~~~]

·包暖气：这项价格基本上在每平米2、300元左右，我见过太多人家最后把暖气罩立在暖气边上（要么暖气罩变形，要么是冬季温度不够，将其取下来采暖），还有些人家的暖气罩最后都被扒了下来（比如暖气跑水了，需要修理，或者是全楼统一更换暖气……），所以俺这次暖气一个没包~~~

3、石膏线

石膏线是用来装饰或者掩盖土建施工中的不足的，如果土建做得很好，阴角比较直的话，个人认为真的没必要再做，简单就是美~~~：）而且这里面水分很大，一般报价在12、3元/米，如果自己买，连一半的钱都花不了，所以手工费比较高。

4、刷墙

一般墙面漆都在250元左右一桶，即便是按照东方家园这样比较贵的地方的报价（多乐士5合一2代为268元/桶，抗碱底漆为218元/桶），算下来合8元/平方米左右，加上人工费，成本也大约在20元左右（这已经包括包工头的小赚头了），但是这样的报价是很少见的~~~:( 但这活不象别的活，不干肯定是不行的，所以只好被人黑一刀了~~~~

仔细想想，也罢了，让人家干活，总得给人家赚点儿吧，所以俺家包工头这次报的25元/平方米的价格俺也就认可了~~~

5、吊扣板

因为俺家做的是铝扣板，所以这次对铝扣板的调查比较多。现在市场上铝扣板质量参差不齐，价格悬殊，从4、50元到200元的不等，如果包工包料，包工队用的一般都是最低档的铝扣板，而且对业主的报价一般都在110元左右，那么除掉人工费，每平方米他们就可以赚50元左右，一个厨房、卫生间、阳台一般都在5平方米左右，那么一间屋子他们就可以赚300元左右。如果这活包给卖扣板的人来做，一般报价在15-20元/平方米，即一间屋子要100就差不多了。因为俺家懒得找那么多工人在家里晃来晃去，所以还是把活包给了包工队，一间给他150元，但是自购材料。自己买东西还是可以保证质量的~~~

俺的感受是：如果不懂建材，建议从东方家园学起，先参观学习。那里的购物环境比较好，货品比较全，质量基本过关，太次的东西进不去那里，价格中档，退货相对容易得多。我感觉，买小五金、锁、吸顶灯等可以在那里买，你自己去市场里买，一是要会砍价二是要会辨别真伪三是退货麻烦（谁家能保证小五金买得那么合适呀，多多少少的），所以俺基本就那里买了；主材如地砖、墙砖类的，可以在那里先学习、比较，记下看中的品牌、型号、价格（那里的价格应该是中偏高的（我家那种80的在那里卖96），但如果你不太会砍的话，应该会比在市场里被人黑一刀便宜些），然后去其他建材市场“砍”！最后多少，这就要看你的砍价工夫了。从我调查的结果上看，六里桥以南的管庄、7里庄一代地砖比较便宜，建议大家去看看。

项 分部分项工程名称 单位 单价 备注
一 大阳台 
1.墙砖 m2 25 盾牌425#水泥、沙子、108#胶水，铺贴白水泥填缝
2.地面砖 m2 20 盾牌425#水泥、沙子、108#胶水，铺贴白水泥填缝
3.墙面多乐士2代 m2 25 套胶一遍，腻子一遍，面漆两遍，底漆一遍（需经业主验收）

二 客厅 
1.地面砖 m2 20 盾牌425#水泥、沙子、108#胶水，铺贴白水泥填缝
2.墙面多乐士2代 m2 25 套胶一遍，腻子一遍，面漆两遍，底漆一遍（需经业主验收）
3.包门哑口 m 80 福春大芯板龙骨，黑胡桃饰面，实木木线（需经业主验收），刮腻子M遍，上漆N遍
4.踢脚线 m 7 清工

三 主卧 
1.换门连套 樘 900 变改，直纹黑胡桃饰面（需经业主验收），上锁，上漆，刮腻子M遍，上漆N遍
2.地面砖 m2 20 盾牌425#水泥、沙子、108#胶水，铺贴白水泥填缝
3.墙面多乐士2代 m2 25 套胶一遍，腻子一遍，面漆两遍，底漆一遍（需经业主验收）
4.包窗哑口（单面） m 80 福春大芯板龙骨，黑胡桃饰面，实木木线（需经业主验收），刮腻子M遍，上漆N遍
5.踢脚线 m 7 清工

四 次卧 
1.换门连套 樘 900 变改，直纹黑胡桃饰面（需经业主验收），上锁，上漆，刮腻子M遍，上漆N遍
2.地面砖 m2 20 盾牌425#水泥、沙子、108#胶水，铺贴白水泥填缝
3.墙面多乐士2代 m2 25 套胶一遍，腻子一遍，面漆两遍，底漆一遍（需经业主验收）
4.包窗哑口（单面） m 80 福春大芯板龙骨，黑胡桃饰面，实木木线（需经业主验收），刮腻子M遍，上漆N遍
5.踢脚线 m 7 清工

五 餐厅（北屋） 
1.换门连套 樘 900 变改，直纹黑胡桃饰面（需经业主验收），上锁，上漆，刮腻子M遍，上漆N遍
2.地面砖 m2 20 盾牌425#水泥、沙子、108#胶水，铺贴白水泥填缝
3.墙面多乐士2代 m2 25 套胶一遍，腻子一遍，面漆两遍，底漆一遍（需经业主验收）
4.包窗哑口（单面） m 80 福春大芯板龙骨，黑胡桃饰面，实木木线（需经业主验收），刮腻子M遍，上漆N遍
5.踢脚线 m 7 清工

六 厨房、小阳台 
1.换门连套 樘 900 变改，直纹黑胡桃饰面（需经业主验收），上锁，上漆，刮腻子M遍，上漆N遍
2.厨房铝扣板吊顶 间 150 主材业主自购
3.小阳台墙砖 m2 25 盾牌425#水泥、沙子、108#胶水，铺贴白水泥填缝
4.小阳台地面砖 m2 20 盾牌425#水泥、沙子、108#胶水，铺贴白水泥填缝

七 卫生间 
1.换门连套 樘 900 变改，直纹黑胡桃饰面（需经业主验收），上锁，上漆，刮腻子M遍，上漆N遍
2.铝扣板吊顶 间 150 主材业主自购
3.安装洁具 套 100 清工

八 玄关 
1.地面砖 m2 20 盾牌425#水泥、沙子、108#胶水，铺贴白水泥填缝
2.墙面多乐士2代 m2 25 套胶一遍，腻子一遍，面漆两遍，底漆一遍（需经业主验收）
3.踢脚线 m 7 清工
4.包门哑口（双面） m 80 福春大芯板龙骨，黑胡桃饰面，实木木线（需经业主验收），刮腻子M遍，上漆N遍
5.包管 根 100 木方龙骨，石膏面板，刷墙面漆


清油风格；此价格不包括灯具、洁具、五金、玻璃、墙地砖主材。水电路施工、实际测量：明线15元/米，暗线35元/米，日丰牌铝塑管40元/米。各种电路，分别开槽走线，电线埋设需穿管布线，使用PVC套管，埋入墙体内的PVC套管不得破裂，不得高出墙面，电线转弯处使用直弯头，PVC管壁厚度应不小于1.2mm；套管内的电线不应有接头。 

材料说明要求： 
1.施工方提供大芯板标准为金秋牌（特级），业主要求使用东方家园销售的福春牌（220556），129元/张，18mm厚，差价部分由业主找出差价 
2.以上“数量”按实际数量计 
3.墙面漆为多乐士五合一（二代），白色 
4.清油底漆为北京红狮牌，面漆为三组份环保型150元/组 
5.石膏板为北京龙牌 
6.如材料变更，双方协商解决，找出差价

拿到入住通知书怎么办？如何减少纠纷？ 

北京晨报 (2002年11月17日) 


　　有很多读者来电话询问，拿到入住通知书后该怎么办？验房时应该注意些什么？如何减少与开发商之间的纠纷？现将验房时应注意的情况刊出，以飨读者。

　　办理入住手续是收楼的正常程序，但目前发展商能让买家先验房后办手续的并不多。通常的做法是让业主先在收楼文件上签字，再发批准条，让业主到物业管理处去拿钥匙。等业主进得房去，发现存在问题，申诉起来也软弱无力。为避免出现这种情况，业主应坚持先 

　　验房、后办理手续，并应将验房时发现的房屋质量、室内有害气体超标、公摊不公等问题书面呈递给开发商并让其签收，以免留下后患。或者可在收楼文件上注明“室内情况尚不清楚”或“楼房状况未明”等字样。

　　对所购商品房进行验收主要应注意以下几点：

　　第一、详细检查房屋质量，包括墙壁、门窗、阳台等部位有无开裂现象；

　　第二、核对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏，品牌、数量是否相符；

　　第三、检查水、电、天然气、上下水管道等是否开通和能否正常使用；

　　第四、检查是否有规划、设计变更或小区缩水等问题；

　　第五、检查相关质量问题及室内有害气体超标等问题；

　　第六、对发现的问题要在验楼单上予以注明，如果确实属于不能收楼的，要详细写明不予收楼的原因并要求开发商签字、盖章。

　　索要“两书一表”

　　向开发商索要《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，以便日后出现质量问题时按约维修。

　　《住宅质量保证书》是开发商针对房屋质量及保修期限、范围作出的承诺。而《住宅使用说明书》则是针对房屋设计、施工及验收中的具体技术指标，如抗震指数、墙体结构类型等作出的相关说明。目前我国的房地产业在《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》上已形成大体统一的规范，问题比较少；而目前问题比较多的主要是《竣工验收备案表》。

　　按照有关规定，《竣工验收备案表》上的每一项都必须报主管部门备案。您验房时不能只看开发商有没有这张《备案表》，同时一定要仔细察看各个分项有没有都备案，例如消防设施等。《竣工验收备案表》对房地产商有着严格的约束作用，只要将项目送交主管部门备案后，发展商就必须对楼盘终生负责，出了问题，如果是发展商的过失，可以追究其责任。

　　签收《房屋验收单》

　　在您查看了房产后并准备签收《房屋验收单》之前，您一定先签订《物业管理公约》，做一个事先约定，避免日后起纠纷。您要清楚以后所要交纳的物业管理费到底由哪些方面构成，清洁费、保安费、绿化费怎么核定，做到明明白白。同时，考察一下您的小区物业管理公司的资质，是否具备您要求的管理标准。

　　其后，还要了解您所买的物业公摊面积有多少，您要让开发商出具北京市房屋土地管理局或区局直属测绘队出具的《竣工实测表》，做到心知肚明。在基本程序全部完成之后，您就可以签收《房屋验收单》了

我是142平米，房款有370000，就按这个数进行计算。分为两个部分。
产权部分：
契税：370000×1.5%＝5550；
登记＋权证印花＋工本：55；
分户图表：142×0.61＝87；
印花税：370000× （5/10000）＝185；
共：5877。
入主部分：
维修基金：370000×2％＝7400；
物业管理费：142×0.52×13（从2002.12到2003.12，13个月）＝960；其它还有42；
防盗、空调、电视：1400；
我是一层：护栏安装估计要3000；
共：12802。
合计：18679。

仅仅面积大并不能保证是一个功能齐全、感觉舒适的厨房，空间怎样被利用才是最重要的。好的整体橱柜是怎样设计的？它遵循什么标准？看看行家总结的简单规则： ■目标：方便的工作环境 工作区最重要的3个活动：配菜、烹调和清洁。 ▲配菜：水槽和灶具之间绝对需要保持80毫米的距离，100毫米更好。这是厨房的中心点：鱼、肉、蔬菜等都在这里准备好。所需的炊具和调料要放在随手可及的地方。 ▲注意：从安全角度考虑，不应在炉灶周围直接设置抽屉，儿童们会把抽屉拉出来做阶梯爬到高处，这样会碰到热汤锅而受伤。 ▲洗涤：最常见的水槽与排水板柜的组合是：两个水槽分别是340毫米和293毫米宽、安装在800毫米宽的地柜上。与水槽紧邻的应该是：存放杯子、调料盒、玻璃器皿和餐盘的壁柜；存放净菜碗等炊具的壁柜；存放炊具和刀叉等的抽屉；存放去污粉、洗涤精或其他化学清洗剂的位于水槽下的地柜，这里也是内藏式垃圾桶的最佳摆放位置。因为孩子们能够打开这个柜子，故而可以上锁的地柜是明智的做法。 ■目标：舒适的设备 ▲照明：光线适宜的灯安装在适当位置比采用高瓦数的灯更重要。工作台面区的采光应来自厨房顶灯和壁柜下前端安装的照明灯。重要的一点是灯光在工作台面上不反光，用壁柜下类似窗帘盒的遮盖物做适当遮挡，使眼睛不被灯光直射。 ▲视线：壁柜、抽油烟机或遮光盒都不应挡住使用者的视线，使他看不到台面后边的东西。使工作台面和壁柜底端保持足够的距离非常重要。50厘米一般足够了。 ▲拿取高度：常用的炊具应放在随手可及的地方。拿取高度应设定在使用者手伸长后脚下不垫任何台阶所达到的高度。身高165厘米的人能摸到的壁柜最高层板的高度约为190厘米。 上了年纪的人弯腰和下蹲会有困难。可拉出的层板或拉篮可以使他们容易取放东西。那些只能以坐姿工作的人有更多的限制，因此为坐轮椅的人设计的厨房储物空间应仔细考虑。 ■目标：宽松的就餐区 ▲一条好规则：合适的餐桌要有90厘米宽，餐桌两旁都要留有85厘米的自由空间来放椅子和过身。因此需要总宽度260厘米。最少也要求在240厘米，用80厘米宽的餐桌。餐椅拉出后与最近的橱柜的距离为60厘米，而与炉灶的距离为75厘米。从餐桌的一端到最近的橱柜应有90厘米，而距离炉灶100至120厘米。 ▲注意：门也要占据一些空间。
--

新房查验三十六条


买房子，最重要的是所购房屋质量要有保证，否则价格再便宜、朝向再理想，都会给自己生活带来无穷的后患和烦恼，房屋内在质量如何检查，这里综合有关专家经验，附上36条验查房屋质量的简易方法，均是新楼容易发生的问题。您不妨记住并逐条检查看一看。 

关于门： 

1．门的开启关闭是否顺畅？ 

2．门插是否插入得太少，门间隙是否太大？（特别是门锁的一边） 

3．门四边是否紧贴门框，门开关时有无特别声音？ 

4．大门、房门的插销、门销是否太长太紧？ 

关于窗： 

5．窗边与混凝土接口有无缝隙？窗框属易撞击处，框墙接缝处一定要密实，不能有缝隙。 

6．开关窗户是否太紧？开启关闭是否顺畅？ 

7．窗户玻璃是否完好？ 

8．窗台下面有无水渍？如有则可能是窗户漏水。 

关于地板： 

9．地板有无松动、爆裂、撞凹？行走时是否吱吱作响？ 

10．地板间隙是否太大？ 

11．柚木地板有无大片黑色水渍？ 

12．地脚线接口是否妥当，有无松动？ 

13．地面是否有裂缝，是否有起砂现象？ 

关于顶棚： 

14．顶上是否有裂缝？没有裂缝最好，有裂缝得看是什么样的裂缝。一般来说，与房间横梁平行的裂缝，属眼下的质量通病，虽有质量问题，但基本不妨碍使用；如果裂缝与墙角呈45度斜角，甚至与横梁呈垂直状态，那么就说明房屋沉降严重，该住宅有严重结构性质量问题。 

15．看顶部是否有麻点。这种麻点专业称“石灰爆点”，是石灰水没有经过足够时间的熟化所致。如果顶部有麻点，对室内装潢将带来很大的不利影响。 

16．顶棚有无水渍、裂痕？如有水渍，说明有渗漏之嫌。如果你是住顶层房子的住户，那么观察一下顶层是否渗漏是绝不能忘记的。 

17．特别留意厕所顶棚有否油漆脱落或长霉菌。 

18．墙身顶棚有无部分隆起，用木棍敲一下有无空声？ 

19．墙身、顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方？ 

20墙身、墙角接位有无水渍、裂痕？21．内墙墙面上有否石灰爆点？ 

关于厨厕： 

21．厕、浴具有无裂痕？包括浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象。裂痕有时细如毛发，要仔细观察。 

22．坐厕下水是否顺畅，冲水声响是否正常，冲厕水箱有无漏水声？ 

23．浴缸、面盆与墙或柜的接口处防水是否妥当？ 

24．厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平？厨房、卫生间墙面瓷砖砌筑是否合格，砖块不能有裂痕，不能空鼓，必须砌实。 

25．砖缝有无渗水现象？ 

26．厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗？ 

27．水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？ 

28．卫生、厨房内有否地漏，坡度是否对头，绝不能往门口处倾斜，不然水要流进居室内。 

29．出水是否通畅，会不会出水口内留有较多的建筑垃圾？ 

30．您住的房间底下的邻居家是否漏水？否则您家的日子也一定不好过。 

其它： 

31．厨柜柜身有无变形，壁柜门是否牢固周正，门能否顺利开合？ 

32．试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？各种电路、闭路电视、电话插座的位置等，也应仔细了解。30％的火灾是由于电气事故引起的，这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便，国家出台了《住宅设计规范》，规定每套住宅回路数不宜少于5个。增加回路可以保证电线的使用寿命，减少短路火灾事故的发生。 

33．供水管的材质？上海曾发文禁止用镀锌管作住宅供水管，目前大部分供水管采用铜管。铜管可安全使用50年。另一个无可比拟的优点是净化管内水质，铜可以抑制细菌生长，增加水中的铜含量，有益健康。 

34．试煤气热水器开关是否妥当？ 

35．居室、客厅有否各种管线外露？是否有暖气回水或其它管线穿过，因为有较多管线穿越居室，会造成装修困难，也会造成视觉上的障碍，影响整体感。 

36．自来水水质怎么样？