龙跃苑三区14#—4单元—401

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |  | 工艺做法及材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 门厅垭口 | 个 | 1 | 150 | 150 |  |  | 松木龙骨做骨架，龙牌石膏板封面，龙骨做防腐防火处理。 |
| 二 客 厅及三个卧室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面处理 | m2 | 265 | 12 | 3180 |  | 1.对原墙面非防水腻子须铲除，是防水腻子须打磨处理，刷美巢墙固一遍挂底，（不含墙面喷涂、壁纸铲除） 2、批刮美巢易呱平三遍并打磨。 3.含对局部墙面找平,阴阳角处需弹线找直.目测1米内不明显.（含部分墙体开裂，电路改造开槽，水路改造开槽等的防裂处理） 。 |  |
| 2 | 顶面刷漆 | m2 | 81 | 20 | 1620 |  | 1.对原墙顶面非防水腻子须铲除，是防水腻子须打磨处理，刷美巢墙固一遍挂底，（不含墙面喷涂、壁纸铲除） 2、批刮美巢易呱平三遍并打磨，刷多乐士五合一第二代二面一底，面漆涂刷间需做打磨处理。 3.含对局部墙面找平,阴阳角处需弹线找直.目测1米内不明显.（含部分墙体开裂，电路改造开槽，水路改造开槽等的防裂处理） |  |
| 3 | 石膏线 | M | 98 | 8 |  |  | 1．墙顶面间距600MM打眼埋木楔子，防锈汽钉固定，快粘粉粘贴。 |  |
| 三 | 南阳台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺地砖 | m2 | 5.22 | 20 | 104 | 1.用户提供地砖，规格在600*600以内，（含600*600）。1:2水泥沙浆实贴.不掺胶. 2.原地面清扫干净，扫浆处理。 3.钻牌水泥沙浆，32.5#水泥。4。含局部地面找平 |  |  |
| 2 | 贴文化砖 | m2 | 15.5 | 23 | 356 | 1. 原墙面清理干净.凿毛处理,素灰拉毛成刺状加108胶.1:2水泥沙浆实贴.不掺胶.2. 含对防水与非防水腻子墙面的铲除。3. 瓷砖碰角45度.如需用阳角线请事先与甲方说明。4.如遇轻体墙应用钢丝网做加固处理。 |  |  |
| 四 | 主卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺地砖 | m2 | 5.4 | 20 | 108 | 同上 |  |  |
| 2 | 贴墙砖 | m2 | 23 | 20 | 460 | 同上 |  |  |
| 3 | 包管子 | m | 2.5 | 50 | 125 | 1. 加气砖半砖（或红砖）,设预埋件.抹灰.2. 如与位置限制可采用轻钢龙骨做骨架,水泥压力板,挂钢丝网,抹灰。 |  |  |
| 4 | 做防水 | m2 | 19.5 | 35 | 682.5 | 东方雨虹牌丙稀酸脂防水涂料，三遍，不透底。 |  |  |
| 五 | 客卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺地砖 | m2 | 4.19 | 20 | 83 | 同上 |  |  |
| 2 | 贴墙砖 | m2 | 21.35 | 20 | 427 | 同上 |  |  |
| 3 | 做防水 | m2 | 17 | 35 | 595 | 同上 |  |  |
| 4 | 包管子 | m | 2.5 | 50 | 125 | 同上 |  |  |
| 八 | 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺地砖 | m2 | 6.24 | 20 | 124.8 | 同上 |  |  |
| 2 | 贴墙砖 | m2 | 26.2 | 20 | 524 | 同上 |  |  |
| 3 | 北阳台铺地砖 | m2 | 3.33 | 20 | 66.6 | 同上 |  |  |
| 5 | 贴墙砖 | m2 | 10 | 20 | 200 | 同上 |  |  |
| 九 | 书房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆墙 |  |  |  | 100 | 人工含垃圾清运。 |  |  |
| 2 | 建墙 |  |  |  | 300 | 0．6厚轻钢龙骨骨架，双面贴龙牌石膏板，内填岩棉。 |  |  |
| 十 | 改水 | m |  | 25 |  | 4分金德PPR管。 |  |  |
| 十一 | 暖气沟填平 |  |  |  | 280 | 1公分水泥沙浆，下填沙子 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:以上报价不含墙砖、地砖的主材，不含五金件、灯具、洁具。水路改造30元/米（含PPR管）；电路改造25米/米；开暗盒8元/个。本公司装修材料从好美家或者从东方家园进货，确保装修的环保性。

老孟装饰是正规的装饰公司——诺思威装饰有限公司，公司在回龙观地区已经做装修业务五年多，有各类装修师傅50多人。在回龙观地区许多小区都有我们的客户，在这里总共承接了不下一百套房子的装修业务，跟许多客户成了朋友。公司经理老孟是山东人，有着实在可靠的做人品质和实实在在做生意的原则。我们能够提供装修公司的高品质的施工质量，我们也能够为您提供装修队的价格，在回龙观地区你可能找不到比我们更实惠的价格。

欢迎你来电话，我们会把您的希望变成你满意的现实。

Email: laomeng222@sina.com

联系电话：81736567

手 机：13910971207   13366306078

找老孟或张华都可以

老孟装饰

2005年7月17日