# 第四章  Modem参数设置

我们选取了目前使用最广泛的8组PVC参数(1483桥)内置在终端里，如果有一组VPI/VCI参数与服务商提供的相同，您将不用做任何设置。

| 虚电路 | VPI | VCI |
| --- | --- | --- |
| 连接1 | 0 | 35 |
| 连接2 | 8 | 81 |
| 连接3 | 8 | 35 |
| 连接4 | 0 | 32 |
| 连接5 | 0 | 33 |
| 连接6 | 0 | 100 |
| 连接7 | 8 | 88 |
| 连接8 | 0 | 200 |

# 4.1    登 录

1. 按连接图接好设备，此时Modem的LAN指示灯应常亮。

2. 设置计算机网卡IP地址。请将计算机网卡的IP地址设置为与MODEM的IP地址在同一网段上(如MODEM的IP地址为192.168.1.1，则计算机网卡IP地址为192.168.1.X，X为3到255之间任一值)。

3.登录Web设置界面。打开Internet Explorer浏览器，在地址栏上键入192.168.1.1(MODEM的IP地址)，回车，系统会提示输入配置界面的用户名和密码。以下仅是出厂默认值：

用户名: root   密码: Admin

# 4.2    主 页 面

当您正确输入用户名及密码后，经系统验证将出现如下主页面：

# 4.3  Ethernet over ATM (RFC 1483 Bridged) 设置

1．更改VPI、VCI。在首页的任务栏中选择“设置”,您可以在原连接的任一连接中修改设置，或在“新建连接”菜单中进行设置，以下以在原“连接1”中修改设置为例，点击“连接1”，出现如下图：

VPI和VCI填写当地ADSL服务商提供的VPI和VCI值，其余参数不必改动，可保持默认值。设置完成后，请按“应用”键保存设置。

2．永久保存设置。若您想将设置的信息保存到MODEM的芯片中，下次开机后所设置的参数不丢失，您必须进入“工具”菜单中的“系统命令”页面保存设置。

注 意：

1、若上网方式是静态IP地址的1483Bridge方式，请将ADSL服务商所提供的IP地址和其他信息填写到计算机网卡即可。

2、若使用拨号方式上网，在设置完ADSL Modem后，安装第三方拨号软件连接到Internet。若您使用的系统为WINXP，可使用其自带的拨号软件拨号上网。

# 4.4  PPP over Ethernet (RFC 2516)(PPPoE)的设置

1、检查ADSL服务商提供的该地区所使用的ADSL参数中的VPI/VCI的值是否与广域网接口设置状态中的VPI/VCI的其中一条的值相同。

2、若相同请选择该VPI/VCI所对应的连接。如0/35对应于连接1，则点击“连接1”，进入连接1设置画面。

例如，某当地ADSL服务商提供的信息如下：

VPI：0　    VCI：35　    协  议：PPPoE

用户名：username      密  码：password

设置如下：

A、在连接1设置画面中，点击“协议”的下拉按钮，选择PPPoE设置画面出现。

B、名称：可以随意填写，但必须填。

C、用户名填写：username

D、密码填写：password

E、VPI：0		VCI：35

F、Enforce MRU：选择（注意：禁用该功能，将影响MSN使用。）

填写完相应的信息后，其余参数不必改动，可保持默认值。然后点击“应用”键，保存设置。

3、若ADSL服务商提供的该地区所使用的VPI/VCI的值与广域网接口设置状态中的VPI/VCI的任意一条的值都不相同。则VPI、VCI请填写ADSL服务商所提供的，并且请参照前面提及的永久保存方法，保存设置，这样下次开机后所设置的参数才不会丢失。

注 意：

- 将计算机的网卡IP地址设置到与Modem的 IP 地址在同一个网段 ( 如：192.168.1.X )

- 将计算机的网关设置为Modem的 IP 地址。          ( 如：192.168.1.1 )

启用 DNS ，设置好 DNS 服务器。