| I 业主自备验方记录单 制表：天使光环 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  | 开发商： | 物业公司： |  |  |
| 房屋楼号： |  |  | 验房日期： | 验房人员： |  |  |
| 验房项目 | 序号 | 验房内容 |  |  | 验房结果 | 备注 |
| 文件 | 1． | 房屋权属文件：《国有土地使用权证》上是否有抵押记载？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 2． | 房屋质量文件：《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 3． | 各种相关验收表格：是否有《住户验房交接表》、《楼宇验收记录表》、《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 4． | 如果是精装修，是否厨、卫精装修物品的使用说明书，以及这些物品的保修单？ |  |  | 是□否□ |  |
| 门 | 5． | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 6． | 门与门框的各边之间是否平行？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 7． | 门插是否插入得太少？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 8． | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 9． | 每间居室的门的插销、门销是否太长太紧？ |  |  | 是□否□ |  |
| 窗 | 10． | 窗边与混凝土接口是否有缝隙？（窗框属易撞击处，框墙接缝处一定要密实，不能有缝隙） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 11． | 各个窗户在开启、关闭的时候是否灵活？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 12． | 窗与窗框各边之间是否平行？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 13． | 窗户玻璃是否完好？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 14． | 窗台下面有无水渍？（如有则可能是窗户漏水） |  |  | 是□否□ |  |
| 墙 | 15． | 屋顶上是否有裂缝？（与横梁平行基本无妨，如果裂缝与墙角呈45°斜角，说明有结构问题） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 16． | 承重墙是否有裂缝？（若裂缝贯穿整个墙面，表示该房存在隐患） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 17． | 房间与阳台的连接处是否有裂缝？（如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆，要立即通知相关单位） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 18． | 墙身顶棚是否有隆起？用木槌敲一下是否有空声？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 19． | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 20． | 墙面是否有水滴、结雾的现象？（冬天房间里的墙面如有水滴，说明墙面的保温层可能有问题） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 21． | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 22． | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点）？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 23． | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 24． | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处？ |  |  | 是□否□ |  |
| 天花 | 25． | 是否有麻点？（如果顶部有麻点，对室内装潢将带来很大的不利影响） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 26． | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 27． | 卫生间顶棚是否有漆脱落或长霉菌？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 28． | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方？ |  |  | 是□否□ |  |
| 地面 | 29． | 检查地面有无空壳开裂情况？（用小木锤敲，咚咚声就说明是空心的，要返工，要梆梆声才好） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 30． | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 31． | 木地板踩上去是否有明显不正常的“吱吱”声 |  |  | 是□否□ |  |
|  | 32． | 地板间隙是否太大？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 33． | 柚木地板有无大片黑色水渍？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 34． | 地脚线接口是否妥当，有无松动？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 35． | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平？ |  |  | 是□否□ |  |
| 卫生间 | 36． | 坐厕下水是否顺畅？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 37． | 冲厕水箱是否有漏水声？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 38． | 浴缸、面盆与墙或柜的接口处是否做了防水？（一般会有防水涂层） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 39． | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 40． | 浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象（裂痕有时细如毛发，要仔细观察） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 41． | 水口内是否留有较多的建筑垃圾？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 42． | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 43． | 淋浴花洒安装是否过低？ |  |  | 是□否□ |  |
| 厨房 | 44． | 电、水、煤气表具是否齐全？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 45． | 电、水、煤气表的度数是否有零开始？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 46． | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 47． | 厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 48． | 墙面瓷砖砌筑是否合格？（砖块不能有裂痕，不能空鼓，必须砌实） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 49． | 厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 50． | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 51． | 您住的房间上面的邻居家是否漏水？（否则您家的日子也一定不好过） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 52． | 水口内是否留有较多的建筑垃圾？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 53． | 水池等是否有渗漏现象？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 54． | 厨柜柜身有无变形，壁柜门是否牢固周正，门能否顺利开合？ |  |  | 是□否□ |  |
| 水 | 55． | 上下管是否有渗漏？（打开水龙头，查看各个管道） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 56． | 是否有足够的水压？（打开水龙头，尽可能让水流大一点，然后查水表） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 57． | 自来水水质是否符合标准？（注意区分市政水和小区自供水） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 58． | 供水管的材质？（目前大部分供水管采用铜管，可安全使用50年，并可净化管内水质） |  |  | 是□否□ |  |
| 电 | 59． | 电闸机电表在户外的，拉闸后户内是否完全断电？（主要是查看电闸能否控制各个电源） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 60． | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 61． | 各个开关、插座是否牢固？（别忘打开电话、电视的线路接口，用里拉一拉，看是否虚设） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 62． | 是否市政供电？（每度临时电要比市政供电高0.2 元，而且还没有保障） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 63． | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 64． | 所有灯是否能亮？所有插座是否有电？（使用试电笔或小型即插型电器） |  |  | 是□否□ |  |
| 暖 | 65． | 暖气支管是否有坡度？（供水支管连接进水的那端应高于连接散热器的那端） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 66． | 供暖管道是否有套管？（起作用是防止供暖管道热胀冷缩后拱裂强面和楼板） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 67． | 水暖室内温度？（冬季室内温度应高于16℃，不得低于14℃） |  |  | 是□否□ |  |
| 气 | 68． | 燃气是否已经开通？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 69． | 煤气、热水器开关位置是否妥当？ |  |  | 是□否□ |  |
| 管线 | 70． | 燃气管线是否穿过居室？（如穿过居室易有安全隐患，且不符合设计规范） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 71． | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  |  | 是□否□ |  |
| 隔音 | 71． | 将房门关闭，在房间外制造较大噪音，看隔音效果是否满意？ |  |  | 是□否□ |  |
| 精装修 | 72． | 和对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏，品牌、数量是否符合？ |  |  | 是□否□ |  |

提示：

- 管开发商陪同收楼的工作人员如何花言巧语，业主都应该坚持原则，只要发现问题，不管大小，都要在相关文件或表各种记录下来，并写清自己的意见，如果确实属于不能收楼的，要向西斜民赋予收楼的原因并要求开发上签字、盖章。

2．    A、房屋的《住宅质量保证书》--可带走

《住宅质量保证》书包含三个项目的保修条款，结构的保修期限是50年，屋面防水和卫浴防水的保修期限是五年，设备及装修的保修期限是两年。保修期限从领到钥匙开始计算，这个日期最好写进住宅质量保证书。《住宅质量保证书》是开发商针对房屋质量及保修期限、范围作出的承诺。

B、《住宅使用说明书》--可带走

《住宅使用说明书》应该包含如下内容：开发商名称及其联系电话；设计单位及其联系电话；施工单位及其联系电话；监理单位及其联系电话。《住宅使用说明书》则是针对房屋设计、施工及验收中的具体技术指标，如抗震指数、墙体结构类型等作出的相关说明。

C、《竣工验收备案表》

《建设工程竣工备案表》复印件有可能收房时尚未办理，但必须在竣工验收后十五天内备案，否则影响办理产权证。按照有关规定，《竣工验收备案表》上的每一项都必须报主管部门备案，如果缺少任何一项的话，这个楼盘就属于“黑楼”，是不能入住的。消防这种关键环节，一旦出了问题，就是人命关天的大事故。而对于业主来说，人身安全才是第一位的，因此购房者验房的时候不能只看发展商有没有这张《备案表》，一定还要仔细察看各个分项有没有都备案。《竣工验收备案表》对房地产商有着严格的约束作用，只要将项目送交主管部门备案后，发展商就必须对楼盘终生负责，即使是十年二十年以后出了问题，查下来如果是发展商的过失，一样可以追究其责任。

D、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)--可带走

如果房产商准备充分的话，一般10分钟即可查看完资料。 您具有索取权利的依据是《北京市城市房地产转让管理办法》。

3.        看完那些资料后，基本就可以去验收房子了，提示:暂且先不要交付一些物业费用及相关费用，此时物业会催促你来交付，可同他们交流。如开发商企图在房主验房前收取“多项费用”，或让您先签署收楼文件的话，您可用如下言语先质问陪同看房的工作人员：“您见过买东西先付钱后看货的吗？”

对上述“多项费用”具体说明如下：

开发商企图在交楼时代收契税(一般住宅税率为1.5%)。您拒绝理由是《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国契税暂行条例》。开发商企图收取各种开通费(如有线电视、电话、煤气、宽带网等)。那么您质问他(她)：“你们的窗玻璃我是不是也要再单另付钱才能使用？”。验收好后，再交付费用.从物业处拿钥匙，分别应该有楼层钥匙、进户门钥匙、信箱钥匙、水表、电表(若有远程抄表另)等几把。接着就可以同物业人员一起去房子里了。(记得拿那些工具哦)

4.     验收地面下水情况。

在厕卫放水，浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。在全部用完水后，应再打开水表，看清楚水表数字，记录下来，同时要记录电表数字。看漏水。国家规定所有有地漏的房间都必须做防水层。拿塑料袋装半袋沙子把地漏堵上，然后放水十厘米，过二～二十四小时，看楼下是否漏水。还有楼上也一定要做。比如双卫的户型就要堵了四个卫生间才能算合格。地漏下水要顺畅不堵，精装的房子地面不能存水。还有就是洗衣机位必须做防水。