冬季装修验收:6项重点标准

搬进新家不是万事大吉了，还有许多细微之处需要打理，想轻松入住还必须修炼多种“功夫”。

冬季验收与其他季节差别不大，所以不用过于担心。除了选择正规装饰公司作保障以外，东易日盛装饰公司工程部经理黄世明指出，水电路、墙面、吊顶、油漆、木器以及木地板成为验收的重点项目，在《住宅装饰装修验收标准》都有明确规定，可以向装饰公司索取，同时业主掌握了这些小技巧，可以让验收更加有备而来，轻松应对。

给排水管道验收

1、管道排列应符合设计要求，管道安装应固定牢固，无松动，龙头、阀门安装平整，开启灵活，出水畅通，水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。

2、管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法，目测和手感的方法检查有无渗漏。

3、水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距应不小于50mm，用钢卷尺检查。

电气验收

1、工程竣工后应向业主提供线路走向位置尺寸图，并按上述要求逐一进行验收，需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可进行隐蔽作业。

2、面向电源插座的火线和零线位置为右火左零，有接地孔的插座，其地线插孔应为上方位置，接地应可靠。开关插座应安装牢固。采用目测和手动的方法检查，并采用电路测试的专用工具检验插座上的火线、零线和地线位置是否符合要求。

镶贴瓷砖验收

1、墙面镶贴应牢固，表面平整干净，无漏贴错贴；缝隙均匀周边顺直，砖面无裂纹，掉角，缺棱等现象，可以通过在自然光线下目测的方法验收。

2、用小锤在墙面上全数轻轻敲击，看有无空鼓现象。

木制品验收

壁橱及吊橱造型、结构和安装位置应符合设计要求。框架应采用榫头结构（细木工板除外）。表面应光滑，不应有毛刺和锤印，采用贴面材料时，应粘贴平整牢固，不脱胶，边角处不起翘。橱门应安装牢固，开关灵活，下口与底片下口位置平行。小五金安装齐全、牢固，位置正确，采用目测和手感的方法验收。

木地板验收

木地板表面应洁净无沾污，刨平磨光，无刨痕、刨茬和毛刺等现象。木格栅应牢固，间距应符合要求，铺设应牢固，不松动，行走时地板无响声。地板与墙面之间应留8mm至10mm的伸缩缝，用目测和手感的方法验收。

吊顶验收

吊顶安装应牢固，表面平整，无污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷。粘贴固定的罩面板不应有脱层；罩面板不应有漏、透、翘角等现象。

吊顶位置应准确，所有连接件必须拧紧、夹牢，主龙骨无明显弯曲，次龙骨连接处无明显错位。采用木质吊顶、木龙骨时应进行防火处理，在安装灯具等物体的位置要有防火处理。

房屋设施验收标准:门、窗、顶棚、墙身、厨厕等

门        大门、房门的门插、门锁是否太长、太紧 
          门插是否插入得太少？门间隙是否太大 
          门四边是否紧贴门框？门开关时有无特别的声音。
窗        窗台下面有无水渍？爆裂？撞凹？行走时是否吱吱作响？ 
地板    间隙是否太大？
         柚木地板有无大片黑色水渍？ 
         地脚线接口是否妥当？有无松动？

顶棚     顶棚有无水渍？裂痕？特别留意厕所顶棚有无油漆脱落或长霉菌？ 
 墙身     墙身、顶棚楼板有无特别倾斜？弯曲？起浪？隆起或凹陷的地方？ 
         墙身顶棚有无部分隆起，用木棒敲一敲有无空声？ 
         墙身、墙角接位有无水渍、裂痕？ 
厨厕     厨、浴用具有无裂痕？裂痕有时细如毛发，要仔细观察。
        坐厕下水是否通畅？冲水声音是否正常？冲厕水箱是否漏水？ 
        厨房瓷砖、马赛克、有无松动、脱落及凹凸不平？砖缝有无渗水现象？
        浴缸、面盆与墙或柜的接口处防水是否妥当？
        厨具、瓷砖及下水管上有无粘水泥没有清洗干净？ 
        水龙头是否妥当？下水是否顺畅？ 
        厨房、浴厕地台下水是否快速妥当？
        橱柜柜身有无变形？门是否能顺利开合？ 
其他 
    衣柜门是否牢固？ 
    试一下全部的开关、插座及总电闸有无问题？ 
    试煤气、热水器开关是否妥当？

家庭装修验收

1、给水、管道安装工程验收标准：管道、管件质量应符合现行标准；阀门安装应端正、开关应灵活；经通水试压，所有管道、阀门，接头应无渗水、漏水现象。  
 2、电气工程验收标准：漏电开关安装正确、使用正常；电气器件、设备的安装固定应牢固、平整；电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好；开关、插座、终端盒等器件外观完好，绝缘器件无裂，大、平正，安装方式符合规定；并列的开关、插座、终端盒的面板、盒周边的门除符合规定；弱电系统功能齐全，满足使用要求，器具牢固、平正。  
3、婊糊工程验收标准：婊糊工程完工并干燥后，方可验收时，应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求；壁纸、墙布必须粘贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、皱折和斑污，斜视时无胶痕；表面平整，无波纹起伏，壁纸、墙布与挂镜线、顶角线、贴脸板、踢脚板、护墙板压条，窗帘挂盒紧接，距离1．5米处，目测不得有明显缝隙；各幅拼接横平竖直，拼接处花纹、图案吻合，不离缝，不搭接；阴阳转角垂直，棱角分明，阴角处搭接顺光，阳角处无接缝；壁纸、墙布边缘平齐，不得有纸毛、飞刺；不得有漏贴、补贴和脱层等。  
4、花饰工程验收标准：花饰工程完工并干燥后，方可验收；验收花饰工程，应检查花饰的品种规格、图案是否符合设计要求；花饰应安装牢固，其质量要求及允许偏差，应符合：条形花饰的水平和垂直允许偏差，每米全长不得大于3毫米；花饰表面应光洁，图案清晰，接缝严密，不得有裂缝、翘曲、缺棱掉角等缺陷；橡花表面应光洁，图案清晰、无裂缝。  
 5、吊顶工程验收标准：吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求；罩面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致，粘贴的罩面板不得有脱层，胶合板不得有刨透之处；搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。  
6、木制地板验收标准：材料应符合住户要求及现行产品标准；地板安装（粘结）应牢固、无声响，无松动；木地扳表面应刨平磨光，无刨痕、刨渣和毛刺等现象，涂清漆的地报共图案（木纹）应清晰；拼花地板接缝应对齐，缝隙一致，表面洁净，无溢胶现象；踢脚板与地报连接紧密；踢脚板上沿平直，全长高差应不大于士3毫米与墙面紧贴，。无缝隙。  
 7、塑料板面层施工标准：材料、色调、铺巾应符合住户要求；表面平整、光滑、无皱纹并不得翘连和鼓泡；色泽一致、接缝严密、四边顺直，脱胶处不得大于20毫米，其相隔间距不得小于500毫米；与管道结合处应严密、牢固、平整；踢脚板与塑料板连接紧密，踢脚板上沿平直，全长高差不大于土3毫米，墙面紧贴，无缝隙。  
 8、板块面层施工质量验收标准：材质及符合住户要求，产品质量符合国家标准技术规定；铺贴应牢固、不松动，地面平整高宽度差不大于0．5毫米；铺贴图案清晰，无贴污、浆痕；接缝平直，接通缝检查，偏差不大于2毫米；接缝不大于1．0毫米；块与块之间接缝高差不大于0．5毫米。  
    要选用无毒型的绿色材料，墙纸、油片、塑料、吊顶基材要不含或少含放射物。  
              家装验收---材料片

家装材料进场后，经客户进行验收后，方可进行施工。 
　　家居装修装饰是采用对人体无害装饰材料，按照能体现实用、安全、经济、美观原则的装饰设计要求，以科学的技术工艺方法，对家庭居室内部固定的六面体进行装饰装修，塑造出一个美观实用、具体整体舒适效果的室内环境。一般它主要包括以下一些内容： 
　　(1)地面装修。地面是家居的重要部分，对它进行装修，主要在色彩、质地图案等方面加以装饰改观 
　　(2)墙面装修。墙面装修即立面装修，它可以采用抹灰、粉刷、涂饰、镶贴、屏挂等多种方法进行装饰施工。   
　　(3)顶棚装修。顶棚的装修是采用各种材料进行各种无吊顶顶棚或吊顶顶棚的施工。同时，还要设置必要的水暖、通风、照明、音响等设备。 
　　(4)家具及其他家居设备的设置。家具、各种家用电器、卫生设备等的设置也是家居装修的一个重要内容。 
　　(5)其他物品的设置。它主要包括家居摆设、字画、盆花等的设置。有时，这些物品对室内装修能起到很好的装饰效果。 
　　居室装修力求做到以下3个方面： 
　　(1)弥补土建完工后的不足，考虑到生活条理化，将空间合理地分区，动静环境及其使用频率安排得井然有序，使居住者生活方便。 
　　(2)增强舒适性、美观性，装饰家居应以美观、舒适、整洁、方便为原则，力求质朴优雅，富有情调。 
　　(3)表现自我个性，根据家庭成员的阅历、性格、爱好和文化素养选定居室的装饰风格，充分体现个人的个性。

家装验收要五看

家庭装修一般分为五个方面验收(水、电、瓦、木、油)。并以国家验收规范和施工合同约定的质量验收标准为依据对工程各方面进行验收，作为业主非专业验收应注意以下几点： 
　　一、水：水池、面盆、洁具，上下水管，暖气等。 
　　看：水池、面盆、洁具的安装是否平整、牢固、顺直；上下水路管线是否顺直，紧固件是否已安装，接头有无漏水和渗水现象； 
　　二、电：电源线(插座、开关、灯具)，电视，电话。 
　　看：电源线是否使用国标铜线，一般照明和插座使用2.5平方线；厨卫间使用4平方线，如果电源线是多股线还要进行焊锡处理后方可接在开关插座上；电视和电话信号线要和电源线保持一定的距离(不小于250mm)灯具的安装要使用金属吊点，完工后要逐个试验。 
　　三、瓦：瓷砖(湿贴、干贴)，石材(湿贴、干挂)。 
　　看：施工前要进行预排预选工序，把规格不一的材料分成几类，分别放在不同的房间或平面，以使砖逢对齐，把个别翘角的材料作为切割材料使用，这样就能使用质量较低的材料装出较好的效果。 
　　四、木：门窗，吊顶，壁柜，墙裙，暖气罩，地板。 
　　看：选择木材一定要选烘干的材料，这样才会避免日后的变形；木方要静面涂刷防火防腐材料后方可使用，细木工板要选用质量高环保的材料。大面积吊顶、墙裙每平米不少于8个固定点，吊顶要使用金属吊点，门窗的制作要使用好些的材料以防变形。地板找平的木方要大些(不小于6×6) 
　　五、油：油漆(清油、混油)，涂料，裱糊，软包。 
　　看：装饰装修的表面处理最为关键，油漆一定要选用优质材料，涂刷或喷漆之前一定要做好表面处理，混油先在木器表面挂平原子灰，经打磨平整后再喷涂油漆，墙面的墙漆再涂刷前，一定要使用底漆(以隔绝墙和面漆的酸碱反应)以防墙面变色。

家装验收--工艺质量片

近年来因家庭装修引发的纠纷日益增多，为了使装饰公司与消费者双方都满意，消费者就要懂得如何验收。消费者可根据北京市建筑装饰行业协会编制的《北京市家庭装饰工程质量验收规定》去验收自己的居室装修是否合格。 
　　验收除了鉴定装修整体效果外，主要还是看手工质量是否令人满意。验收可以从以下几个方面进行鉴定 
　　(1)是照明电路敷设要符合规程，插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一定的高度、厨房、空调要专线敷设，电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置。
　　(2)是排水要顺畅，无渗漏、回流和积水现象，高档水件无钳痕及擦花现象。 
　　(3)是新砌墙体要垂直,砖体水平面一致，接缝均匀整齐，砖缝不超过1mm，瓷片整体误差不超过0.8cm。 
　　(4)是平面天花板整体产误差不超过0.5，板与板夹缝不超过0.3mm；塑料天花板误差不超过0.5mm。 
　　(5)是木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm，线与线夹口角缝不超出0.3mm，饰面板与板碰口不超过0.2mm，推拉门整面误差不超出0.3mm。 
　　(6)是油漆要光滑、手感好，无扫痕裂缝，一米内无色差和钉眼。 
　　(7)是墙身面平线直，一米内无明显的凸感和色差，用于摸抹无甩灰。施工质量与施工队伍素质有关；又与施工项目单价有关。最好的办法就是动工前双方签订合同，明确装修要求和验收标准。

监督装修

动辄花费几千元几万元装修居室，人们十分关注装修的质量，好坏与否直接关系到房间功能的效果体现和显示居室舒适和温馨感觉的程度，所以装饰质量保证是家庭装修的重要先决条件。下面介绍一些装修工程的做工与要求，其标准基本达到中高级的水平，如果您对居室装饰不谙熟，可参照以下标准，对家居装修进行检查和监督，以确保多项做工质量。  
    木工制作 ①制作木质门窗护套、木质墙裙、踢脚板基层要有木龙骨架或细木工板底衬。②龙骨架固定要用电锤或冲击电钻在墙上钻眼钉紧木楔，然后找平。③饰面层板材要求木纹纹理顺向一致，接缝处要处理严密。④用乳胶漆或黏结剂粘贴表层材要与木龙骨双面刷胶，晾至5？10分钟后双向压合，用木块垫压敲平。⑤用细圆钉或汽钉钉面层，钉头应嵌至面层以下。⑥外墙角面结合采用45度角，双向刨准角度，不允许外观看见板材立茬。  
    木饰油漆 ①表面颜色正确、均匀、光亮平滑适度，无泪滴、过厚、透底、起泡等情形。②油漆边界平直整齐，不油出界。③墙身批灰不见突块凹位，墙角平整。板与板、板与墙的接口，均要贴上纤维胶布，才做批灰刮腻。④尽量不在潮湿天气油漆，以防“出汗”不干。  
    铺设墙纸 ①铲墙后先刷一遍防水油，要打磨2遍，每遍均用100号砂布打磨，有缝隙须立即修补，以肉眼看不见凸墙凹位，手触摸无大突大凹为准。②墙纸碰口要准确对严，贴平整，无起泡，按规定对花。③用锋利刀片切口，不可有纸边撕裂的情形。④壁纸胶外溢立即用干净毛巾揩净。  
    墙面粉饰 ①至少墙面要刮两遍腻子，腻子采用滑石粉和以优质107胶或稀释乳胶而成。②每遍腻子干后即用80号砂布磨平。③检查墙面的粉饰平整度，可用一根长约1.5米左右的平直木杆或铝材，竖放墙面，从侧面观察木杆或铝材的直边与墙面的连接情况，如缝隙过大，说明墙面不平有凸凹；如缝隙很小呈一条暗线，说明墙面平整符合标准。  
    敷设水管 ①放管以最近距离，最少接口为标准，管身要平直整齐，尽量少弯曲和交叠。②室内全部用镀锌管，热水用包胶管，下水用PVC管，接口要用防水胶布裹严以防渗漏。③安装面盆及坐便器要对水平及四角周正。④安装龙头或管件，要用布包工具，不可弄花龙头及配件，不准用锤直接大力敲击。⑤厨房、厕所要安装地漏，以保证地面不积水。⑥安装完毕要试水，无渗、漏、滴水现象。  
    铺贴磁砖 ①瓷砖面要镶平，角度要准确，接口要对线。②瓷砖在使用前要浸水半日。③厨厕地面要有适当斜度，不可积水。④瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷，不可在瓷砖面留有水泥污渍。⑤地砖铺砌完成，要用纸板等覆盖砖面，并至少要在24小时后才能行走。  
    铺设地板 ①木质地板铺前要打地龙骨架，尺寸与地板规格吻合。②打磨地板要平滑，不能出  
    现凹坑或刮痕，角落处要用角磨机磨平。③地板蜡至少要油三遍。④新作枫木地板要用9？12毫米夹板做底衬，板底要铺防油纸或塑料膜等物，以防地面泛潮。⑤铺设复合地板要先将水泥地面处理，将大的突凹处铲平或填平整，以保证铺设平整。  
    铺设地毯 ①铺底胶前要扫净地面的钉头等垃圾。②地毯接口，要对花纹及对毯毛的方向。③用铝角收边，不能直接用水锤敲击，要先用木块垫住再轻击，以免造成凹痕。 
    装饰线 ①木饰线要镶嵌平直，表面无疤痕，接口采用斜线相接。②小钉或汽钉钉牢后要将钉头嵌入木线表层以下，再用腻子抹平。③镶石膏饰线底层要用电锤打眼钉木楔，装上石膏线后再用自攻螺丝上紧，钉头用石膏粉找平。④石膏线接口处要对花抹平。  
                             精装修房验收四步骤

验收精装修房屋要分两步走，第一步要在该楼盘封顶、总体结构完工时先看看毛坯房是否有质量问题，要知道，精装修之后一切的瑕疵都无法直接看到了。第二步要验收精装修后的房子。   
　　具体说，首先要看看地板有无明显的缝隙和不平整，地板与踢脚板结合部是否密合，某些楼盘冬季施工后，由于热胀冷缩的缘故，夏季交房时木地板往往会膨胀变形；还可以目测一下门窗的四角是否呈直角，门窗套及门面上有无钉眼、气泡或明显色差；坐便器与地面应有膨胀螺栓固定并用硅酮胶密封（不得用水泥密封）；在涂料装饰方面则要观察表面是否平整，阴阳角是否平直，粘接是否牢固，不可有裂纹、刷纹；而墙地砖嵌缝则应平严，整个平面应平整。   
　　看完之后，就要听声儿。在每个房间里慢慢地走一遍，仔细听地板有无“咯吱”的响声。在卫生间可以试试上下水，如果流畅，坐便器放水应有“咕咚”的声音。你也可以用一个金属小锤，轻轻敲打墙地砖的四角与中间，不应有空洞的声音，否则就有问题。听完看完，你还要亲手试试。比如门窗不上锁是否会自动关上或打开；电笔测试一下螺口灯座的金属部分，带电为不合格；在水槽放满水并一次放空，检查各接合部，不应有渗漏等等。

如何验收木作工程

一、带齐人马

1 你家装修的设计师，质检，监理，装修队的工长，让他们都到现场集合，大家一起来验收。防止出了问题后，他们互相推诿责任。

2 带上有过实际装修经验的朋友，让他帮你审核。无论我们在网上学习了多少装修验收方面的知识，都跟实际是有差距的。

3 有条件的话，请上一个专门的工程监理，这种工程监理应该不是装饰公司提供的，而是专门做第三方监理的。

二、带齐资料

1 带上装修预算单：用来在现场核对项目是否都施工完了，是否有遗漏项目。

2 带上全部施工图纸：用来审核是否所有的项目都是按照图纸施工的，施工尺寸是否准确。

3 带上尺子，笔，记事本等：尺子可以用来丈量现场的木做工程是否尺寸正确。笔和记事本则是用来记录一些问题。发现问题了，就让质检和设计签字认可，限期整改。绝对不要相信任何口头的承诺，否则最后倒霉的是自己。

三、亲自验收

1 看缝隙：是木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm，线与线夹口角缝不超出0.3mm，饰面板与板碰口不超过0.2mm，推拉门整面误差不超出0.3mm。

2 看结构：构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向，正确的木工做法都是应是直平的。

3 看转角：转角是否准确。正常的转角都是90度的，特殊设计因素除外。

4 看拼花：拼花是否严密、准确。正确的木质拼花，要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。

5 看弧度：弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外，多个同样造型的还要确保造型的一致。

6 看柜门：柜体柜门开关是否正常。柜门开启时，应操作轻便、没有异声。

7 看平整：应保证木工项目表面的平整，没有起鼓或破缺。

8 看对称：对称性木工项目是否对称。

9 看钉眼：吊顶结构所用的钉子，都需要在钉眼上涂上放锈漆。

您在施工现场看什么

进场不是干活 
　　一支训练有素的施工队伍不会一进场就开始干活，而是由现场管理人员为全体进场人员安排施工现场的工作。如现场的注意事项、需要保护的设备、水电管线采取的保护措施、门窗的保护及处理等等，都需要管理人员对施工现场的所有人员强调说明需要拆除的设备，安排到具体的人。 
　　“万金油”不可用 
　　一家管理水平比较高的装饰公司，它的施工人员应该瓦、木、油、水、电以及小工，工种齐全，设备齐全，专业化施工水平高，如果一个工人瓦、木、油、水、电样样都能来两下子，如果前三天这个工人还在墙面上剔线槽，以后又推起木工刨子，那就要看紧点了。家装工程最忌讳“万金油”式的人物。 
　　垃圾处理影响后期施工 
　　如果从进工地的第一天到工程结束，施工人员没有清理过一次垃圾，而到工程结束时才发现就晚了，木制品表面的油漆上沾满了尘土，擦也擦不掉；地板下面还有很多的尘土被封在下面；施工垃圾把卫生间马桶下水管堵塞……管理越是混乱的装饰公司，垃圾处理就越不被重视。

卫生间的施工验收－－浴缸

浴缸安装：水平稳固，下水管应用硬管，不得使用软管，下水应插进预埋下水管里，深度不得小于3－5mm，并用密封材料把连接处封牢，不得松动。

验收：     1、卫生洁具外表应洁净无损坏。

2、卫生洁具安装必须牢固、不得松动，排水畅通无阻。各连接处应密封无渗漏，阀门开关灵活。

装修验收

装修验收的具体标准，请参见本手册的装修法规章节。本节主要讲述有关的步骤和重点内容。
一、 隐蔽工程的验收。
在工程进行的前提，应对完工的隐蔽工程，例如水电项目进行预验收。这是因为这些项目基本上是完工时不可见的。所以必须在其没有封闭前进行验收。
验收隐蔽工程主要分为三部分的内容：
1、 水管给水是否畅通？观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏。水管的验收必须在完工后，有24小时的加压测试。
2、 照明和插座是否正常？可买一个带座的普通的白炽灯进行测试。观察所有的电线都是否已经套管。
3、 电视讯号是否清析？有没有雪花和干扰？最理想的做法是拿一台小电视进行测试。当然，如果你没有改动电视插座的位置，这个步骤一般可免。 
4、 电话讯号是否正常？有没有噪声？这个可以通过电话机进行测试。
5、 网络线路是否正常？除了用带有modem的笔记本电脑外，市面上有一种几十元的专用测试器，可以在不需要拨号的情况测试出信号是否畅通。
6、 应检查电视电话等信号线是否与电线近距离平行，正常情况下要求保持角度（非平行）或者保持20cm以上距离。

7、 地面防水。需要对地面的防水进行闭水测试。方法是用胶袋等封闭排水地漏，同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水。然后放1cm左右的水，隔24小时后，看楼下是否有水渗漏。要注意的是：这种测试的前提是你已经做了防水，而且在贴瓷砖前进行测试。
二、 木工的验收。
木工的验收主要是体现在：
1） 构造是否直平？无论水平方向，还是垂直方向，正确的木工做法都应是直平的。
2） 转角是否准确。正常的转角都是90度的，设计因素除外。
3） 拼花是否严密准确？正确的木质拼花，要做到缝隙无间或者保持统一的间隔距离。
4） 弧度与圆度是否顺畅规圆？除了单个要保证其看上去顺畅外，多个同样造型的还要确保造型的一致性。
5） 柜体柜门开关是否正常?柜门开启时，应表现出操作轻便、没有异声。 
6） 固定的柜体一般接墙部应没有缝隙。
7） 木工项目是否存在破缺情况？应保证木工项目表面的平整，没有起鼓或破缺。
8） 对称性木工项目是否正确对称。
9） 木工项目的装饰面板钉眼有没有补好？当然这是油漆工的活，但由于存在于木工项目中，所以就此一提。
10) 天花角线接驳处理顺畅，没有明显不对纹和
11) 地脚线安装平直，离地准确。
12）铝扣板、PVC扣板等洗手间厨房部分的天花板平整没有变形现象。
13）柜门把手锁具安装位置正确，开启正常。
14）卧室及其他空间门扇开启正常，关闭状态时，上左右门缝严密，下门缝隙适度。一般以0.5cm为佳。
 三、 油漆的验收
1） 家具混油的表面是否平整饱和？应确保没有起泡，没有裂缝，而且油漆厚度要均衡、色泽一致。
2） 家具清漆的表面要厚度一致，漆面饱和，干净没有颗粒。
3） 墙面乳胶漆应表面平整、反光均匀。没有空鼓、起泡、开裂现象。
4） 木质和石膏板天花的油漆一般为乳胶漆，应表面平整，板接处没有裂缝。
5） 天花角线接驳处理顺畅，没有明显不对纹和变形。
6） 墙纸拼缝准确，没有扯裂现象。带图案的纹理拼纹准确，没有错位现象。
7） 墙面没有污染，没有脏迹存在。
 四、 泥工的验收
1） 砖面平正，没有倾斜现象。 
2） 砖面缝隙规整一致。
3） 洗手间、阳台及有地漏的厨房地面砖有足够的自排水倾斜度。
4） 砖面没有破碎崩角现象。
5） 带图案的瓷砖方向正确，没有反转现象。
6） 花砖和腰线位置正确，没有偏位或高度错误现象。
 五、 金工的验收
1） 金属体构造平直，如是窗体部分，要求胶条等封闭件完整。
2） 金属窗体操作灵活，没有阻碍。
3） 防盗网防盗门等管体焊点经过抛光，落点牢，没有松动现象。
4） 规格、管壁厚度达到要求厚度。
5） 窗体与窗洞间有没有发生渗漏雨水现象？
 六、 杂项的验收
1) 按照合同项目的规定，逐条审核工程项目是否全部完成。
2) 灯具是否全部亮着？
3) 检查工程垃圾是否已经全部清除？
4) 洁具及其他安装品是否安装准确，马桶包括储水及冲水是否正常？洗手盆排水是否正常？
5) 地漏有没有堵塞？
 建议在验收时，按合同预算书次序进行验收，以免有错漏现象发生。

全装修房验收更要当心

付款拿钥匙入住，全装修房确实能给人们带来方便与省心。但是，随着全装修房的推广，出现了部分全装修房装修质量不符合DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》的情况，使得一直居高不下的装修纠纷从消费者与装饰公司之间扩展了到业主与房产开发商之间。换言之，情形逼得消费者要在买房的同时就得把好装修质量验收关，且不存在阶段性验收、隐蔽工程验收等的可能性。 
        为此，编者约请上海市室内装饰质量监督检验站常务副站长曹坚，撰文分析目前全装修房存在的主要质量问题，以及验收时的一些注意要点，供大家参考。 
       据用户反映，入住的全装修房与提供参观的样板房差异大，装修质量粗糙。我们在实际检测中，也发现

全装修房存在以下共性质量问题：地板缝隙、地板平整度超标；踢脚板松动；涂装毛糙；墙地砖断边缺角、空鼓、嵌缝不严；门套窗套接缝明显等等。例如我们对江宁路某全装修房检测，发现以下问题：地板平整度大于4MM（标准规定是不大于2.0MM），地板缝隙明显，油漆面不光洁，涂料面不平整有裂纹，墙地砖空鼓，吊顶的PVC扣板还出现了罕见的粉末腐蚀状。该楼盘大部分居民反映这些装修质量问题是普遍现象，表示不能接受这种粗劣的装修质量。 
       目前，全装修房的装饰质量是由房产开发商认可的。但装饰公司并没有向房产开发商交付装饰质量监督部门出具的检测合格证书，对购房者来说，好比是托人买回了一件没有商标和出厂合格证的服装，穿在身上总是不舒服。 
       在这样的现状下，对你确定订购的全装修房，你可以按下述过程作一个简单的验收： 
 地板：有无明显的缝隙和不平整，地板与踢脚板结合部是否密合，在每个房间里慢慢地走一遍，仔细听有无吱咯吱咯的响声。 
 门窗：用手按门窗套不应有空洞和软弹的感觉，直角接合部是否严密，表面是否光洁，不上锁是否会自动关上或打开，目测一下四角是否呈直角，门窗套及门面上有无钉眼、气泡或明显色差。 
 水电：按动漏电保护器的测试钮，漏电保护器应动作，用电笔测试一下螺口灯座的金属部分，带电为不合格。在水槽放满水并一次放空，检查各接合部，不应有渗漏现象。下水管道不可使用塑料软管。 
卫浴：进出水流畅，坐便器放水应有“咕咚”声音，坐便器与地面应有膨胀螺栓固定并用硅酮胶密封（不得用水泥密封）。 
 涂装：表面平整，阴阳角平直，粘接牢固，不可有裂纹、刷纹。 
 镶贴：用一个金属小锤，轻轻敲打墙地砖的四角与中间，不应有空洞的声音，墙地砖嵌缝平严，整个平面应平整。

装修验收从何下手

住房装饰装修完工后，验收一关必不可少。业主对工程进行验收，标准是装饰合同，业主签字的施工图及国家有关部门对装饰工程质量检验的有关文件，具体主要从以下几个方面进行验收. 
 家具：线条 流畅、封口线、角线与面板接口密实、光滑、门柜抽屉推拉顺畅、拉手对称美观。 
 电力线路：电路铺设要符合施工规程和安全标准，插座距地面不低于30CM，三线插座接地线，厨房和空调线路要专线铺设，总闸安装有防漏电开关，灯具安装牢固。 
 门窗：开关自如、门框、窗框及玻璃周边密封良好。 
地面：地砖平整、纹理清晰、色泽均匀、十字线水平、垂直、地板铺实平稳、拼缝匀直、油漆色泽一致、无划痕。 
墙面：墙纸粘贴牢固、接缝严密、图案完整、花纹吻合、边缝整齐无毛边、涂料均匀平整、凹凸感、无色差、不掉灰。    
给排水设施：供水管无渗漏，开关阀门运转良好；排水通畅，无渗漏、积水现象。    
油漆：漆面光滑、手感好、够油量，无钉眼、扫痕、毛刺和色差。    
    总之，新房验收要仔细，最好先打开所有的灯源，以免日后发生不必要的麻烦。

装修验收决算注意事项

家庭装修决算的基本原则

对原预算书最终项目的认定。在原预算书的工程造价中，由于某些原因，如实际工程量的增减、材料价格的浮动等都会使原预算发生变化，在工程竣工以后，双方应共同商议，在决算中对增减项目加以确认。

对工程量的认定。在工程施工过程中，往往会因为一些客户产生新的想法或其它的一些原因引起工程设计变更，这必然会造成施工的变更，增加工作量，由此必然引起费用上的变更，所以在决算中要对实际工程量进行确认。

对材料的质和量的认定。在家庭装修的过程中，有许多原因可引发经济补偿，如主要装修材料由其它

材料代用、材料的数量发生变动、材料质量是否按要求购买等，这些都需要纳入工程的决算中，以便对费用进行调整。

对施工过程中变更的认定。在实际施工中，往往会出现一些因现场停水停电、抢工期抢进度、现场零星铲除、清运垃圾以及零星借工等等情况产生费用，当这种费用比较高时，由甲、乙双方的任何一方完全承担都不太可能。这种费用也应该列入决算，通过双方协商解决。

家庭装修的决算方式
    家庭装修的决算是工程竣工之后在原工程预算的基础上，结合工程运行过程中的实际情况，由客户与装修公司进行清算的方式，它真实反映整个装修工程的最终造价。

装修材料品种繁多，市场价格调整不规范。

装修过程中会出现种种由双方造成的无法预料的变更，等等。

出现这些现象，作为家庭装修工程是客观存在的，处理好这些问题，既能避免浪费，又可以妥善解决双方的分歧，这需要客户具备工程决算的常识，了解决算的方式和内容。

决算中最易出现的问题
    忽视施工中的原始记录。由于施工中常常出现抢工及任意变更等因素，如不详细记录其原因，分清责任，就会给决算带来困难。

施工的认定模糊。如材料的认定、质量的认、项目的认定等往往由于甲、乙双方认识不统一，造成各执已见。

决算方式的差异。国家定额决算、市场议价决算、包干决算三种决算是有差异的，如在施工前没有达成共识就急于施工，很容易造成纠纷。

合理的决算要以完善的施工原始资料，如项目确认单、材质确认单、设计变更单、施工变更单及现场零星签证单等为依据，通过甲、乙双方协商、谅解，达成最终工程造价标准。

装修验收如何下手？

住房装饰装修完工后，验收一关必不可少。业主对工程进行验收，标准是装饰合同，业 主签字的施工图及国家有关部门对装饰工程质量检验的有关文件，具体主要从以下几个方面 进行验收：

家具：线条流畅、封口线、角线与面板接口密实、光滑、门柜抽屉推拉顺畅、拉手对称 美观。

电力线路：电路铺设要符合施工规程和安全标准，插座距地面不低于30CM，三线插座 接地线，厨房和空调线路要专线铺设，总闸安装有防漏电开关，灯具安装牢固。

门窗：开关自如、门框、窗框及玻璃周边密封良好。

地面：地砖平整、纹理清晰、色泽均匀、十字线水平、垂直、地板铺实平稳、拼缝匀直、 油漆色泽一致、无划痕。

墙面：墙纸粘贴牢固、接缝严密、图案完整、花纹吻合、边缝整齐无毛边、涂料均匀平 整、凹凸感、无色差、不掉灰。

给排水设施：供水管无渗漏，开关阀门运转良好；排水通畅，无渗漏、积水现象。

油漆：漆面光滑、手感好、够油量，无钉眼、扫痕、毛刺和色差。

总之，新房验收要仔细，最好先打开所有的灯源，以免日后发生不必要的麻烦。

装修验收四点秘籍

1、不看白天看晚上,不看晴天看雨天。因为夜晚看房,就可以了解入夜后房屋附近噪声、照明、安全等;房屋漏雨可是件伤脑筋的事,但再好的伪装也敌不过几天下雨,此时漏水、渗水一览无遗。

2、不看建材看格局,不看装潢看做工。不要被漂亮的建材所迷惑,要仔细观察每个接角、窗沿、墙角、天花板等做工是否细致。

3、不看墙面看墙角,不看地上看天上。这主要说的是要看墙角是否平整、有无龟裂、有无渗水,还要注意看天花板和角落有无漏水、裂缝。另外,还要特别看厨厕,因为厨厕是家中容易漏水、出问题的地方。

4、就是不看窗内看窗外,不看电器看插座。如果是精装修的房子,一定要拉开窗帘看一下通风、采光、排气管等,还要留意电器的插座,这是日后能否充分享受家电的便利性的必要条件。

装修要分阶段验收

通常情况下人们采取的方法是亲自盯工地，以便出现问题及时解决。其实，如果在装修方面是一个外行，那么即使天天泡在工地上，出了问题也看不出来。对于那些苦于没有时间的人来说，“盯工地”就更加不现实了。  
　　如果消费者能在装修过程中把握好进度，分阶段进行验收，则既可避免往来奔波之苦，又能控制施工的质量。  
　　入场前验收  
　　看拆改项目是否符合合同规定，是否存在安全隐患，墙面处理是否干净，进场材料的数量、等级、规格是否与事先约定的相符。  
　　水电路的验收  
　　第二阶段的验收应该是一次水路、电路改造的单独验收，消费者要在专业水工或电工的操作下检查所有的改造线路是否通畅，布局是否合理，操作是否规范，并重新确认线路改造的实际尺寸。只有线路改好后，腻子工才可以接下去封墙、刮腻子。  
　　按图纸　对木工活儿尺寸进行验收  
　　第三次验收要在木工基础做完之后，此时房间内的吊顶和石膏线也都应该施工完毕，厨房和卫生间的墙面砖也已贴好，同时需要粉刷的墙面应刮完两遍腻子。这个阶段的验收工作非常重要，消费者应该仔细核对图纸，确认各部位的尺寸，如发现不符的地方，要及时提示施工队修改。  
　　木工活儿质量验收  
　　当所有细木制品的饰面板贴好，木线粘钉完毕后，消费者就可以进行第四阶段的验收。这个时间基本处于工期过半的时候，这个阶段的检查要偏重于木制品的色差和纹理以及大面积的平整度和缝隙是否均匀。  
　　木制品完工后，油工就可以开始进行底漆处理工作，同时所有地砖也应该在这个阶段内贴完，这是分阶段验收中的第五个阶段。  
　　完工后的验收  
　　最后一个阶段中的验收内容是最全面而彻底的。消费者要检查踏脚板、洁具和五金的安装情况，木制品的面漆是否到位，墙面、顶面的涂料是否均匀，电工安装好的面板及灯具位置是否合适，线路连接是否正确。另外，消费者应要求施工队将房间彻底清扫干净后方可撤场。  
　　验收阶段在实际施工中并不是绝对的，不同的家庭对装修内容都有不同的要求，施工进度自然也会有相应的调整，消费者可以根据工程进度情况灵活掌握。

装修验收要注意细节

解恒增百万家园监理公司业务总监

要验收房子确实有很多需要注意的地方，目前家装工程验收按照《北京市家庭装修质量验收标准》，装饰公司应该按照这个最低标准进行质量检查。正规的装修公司都会严格按照这个标准的，但一些问题要特别注意。

水电检查要仔细

水电检查是验收最重要的项目，业主可以要求装饰公司进行打压试验，而且业主最好亲自参加，看是否有漏水现象。同时可以在卫生间泼一盆水，看有无积水现象。

电力也是重要项目，业主要请装饰公司专业的电工进行电力检查，业主验收时可以把灯打开，看电源通电情况，看供电是否正常，发现问题可以及时维修。

墙面平整很重要

墙面是否平整也是重要的项目，除了影响美观，不平整的墙面也更容易出现开裂现象，业主可以用肉眼看，用靠尺检查一下，阴角阳角是否方正，有问题及时提出。

木器质量要环保

木器的质量可以通过观察看油漆是否有色差，是否有流坠现象，是否有刺激性气味。

保洁工作要监督

装修完毕应该要求装饰公司做好保洁工作，标准是窗明几净，铁器明亮，室内无灰尘，一般装修公司应该用吸尘器进行最后的保洁。

环保监测最好做

在装修验收以后要及时通风，在冬天最好在中午1点到下午3点之间，5天以后如果还有刺激性气味，最好要做环保监测，需要强调的是最好家具不要很快搬进去，以免出现空气质量不合格引起责任扯皮。

如果选择的是强化木地板或者实木复合地板，最好选择正规品牌的合格产品，不要追求低价，由于低价地板引起的空气质量不合格的问题也曾有发生，装饰公司不会承担责任。

另外国家的环保标准是甲醛每立方米不大于8毫克，在家具搬进去之前最好要控制在每立方米4毫克左右，以免搬入家具后超标。

所以装修方案要尽量合理、简洁，越是复杂、豪华的装修越容易有隐患，同时要选择有害物质含量低的建材，避免有害物质单项不超标，整个房间有害物质总量超标问题。

装修最后一关－－验收

经历了几个月的辛苦，从准备到现场监工，眼看着自己的家越来越接近理想中的样子，这时，只差最后一关验收了。不过关，施工队可不能打道回府。

业主对工程进行验收，标准是装饰合同、业主签字的施工图及装饰工程质量检验的相关标准。在天津市，一些家装市场或专业的家装公司会为消费者提供较为详尽的验收标准。您也可以根据工程的实际情况，进行一下简单的验收。

地面：木地板表面应平整光滑、图纹清晰、无刨痕毛刺，拼缝匀直，油膜面层颜色均匀，脚踩无咯吱声；地砖的铺设应保证纹理清晰，铺实平整，十字线水平和垂直，用小锤轻击，无空洞声。

墙面：涂料表面光滑、洁净，颜色均匀，无明显抹纹，线角和灰线平直方正；面砖表面平整、洁净，色泽协调一致，非整砖部位安排适宜。墙纸色泽一致，无斑污，正视无胶痕，图案端正，拼缝处图案花纹吻合，阴角处搭接顺光，阳角无接缝，边缘整齐无毛边。

门窗：关闭严密，间隙基本均匀，开关灵活。填嵌饱满密实，表面平整、光滑，无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。五金零件安装齐全牢固，美观。

厨卫：除洁具安装牢固外，给排水系统是很重要的。水管安置以最近距离，最少接口为标准，管身平直整齐，接口要用防水胶带。阀门安装应端正，开关灵活。经通水试压，所有管道、阀门、接头应无渗水，漏水现象，排水畅通。

涂料：表面颜色均匀、光亮、平滑适度，无泪滴、过厚、透底、起泡、泛白等现象。边界平直，不油出界。乳胶漆在1米距离处，应看不见扫痕。

家具：线条流畅、封口线、角线与面板接口密实、光滑，门柜抽屉推拉顺畅、拉手对称美观。

另外，家装过程中的隐蔽工程相当重要，往往隐患就出现在这里。

防水工程：验收人员在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙，在房间里放进10厘米深的水，同时要做好水面的高度标记，24小时以后验收人员来观察水面高度是否发生了变化，同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象。

配电工程：先检查所用各种材料是否符合设计要求，线管是否固定，线管联结是否牢固，电线是否有接头，接头是否牢固；电视电缆是否存在接头，如有接头必须更换，或在接头处使用分置器；电话线是否存在接头，如有接头必须更换；暗盒是否安装方正，是否在要求的高度；施工队是否在敷设线管的部位做出标记。

最后，家装公司会交给业主工程验收单、工程结算单以及工程保修单。如果经过验收，确实存在直接影响业主入住生活质量以及保修过程不能加以弥补的工程质量问题，如下水排水不畅，墙面瓷砖有明显空鼓，家具五金件安装不牢固等等，业主应该督促装饰公司进行必要的维修，然后再做有针对性的检查验收。这些问题解决以后，业主方可在工程验收单上签字。而一些工程项目在验收时存在的质量问题是因为气候季节影响所致，应该在今后的保修过程中通过保修来解决。另外，保修单应在填写清楚保修起止时间，并加盖装饰公司的公章后妥善保管，因为它的作用比工程款的发票还有用。

装修验收六查看

第一看门，看看锁舌与锁鼻是否对位，钥匙转动是否方便。门与门框的间隙要适中，小了太紧，大了漏风。还要留意门与地的缝隙，要预留出地面装饰的缝隙，否则，门在水泥地面时开关自如，铺了砖或地毯后，可就费劲了。　 
第二看窗，窗最怕渗水，一下雨，雨水顺着窗缝流得四处都是。如果开发商同意你在外墙以水管喷射10分钟或以上检验一下当然好了，看的时候，一定要细看窗的工艺，缝堵得严不严，条压得平不平等。　 
第三看坐厕，若水箱渗水，容易出现锈迹。水箱应是节能型的，因为水价继续上涨不是不可能的，而楼房最废水的地方，就是马桶冲洗引起的。　 
第四看地漏，不妨在卫生间放点水观察一下。　 
第五看橱柜，开关橱柜柜门，看看是否方便，还要看看开门后，厨房通道是否畅顺，橱柜高度是否便于取存物品。　 
第六看不锈钢洗手盆，有些楼房使用的是不锈钢洗手盆，这种盆的下水管如漏水，肉眼不易看到，可以用手顺着管子摸一下，干爽就可以了，你还可用手轻摸水喉表面有否渗水。

家装验收应注意什么

家庭装修一般分为五个方面验收(水、电、瓦、木、油)。并以国家验收规范和施工合同约定的质量验收标准为依据对工程各方面进行验收，作为业主非专业验收应注意以下几点： 
　　一、水：水池、面盆、洁具，上下水管，暖气等。
　　看：水池、面盆、洁具的安装是否平整、牢固、顺直；上下水路管线是否顺直，紧固件是否已安装，接头有无漏水和渗水现象；
　　二、电：电源线(插座、开关、灯具)，电视，电话。
　　看：电源线是否使用国标铜线，一般照明和插座使用2.5平方线；厨卫间使用4平方线，如果电源线是多股线还要进行焊锡处理后方可接在开关插座上；电视和电话信号线要和电源线保持一定的距离(不小于250mm)灯具的安装要使用金属吊点，完工后要逐个试验。
　　三、瓦：瓷砖(湿贴、干贴)，石材(湿贴、干挂)。
　　看：施工前要进行预排预选工序，把规格不一的材料分成几类，分别放在不同的房间或平面，以使砖逢对齐，把个别翘角的材料作为切割材料使用，这样就能使用质量较低的材料装出较好的效果。
　　四、木：门窗，吊顶，壁柜，墙裙，暖气罩，地板。
　　看：选择木材一定要选烘干的材料，这样才会避免日后的变形；木方要静面涂刷防火防腐材料后方可使用，细木工板要选用质量高环保的材料。大面积吊顶、墙裙每平米不少于8个固定点，吊顶要使用金属吊点，门窗的制作要使用好些的材料以防变形。地板找平的木方要大些(不小于6×6) 
　　五、油：油漆(清油、混油)，涂料，裱糊，软包。
　　看：装饰装修的表面处理最为关键，油漆一定要选用优质材料，涂刷或喷漆之前一定要做好表面处理，混油先在木器表面挂平原子灰，经打磨平整后再喷涂油漆，墙面的墙漆再涂刷前，一定要使用底漆(以隔绝墙和面漆的酸碱反应)以防墙面变色。

从五个方面检验全装修住宅

全装修住宅，顾名思义就是全装修以后的住宅。购买全装修住宅消费者省时省力省心省钱。但是也因为是全装修好之后入住，许多装修中的问题更不容易被发现。

有识之士建议，检验全装修住宅，要分五步进行。首先把验收目光放在隐蔽工程上：

第一步　检查厨房卫生间的上下水管道，看看排水管道排水是否顺畅，上水管是否存在渗漏现象。这时候可以把洗菜池、面盆、浴缸放满水，然后排出去，检查一下排水速度，对马桶的下水检查则反复多次的进行排水试验，看看排水效果。

第二步　检查配电线路。打开所有的灯具开关，看看灯具是否都亮，如果条件容许还应该用万用表检查插座是否有电，用电话机检查电话线路是否有信号，用天线检查工具检查电视天线的信号。

第三步　检查厨房卫生间以及其他部位的墙地砖的空鼓问题。这很简单，用一个小橡皮锤随意敲敲瓷砖地砖就可以了，如果空鼓率超过３％，说明存在质量问题，如果结果低于指标工程质量可以认为合格（空鼓率是指一百块瓷砖地砖当中存在多少空鼓的）。

第四步　检查木工制品以及油漆工制品。这一步比较复杂，简单地说，应该检查木制品是否变形、接缝处开裂现象是否严重、五金件安装是否端正牢固、油漆是否存在流淌现象、墙壁涂料是否出现大范围开裂现象，这些基本上是要靠我们的眼睛去观察。

第五步　对一些边角的地方做仔细检查，如卫生间门口是否有挡水条、窗子是否会存在雨水流入、开关插座面板是否存在划痕、浴室五金安装位置是否合理等等。

家装工程如何检查与验收的问题

家装工程的验收一般是由家装公司的设计师监理或工长与客户共同进行，因此掌握一些简单的检查方法和判断标准是十分必要的。本文就家装工程的一些必要程序方法、标准阐述如下：     
    工程验收时，必须具备下列工程文件资料：     
    1.施工合同

和工程预算单，工艺做法（签约时必备）。        
    2.设计图纸。（如施工中有较大修改，应有修改后图纸）。     
    3.工程变更洽商单。     
    4.隐蔽工程验收单。     
    5.材料验收单。     
    6.防水工程验收单。（如未做防水工程，可不提供）。     
    7.工程中期验收单（如不做中期验收，可不提供）。     
    8.工程延期证明单（如未延期，可不提供）。     
    9.由于拆改墙体、水暖管道等经物业公司、甲乙双方共同签字的批准单（如未做上述工程，可不提供）。     
    10.其它甲乙双方在施工过程中达成的书面协议。     
    上述资料是正规的家装公司目前基本执行的工程文件，但有些文件可能是单方面的，即双方签字，家装公司存档。事实上，这些工程文件均是有法律效力的。在目前的家装市场有待进一步规范的情况下，作为客户索要上述工程文件是消费者保护个人利益的必备手段，是消费者知情权的具体体现，也许有一天，您和家装公司发生争议而走上法庭时，这些文件均属于证据。

家装质监收费标准确定

昨日记者从有关部门获悉，针对家庭装修中质量投诉日益增多的现状，我市首次明确了对家庭装修进行质量监督的收费标准。            
    市装饰行业管理办公室于今年初增挂了南京市装饰装修工程质量监督站的牌子，并经省建设厅批准，开始对我市房屋建筑中二次装饰装修工程质量进行监督检查。            
    近日，市物价局对此项收费标准作出批复，明确公共场所的二次装饰装修（含幕墙、金属门窗）工程，按工程总价的1．2‰收取；家庭装修中，工程总价10万元以下（含10万元）的按工程总价的1‰收取，10万元以上的收1．2‰。      
    市装饰办主任朱炳生介绍，目前对于公共场所的二次装饰装修，按规定要进行强制性的质量监督；而对于家庭装修，则按自愿的原则进行，业主如对装修质量不放心，就可以委托市装饰办进行监督。发现问题，市装饰办将出具相应报告，并责成施工单位整改。过去这项收费多由双方商量决定，一般一套房子1000元左右。执行新规定后，市民所花费用将大大降低，如装修花了10万元，质量监督费只需花100元即可。

新房验收后仍有“功夫”要练

眼下虽然正值严冬，但是很多冬季收房的业主为了赶在春节前可以入住新居，仍然在热火朝天地装修。但装修完毕搬入新家之前，他们首先还要面临装修的验收工作，其次才是入住新房后的注意事项。

为了能够轻松入住，在这里，我们为您提供了一套能够轻松入住新房的“功夫”，这可是经过很多先人千锤百炼而得，不可小视呦。

功夫一目光如炬

功夫解读：目光如炬，谓之好眼力是也。

代表人物：小生陈氏刚装修完就去花卉市场买了不少植物，其中有绿色植物文竹、富贵竹，为了协调房间的色彩，他还专门买了一盆郁金香放在孩子的房间，不久孩子就咳嗽不止。

高手分析：选择绿色植物要慎重，因为稍不留神就把对人体有害的植物也请进了家。陈先生买的文竹和富贵竹都有利于吸收有毒气体，除此之外吊兰、万年青、仙人掌、龟背竹、常青藤等都有这样的作用，但是这郁金香的花朵有毒碱，过多接触易使人毛发脱落，除此之外，花丁香、夜来香在夜间能散发刺激嗅觉的微粒，对高血压和心脏病患者有不利影响；夹竹桃的花香能使人昏睡、智力降低；洋绣球散发的微粒会使人皮肤过敏发生瘙痒。

功夫二巧借东风

功夫解读：东风有益亦有弊，妙在巧之。

代表人物：环保人士张小姐为了让房间通风，从装修完就把窗子一直开着，无奈墙体莫名其妙开裂，自己视察几次，也不幸伤风，流涕数天。

高手分析：这房间通风也要分时段，不然在冬天由于气温低，刚刷的涂料还有水分没有挥发完，遇到低温容易受冻开裂。最好的通风时间是中午到下午，冬天气温比较低，所以尤其在夜里，窗子最好关闭。通风的时间最好在30天左右，当房间没有刺激性气味时，可以考虑入住。但是在搬家具前后最好还是进行空气检测，如果超标可以找相关机构解决。

功夫三深思远虑

功夫解读：深思远虑，不拘泥眼前风情也。

代表人物：淑女小林喜欢色彩，时值冬季，于是在家里的墙面选择了红色和粉色的暖色系。然而问题是这要是到了夏天，必然会觉得燥热。

高手分析：在色彩的选择上，同样要考虑四季，不能只考虑暖色系或者冷色系，所以如果选择色彩，最好不要整个房间都涂刷，可以分区域涂刷，另外选择淡色，也可以减少一种颜色带来的过于强烈的心理感受。

功夫四亡羊补牢

功夫解读：亡羊补牢，为时未晚。

代表人物：有小女子金玉，时尚中人，酷爱购物。装修方案中的储物空间在搬家后再发现远远不及所需，甚是遗憾。

高手分析：设计足够多的储物空间是装修方案的重点考察项目，储物空间不够也是极容易出现的问题，所以最好提前构想需要的空间并留出富余。如果目前发现不足，可以购买五斗橱这样容易分区的储物家具，更容易保持整洁。

功夫五午夜出更

功夫解读：午夜出更，辨东西方可前行。

代表人物：老夫刘氏，年过五旬，酷爱登山，腿脚甚是灵便。然自从搬入新居，半夜出更，恍惚然不辨东西，晕之。

高手分析：对于刚搬入新家的业主，由于对环境还不够熟悉，在夜间起夜容易纳不过闷来，所以最好在床边设计台灯，如果家里有小孩子，在儿童房最好设计亮度较低的地灯，减少孩子的恐惧感，并且保证安全。

以上高手为：朱昌寿中国科协工程联合会室内环境专业委员会主任委员张丝佳国家环境分析测试中心副主任刘杰东易日盛装饰公司室内设计师

土办法验收新房 [转贴 2005-09-08 09:27:55 ] 发表者: vivian_hu 
验房最好自备验收记录单 
《竣工验收备案表》各分项是否均备案，不妨带上电笔等工具去验房
　　因收房与开发商发生纠纷，7月3日下午1点左右，某小区业主驾驶37辆贴有“维权”标语的轿车驶上国贸桥，并在桥上滞留约一小时。而在6月30日，另一小区近150户业主也集体拒绝收房。究竟业主收房时该注意哪些问题，记者为此采访了律师和监理专家。
　　审看国有土地使用证是否有抵押记录
　　据北京德润律师事务所律师孟宪生介绍，收房主要是验收两个方面，一是验收有关文件，二是验收房屋质量。
　　为了防止开发商在建设期间将业主的房屋进行抵押，业主在验收房屋质量文件之前，首先要审查《国有土地使用权证》上是否有抵押记载，然后才开始验收有关的工程质量文件，就目前而言，主要是包括《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《竣工验收备案表》（俗称“两书一表”）。
　　根据他的经验，目前在交楼过程当中出现问题比较多的主要是《竣工验收备案表》。按照有关规定，《竣工验收备案表》上的每一项都必须报主管部门备案，因此，业主在验房的时候不能只看有没有《竣工验收备案表》，而是要仔细查看所购的房屋是否在该表的范围内，以及表内的各个分项是不是都备了案。
　　业主最好自备一份详细的验房记录单
　　验收完有关文件，业主马上就要开始实地验房了，由于不少业主是首次置业，而且房屋验收又是一项非常专业的工作，因此很多业主不知道从何验起。为此，记者采访了北京百万家园监理公司负责人许国忠。
　　许国忠表示，开发商提供的《楼宇验收记录表》列出的项目大多不够细致，一旦验收起来，可能根本不够用，建议业主先自备验房记录单，以备不时之需。他强调，业主在自备的验房记录单里，应该尽可能详细地列明需要注意的内容，以防遗漏。
　　据他介绍，在验房过程中，首先要关注房屋是否存在结构问题，例如承重墙是否有贯穿性裂缝等等；然后才是房屋使用方面的细节问题，例如门窗是否平直。除此之外，购房者在验房的时候，不妨带上电笔、直尺、小木槌等工具，以便于检验。
关于免费验房收房的通知：简单告诉业主一些自验新房的方法：为了更加有效的贯彻建设部和北京市建委关于提高民用住宅质量的精神，打击非法房地产开发、建设单位；保护广大购房者的合法权益；北京百万家园监理公司自2004年6月1日起，抽出10名专业监理工程师，开展“免费收房验房”活动，凡北京地区的购房者都可申请参加这项大型的社会公益活动；
参加条件如下：
1、组织人应提前一周向百万家园监理公司当面或电话预约申请；
2、参加人数应在20名以上（以减少验收成本）；
3、组织人应将自己的手机电话、办公电话、住宅电话告知我公司，以便联系；
4、组织人应详细说明所验收小区的地址、建筑结构标准（如多层楼、高层塔楼、板式楼、公寓、别墅等）以便参照相关标准；
5、组织人尽量安排时间紧密，约定验收起止时间，有条件的邀请监理人员提前到场观摩；
6、时间安排尽量在周一至周五，周六日的免费验收业主人数应在50人以上；7、本次活动为纯公益活动，不准任何人以任何方式收取费用；
8、百万家园免费收房验房负责人董建生：电话：010--67309999特此通知：非常感谢版主和组织人为业主付出的辛勤工作！
在这里我们简单告诉业主一些自验新房的方法：
验房程序：
一、查看两书一表：质保书、使用说明书、竣工验收备案表；面积实测数据对照购房合同上的面积。
二、不交费、不签字、先验房：发现问题后更不能交费、签字。应先修房，同时取证、为日后举证奠定基础，特别保存好验房问题备案单。核查房屋总面积超出或减少百分之三以内的情况很普遍；套内面积减少、公摊面积增加的情况更多。
三、房屋完好。签业主公约、前期物业管理合同时，看好条款，不能放弃自己的权利。
四、交合理费用（包括：物业管理费应有物价局批文、装修押金、垃圾清运费
验房顺序：
一、先看外部：外立面、外墙瓷砖和涂料、单元门、楼道。
二、再查内部：入户门、门、窗、天棚、墙面、地面、墙砖、地砖、上下水、防水存水、 强弱电、暖气、煤气、通风、排烟、排气。
三、后测相邻：闭存水试验、水表空转等问题必须和楼上楼下邻居配合。验房常用工具：一、 量具：5m盒尺、25～33cm直角尺、50～60cm丁字尺、1m直尺
二、 电钳工具：带两头和三头插头的插排（即带指示灯的插座）；各种插头：电话、电视、宽带；万用表；摇表；多用螺丝刀（“－”字和“＋”字）；5号电池2节、测电笔；手锤；小锤；大灯、小灯三、 辅助工具：镜子、手电、塑料袋多个、纸＋火柴、卫生纸、凳子、纸笔验房专用工具：垂直检测尺；多功能内外直角检测尺；多功能垂直校正器；游标塞尺；对角检测尺；反光镜；伸缩杆等。
自己验房注意问题及简单操作方法：
1、 厨房烟道：用纸卷点火后灭火冒烟，放在烟道口下方十公分左右，看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。
2、卫生间通风：应在吊顶下留通风口。留在吊顶上面时要用手灯查看是否具备安装性，同时用上法测抽力。烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾。
3、管道煤气：用冒烟的纸卷放到报警装置附近，看报警装置是否灵敏动作，报警声光提示同时关闭进气电磁阀。如果不能动作，及时修复；
4、 空鼓：手锤垫上几层纸（避免留下锤印）敲击墙壁，检查墙面空鼓。专用钢针小锤（10g）测墙砖空鼓。
5、 验电：
A、检查插座：五孔插座上分别插上带有指示灯的插排，灯亮，表示有电，此时拉下总开关箱内的插座开关（应有标示），指示灯灭，频繁测试几次证明开关、接线良好，插座安全。如果开关拉下，插座指示灯仍亮或仍在闪烁，说明开关质量有问题或接线有误，立即修复，否则误触电时无法及时断电危及生命。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好。
B、开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确，立即纠正。C、开关箱内开关应安装牢固，每个都要用力左右晃动检查，如果发现松动，应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时，会造成更大危险。D、检查有线电视插座、宽带插座，插进去有无松动或插不进现象。E、检查弱电插座数目：
F、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。G、检查入户门门铃：带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。

6、视镜（猫眼）：入户后观察猫眼，是否松动、不清晰、视野不全或因有异物无法看清楚等现象，修复或更换。
7、测高度：用盒尺检查房顶，取4－5个点，进行测量，若数值一致，比如房高均为2.5m（或者2.6m）说明房顶没有倾斜。
8、 测墙壁地面：用长尺（或者带有水平的专用直尺），靠墙壁地面，检查是否平整，同时观察是否有划痕裂纹，墙面是否有爆点（爆点：生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀没发好，抹在墙上干后就会形成爆点）。
9、 测乳胶漆质量：墙面天花板是否平整，周围光线暗时带大功率灯泡（200瓦）照射，灯一亮，墙壁天花板是否平整立刻通过光线阴影看出，如果不平，要提出重新补腻子刷漆，如果局部刷漆（修补过）会与墙壁原色产生差异。10、镜子：用镜子放到门顶部和门底部，检查这些平时看不到的地方是否刷过油漆。如果是卫生间的门，顶部和底部的油漆没有刷全，时间一长，因环境潮湿，卫生间的使用率又高，会使门底部过早腐烂损坏。
11、楼道窗户是否有纱窗，如果没有，应及时提出。
12、检查防盗门，有无划痕，门边是否变形，门与框的密封是否严密，门和锁开关应灵活。
13、检查门窗的密封是否良好，可用一长纸条放在密封点上，关门压住纸条用力抽出，多点试验看密封条的压力是否均匀。
14、窗户：推拉窗上的纱窗和窗扇，推动灵活，相互无碰撞。窗户外窗框上应有防堵帽，防止异物堵塞影响排水，导致下雨时窗户进水。双层玻璃里外都擦不干净时应提出拆换玻璃清洁，否则以后不易解决。
15、检查管道安装、通畅和密封：用手使劲晃动暖气管和上水管，应固定牢固。如果松动，应重新固定。打开水阀看排水是否流畅（否则下水管被建筑垃圾堵塞），放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗漏。
16、厨房和卫生间是瓷砖到顶的，要检查阴角阳角达90度，四角无磕碰（房顶四角和地面四角），地砖墙砖无变形开裂和空鼓。用小锤划击地砖和墙砖，有空洞声音，说明没有铺设好，这样时间久了可能会出现瓷砖开裂和脱落，应重新铺设。
18、闭存水试验、水表空转试验：（重要检验项目）
19、卫生间：A:卫生间在楼道内有窗户的应该安装防盗网。B:如若没有窗户，则应有通风孔。通风孔设在吊顶下面。离通风孔最近的插座是防水插座。
20、暖气片：A:暖气片上方应有排气孔，使用时应拧动将气体排掉。如果拧不动就需要修理解决，否则气排不出来，暖气片不热。B:还要注意暖气片安装时进水管和回水管的坡度符合要求，否则影响采暖。

收房宝典
收房篇1工具篇
--------------------------------------------------------------------------------
需要带的工具： 
1）1只塑料洗脸盆--用于验收下水管道 
2）1只小榔头--用于验收房子墙体与地面是否空鼓 
3）1只塞尺--用于测裂缝的宽度 
4）1只5米卷尺--用于测量房子的净高 
5）1只万用表---用于测试各个强电插座及弱电类是否畅通 
6）1只计算器---用于计算数据 
7）1只水笔--用于签字 
8）1把扫帚--用于打扫室内卫生 
9）1只小凳子和一些报纸、塑料带，包装绳--用于时间长，可休息一下及预先封闭下水管道。
收房篇2时间与物业办公室过程篇
--------------------------------------------------------------------------------
正常验收房子时间一般是持续2-3个钟头，建议早晨8：30去或下午2：30去。 
过程 
1）去物业部门查看资料部分，分别有以下几份资料需要查验： 
A房屋的《住宅质量保证书》--可带走 
B《住宅使用说明书》--可带走 
C《竣工验收备案表》 
D面积实测表 
E管线分布竣工图（水、强电、弱电、结构）--可带走 
如果房产商准备充分的话，一般10分钟即可查看完资料。 
2）核实面积、合同及价钱多退少补问题。 
确认售楼合同附图与现实是否一致，结构是否和原设计图相同，房屋面积是否经过房地产部门实际测量，与合同签订面积是否有差异。（先查看售房合同，看之间的误差为多少，一般为3%，3%之内不考虑，超出部分进行处理，建议定合同为2%误差，但是不超过5%比较好）以双方签定合同为准。 
一般这个时间因人而变，时间为30--40分钟
收房篇3现场验收物业篇A
--------------------------------------------------------------------------------
看完那些资料后,基本就可以去验收房子了, 
提示:暂且先不要交付一些物业费用及相关费用,此时物业会催促你来交付,可同他们交流,验收好后,再交付费用. 
从物业处拿钥匙,分别应该有楼层钥匙、进户门钥匙、信箱钥匙、水表、电表（若有远程抄表另）等几把。接着就可以同物业人员一起去房子里了。（记得拿那些工具哦） 
1）详细检查房屋质量，包括门窗、阳台等部位有无开裂现象；（阳台裂缝危险大） 
凯文顾问提示：由于新房子空关时间较长，在门窗轨道里会有一些灰尘和建筑垃圾，所以切不可很冲动，用蛮力推拉门窗，一感觉有阻塞感的时候，仔细查看一下，用扫帚清楚后就可以看了 
2）检查墙体平整度、是否渗水、是否有裂缝 
凯文顾问提示：特别是查看一些墙体是否有水迹，特别是一些山墙、厨房卫生顶面、外墙等地方，如有的话，务必尽快查明原因。
收房篇3现场验收物业篇B
--------------------------------------------------------------------------------
3）仔细检查地面有无空壳开裂情况。 
提示：如有空鼓，一定要责成陪同物业人员尽快修复，否则在装修中会很容易打穿楼板，妨碍邻里关系。以上2-3项可用工具小榔头和塞尺。 
4）水电煤畅通情况和能否正常使用。大开龙头查漏堵，尽可能让水流大一点、急一点，一来看看水压，二来试试排水速度。（一般新房子会配一个简易龙头给业主）。用万用表测量各个强弱电是否畅通。 
凯文顾问提示：关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 
5）验收下水情况，先用面盆盛水，再向各个下水处灌水，分别是台盆下水、浴缸下水、马桶下水、厨房和卫生及阳台地漏等，基本是每个下水口应灌入两盆水左右，应听到咕噜噜的声音和表面无积水。 
提示：做好这些后，确认没问题，要尽快将这些突出下水（如台盆下水、浴缸下水、马桶下水）拿一塑料袋罩着水口，再加以捆实，而象地漏等下水需要塞实（记得留一可拉扯掉的位置）。
收房篇3现场验收物业篇C
--------------------------------------------------------------------------------
6）验收地面下水情况。在厕卫放水，浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。 
提示：在全部用完水后，应再打开水表，看清楚水表数字，记录下来，同时要记录电表数字。 
7）核对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏、品牌、数量是否相符； 
凯文顾问提示：通常在这方面，应该没什么大问题，但是确实要仔细核实。 
8）测量一下楼宇的层高，用5米卷尺即可，采样数据来源地点与具体数据，最好把水表、电表数字、楼高、马桶坑距、浴缸长度和宽度、冲淋房尺寸、吊顶高度都记在一个自己的小本子上，同时把一些验收房子的数据和问题写在物业公司提供的纸张上。 
好了，检查完这些工作，如果没问题的话，那就交钱去吧；若有问题，需要同物业人员确定解决方案和解决日期，看解决结果是否影响收房，若影响，需要进行交涉了。
收房篇4交钱篇
--------------------------------------------------------------------------------
所需要交的钱清单如下:(大家要挺住啊,钱那,就如此不值钱了) 
标准 
1房屋维修基金 建筑面积*房产单价*3% 
2物业管理费 X元/平方*月*3 
3垃圾清运费 一般 100平方以下为300/家 
100-130平方为350/家 
130平方以上为400/家 
4预收水费 166/户 
5分时电表初装费 100/户 
6有线电视(一线两端) 420/户 
7小产证代办费 150/户 
8申请煤气(需要装修施工前尽快安装) 10L的大概900元 
11L的大概1400元 
小计:1、2项需要计算，2-7一般是1100--1300之间。

水管：1、放管以最近距离，最少接口为标准，管身要平直整齐，尽量少弯曲和交叠；2、室内全部用铜管，热水用包胶铜管，下水用PVC管，接口要用防水胶布；3、安装面盆及坐面要对水平及四正；4、安装龙头或掩盖要用布包工具，不可弄坏龙头及配件，不准用铁锤直接大力敲击；5、厨房、厕所要有地漏；6、安装完毕要试水。 
　　地板：1、打磨地板要平滑，不能出现凹坑和刮痕，角落处要用打磨机打磨；2、地板至少要用地蜡油三遍；3、铺设时四边预留毫米空位，然后用地脚线封边遮盖；4、木地板要用夹板做底，板底要放有防油纸或塑料膜，并四边预留空位。 
　　瓷砖：1、砖面要镶平，角度要准确，接口要对线；2、瓷砖在使用前浸水半日；3、厕所地面要有适当斜面，不可积水；4、瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷净白水泥，不可在砖面上留有水泥污渍；5、地砖铺砌完后要用纸板等覆盖砖面，并至少辽小时后才能在砖面上行走。 
　　墙纸：1、墙后先刷一遍防水油，要打磨遍，每遍均用均号砂纸打磨，有缝隙须立即修补，以肉眼看不见凸墙凹位，以手触摸无大凹大凸为标准；2、墙纸碰口要准确贴服、无起泡，按规定对花，用利刃切口，不可有纸边撕裂现象。 
　　油漆：1、表面颜色正确、均匀、光亮平滑合度，无泪滴、过厚、透底、起泡等情况；2、油漆边界平直整齐，不油出界；3、墙身批灰不见凸块凹位，墙角平整。板与板、板与墙的接口，均应贴在胶布后批灰；4、乳胶漆在米距离来看，应不见扫痕；5、木钉着色要准确、平滑；6、尽量不要在潮湿天气刷油漆。

验收装修中的隐蔽工程

大家都知道隐蔽工程的重要性，但是，这个环节需要注意哪些方面，很多人并不清楚，借助本文，给大家介绍一下这方面的注意事项。首先开篇向大家讲的是，隐蔽工程的验收应该在下一道工序施工之前进行；具体日期原则上说，施工方应提前三天以书面的形式通知甲方。下面我们对不同的工程项目分别作一简单介绍。  
　　防水工程验收  
　　此道工程验收应该注意的当然是防水工程不能出现渗漏现象。  
　　第一步，验收人员在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙；  
　　第二步，我们在房间里放进10厘米深的水，同时要做好水面的高度标记；  
　　第三步，24小时以后验收人员来观察水面高度是否发生了变化，同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象；  
　　第四步，如果没有出现上述现象，验收人员即可认为防水工程施工验收合格；反之，如经检查发现上述现象，即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格，防水工程必须整体重做后，重新进行验收；对于轻质墙体防水施工的验收，应采取淋水试验，即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。  
　　提示：对于地面所做的第一步工作，就是我们常说的闭水试验；由于轻质墙体容易出现渗漏现象，而常规检查对这一部分又容易遗漏，所以，笔者给读者出了一个小主意。  
　　配电工程验收  
　　防水工程的验收，是为了不让水渗漏出去，而配电的验收是为了让线路畅通无阻，不出现短路以及断路的现象。验收人员按照先后次序，应该对下面的项目进行检查：  
　1、所用各种材料是否符合设计要求；  
　　2、线管是否固定；  
　　3、线管联结是否牢固；  
　　4、电线是否有接头，接头是否牢固；  
　　5、电视电缆是否存在接头，如有接头必须更换，或在接头处使用分置器；  
　　6、电话线是否存在接头，如有接头必须更换；  
　　7、暗盒是否安装方正，是否在要求的高度；  
　　8、施工队是否在敷设线管的部位做出标记；  
　　9、暗盒位置是否合理，线管走向是否合理，以及线接头位置是否合理。  
　　提示：配电验收还有一点应该注意，就是地线的问题，施工人员应该按照施工工艺对地线进行安排。  
　　地板木龙骨的安装验收  
　　1、检查木龙骨的规格是否符合设计要求（一般最好不要小于2厘米×3厘米）；  
　　2、检查木龙骨的间距是否符合木地板安装的要求（每条地板最少要架在两条龙骨上）；  
　　3、检查木龙骨是否存在松动现象（可以上去踩一踩）；  
　　4、检查木龙骨上平面是否平整（用2米靠尺就可以）；  
　　5、检查木龙骨与地面的间隙是否用木楔而不是用木块塞垫；  
　　6、检查固定木龙骨所使用铁钉的长度是否能够满足长期使用的要求，而且不会出现松脱现象；  
　　7、检查高档安装是否符合设计中的要求；  
　　8、检查木龙骨与墙体的交界处是否留有伸缩间隙（以免发生受潮变形）。  
　　提示：有人认为，实木地板容易出现变形，使用寿命比较低，但是，符合上面验收的，使用寿命就会大大增强。  
　　墙面天花刮腻子的验收  
　　1、检查腻子表面是否干透（腻子不干，如果刷涂料，就容易出现开裂现象）；  
　　2、检查腻子表面是否存在裂纹（出现裂纹一定要及时处理）；  
　　3、检查腻子表面是否平整；  
　　4、检查腻子表面是否光滑；  
　　5、检查墙面与墙面，墙面与天花之间是否交接顺直；  
　　6、检查墙面与木制品之间是否存在界限不清的现象（如果腻子被工人挂在木制品上，会影响木制品的外观质量）。  
　　提示：墙面腻子的施工质量出现问题，就会影响涂料的施工，同时还会影响消费者今后的使用。  
　　上下水施工的验收  
　　1、检查水管及管件是否符合客户使用要求（如果可能，应该尽可能地使用质量好的水管以及水管配件）；  
　　2、检查水管的走向是否合理，是否存在过多的转角，过多的接头；  
　　3、检查软管是否有死弯，连接距离是否大于1米（软管的连接距离应该尽可能地短一些）；  
　　4、检查所有连接处是否发生渗漏（目测或者使用柔软的白纸）；  
　　5、检查软管处是否安装截门（防止水管开裂以后无法更换）；  
　　6、下水的检查就是采取排水的办法。

瓷砖铺装的检验

面层所用块材品种、规格、形状、尺寸、颜色、图案符合设计的要求。

块材质量合格，无裂纹、无水线、表面平整无翘曲。采用水泥作粘结材料时所用水泥应是合格的425＃以上的水泥，并且不能过期。所用的砂应是经过筛的中、粗砂。 
　　块材铺贴必须牢固，无歪斜、翘曲，无空鼓。整体表面平整，平整度误差符合允许偏差要求。接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、无明显错位。密缝石材安装的，无明显缝隙，缝线平直，填擦密实。相邻两块块材接缝高低差、接缝平直度符合充许偏差要求。阴阳角处的块材搭接方向正确，非整板、整砖应使用在边、角等部位。遇有管道等各种突出物，须采用套割的，整砖套割要四周吻合，边缘整齐。墙裙、踢脚线等突出墙面的高度、厚度要一致。 
　　厨房、卫生间应有流水坡度，流水坡向正确，不积水，水不倒流。施工中破坏原防水层的，须做防水处理，积水12小时试验无渗漏。