三元小区集体验房检测方案

第一部分  验房工具

一、验房所需要的工具（由专业公司准备）：
1、 量具：5m盒尺、25～33cm直角尺、50～60cm丁字尺、1m直尺
2、 电钳工具：带两头和三头插头的插排（即带指示灯的插座）；各种插头：电话、电视、宽带；万用表；摇表；多用螺丝刀（“－”字和“＋”字）；测电笔；手锤；小锤
验房专用工具：垂直检测尺；多功能内外直角检测尺；多功能垂直校正器；游标塞尺；对角检测尺；反光镜；伸缩杆等。
二、业主可自备工具
1）小榔头--用于验收房子墙体与地面是否空鼓 
2）塞尺--用于测裂缝的宽度 
3）5米卷尺--用于测量房子的净高 
4）计算器---用于计算数据 
5）水笔--用于签字、记录

第二部分  验房程序和注意事项

- 验房程序
去物业部门查看资料部分，分别有以下几份资料需要查验： 
A房屋的《住宅质量保证书》--可带走 
B《住宅使用说明书》--可带走 
C《竣工验收备案表》 
D面积实测表 
E管线分布竣工图（水、强电、弱电、结构）--可带走

- 验房注意事项及简单操作方法：
1、 厨房烟道：用纸卷点火后灭火冒烟，放在烟道口下方十公分左右，看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。
2、卫生间通风：应在吊顶下留通风口。留在吊顶上面时要用手灯查看是否具备安装性，同时用上法测抽力。烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾。
3、管道煤气：用冒烟的纸卷放到报警装置附近，看报警装置是否灵敏动作，报警声光提示同时关闭进气电磁阀。如果不能动作，及时修复；
4、空鼓：手锤垫上几层纸（避免留下锤印）敲击墙壁，检查墙面空鼓。专用钢针小锤（10g）测墙砖空鼓。
5、验电：
A、检查插座：
五孔插座上分别插上带有指示灯的插排，灯亮，表示有电，此时拉下总开关箱内的插座开关（应有标示），指示灯灭，频繁测试几次证明开关、接线良好，插座安全。如果开关拉下，插座指示灯仍亮或仍在闪烁，说明开关质量有问题或接线有误，立即修复，否则误触电时无法及时断电危及生命。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好。
B、开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确，立即纠正。
C、开关箱内开关应安装牢固，每个都要用力左右晃动检查，如果发现松动，应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时，会造成更大危险。
D、检查有线电视插座、宽带插座，插进去有无松动或插不进现象。
E、检查弱电插座数目：
F、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。
G、检查入户门门铃：带2节5号电池测试门铃。是否不响或响个不停。
6、视镜（猫眼）：入户后观察猫眼，是否松动、不清晰、视野不全或因有异物无法看清楚等现象，修复或更换。
7、测高度：用盒尺检查房顶，取4－5个点，进行测量，若数值一致，比如房高均为2.5m（或者2.6m）说明房顶没有倾斜。
8、 测墙壁地面：用长尺（或者带有水平的专用直尺），靠墙壁地面，检查是否平整，同时观察是否有划痕裂纹，墙面是否有爆点（爆点：生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀没发好，抹在墙上干后就会形成爆点）。
9、 测乳胶漆质量：墙面天花板是否平整，周围光线暗时带大功率灯泡（200瓦）照射，灯一亮，墙壁天花板是否平整立刻通过光线阴影看出，如果不平，要提出重新补腻子刷漆，如果局部刷漆（修补过）会与墙壁原色产生差异。
10、镜子：用镜子放到门顶部和门底部，检查这些平时看不到的地方是否刷过油漆。如果是卫生间的门，顶部和底部的油漆没有刷全，时间一长，因环境潮湿，卫生间的使用率又高，会使门底部过早腐烂损坏。
11、楼道窗户是否有纱窗，如果没有，应及时提出。
12、检查防盗门，有无划痕，门边是否变形，门与框的密封是否严密，门和锁开关应灵活。
13、检查门窗的密封是否良好，可用一长纸条放在密封点上，关门压住纸条用力抽出，多点试验看密封条的压力是否均匀。
14、窗户：推拉窗上的纱窗和窗扇，推动灵活，相互无碰撞。窗户外窗框上应有防堵帽，防止异物堵塞影响排水，导致下雨时窗户进水。双层玻璃里外都擦不干净时应提出拆换玻璃清洁，否则以后不易解决。
15、闭存水试验、水表空转试验：（重要检验项目）

第三部分  验房项目明细及参照标准

一、户内概貌验收 
 　 户型 对照施工图，三室两厅两卫一厨 相符
　　朝向 按楼书 相符
　　供热 供热是否符合合同约定？ 
　　燃气 报警器是否安装？ 
    燃气表是否安装？ 煤气表字数：
　　电话 是否每间房间和客厅都有电话插口？ 共有 个电话插口
　　网络 是否具备网络接口？ 
　　电视 是否每间房间和客厅都具备电视接口？ 
　　对讲系统 是否可用？
二、水验收 
　　是否有水？ 
　　水质如何？ 
　　水表是否安装？ 水表字数：
　　是否有水表空走？ 
　　是否阀门关闭不严？ 
　　是否有阀门脱丝，连接件滴水？ 
    是否有截止阀生锈影响水质？
三、电验收 
　　电表字数 电表字数：
　　是否通电？ 
　　电表是否安装？ 
　　电气线路安装应平整、牢固、顺直 
　　过墙应有导管，导管连接必须紧密 
　　铝导连接不允许用绞接或绑接 
　　按动漏电保护器测试钮现象如何 
　　拉闸断电测试 
　　插座是否带保险装置 
　　开关是否妥当？开关插座面板是否有划痕 
　　是否有接地装置。零地电压应小于1V；如果等于0，那么可能是将零地接在一起了 零地压差：
　　电线的截面面积是否符合要求？一般来说，家里的电线不应低于 2.5 平方，空调线更应达到 4 平方
　　管线是否安全可靠 
　　插座面板是否有电 
　　拉闸断电测试 
　　插座是否带保险装置

四、户门验收 
　　贴脸是否完整 
　　贴脸是否有裂缝 
　　是否能锁上 
　　贴脸与楼顶板阴角线是否平行 
　　是否与墙在一个平面上 
　　直角接合部是否严密 
　　表面是否光洁 
　　不上锁是否会自动关上或打开 
　　四角是否呈直角 
　　门面上有无钉眼、气泡或明显色差 
　　开启是否灵活 
　　关上门窗听听隔音效 
　　密封程度 
　　门的厚度、材质与规 
　　门框与墙身有无过大缝隙 
　　零配件是否装配齐全，位置准确 
　　门与地的缝隙，要预留出地面装饰的缝隙 
　　猫眼 
　　门铃 
    门锁，锁舌儿与锁鼻儿是否对位，钥匙转动是否方便
五、卧室验收 
窗
　　窗边与混凝土接口有无缝隙 
　　落地窗以及外飘窗应安装平正牢固 
　　窗边护栏应平正牢固 
　　窗边护栏是否完好无损无划痕 
　　是否翘曲变形 
　　开启关闭顺畅 
　　零配件装配齐全 
　　位置是否准确 
　　窗玻璃应表面平整，油灰饱满，粘贴牢固 
　　窗玻璃是否完好无损、无划痕 
　　纱窗是否安装完毕，且无破损 
　　外窗框四周处理是否粗糙 
　　外窗开启扇是否能关上 
　　把手是否松动 
　　窗子玻璃的每个角是否封好 
　　打开后窗户是否能固定 
　　直角接合部是否严密 
　　窗框表面是否光洁 
　　四角是否呈直角 
　　窗的底部滑道是否平滑 
　　窗台应平滑，不刮手 
　　窗台下面有无水渍？如有则可能是窗户漏水 
　　外部四周处理是否粗糙 
　　外部窗台有无裂纹
六、卫生间验收 
窗
测试编号 检验方法/参照标准 结果
H-10-01 窗边与混凝土接口有无缝隙 
H-10-02 落地窗以及外飘窗应安装平正牢固 
H-10-03 是否翘曲变形 
H-10-04 开启关闭顺畅 
H-10-05 零配件装配齐全 
H-10-06 位置是否准确 
H-10-07 窗玻璃应表面平整，油灰饱满，粘贴牢固 
H-10-08 窗玻璃是否完好无损、无划痕 
H-10-09 纱窗是否安装完毕，且无破损 
H-10-10 外窗框四周处理是否粗糙 
H-10-11 外窗开启扇是否能关上 
H-10-12 把手是否松动 
H-10-13 窗子玻璃的每个角是否封好 
H-10-14 打开后窗户是否能固定 
H-10-15 直角接合部是否严密 
H-10-16 窗框表面是否光洁 
H-10-17 四角是否呈直角 
H-10-18 窗的底部滑道是否平滑 
H-10-19 窗台应平滑，不刮手 
H-10-20 窗台下面有无水渍？如有则可能是窗户漏水 
H-10-21 外部四周处理是否粗糙 
H-10-22 外部窗台有无裂纹 
H-10-23 外部四周处理是否粗糙 
H-10-24 外部窗台有无裂纹 
H-10-25 【其他】 
地面
H-10-26 有无明显的缝隙和不平整 
H-10-27 地平。 
H-10-28 是否有地漏 
H-10-29 地面坡度是否恰当 
H-10-30 地面有无积水 
H-10-31 是否倒反水和渗漏 
H-10-32 门口地板上是否有挡水条 
H-10-33 闭水试验 
墙身、顶棚、楼板
H-10-34 有无倾斜、弯曲 
H-10-35 有无隆起或凹陷；用手电筒照 
H-10-36 墙面是否平整 
H-10-37 墙面是否有花 
H-10-38 承重墙、梁、柱是否符合设计规范，若承重墙裂缝贯穿整个墙面且穿到背后，表示该房存在危险隐患
H-10-39 钢筋是否暴露 
H-10-40 用木棍敲一下有无空声 
H-10-41 墙面是否有明显色差 
H-10-42 阴阳角是否平直；用三角尺 
H-10-43 墙与地面是否有踢脚 
H-10-44 踢脚是否过少，是否能保护墙体不受污染 
H-10-45 踢脚板是否平滑 
H-10-46 是否有裂纹、刷纹，若裂缝与墙角呈 45 度斜角或与横梁垂直，说明该房屋沉降严重，存在结构性质量问题
H-10-47 有无水渍、裂痕 
H-10-48 天花板是否有小裂纹 
H-10-49 注意相关位置有没有空调管孔 
H-10-50 检查墙面有无石灰“爆电” 
H-10-51 顶棚是否有脱落或长霉菌 
层高
H-10-55 东南角 
H-10-56 东北角 
H-10-57 西北角 
H-10-58 西南角 
H-10-59 【其他位置1】 
H-10-60 【其他位置2】 
水
H-10-61 开关是否妥当 
H-10-62 过墙线是否有导管 
H-10-63 导管连接是否紧密 
H-10-64 下水管道不可使用塑料软管 
H-10-65 下水管内应没有建筑垃圾等杂物 
H-10-66 上水管是否存在渗漏现象 
H-10-67 上水管水量是否充足 
H-10-68 进出水是否流畅 
H-10-69 水管有无漏水 
H-10-70 排污管是否有蓄水防臭弯头 
H-10-71 水盆上方不应有电源插座 
其他
H-10-77 是否有管线穿过 
H-10-78 管线是否外露【注：合同对此若无约定，则较麻烦】 
H-10-79 电源插座是否有电？插座是否有保护装置？插座应是防潮插座并有防溅措施 
H-10-80 电话 
H-10-81 电视 
H-10-82 电灯打开开关亮不亮？灯座应是磁口安全灯座；

八、卧室验收

窗 
　　窗边与混凝土接口有无缝隙 
　　落地窗以及外飘窗应安装平正牢固 
　　窗边护栏应平正牢固 
　　窗边护栏是否完好无损无划痕 
　　是否翘曲变形 
　　开启关闭顺畅 
　　零配件装配齐全 
　　位置是否准确 
　　窗玻璃应表面平整，油灰饱满，粘贴牢固 
　　窗玻璃是否完好无损、无划痕 
　　纱窗是否安装完毕，且无破损 
　　外窗框四周处理是否粗糙 
　　外窗开启扇是否能关上 
　　把手是否松动 
　　窗子玻璃的每个角是否封好 
　　打开后窗户是否能固定 
　　直角接合部是否严密 
　　窗框表面是否光洁 
　　四角是否呈直角 
　　窗的底部滑道是否平滑 
　　窗台应平滑，不刮手 
　　窗台下面有无水渍？如有则可能是窗户漏水 
　　外部四周处理是否粗糙 
　　外部窗台有无裂纹