| 序号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 材料与工艺做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 客厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙刷漆 | 平米 | 37 | 8 |  | 滚美巢墙锢一遍，刮美巢易刮平2遍，并打磨，刷底漆一遍，面漆二遍（不含主材） |
| 2 | 顶刷漆 | 平米 | 23 | 8 |  |  |
| 3 | 踢脚线 | 米 |  |  |  | 不含主材 |
| 4 | 阳台门包门套 | 米 | 7.45 | 50 |  | 混油。单包还是双包？双层环保大芯板做框架，面板打底，木线条收口（门厚度不大于50MM），环保聚脂漆喷漆。 |
| 5 | 入户门包门套 | 米 | 5.26 | 50 |  | 混油。单包还是双包？双层环保大芯板做框架，面板打底，木线条收口（门厚度不大于50MM），环保聚脂漆喷漆 |
| 6 | 电改 | 米 |  | 15 |  | 客厅增加电视接口，餐厅增加冰箱插座 |
| 7 | 石膏线 | 米 | 20 | 8 |  | （包石膏线）使用什么牌子的腻子以及石膏线 ？泰丽哑石膏素线 |
| 二 | 大阳台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 | 平米 | 7.85 | 20 |  | 钻牌32.5级水泥，中沙，108胶（不含主材）1:3水泥沙浆 |
| 2 | 踢脚线 | 米 |  | ？ |  | 钻牌32.5级水泥，中沙，108胶（不含主材）1:3水泥沙浆 |
| 3 | 电改 | 米 |  | 15 |  | 明线和暗线一样（不包材料）次卧外阳台增加一个插座 |
| 三 | 主卧 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙刷漆 | 平米 |  | 8/14 |  | 贴布再加6/m2。滚美巢墙锢一遍，刮美巢易刮平2遍，并打磨，刷底漆一遍，面漆二遍（不含主材） |
| 2 | 顶刷漆 | 平米 | 13 | 8 |  |  |
| 3 | 窗套 | 米 | 5 | 50 |  | 混油。单包还是双包？双层环保大芯板做框架，面板打底，木线条收口（门厚度不大于50MM），环保聚脂漆喷漆。 |
| 4 | 窗台 |  |  |  |  | 买大理石的安装？在包窗套前？ |
| 5 | 石膏线 | 米 | 15 | 8 |  |  |
| 四 | 次卧 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙刷漆 | 平米 | 25.2 | 8 |  | 滚美巢墙锢一遍，刮美巢易刮平2遍，并打磨，刷底漆一遍，面漆二遍（不含主材） |
| 2 | 顶刷漆 |  | 8.68 | 8 |  |  |
| 3 | 窗套 | 米 | 5 | 50 |  |  |
| 4 | 窗台 |  |  |  |  | 买大理石的安装？在包窗套前？ |
| 5 | 石膏线 | 米 | 11.8 | 8 |  |  |
| 五 | 储藏间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙刷漆 | 平米 | 16.84 | 8 |  | 滚美巢墙锢一遍，刮美巢易刮平2遍，并打磨，刷底漆一遍，面漆二遍（不含主材） |
| 2 | 顶刷漆 | 平米 | 3.4 | 8 |  |  |
| 3 | 地砖 | 平米 | 3.4 | 18 |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 米 |  | ？ |  | 瓷砖做的踢脚？ |
| 六 | 厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 | 平米 | 5.76 | 18 |  | 钻牌32.5级水泥，中沙，108胶（不含主材）1:3水泥沙浆 |
| 2 | 墙砖 | 平米 | 19.68 | 20 |  | 钻牌32.5级水泥，中沙，108胶（不含主材）1:3水泥沙浆 |
| 3 | 水改 | 米 |  | 15 |  | 明管和暗管一样（不包材料） 接厨宝三叉阀门，调整橱盆的上水高度， |
| 4 | 包立管 | 根 | 2 | 120 |  | 木龙骨加石膏板。改用轻体砖价格工艺？橱柜两侧的？ |
| 七 | 小阳台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 | 平米 | 2.1 | 18 |  |  |
| 2 | 踢脚线 | 米 |  | ？ |  | 瓷砖做的踢脚？ |
| 3 | 电改 | 米 |  | 15 |  | 明线和暗线一样（不包材料）。在右侧墙增加一个插座 |
| 4 | 墙漆 | 平米 | 9.83 | 8 |  | 贴布再加6/m2（含布） |
| 5 | 顶漆 | 平米 | 2.1 | 8 |  |  |
| 八 | 客卫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 | 平米 | 5.4 | 18 |  | 钻牌32.5级水泥，中沙，108胶（不含主材）1:3水泥沙浆 |
| 2 | 墙砖 | 平米 | 12.36/14.16 总共26。52 | 20 |  | 钻牌32.5级水泥，中沙，108胶（不含主材）1:3水泥沙浆 |
| 3 | 电改 | 米 |  | 15 |  | 明线和暗线一样（不包材料）电热水器的电源 |
| 4 | 水改 | 米 |  | 15 |  | 明管和暗管一样（不包材料）电热水器上水 |
| 5 | 包立管 | 根 |  | 120 |  | 木龙骨加石膏板。改用轻体砖价格工艺？ |
| 6 | 防水 | 平米 |  | ？ |  | 10金盾？ |
| 九 | 过道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 平米 |  | ？ |  | 木龙骨 石膏板 |
| 2 | 垭口 | 米 |  | 50 |  | 混油，单包还是双包？双层环保大芯板做框架，面板打底，木线条收口（门厚度不大于50MM），环保聚脂漆喷漆。 |
| 3 | 墙刷漆 | 平米 |  | 14 |  |  |
| 十 | 主卫改衣帽间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地找平 | 平米 | 4.27 | ？ |  | 铺强化地板8mm厚，为了跟外面卧室（15mm）平齐 |
| 2 | 墙刷漆 | 平米 | 18.36 | 8/14 |  | 贴布14（含布） |
| 3 | 顶刷漆 | 平米 | 4.27 | 8 |  |  |
| 4 | 包立管 | 根 |  |  |  | 120木龙骨，石膏板。改用红砖 |
| 十一 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具 安装 | 项 |  | 150 |  | 总共10个灯（三个吊灯，其他是吸顶灯） 含全部灯具及穿衣镜、窗帘杆等饰件的安装 包含插座开关的安装 |
| 2 | 洁具 安装 | 项 |  | 150 |  | 座便自己装，一个台盆可能需要工人装，包括浴室的五金件以及浴境的安装 |

增加插座：

大小阳台各增加一个插座

餐厅增加一个冰箱插座

客厅的两面墙都要有电视和电话（据说白板的那种面板的里面是电视或者电话或者网线，如果有的话，就不用加了） ，另外可以一边再增加一个插座

主卧要有电视和电话网线（不知道有没有？），主卧靠近衣帽间墙上增加一个插座，边上以后放书桌

客卧的网线和电话线改到东南角的墙上，那里有个书桌

厨房暖气那面墙上增加一个插座（带开关插座）。橱盆下面增加两个插座，一个厨宝，一个净水机，操作台上面一个开关插座，橱柜上面一个灯切菜用

次卫，电热水器放在外间，线控放在里间。需要改电改水

水改：