|  | 柏辉(玉泉营) (吊:地=4:6)：1300元/延米(未打折)(集采30户以上， 才能打6.5折) 门板升级到三聚氢氨板、钢帮抽屉的价格是1400/延米（未打折） | 佳诺(玉泉营) (吊柜:地柜=4:6)：680元/延米(装大集采价) |
| --- | --- | --- |
| 柜体板 | 吉林森工的露水河E1防潮板，18mm厚。升级到德国克诺斯邦刨花板，需要每米加200。 | 吉林森工的露水河E1防潮板，18mm厚。升级到爱家E1级板要加400元；升到E0级爱家板要加600元。 |
| 背板 | 吉象5mm中密度板，表面为露水河三聚氢氨材料，能做到背板和柜体的颜色一致（可以做到多种颜色），更加强了整体防潮性。魏小姐说，他们的背板上的三聚氢氨纸是专门由森工的工厂加工的，工艺更好。但是，可惜是单饰面（如果要双饰面，就得加钱）。对于单饰面，未封的那面容易吸潮，封密性不好，个人认为还是双饰面的好。 | 吉象3mm密度板， 但是，不错的是双面封的。 但是只有白色的。背板升级到5mm（不知道是不是双饰面），加30每米。 |
| 铰链 | 德国海蒂诗2333铰链。市场上，同样的东西，海蒂诗的报价比海福乐高。 | 德国海富乐铰链。 |
| 轨道 | 德国海蒂诗Mulitech钢抽。都是二浅一深的海蒂诗抽屉。钢抽得高度深度都是固定的 | 广东产的HFL金属三节轨 |
| 吊码 | 德国CAMAR钢制隐藏式吊码， 承重65公斤 | 国产吊码，非隐藏式的，承重40公斤。吊码升级到隐藏式，每个吊柜加20 |
| 隔板 | 露水河18mm厚的板子，采用铝合金封边，且有防翻转隔板托。铝合金封边目的是提升橱柜档次。铝合金封边总会留有缝隙，增加了甲醛释放的机会 | 四边都是PVC封边。似乎没有防翻转隔板托。 |
| 1mm厚封边条 |  |  |
| 孔塞 |  |  |
| 拉手 | 国产拉手 | 国产拉手 |
| 防尘角 | 有 | 有 |
| 踢脚板 | 10cm铝合金踢脚板 | 原生PVC踢脚板。升级到铝制踢脚板，加10每米 |
| 水槽柜 | 底部用整张铝箔纸 | 底部用整张铝箔纸 |
| 台面衬板 | 整张18mm露水河防潮板。打算加铝合金的龙骨。 | 整张5厘板。衬板升级到18mm露水河， 加30每米 |
| 抽屉 | 抽屉是钢的。有送抽屉的机会。若单加blum抽屉(阻尼)则360元/个；如果是标配用户置换，则300元/个。 | 木制的。2.5米以上可以送2个抽屉。升级到BLUM纯铝抽屉绑，加220。 |
| 开口封边 | 有 | 有 |
| 防震条 | 有 | 有 |
| 水槽和灶台的加固条 | 铝合金防撞条 |  |
| 门板 | 台湾好奇吸塑板。 | 吸塑板 |
| 生产历史 | 建厂1年，展厅目前只有一家。网络营销做得好 |  |
| 说明尺寸 | 吊柜高度标准为450mm－700mm， 地柜高度为800mm－850mm。 吊柜进深为250mm－350mm， 地柜进深400－600。 每增加或减少50mm， 价格增加或减少10％。 | 吊柜高度标准为350mm－700mm， 地柜高度为800－850mm。 吊柜进深为200－320mm，地柜进深为300－600。 每增加或减少50mm， 价格增加或减少10％。 |
| 说明口碑 | 装大的老牌子，装大的推荐品牌，在装大上的信誉都非常好，而且投诉率极低。 | 装大的老牌子，装大的推荐品牌，在装大上的信誉都非常好，而且投诉率极低。 |
| 新闻 |  | E1级爱家板免费升级到E0级爱家板 |

|  | 瑞阁(吊柜:地柜=4:6)：1480元/延米(未打折价格)。 门板升级到三聚氢氨板、钢帮抽屉的价格是1080/延米（未打折） |
| --- | --- |
| 柜体板 | 吉林森工的16mm露水河E1防潮板。采用16mm主要考虑的是环保的问题。 |
| 背板 | 吉象3mm中密度板，表面为露水河加工的三聚氢氨纸材料，双饰面。 |
| 铰链 | 德国海福乐铰链 |
| 合页 | 德国海福乐。 |
| 三合一连接件 | 牌子：DTC。不用螺丝，用螺丝就不能反复使用板材了。 |
| 轨道 | 除三聚氰胺系列提供2个海福乐的钢抽一个木制托底抽外，其他系列的产品用的都是德国海福乐的钢抽。木制托底抽可以做到深抽屉 |
| 吊码 | 西班牙”蓝博特”钢制隐藏式吊码,承重70公斤。(一个70公斤，两个就是140公斤) |
| 隔板 | E1用露水河16mm厚的板子, E0是露水河18mm厚的板子，且有防翻转隔板托。采用德国豪迈的pvc机器封边，可以完全的把甲醛封在里面。防翻转隔板是采用锁扣的方式，要求边上必须厚度一致。(柜体板有32个孔位可调节) |
| 1mm厚封边条 | 门板边上就有。 |
| 孔塞 | 使用连接件，不使用螺丝。有胀塞保护，保障螺钉可拆装，板材重复使用。 |
| 拉手 | 国产拉手。铝合金的。 |
| 防尘角 | 有。呈三角星形，放在柜体死角处。 |
| 踢脚板 | 10cm铝合金踢脚板。可以防潮 |
| 水槽柜 | 底部用整张铝箔纸 |
| 台面衬板 | 整张露水河防潮板(跟柜体板一样的材质，但不封边，16mm)加木龙骨组成(只在受力点加龙骨)，加龙骨起到易散热，保护台面，更增加了橱柜的承重能力。龙骨三根。 |
| 抽屉 | 平均是一延米配一个抽屉。380/个不打折 |
| 开口封边 | 有。比如下水开个大口，用纸封边。 |
| 防震条 | 有。PVC的。采用的胶是“德国胶王”。目的是：门板关上后防震。 |
| 水槽和灶台的加固条 | 水盆柜：装有增强型带防撞条”铝前拉带”。A、使关闭柜门时与柜体冲击力得到缓冲，消除关门噪音；B、除防水外，加高加厚的铝前拉带能起很好的加固承重作用。 |
| 门板 | 韩国”卓帝雅”吸塑板。价格高。 防潮性能：E0级的18mm的防潮刨花板< E1级的16mm的防潮刨花板。 注意：刨花板水膨胀率=8%; 密度板的水膨胀率>30% 三聚氢胺双饰面+刨花板：有封边，抗磨，抗油烟，有20个可选择，厂家贴胶成型。 单面防火饰面+刨花板：有封边，单面贴美国WILSONART防火面板。耐高温，价格高，200个可选择，瑞阁自己来贴胶成型。 烤漆+密度板：不必封边，300个颜色可选择，好清理，防潮。 吸塑+密度板：不必封边 |
| 台面 | 下有滴水线。亚克力其实就是假牙的主要成分。 |
| 生产历史 | 建厂9年,最早做家具的,5年前开始主攻橱柜。在北京有六个展厅,其中2个在超市。瑞阁做工不错,机器好。随时参观工厂。网络营销刚起步。 |
| 说明口碑 | 保证是原厂产品，他们就算小到一个合页也都是海福乐的。采用同力五金的螺丝钉。采用德国HOMAG设备，生产成本比较高 |
| 承诺 | 自己买灯，他们免费装；自己买水槽，他们免费装。所有小件他们都免费装。免费包修五年。 |

|  | 瑞阁三聚氢氨双饰面(雕刻时光) | 瑞阁防火板系列（双面异色） | 瑞阁单面吸塑 | 瑞阁烤漆系列（单面） | 瑞阁微晶系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜体板 | 吉林露水河欧标E1级防潮板 | 吉林露水河欧标E1级防潮板 | 欧标E1级防潮板 | 吉林露水河欧标E1级防潮板 | 吉林露水河欧标E1级防潮板 |
| 背板 | 双贴三聚氰胺 | 双贴三聚氰胺（3MM） | 双贴三聚氰胺（3MM） | 双贴三聚氰胺（3MM） | 双贴三聚氰胺（3MM） |
| 铰链 | 德国海福乐铰链 | 德国海福乐铰链 | 德国海福乐铰链 | 德国海福乐铰链 | 德国海福乐铰链 |
| 轨道 |  |  |  |  |  |
| 吊码 | 钢制隐藏式吊码 | 钢制隐藏式吊码 | 钢制隐藏式吊码 | 钢制隐藏式吊码 | 钢制隐藏式吊码 |
| 隔板 |  |  |  |  |  |
| 1mm厚封边条 |  |  |  |  |  |
| 系统孔帽 | 32MM工艺系统密封帽 |  | 32MM工艺系统密封帽 |  | 32MM工艺系统密封帽 |
| 拉手 | C类（20多种） | C类（20多种） | C类 | C类（20多种） | C类（20多种） |
| 防尘角 | 柜子死角位置 | 柜子死角位置 | 柜子死角位置 | 柜子死角位置 | 柜子死角位置 |
| 踢脚板 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 水槽柜 | 铝箔纸 | 铝箔纸 | 铝箔纸 | 铝箔纸 | 铝箔纸 |
| 台面衬板 |  |  |  |  |  |
| 抽屉 | 德国海福乐托底 | 德国海福乐钢帮抽屉 | 德国海钢帮抽屉 | 德国海钢帮抽屉 | 德国海福乐托底 |
| 门板封边 | PVC封边 | PVC封边 |  |  | 铝合金的封边 |
| 防障条 | 瑞阁特制 | 瑞阁特制 | 瑞阁特制 | 瑞阁特制 | 瑞阁特制 |
| 水盆下拉条 | 铝合金宽边带防障拉条 | 铝合金宽边带防障拉条 | 铝合金宽边带防障拉条 | 铝合金宽边带防障拉条 | 铝合金宽边带防障拉条 |
| 门板 | 双饰面板 | 美国威盛亚双面异色防火板 | 进口单面吸塑 | 烤漆门板 | 微晶门板 |
| 价格 | 折前价 折后价 地柜价格： 650 455 吊柜价格： 430 301 （不含台面） 1080 756 | 折前价 折后价 地柜价格： 870 609 吊柜价格： 580 406 （不含台面） 1450 1015 | 折前价 折后价 地柜价格： 890 623 吊柜价格： 590 413 （不含台面） 1480 1036 | 折前价 折后价 地柜价格： 1020 714 吊柜价格： 680 476 （不含台面） 1700 1190 | 折前价 折后价 地柜价格： 990 693 吊柜价格： 660 462 （不含台面） 1650 1155 |
| 台面价格 | 折前价 折后价 瑞郎阁丽石 1280 896 杜邦蒙特利米兰石 880 616 宝丽雅玉兰石 600 420 防火板 380 266 不锈钢 1200-1500 840-1050 |  |  |  |  |