橱柜品牌选择

| 柜体 | E1级防潮板 | 基材为E1级刨花板，符合欧洲环保E1级标准，加入防潮粉，双贴进口三聚氰胺 | 国产最好的三聚氢胺板是露水河的 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通防潮板 | 基材为普通刨花板或密度板，符合国家(GB)一级标准，无防潮粉，双贴进口三聚氰胺 |  |
|  | 低档双面板 | 基材为最低档刨花板或密度板，无防潮防腐处理，双贴国产三聚氰胺 |  |
| 门板 | 实木型 |  |  |
|  | 防火板型 | 基材为刨花板或密度板，表面饰以防火板 |  |
|  | 吸塑型 | 基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺 | 国产PVC吸塑约2年寿命；韩国PVC工艺比较成熟；日本白色亮光吸塑，是高档橱柜门之首选 |
|  | 烤漆型 | 基材为密度板，表面经高温烤制而成 |  |
|  | 新型双饰面耐火板 |  | “爱家”板；国产三聚氰胺版 |
| 台面 | 人造石台面 | 天然矿石粉+色母+丙烯酸树脂胶经高温、高压处理而成。拼接无缝。分为树脂板(不含亚克力)、复合亚克力板(亚克力成分在10%~30%)、纯亚克力板(亚克力成分在30%以上).缺点是太烫的物体放上去会出现褪色的现象，硬度不够较易出现划痕。蒙特利的主要原料是不饱和树脂。杜邦可丽耐以甲基丙烯酸甲子为主要原料，俗称亚克力 | 美国杜邦“可丽耐”、日本“可乐丽”、韩国LG、西德石。进口人造石台面中杜邦可丽耐、富美家的色丽石是台面中的顶级产品。国产人造石台面，蒙特利米兰石(30%市场份额)、耐恩石的质量不错。差的进口人造石是用进口的矿实粉原料制成 |
|  | 防火板台面 | 基材为密度板，饰面为防火板。厚度：4mm。易烫坏起皮，不耐硬物擦伤，易划痕 | 台湾”松耐特”、美国”富美家”、”威盛亚”、”德国板”、韩国LG |
|  | 不锈钢台面 | 硬度高，耐高温，使用寿命长。搭配黑色门板视觉效果极佳。分：压花、拉丝、镜面。连体有缝，易氧化。拉丝和镜面易划伤。较结实耐用，最好选亚光的，不容易有划痕。 |  |
|  | 天然大理石 | 易于存油垢，脆性大，不能超过1米。接缝容易积藏污垢。硬度高，耐高温 |  |
| 铰链 |  |  | 海福乐HAFELE、海蒂诗HETTICH、格拉斯GRASS、百隆BLUM |
| 抽屉导轨 | 小路轨 |  | 海福乐HAFELE、海蒂诗HETTICH、百隆BLUM |
|  | 三节轨 |  |  |
|  | 钢抽 |  |  |
|  | 隐藏式抽屉 |  |  |
|  | 成型抽 |  |  |
| 踢脚板 | 木质踢脚板 | 木质材料容易吸水变潮 |  |
|  | 磨砂金属踢脚板 | 带有防水橡胶的进口磨砂金属踢脚板。防水、防潮，不发霉，不生锈，美观耐用 |  |
| 封边条 | 国产PVC封边条 |  |  |
|  | 进口ABS封边条 |  | 德国瑞好REHAU |
| 热融胶 |  |  | 德国克力宝KLEIBERIT |
| 钢抽和刀叉盘 | 国产 |  |  |
|  | 进口 |  |  |
| 射灯 | 探头式 | 要选择带变压器的12V射灯 |  |
|  | 内卧式 |  |  |