油工施工合同明细表

1墙面处理工艺（一般性）

- 有经理、工长、油工等专业人员进场勘察。一般情况，对新房（3年内）墙皮腻子，无论防水腻子还是普通腻子，不进行铲除。直接刷生态界面剂（或108胶）1遍封底（仔细刷）。同时进行裂缝清查、墙皮有无脱落鉴定。

- 上述工序完毕后,进行刮腻子2—3遍,厚度约2mm同时进行墙角、墙边找直。

- 待腻子完全干燥，进行灯光打磨，由工人全副武装人守一150—200w灯泡进行全面打磨，同时进行一系列的修补（开关、插座、门边等）

- 在进行刷第一遍漆前，重点清扫适当洒水，开始刷（滚、喷）底漆。1遍，多余少量刷客厅、主卧处。

- 进入关键性的找补，待底漆干燥后，进行一次免费轻打磨、找补。清除墙上的小疙瘩，刷毛、滚毛等杂质。（新东西易掉毛）

- 开始刷面漆，随后在找补、轻打磨，等待业主按排。

- 最后一遍面漆，施工完毕由业主验收。方法一请专业人士，满意率百分比八十过关。方法二进行同价位、同档次对比，合格率百分比八十过关。谢谢合作！！！！付款。

2墙面处理工艺（特殊性）

- 在一般性的基础上增加特殊要求，墙面铲除、墙面找平、想去掉没有必要的施工、材料工艺另有要求等。随即而来的价格也有变动。我们的理解刮腻子不等于墙面找平：腻子厚度约2mm误差较大处，用腻子补易裂，所以墙面误差较大处应用水泥、底层石膏等找补。修补完毕后再刮腻子，而不是拿腻子找平。

3墙面处理工艺（建议性）

- 对室内内保温墙、非承重墙、个别承重墙须增加贴布、贴纸或找平。对墙面进行线路改造的处理意见，必须补好、填平，对开关、插座的更换，须提前说明。对吊顶、衣柜、窗套、垭口处的边角要处理好。

4墙面处理常规材料

界面剂（108胶）、底层石膏（水泥）、腻子粉、涂料（底漆、面漆）、滚筒、刷子、砂纸、擦布、灯泡、刀片、刀架、水盆、口罩、的确良布（纸）、白乳胶等。

5与墙面处理相关项目

1电路改造   是         否         2开关、插座更换    是        否        3门套、窗套包    是        否        4灯的按装    是        否        5特殊处处理   有      否       等其它。

6其它

1、填写您的施工方式：1清工             2清工辅料            3包工包料

2、付款共           元（人民币），首付         元 ，  中期         元  ，尾款      元。

3、甲方：                                          乙方：

4定下开工日期        天，从         号           号

施工满意度：好           较好           一般。

5对             人印象最好！！！！

6您的建议：

7希望您在网上给传一下。谢谢合作！！！！

8日期：

7项目核实

1墙皮铲   是    否。  2刷界面剂    是      否。 3 刮腻子   是      否，几遍       遍。  4灯光打磨   是    否。5刷漆  是    否，  几遍       遍。6贴布（纸） 是    否。

共计      元/平米。共计       平米。