| 回龙装饰公司室内装修报价表 工程预算书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称：3A户型（IIIA） 客户姓名：和谐家园 客户电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合计 |  |  |
| 一 进门玄关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 刷墙漆（包工包料） |  |  | 平米 | 13.165 |  | 20 | 263.3 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 2 |  |  | 刷顶漆（包工包料） |  |  | 平米 | 4.131 |  | 20 | 82.62 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 3 |  |  | 进门垭口（包工包料）半包 |  |  | 延米 | 4.79 |  | 60 | 287.4 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 4 |  |  | 鞋帽一体柜（包工包料） |  |  | 平米 | 4.8 |  | 400 | 1920 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 5 |  |  | 铺地砖(青工敷料) |  |  | 平米 | 4.131 |  | 20 | 82.62 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 6 |  |  | 底角线(青工敷料) |  |  | 延米 | 6.07 |  | 6 | 36.42 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料32.5#钻牌水泥、中沙或胶霸粘贴,勾缝剂勾缝， |  |
| 7 |  |  | 石膏线(包工包料) |  |  | 延米 | 8.46 |  | 10 | 84.6 | 表面处理干净，刷一边界面剂，快粘粉加石膏素线粘贴，雕刻角，刷地漆一边，面漆两边． |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 2756.74 |  |  |
| 二．客厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 刷墙漆（包工包料） |  | 平米 | 42.63 |  | 20 | 852.6 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 2 |  |  |  | 刷顶漆（包工包料） |  | 平米 | 27.78 |  | 20 | 555.6 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 3 |  | 铺地砖(青工敷料) |  |  |  | 延米 | 27.78 |  | 20 | 555.6 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 4 |  | 底角线(青工敷料) |  |  |  | 延米 | 18.72 |  | 6 | 112.32 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料32.5#钻牌水泥、中沙或胶霸粘贴,勾缝剂勾缝， |  |
| 5 |  | 石膏线（包工包料） |  |  |  | 平米 | 22.57 |  | 10 | 225.7 | 表面处理干净，刷一边界面剂，快粘粉加石膏素线粘贴，雕刻角，刷地漆一边，面漆两边． |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 2301.8 |  |  |
| 三．阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 刷顶漆（包工包料） |  |  |  | 平米 | 3.668 |  | 20 | 73.36 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 2 |  | 贴文化砖（清工敷料） |  |  |  | 平米 | 10.5 |  | 25 | 262.6 | 1用户提供文化砖（规格在60M*200M以外）沟缝处理。 2原墙面处理干净，做刷浆处理，铲墙皮每平米另加8元 |  |
| 3 |  | 铺地砖（清工敷料） |  |  |  | 平米 | 3.668 |  | 20 | 73.36 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 4 |  | 阳台垭口（包工包料） |  |  |  | 延米 | 6.4 |  | 80 | 512 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 921.3 |  |  |
| 四．主卧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 刷墙漆（包工包料） |  |  |  | 平米 | 34.41 |  | 20 | 688.2 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 2 |  | 刷墙漆（包工包料） |  |  |  | 平米 | 16.109 |  | 20 | 322.18 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 3 |  | 实木门一套（包工包料） |  |  |  | 樘 | 1 |  | 850 | 850 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，门做艺术造型,实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 1860 |  |  |
| 五．次卧1（左） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 刷墙漆（包工包料） |  |  |  | 平米 | 29.172 |  | 20 | 583.44 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 2 |  | 刷顶漆（包工包料） |  |  |  | 平米 | 9.97 |  | 20 | 199.4 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 3 |  | 包窗套（包工包料） |  |  |  | 延米 | 3.9 |  | 60 | 234 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 4 |  | 实木门一套（包工包料） |  |  |  | 樘 | 1 |  | 850 | 850 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，门做艺术造型,实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 1866.8 |  |  |
| 六．卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 贴墙砖（清工敷料） |  |  |  | 平米 | 21.35 |  | 22 | 469.7 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原墙面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 2 |  | 铺地砖（清工敷料） |  |  |  | 平米 | 4.342 |  | 20 | 86.84 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 3 |  | 铝扣板吊顶（包工包料） |  |  |  | 平米 | 4.342 |  | 80 | 347.36 | 1主材为国产（广东产），60元/平米（含扣条）扣板厚为0.7厚（直角边） 2用清刚龙骨及吊件卡扣。四周密封胶密封。 |  |
| 4 |  | 包立管（包工包料） |  |  |  | 根 | 1 |  | 150 | 150 | 轻钢龙骨,水泥压力板或者红砖水泥砌制，外挂铁丝网，加摸水泥层，做水泥拉毛处理． |  |
| 5 |  | 实木门一套（包工包料） |  |  |  | 樘 | 1 |  | 850 | 850 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，门做艺术造型,实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 1904 |  |  |
| 七．卫生间外过道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 拆T型墙 | 平米 |  | 11.275 | 30 | 338.25 | 包括:人工费,清运垃圾费. |  |
| 2 |  |  |  |  | 刷墙漆（包工包料） | 平米 |  | 12.675 | 20 | 253.5 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 3 |  |  |  |  | 刷顶漆（包工包料） | 平米 |  | 6 | 20 | 120 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢易刮平2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 4 |  |  |  |  | 铺地砖（清工敷料） | 平米 |  | 6 | 20 | 120 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 5 |  |  |  |  | 底角线（清工敷料） | 延米 |  | 5 | 6 | 30 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料32.5#钻牌水泥、中沙或胶霸粘贴,勾缝剂勾缝， |  |
| 6 |  |  |  |  | 石膏线(包工包料) | 延米 |  | 9.96 | 10 | 99.6 | 表面处理干净，刷一边界面剂，快粘粉加石膏素线粘贴，雕刻角，刷地漆一边，面漆两边． |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 961.35 |  |  |
| 八．次卧室(右) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 刷墙漆（包工包料） | 平米 |  | 43.68 | 20 | 873.6 | 1对原墙底层清扫处理，刷界面剂一边（不含铲墙皮壁纸），保温墙贴布处理。 2批刮美巢821腻子三遍并打磨处理，多乐士五和一二代底漆一遍，面漆两遍，此价格不含贴布 3此价格为滚涂工艺，喷涂工艺远基础上每平米加5元。 |  |
| 2 |  |  |  |  | 刷顶漆（包工包料） | 平米 |  | 11.416 | 20 | 228.32 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 包窗套（包工包料） | 延米 |  | 4.19 | 60 | 251.4 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 4 |  |  |  |  | 实木门一套（包工包料） | 樘 |  | 1 | 850 | 850 | 1混油工艺：大芯板衬底，三里密度板饰面，高级中密度木线收口，原子灰加以处理。 2高级环保聚脂漆四底四面工艺（每遍漆后打磨）刷涂或喷涂。 3实木木线收口（等于或小于6CM） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 2203.32 |  |  |
| 九．厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 贴墙砖（清工敷料） | 平米 |  | 22.7 | 22 | 499.4 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原墙面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 2 |  |  |  |  | 铺地砖（清工敷料） | 平米 |  | 6.76 | 20 | 135.2 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 3 |  |  |  |  | 铝扣板吊顶（包工包料） | 平米 |  | 6.76 | 80 | 540.8 | 1主材为国产（广东产），60元/平米（含扣条）扣板厚为0.7厚（直角边） 2用清刚龙骨及吊件卡扣。四周密封胶密封。 |  |
| 4 |  |  |  |  | 封原厨房门（包工包料） | 平米 |  | 2.5 | 150 | 375 | 1用红砖加水泥沙浆砌制，外加钢丝网，加摸水泥层。 |  |
| 5 |  |  |  |  | 实木门一套（包工包料） | 樘 |  | 1 | 850 | 850 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，门做艺术造型,实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 6 |  |  |  |  | 从轻体墙开门 | 项 |  | 1 | 150 | 150 | 人工费,垃圾费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 2550 |  |  |
| 十．锅炉房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 贴墙砖（清工敷料） | 平米 |  | 11.4 | 22 | 250.8 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原墙面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 2 |  |  |  |  | 铺地砖（清工敷料） | 平米 |  | 1.64 | 20 | 53.8 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 3 |  |  |  |  | 铝扣板吊顶（包工包料） | 平米 |  | 1.64 | 80 | 131.2 | 1主材为国产（广东产），60元/平米（含扣条）扣板厚为0.7厚（直角边） 2用清刚龙骨及吊件卡扣。四周密封胶密封。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 435.8 |  |  |
| 总装修工程： 总合记为17761元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一。其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 水路改造（包工包料） | 延米 |  |  | 延米 | 25 | 金德PPR管（按实际发生量计算） |  |
| 2 |  |  |  |  | 电路改造（包工包料） | 延米 |  |  | 延米 | 25 | 昆仑电线（按实际发生量计算） |  |
| 3 |  |  |  |  | 贴墙布（包工包料） | 平米 |  |  | 平米 | 5 | （按实际发生量计算） |  |
| 4 |  |  |  |  | 铲（防水）腻子 | 平米 |  |  | 平米 | 8 | （按实际发生量计算） |  |
| 5 |  |  |  |  | 做防水 | 平米 |  |  | 平米 | 20 | 人工费 |  |
| 6 |  |  |  |  | 做防水 | 平米 |  |  | 平米 | 50 | 西卡防水 |  |

其它项目 ：材料说明： 　   
   注一， :材料说明   
  1 大芯板（金秋、鹏鸿、副春）；面板（黑胡桃）；墙漆（多乐士二代五合一）；油漆（德国华润）；界面剂（轩色）；腻子粉（美巢）；白乳胶（环保生态）；地板（德国圣象）；透明腻子（三本）；防水(西卡);这些材料均从“好美家””东方家园“建材超市订购。       
  2  水泥（钻牌325#）；木龙骨（白松）；石膏板（龙牌）；沙子（中沙）木线（6*1.0实木）；铝扣板（国产）；轻刚龙骨（雪花刚）；水泥板（16cm）   
   本报价是有回龙装饰公司、统一预算。只做参考，装修时间、按装修实际发生量计算。需要更改上述材料的、再型计算。   
   注二 ：您好：这是我们的一份大概报价，等到分房时，还有一个十分详细的表格式装修报价，及装修材料单，进货渠道单，和装修进度表。本公司原与用我们最透明的的管理方式、进货渠道、环保购物、和工程高质量，竭诚与您合作。让您对家装放心。  
 备注：1为了维护您的利益，请您不要接受任何口头承诺。

2实际发生量若于报价不符，一切按发生量去计算。

3施工期间所有的水电，应有客户承担（业主）。

4工程量以报价为准，如有增项另行计算，增项费用，应在中期付款中，全部付清。

5此报价漆为三种颜色，每家一种，加价100元。

6以上报价不包含主材。如：瓷砖、洁具、灯具、艺术玻璃、镜子、合叶、锁具等小五金。

7凡拆除项目，需另牵协议。

8需乙方提供主材的，要另签协议。

9施工中所造成的意外伤害，应有乙方负责。

10所有的主材，见料单。                      
地址：田园风光雅苑26#-4-202

咨询电话：81741026；13366936806； 13381302310    联系人：黄忠       工程总监：曙光

回龙装饰公司                  2005年4月18日

公司特点：刷墙特殊工艺

装修重要工程,刷墙新工艺:经久耐用,效果极佳.（本公司重要研发）

大家好:随着新年的到来,回龙装饰公司把去年我们精心研制的刷墙新工艺完全投放于市场,我们这种刷法和市场现用的"滚刷工艺和喷涂工艺"截然不同.首先,我们这种工艺比较复杂,比正常的"滚刷工艺和喷涂工艺"多费工一倍以上,刷出来的效果也要好一倍以上,用漆量和滚刷工艺用漆量一样,但效果和光华度比滚刷的效果要强的多.避免了一些业主对滚刷工艺带来秃凹不平和滚刷不均匀所造成的伤害及痛苦.我们这种工艺在和喷涂工艺比较,首先喷涂比较费漆,然后就是喷涂漆膜比较薄,这也就是影响使用寿命的最终原因(漆膜薄,耐擦次数少不妨裂).而我们这种工艺:就完全弥补了"滚刷工艺和喷涂工艺"的不足之处,我们这种工艺做出的漆膜厚度完全是按漆本身的标准去做的,避免了一些薄厚不均,局部影响寿命等想象.光华度;能达到和木制漆相比美的效果.去年年底我们研制实验以来,受到广大业主的好评.为了服务好广大业主,我们已培育出十几位专业实施我们这种新工艺的师傅,这种新工艺正要面向于大家,服务于大家,为真正的精品家装工程提高使用寿命和档次. 为了让广大业主更快了解'使用'收益于我们这些精品技术,我们现在打算节后前十家实行:加工艺不加价的做法,来服务于广大业主.
也同时感谢这么多年在回龙观的广大业主对我们的支持和厚爱,也同时磨练了我们这样一个能吃苦耐劳,奋发图强,一切为业主去考虑的队伍,这么多年我们公司一直尊寻:客户就是上帝;环保就是健康,技术就是生命线;研发就是创新;等宗旨,来为业主提供更优质,更贴切,更轻松,更透明的服务! 

回龙装饰公司技术部 咨询电话:81741026;13366936806

油箱:huilongzhuangshi@sina.com或huilongzhuangshi@yahoo.com

主页：http://www.shang.hlgnet.com/huilong/