百万家园监理公司工地验收规定： 

1、管道安装有哪些规定？
（1）管道工程应根据住户要求安装，完工后应试压、检验合格，方可进行其他装饰工程。
（2）选用的管道、管件质量应符合现行国家标准的规定。
（3）管道的安装，必须横平竖直。排水管道必须畅通。
（4）安装的各种阀门位置应正确，便于使用和维修。
（5）经通水试压所有接头，阀门与管道连接处不得有渗水、漏水现象。
（6）镀锌管道端头接口螺纹必须有八牙以上，进管必须有五牙以上，不得有爆牙，生料带必须5圈以上，方可接管绞紧，绞紧后，不得朝相反
方向回铰。安装完毕后，应用清漆涂刷接口并应及时用勾钉固定。管道与管件或阀门之间不得有松动。
（7）塑料（PVC）管道、管件，应严格按产品说明书规定安装。
（8）热水器（电热水器）进水口前应安装阀门。
（9）洗面器的冷热水接头应安装在洗面器下方，龙头连接应冷水在右，热水在左。
（10）浴缸排水口应对准落水管口，并做好密封，严禁使用塑料软管连接。淋浴龙头应安装在下水口的同一边，冷水在右、热水在左，龙头
位置端正，碗形护罩紧贴墙面。 
2、管道工程验收有哪些要求？
（l） 管道、管件质量应符合现行国家标准。
（2）阀门安装应端正，开关应灵活。
（3）经通水试压，所有管道。阀门、接头应无渗水、漏水现象。
3、家庭装修冬季施工该注意哪些问题？家庭装修冬季能否施工？施工中应该注意什么？
北京地区四季分明，但冬季一般不是严冬，严冬是指气温在O摄氏度以下有冰冻的气候，有些工种在此气温下施工，确实会影响施工质量。 
如：①在进行砌墙、贴墙地砖、铺大理石等温作业时，由于冰冻，水泥就没有凝固力，等化冻自然干燥后，所贴的墙、地砖等会脱壳或自
然剥离。
②在打制木制品时，如用白胶粘合，则应注意白胶的性能，由于冰冻，很可能会影响粘结力度。
③在做油漆时，由于气温太低，固化时间长，但不影响施工，如遇连续下雨，那么最好避免油漆施工。
④在贴墙纸或刷墙面涂料时，由于冰冻，墙纸胶和涂料均会出现冻状，此时千万不能用开水掺和加温或用其他方式加温，开水掺和会
稀释胶水，使胶水粘度明显下降；用掺水加温，虽然胶水可以涂抹开来，但上墙后会立即冻住，造成涂抹不均，缺少粘性，大大影
响质量。冬季施工还得注意安全，施工人员千万不能用电、煤气来取暖，这样会有生命危险，也不要为了赶进度，在房间里用煤气
取暖器或小太阳灯来提高室内温度，这种做法属于不文明施工，不但影响施工质量，而且非常危险。严冬施工，由于时间紧，应该
合理抓紧与水无关的施工工种，如吊顶、铺木地板、制作门窗、木护墙以及铺设电线等。
4、电气安装有哪些验收要求？
（l） 电气装置安装施工及验收，应符合消防、环保等现行的有关标准、规范的规定。
（2）工程验收时，应对下列项目进行检查：
①漏电开关安装正确，动作正常。
②各回路的绝缘电阻应大于等于0．22MΩ保护地线（PE线）与非带电金属部件连接应可靠。
③电气器件、设备的安装固定应牢固、平整。
④电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好。
⑤开关、插座、终端盒等器件外观良好，绝缘器件无裂纹，安装牢固、平整，安装方式符合规定。
⑥并列安装的开关、插座、终端盒的偏差，暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定。
⑦弱电系统功能齐全，满足使用要求，器具安装牢固、平整。工程交接验收时，宜向住户提交下列资料：
①配线竣工图，图中应标明暗管走向（包括高度）、导线截面积和规格型号。
②漏电开关、灯具、电器设备的安装使用说明书、合格证、保修卡等。
③弱电系统的安装使用说明书、合格证、保修卡、调试记录等。
5、电气工程施工有哪些规定？
电气工程施工规定：
1）、 进户配电箱内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA，并具有过负载、过电压保护功能，下分3－4路出线，分别控制照
明、空调、插座回路。
2） 、照明灯具应分别单独安装开关，组合灯具可分组控制。根据需要可安装双挖开关。 
3） 、家用电器采用单相插座作为电源接插件的接电方式。其最大接插电功率如下：电感性负荷（如电动机）为0．25kW2电阻性负荷（如
电热器）为 Zk W。插座不作为接电开关使用时，接电功率不在此限。
4）、 功率较大的用电设备（如空调、电热水器、微波炉、烤箱、浴室浴霸等）宜单独回路配线，并选用ISA单相插座。
5）、 卫生间插座应选用防溅式插座（带有防水罩）。
6）、 塑料护套线不应直接铺设在抹灰层、吊顶、护墙板内。应加金属或pvc护套
7）、 电气装置应接线牢固，接触良好，非带电金属部分应可靠接地。
8）、 电气线路与热水管间平行敷设距离规定如下：热水管在下方时，不应小于300mm；热水管在上方时，不应小于 2 00 m m；交叉敷
设时，不应小于 100 m m。热水管应设保温层。
9）、 弱电系统包括电话、有线电视、对讲机、防盗报警器、消防报警和煤气报警器等）的配线可采用暗配或明配。
10）、 弱电系统与电力、照明线路不得同管敷设、同出线盒（中间有隔离的除外）、同连接箱安装。
6、涂料工程有哪些规定？
涂料工程一般有以下几条规定：
1）、涂料的品种和质量应符合设计要求和现行国家标准的规定。
2）、涂料工程的基体或基层应干燥。
3）、涂料施工后，应防止水淋、尘土沾污和热空气侵袭。
4）、厨房、卫生间涂料工程，应使用具有耐水性能的腻子。
5）、应严格控制涂料的工作粘度或稠度，施涂时不流坠，不显刷纹。施涂过程中不得任意稀释。
6）、双组分或多组分涂料，应按规定的配合比，根据使用情况分批混合，应充分搅拌并在规定的时间内用完。
7）、每次施涂涂料必须在前一遍涂料干燥后方能进行，施涂应均匀，不得漏涂。
8）、水性和乳液涂料施涂时的环境温度，应按规定控制。
9）、采用机械喷涂时，应将不喷涂的部位遮盖，以防止沾污。
10）、施涂工具使用完毕后，应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中。
7、裱糊工程有哪些规定？
裱糊工程的一般规定有以下几点：
l）、裱糊工程的基体或基层表面应平整，对于遮盖力低的壁纸和墙布，基层表面颜色应进行淡化处理。裱糊工程的基体或基层应干燥。
2）、裱糊前，应将突出基层表面的设备或附件卸下，钉帽应进入基层表面，并涂防锈涂料，钉眼用油性腻子填平。
3）、裱糊工程基层涂抹的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂缝。
4）、裱糊过程中和干燥前，应防止穿堂风劲吹和温度突然变化。 
8、裱糊工程有哪些验收要求？
裱糊工程验收要求如下：
l）、裱糊工程完工并干燥后，方可验收。
2）、验收时，应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求。
3）、裱糊工程质量应符合下列规定：
①壁纸，墙布必须粘贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污，斜视时无胶痕。
②表面平整、无波纹起伏。壁纸、墙布与挂镜线、顶角线、贴脸板、踢脚线、护墙板压条、窗帘盒紧接，距离l米处，目测不得有 
明显缝隙。
③各幅拼接横平竖直，拼接处花纹、图案吻合，不离缝，不搭接。
④阴阳转角垂直，棱角分明，阴角处搭接顺光，阳角和阳角处无接缝。阳角折回平面距阳角10厘米不得有接口。
⑤壁纸、墙布边缘平直整齐，不得有纸毛，毛刺。
⑤不得有漏贴、补贴和脱层等。
9、花饰工程有哪些规定？
花饰工程一般规定如下：
1）、花饰的品种、规格、式样以及基层构造、固定方法，应符合住户或设计要求。
2）、卫生间、厨房，不得使用未经防水处理的石膏花饰、纸质花饰等。
3）、花饰安装完毕后，应采取保护措施，防止损坏。
10、花饰工程验收有哪些要求？
花饰工程验收要求如下：
l）、花饰工程完工并干燥后，方可验收。
2）、验收花饰工程，应检查在饰的品种、规格、图案是否符合要求。
3）、花饰应安装牢固，其质量要求及允许偏差，应符合下列规定：
①条形花饰的水平和垂直允许偏差，每米不得大于1mm，全长不得大于3mm。
②单独在饰位置的允许偏差，不得大于10mm。
③花饰表面应光洁，图案清晰，接缝严密，不得有裂缝、翘曲、缺梭掉角等缺陷。
④被花表面应光洁，图案清晰，无裂缝。
11、吊顶工程有哪些规定？
吊顶工程应符合下列规定：
1）、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求或住户要求。
2）、吊顶龙骨在保管安装时，不得扔摔、碰撞。罩面板在运输和安装时，应轻拿轻放，不得损坏板材的表面和边角。并应防止受潮变形。
3）、吊顶内灯槽、斜撑、十字撑，应根据工程情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结， 
应在基层顶板上另埋设吊点。
4）、罩面板应按规格、颜色分类选配。
5）、罩面板安装前，应根据构造需要分块弹线。带装饰图案罩面板，宜由中间向两边对称排列安装。墙面与顶棚的接缝应交接一致。
6）、罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密，不得有漏缝现象。
7）、搁置式的轻质罩面板，应设置压卡装置。
8）、罩面板不得有悬臂现象。
9）、吊顶施工过程中，电气设备等安装应密切配合，特别是吊灯、电扇等处的增补强度应符合设计要求。
l0）、罩面板安装后，应防止损坏及污染。
11）、落空4米以上的石膏板吊顶，除用自攻钉固定外还应增加粘接固定。所有金属点应用油漆封堵。
12、吊顶工程有哪些验收要求？
吊顶工程验收要求如下：
1）、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计及有关规范要求。
2）、罩面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有折裂、缺菱掉角、锤伤等缺陷。接缝应均匀一致，粘贴的面板不得有脱层，胶合板不
得有刨透之处。
3）、搁置的罩面板不得有漏透、翘角现象。
4）、吊顶罩面板工程质量允许偏差。 
13、板块材料铺贴工程有哪些规定？
板块材料铺贴工程应符合下列规定：
1）、地面铺贴各类材料，宜在室内顶面、墙面装饰工程基本完工后进行。
2）、铺设木地板、拼花地板面层时，房间应干燥，避免在气候潮湿的情况下施工。
3）、用水泥砂浆铺设面层，基面应粗糙、洁净和湿润，在混凝土楼板面上铺设，如表面光滑，应予凿毛。
4）、用水泥砂浆作楼板面找平层时，应待找平层抗压强度达到1.17 7MPa后方可铺贴大理石或花岗岩板块。铺设前应刷以水灰比为0．4
－0．5的水泥浆，随刷随铺，并不得在其上行走。
5） 、地板和拼花地板（包括木搁栅、垫木），所用木材的选材标准和铺设时的含水率限值应按国家标准《木结构工程施工及验收规范）（GBJ 
206一83)中规定执行。？？？？？？
6）、木质踢脚板应在木地面磨光后设置。
7）、选用的同质砖、地砖、大理石、花岗岩板、瓷砖等应符合国家标准、行业标准中的特级品或一级品质量要求。
8）、在铺设木地板使用胶粘剂的房间内，不得有明火. 
14、板块材料铺贴工程有哪些验收要来？
板块材料铺贴工程验收要求如下：
1）、木质地板安装验收要求应符合下列规定：
①材质应符合住户要求及现行产品标准。
②地板安装（粘结）应牢固，无声响，无松动。
③木地板表面应创平磨光，无刨痕、刨花和毛刺现象。涂清漆的地板其图案（木纹）应清晰。
④拼花地板接缝应对齐，缝隙宽度一致，表面洁净，无溢胶现象。
⑥踢脚板地板连接紧密，踢脚板上沿平直，全长高差不大于3mm，与墙面紧贴，无缝隙。
2）、塑料板面层施工质量验收要求，应符合下列规定：
①材质、色调、铺贴图案应符合住户要求。
②表面平整、光滑、无皱纹并不得翘边和鼓泡。
③色泽一致，接缝严密，四边顺直，脱胶处不得大于20平方厘米，其相隔间距不得大于500mm。
④与管道结合处应严密、牢固、平整。
⑤踢脚板与塑料板连接紧密，踢脚板上沿平直，全长高差不大于3mm，与墙面紧贴，无缝隙。
3）、板块面层施工质量验收要求，应符合下列规定：
①材质及图案符合住户要求，产品质量符合国家标准技术规定。
②铺贴应牢固，不松动，地面平整高差不大于0。3mm。
③铺贴图案清晰，无污、粘痕。
④接缝平直，拉通缝检查，偏差不大于2mm。
①接缝宽度不大于1mm。
⑤块与块之间接缝高差不大于0．3mm
4）、地砖、瓷砖施工质量验收要求，应符合下列规定：
①材质及图案应符合住户要求，产品质量符合国家标准特级品、一级品技术规定。
②铺贴应牢固，不松动。
③地面图案清晰，无粘污、浆痕等。
④表面色泽一致，接缝均匀，周边顺直，砖面无裂纹、掉角、缺棱等现象。
⑤坡度满足排水要求，不倒泛水，无积水，与地漏结合处严密牢固。
⑥踢脚板与地砖连接严密，踢脚板上沿平直，全长高差不超±3mm，与墙面结合牢固，无缝隙。
15、门窗、封阳台工程验收有哪些要求？
门窗、封阳台工程验收要求如下：
1）、门窗设计、制作应符合标准规定。用材、色泽应符合住户要求。
2）、门窗安装必须牢固，高低一致，框与墙体间缝隙应填嵌饱满密实，表面平整光滑，无裂缝，填塞材料与方法符合规定。
3）、门窗扇应平移灵活，无阻滞现象。五金配件齐全，位置正确，关闭时，密封条应处于压缩状态。
4）、门窗安装后外观质量应表面洁净，大面无划痕、碰伤、锈蚀。涂膜大面平整光滑，厚度均匀，无气孔。
16、油漆工程有哪些规定？
油漆工程应符合下列规定：
l）、油漆工程使用的油漆品种、色泽、性能应符合住户要求，产品质量应符合现行国家标准及地方标准。
2）、油漆工程使用的腻子，应根据油漆品种、性能要求配制，应与基体结合坚实牢固，不得起皮、粉化及裂纹。
3）、对木地板、厨房间台柜、吊柜及吊顶，应使用具有耐水性能的腻子。
4）、油漆的工作粘稠度，应以其在涂剧时不流坠、不显刷纹为准，施涂过程中，不得任意稀释。 
5）、施涂油漆，每遍应施涂均匀，各层必须结合牢固。
6）、对于细木装饰制品，工厂在制作组装时，其涂料宜在生产制作阶段施涂，最后一遍涂料，宜在安装后施涂，现场制作组装时，组装前
应施涂一遍底子油（干燥油），安装后再施涂涂料。
7）、油漆施涂应按产品说明书的温度要求进行。
8）、施涂工具使用完毕后，应及时浸泡在相应的溶剂中，不得混色浸泡。
17、木窗帘盒的施工及验收：
1、.木窗帘盒的施工内容木窗：木窗帘盒是家庭装修中的重要部位，是隐蔽窗帘隐头的重要设施。在进行吊顶和包窗套设计时，就应进行配套的窗帘盒设计，才能起到提高整体装饰效果的作用。
　　根据顶部的处理方式不同，窗帘盒有两种形式：一种是房间有吊顶的，窗帘盒应隐蔽在吊顶内，在做顶部吊顶时就一同完成；另一种是房间未吊顶，窗帘盒固定在墙上，与窗框套成为一个整体。窗帘盒构造比较简单，施工比较容易。
2、木窗帘盒的施工规范：窗帘盒的规格为高120毫米左右，宽度依照使用窗帘杆的数量确定，单杆宽度为120毫米，双杆宽度为150毫米以上，长度根据设计要求，最短应超过窗口宽度300毫米，窗口两侧各超出150毫米，最长可与墙体通长。
　　制作窗帘盒使用大芯板，开燕尾或凹凸粘胶对接，如饰面为清油涂刷，应做与窗框套同材质的饰面板粘贴，粘贴面为窗帘盒的外侧面，底面宜用实木。
　　贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶面上，非贯通式窗帘应使用金属支架，一般使用铁支架，铁支架在结构施工中已预埋，也可直接固定在墙面及顶面上。固定时在固定点打孔，安放塑料胀塞用螺丝钉固定。为保证窗帘盒安装平整，两侧距窗洞口长度相等，安装前应先弹线。
安装窗帘盒后，还将进行饰面的终饰施工，应对安装后的窗帘盒进行保护防止污染和破坏。 
3、木窗帘盒的验收：木窗帘盒安装应按设计尺寸，房间如果吊顶，窗帘盒不应突出顶部；如单独安装窗帘盒则应安装平直。窗帘盒表面处理同墙壁裱糊或细木工装修质量标准；窗帘杆安装符合设计要求，安装要平直、牢固。
4、木窗帘盒施工常见质量问题及处理方法：木窗帘盒施工常见质量问题有以下几种:
(1) 窗帘盒松动：主要原因是制作时松旷或同基体连结不牢固所致，如果是对接不紧应拆下窗帘盒修理后重新安装。如果是同基体连结
不牢固，应将螺丝钉进一步拧紧，或增加固定点。
(2) 窗帘盒不正：主要原因是安装时没有弹线就安装，使两端高低差和侧向位置安装差超过允许偏差。应将窗帘盒拆下，按要求弹线后
重装。
　　 木窗帘盒的表面装饰可涂刷、裱糊等其面饰质量缺陷将在墙面的施工中表述。
5、木窗帘盒的工期概算：木窗帘盒制作工期如果是有吊顶房间，可不单独计算，如单独制作，每个工人每日可制作2个5延长米左右的窗帘盒(只做构造及面板，表面装饰处理与墙、顶同时进行)。
18、封阳台的施工及验收：在家庭装修工程中，一般都要进行封阳台的作业，特别是住楼房底层的更要对阳台进行处理。封堵阳台可以起到以下的作用 
第一是安全。封阳台后,房屋又多了一层保护,在社会治安达不到夜不闭户水平时,多一层保护,就给犯罪分子设置了一道障碍,能够起到防范的
作用。
　　第二是卫生。阳台封闭后,多了一层阻挡灰尘的窗户,有利于阻挡风沙、灰尘、雨水的侵袭,室内的卫生状况优于未封阳台的房间。
第三是扩大了使用范围。在居住条件比较紧张的情况下,封闭后的阳台可以作为写字读书、物品储存、健身锻炼的空间,也可作为居住的空间。
比未封堵阳台时,利用的形式更为多样,增加了居室的使用面积。
第四是开阔了设计思路。阳台封闭后,同室内空间可以通过拆除门连窗后连为一体,有利于在设计时统筹考虑,特别是在不规则房间的设计中,
应采取封阳台的形式,对不规则空间进行总体的设计。
1、封阳台的形式：阳台从构造上看有两种。一种是以防盗挡网罩封,这种方法只能达到安全防盗的效果,其他作用无法发挥,在居住条件宽松的情况下可以采用。另一种是以窗户的形式封堵,这种形式采用最为普遍。从封阳台的外形上看,有平面封和凸面封两种,平面封完后,同楼房外立面成一平面,是比较常见的封阳台外形。凸面封阳台后,窗户突出墙面,并可有一个较宽的窗台,使用起来较方便,但施工就复杂多了。
2、封阳台的材料：一般封阳台可以用塑钢窗、铝合金窗、实术窗、空腹钢窗,它们的区别在于:塑钢窗在前面已经讲过,具有良好的耐候性,隔热、隔音效果较好,但价格较贵,颜色比较单一。铝合金窗具有较好的耐候性和抗老化能力,但隔热性不如其他材料,色彩也仅有自、茶两种,价格比塑钢略低一些。实木的窗户可以制作出丰富的造型,运用多种颜色,装饰效果较好,但木材抗老化能力差,冷热伸缩变化大,日晒雨淋的容易被腐蚀,价格要根据材料而定,一般松木的价格比较便宜。空腹钢窗结实耐用,但其生产加工困难,非标准的制作周期长,同时重量大,安装也较其他材料要求高。日前,一般家庭装修封阳台,主要使用塑钢窗和铝合金窗。
3、平封阳台的施工规范：无论使用塑钢窗还是铝合金窗,封阳台前都应准确地测量阳台封闭面的尺寸,在施工现场外按尺寸加工制作窗户框、扇后,运抵施工现场。在安装前,应检验窗户尺寸与封阳台的洞口尺寸是否一致。安装前应先清理阳台洞口的基层,要求将窗户紧靠墙体的基层材料清除,并在固定点打孔,预设膨胀螺栓或塑料胀销,以便固定窗体。安装窗户时,应首先将窗户稳坐在洞口处,并用木模子固定其位置,将窗户上的固定钢片安装眼套在膨胀螺栓上,用螺母紧固,全部固定钢片安装完以后,用水泥砂浆将洞口两侧抹平,将固定钢片全部埋入水泥砂浆中。待水泥砂浆干硬后即可进行面层终饰,注意要及时擦净窗户框上的浆液,防止污染窗框。
4、凸封阳台的施工规范：凸封阳台应先做窗台,将阳台墙上钻通孔,插入钢筋,钢筋出头长度与窗台宽度相同。再在出头钢筋上捆扎横钢筋,连接墙体钢筋间距300毫米,横钢筋间距依窗台宽度而定,一般为200毫米,使用两根。将钢筋下方距钢筋30毫米处,钉盒子板,浇铸混凝土砂浆,在混凝土内预埋木砖或膨胀螺栓。待混凝土干硬后,拆去盒子板,清理窗台台面。如果阳台顶部用钢筋混凝土,同窗台施工方法相同,但竖钢筋无法打透眼,可插入阳台顶部100毫米。凸封阳台窗户的安装方法同平封阳台。
5、封阳台的验收：封阳台在窗框固定后,安装窗扇,一般封阳台使用推拉窗,要求关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接紧密,推拉灵活,附件齐全,位置安装正确、牢固,灵活适用,端正美观。为防止雨水倒流进入室内,窗框与窗台接口外侧应用水泥砂浆填实,窗台外侧应有流水坡度。
6、封阳台的工期概算：如果是平封阳台,安装窗框及窗扇的时间较短,使用塑钢或铝合金窗,2个工人操作,1天即可全部完成。凸封阳台的工期较长,一般需要10天左右时间,其中做窗台1天,安装1天,其余为工艺等待时间。
19、隔断墙的施工及验收： 
室内隔断墙主要有轻钢龙骨、木龙骨及砖砌三种形式。砖砌墙由于重量大,湿作业,时间较长,除在改造卫生间、厨房时使用,一般不宜在室内使用。轻钢龙骨隔断已在第二章中做了说明,本章主要讲木龙骨隔断墙的施工。 
木龙骨隔断墙是以红、白松术做骨架,以石膏板或木质纤维板、胶合板为面板的墙体,它的加工速度快,劳动强度低,重量轻,隔声效果好,应用广泛。
1、木龙骨隔断墙的施工程序：木龙骨架的施工程序为:清理基层地面→弹线、找规矩→在地面用砖、水泥砂浆做地枕带(又称踢脚座)→弹线,返线至顶棚及主体结构墙上→立边框墙筋→安装沿地、沿顶术楞→立隔断立龙骨→钉横龙骨→封罩面板,预留插座位置并设加强垫木→罩面板处理。
2、木龙骨隔断墙的施工规范：木龙骨架应使用规格为40毫米×70毫米的红、自松木。立龙骨的间距应考虑罩面板的尺寸,一般在450~600毫米之间?如有门口,两侧应各立一根通天立龙骨。横龙骨应与立龙骨开棒相接,窗口的上、下边及门口的上边,应加横龙骨
　　安装沿地、沿顶木楞时,应将术楞两端伸入砖墙内至少l20毫米,以保证隔断墙与原结构墙连接牢固。
隔断墙罩面板安装可参照轻钢龙骨罩面板安装方法执行。
3、木龙骨隔断墙的验收：木龙骨隔断墙的检验标准为:隔断的尺寸正确,材料规格一致;墙面平直方正,光滑,拐角处方正交接严密F沿地、沿顶木楞及边框墙筋,各自交接后的龙骨应牢固、平直。检查隔断墙面,用2米直尺检测,表面平整度误差小于2毫米,立面垂直度误差小于3毫米,接缝高低差小于0.5毫米。
4、木龙骨隔断墙的工期概算：木龙骨隔断墙的施工是工期较短的施工项目,一个技术工人每天能完成7平方米左右,安装一面隔断墙大约用2天左右时间。墙体的复杂程度不同,工期会有所不同。
20、木地板的施工及验收 ： 
1、木地板的施工规范： 铺装木地板的环境要求有s顶棚和内墙面的装修施工完毕。门窗和玻璃全部安装完好。室内墙根已钻孔,下好装踢脚板的木模,木模的问距、位置准确。
木地板实铺法的操作程序为：基层清理→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆。
木地板空铺法的操作程序为：基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层→弹线、钉装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆。
木地板铺装质量要求为：面层刨光磨平,无明显刨痕、俄茬、毛刺,图案清晰。地板铺装方向正确,拼缝处缝隙严密,接头位置错开,表面洁净。清油面层颜色均匀一致,表面平整,无翘鼓,与踢脚板接缝紧密?可工走时无空鼓响声。木地被思南按伊规范程序施工,才能达到质量棵喝革要求。
2、木地板施工的技术要领：木地板施工是专业性很强的施工项目。木地板施工除按规范程序操作外,还理注意以下具体问题:
（1）所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。
（2）木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量缺欠但不影响使用
的,可摆放在床、柜等家具底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按实际铺装面积增加10%的损耗一次购买齐备。
（3）铺装木地板的龙骨应使用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。
（4）铺装实木地板应避免在大雨、阴雨等气候条件下施工。施工中最好能够保持室内温度、湿度的稳定。
（5）同一房间的木地板应一次铺装完,因此要备有充足的辅料,并要及时做好成品保护,严防油溃、果汁等污染表面。安装时挤出的
胶液要及时擦掉。
3、木地板施工的验收：木地板的材质品种、等级符合设计要求,含水率应在10%左右,术龙骨、垫木作过防腐处理,木龙骨要安装牢固、平直,间距和固定方法符合规范要求,板面铺钉牢固、无松动,粘贴牢固、无空鼓,使用胶的品种符合规范要求。
目测检查木地板表面刨平、磨光,无创痕、俄茬和毛刺,图案清晰,清油面层颜色一致,铺装方向正确,面层接缝严密,接头位置错开,表面洁净。踢脚板铺设接缝严密,表面光滑,高度及出墙厚度一致。用2米靠尺检查,地面平整度误差小于1毫米,缝隙宽度小于0.3毫米,踢脚板上口平直度误差小于3毫米,拼缝平直度误差小于2毫米。
4、木地板施工常见质量问题及处理方法：木地板安装常见的质量问题是行走时有空鼓响声、表面不平、拼缝不严、局部翘鼓等。
（1） 有空鼓响声:原因是固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收
缩或胶液不合格所致。防治方法除严格检验板材含水率、胶粘剂等质量,检验合格后才能使用外4安装时钉子不宜过少,并应
确保钉牢,每安装完一块板,用脚踩检验无响声后再装下一块,如有响声应即刻返工。
（2） 表面不平:主要原因是基层不平或地板条变形起拱所致。在安装施工时,应用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫垫木调整。
龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干燥,防止术地板受潮后起拱。木地板表
面平整度误差应在1毫米以内。
（3） 拼缝不严:除施工中安装不规范外,板材的宽度尺寸误差大及企口加工质量差也是重要原因,在施工中除认真检验地板质量外,安
装时企口梅应平铺,在板前钉扒钉,用模块将地板缝隙模得一致后再钉钉子。
（4） 局部翘鼓:主要原因除板子受潮变形外,还有毛板拼缝太小或无缝,使用中水管等漏水泡湿地板所致。在施工中要在安装毛板时
留3毫米缝隙,木龙骨刻通风槽。地板铺装后,涂刷地板漆应漆膜完整,日常使用中要防止水流入地板下部,要及时清理面层的积
水。
5、木地板施工的工期概算：木地板施工是技术性很强的项目,不宜和其他项目平行作业。一般需要一周时间完成三室两厅的施工任务,其中木龙骨安装及基层防潮处理两天,毛板及地板安装两天,地板面层刨光磨平一天,地板漆涂刷两天。实铺法比空铺法用工要少,地板规格大的要比规格小的省工,地板漆快干的比慢干的要素、具体时间应根据施工方法、材料品等确定。
21、地面石材的施工及验收 ： 
1、地面石材、瓷质砖的施工程序： 地面石材、瓷质砖铺装是瓦工在家庭装修施工中常从事的技术工作。地面石材铺装的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺装→灌缝→清洁→养护交工。
地面石材、瓷质砖铺装是一项技术性极强的项目,其施工质量,对整个家庭装修工程质量的影响极大,是整个工程的重点项目,必须按照规范程序施工,才能保证质量。
2、地面石材、瓷质砖的施工规范：
（1）基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,在抹底层水泥砂浆找平前,地面应洒水湿润,以提高与基层的粘结能力。
（2）铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,
阴干后擦净背面。铺贴时,从中间向四侧退步铺装。安放石材、瓷质砖时必须四角同时下落,并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。
（3）石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地
面上铺设实木板供人行走。
3、地面届材、瓷质砖铺装的验收：地面石材、瓷质砖铺装必须牢固,铺装表面平整,色泽协调,元明显色差。接缝平直、宽窄均匀,石材无缺棱掉角现象,非标准规格板材铺装部位正确、流水坡方向正确。拉线检查误差小于2毫米,用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米,表面洁净。
4、地面石材、瓷质砖铺装常见质量问题及处理办法：地面石材、瓷质砖铺装常见的质量缺陷是空鼓和平整度偏差大。
（1） 空鼓:主要原因有粘结层砂浆稀、铺装时水泥素浆已干、板材背;面污染物未除净、养护期过早上人行走或重压。在施工中,粘
结层砂浆要干,以落地散开为准。铺粘时水泥素浆的水灰比为122.2(体积比),严禁用水泥面粉铺贴。养护期内应架板,禁止在面 
上行走。如发生空鼓,则应返工重铺,方法是取出空鼓板材,可用吸盘吸住,平直吊出,然后按规范要求铺装。
（2） 平整度偏差大:除施工操作不当、板面没有装平外,主要原因是板材翘曲。在施工中应严格选材,剔除翘曲严重的不合格品,厚薄
不匀的,可在板背抹砂浆调整找平,对局部偏差较大的,可以用云石机打磨平整,再进行抛光处理。没有装平的板块,应取下重装。
5、地面石材、瓷质砖铺装的工期概算：地面石材、瓷质砖铺装是技术性较强、劳动强度较大的施工项目。一般地面石材的铺装,在基层地面已经处理完、辅助材料齐备的前提下,每个工人每天铺装6平方米左右。如果加上前期基层处理和铺贴后的养护,每个工人每天实际铺装4平方米左右。地面瓷质砖的铺装工期比地面石材铺装略少一天左右。如果地面平整,板材质量好、规格较大,施工工期可以缩短。在成品保护的条件下,地面铺装可以和油漆施工、安装施工平行作业。
22、墙面瓷砖的施工及验收： 
1、墙面瓷砖粘贴的施工程序： 墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面陶瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。
墙面陶瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深.颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。
2、墙面瓷砖粘贴的施工规范：
（1） 基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、
弹线、粘贴面砖。
（2）正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。
（3）瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必
须取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。
（4）铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜
一次完成,一次不能完成时,应将接茬口留在施工缝或阴角处。
3、墙面瓷砖粘贴的验收：墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
4、墙面瓷砖粘贴常见质量问题及处理方法：墙面瓷砖粘贴常见的质量缺陷为空鼓脱落、变色、接缝不平直和表面裂缝等。
（1） 空鼓脱落：主要原因是粘结材料不充实、砖块浸泡不够及基层处理不净。施工时,袖面砖必须清净干净,浸泡不少于2小时,
粘结厚度应控制在7-10毫米之间,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时,应
取下墙面砖,铲去原来的粘结砂浆,采用加占总体积3%107胶的水泥砂浆修补。
（2） 色变：主要原因除瓷砖质量差、轴面过薄外,操作方法不当也是重要因素。施工中应严格选好材料,浸泡袖面砖应使用清洁干
净的水。粘贴的水泥砂浆应使用纯净的砂子和水泥。操作时要随时清理砖面上残留的砂浆。如色变较大的墙砖应予更新。
（3） 接缝不平直:主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖,将同一类尺寸的归在一起,用于一面墙上。必
须贴标准点,标准点要以靠尺能靠上为准,每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查,及时校正。如接缝超过允许误差,应及
时取下墙面瓷砖,进行返工。
5、墙面瓷砖粘贴的工期概算：墙面瓷砖粘贴是技术性极强的施工项目,比较耗费工时,在辅助材料备齐、基层处理较好的情况下,每个工人一天能完成5平方米左右,一般家庭装修铺粘卫生间、厨房墙面需要7天左右时间。陶瓷墙砖的规格不同、使用的粘结剂不同、基层墙面管线多少的不同,都会影响到施工工期。所以,实际工期应根据现场情况确定。墙面砖的粘贴施工,可以和其他项目平行或交叉作业,但应注意成品保护。
23、清油涂刷的施工及验收： 
1、清油涂刷的内容 ：清油涂刷是家庭装修中对门窗、护墙裙、暖气罩、配套家具等进行终饰的基本方法之一。清油涂刷能够在改变木材颜色的基础上,保持木材原有的花纹,装饰风格自然、纯朴、典雅,虽然工期较长,但应用却十分普遍。
2、清油涂刷的程序：木器表面清油涂刷是技术性极强的施工项目,其规范的施工程序为:清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→效果满意后,水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮。
木器表面清油施工的质量差异很大,极能反映操作人员的专业技术水平,必须严格按照规范的程序操作,才能保证涂刷后的装饰效果和工程质量。
3、清油涂刷前的基层处理：打磨基层是涂刷清漆的重要工序,应首先将木器表面的尘灰、油污等杂质清除干净,将钉眼、钉帽等按要求陷入木器内l毫米,钉帽应砸扁后陷入。打磨砂纸时应将砂纸包住短木方垫着磨,线角、大面要求磨平、磨光,并用潮湿布或棉丝将表面清扫干净
上润油粉也是清漆涂刷的重要工序,油粉是用大白粉2汽油2光油=l22821(质量比)加入颜色料,混合搅拌调制成的,稠度以稀糊状为宜。施工时用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上,用手来回揉擦,将油粉擦入到木材的察眼内,要求术器f表面明露部位都要擦到,不能有漏擦处,否则刷清漆后会花脸。油粉稍干后用麻布或木刨屑将油粉擦净,线角处用刮板刮净,不能有残留块状油粉。待油粉干后,用1号砂纸顺木纹轻轻打磨,先磨线角,后磨平面,磨至表面光滑卢但不能将棱角处油粉全磨掉,如磨露出臼茬,应补上油粉,干后重磨,用潮布或棉丝擦净。刮油腻子是用石膏粉2光油=2027(体积比)加入适量水调成,颜料加入的数量应以比其他部分颜色略浅为原则,用开刀或刮板将油腻子刮入钉孔、接缝等处,刮抹时要横抹竖收,刮光、收净,干透后用砂纸顺着木纹轻轻磨光,用潮布或棉丝擦净。。
4、清油涂刷的施工规范：涂刷清油时,手握油刷要轻松自然,以利于灵活方便地移动,一般用三个手指握住刷子柄,手指轻轻用力,以移动时不松动、不掉刷为准。涂刷时要按照蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤顺刷的要求,依照先上后下、先难后易、先左后右、先里后外的顺序和横刷竖顺的操作方法施工。刷第一遍清漆时,应加入一定量的稀料稀释漆液,以便于漆膜快干。操作时顺术纹涂刷,垂直盘匀,再沿木纹方向顺直。要求涂刷漆膜均匀,不漏刷,不流不坠,待清油完全干透硬化后,用砂纸打磨。打磨时要求将漆膜上的光亮全部打磨掉,以增加与后遍漆的粘接程度。磨后用潮布或棉丝擦净。 
第一遍清漆刷完后,应对饰面进行整理和修补,对漆面有;明显的不平处,可用颜色与漆面相同的油性腻子修补,若木材1表面上节疤、黑斑与大的漆面不一致时,应配制所需颜色的油色,对其进行覆盖修色,以保证饰面无大的色差。 
刷第二遍清漆时,不要加任何稀释剂,涂刷时要刷得饱满,漆膜可略厚一些,操作时要横竖方向多刷几遍,使其光亮均匀,在日有流坠现象,应趁不干时用刷子马上按原刷纹方向顺平飞第之遍漆干透后,按第一遍漆的处理方法进行磨光擦净,涂刷第三遍清漆。 
面层抛光打蜡,是对饰面的进一步修饰,也是高档次油漆工程与一般油漆工程的重要区别。抛光时先用水砂纸蘸肥皂水进行研磨,开始用320号水砂纸,最后用600号水砂纸。研磨时用力要均匀,并保证整个漆膜都要磨到。然后用砂蜡(抛光膏)蘸在软布上,在漆膜表面反复揉擦。软布上砂蜡液不宜过多,揉擦时动作要快速。当表面十分光滑、平整时上光蜡,用棉花蘸光蜡,在漆膜表面薄薄地擦一层即可。
5、清油涂刷的环境要求：木器表面进行清漆涂刷时,对环境的要求较高,当环境不能达到要求的标准时,将影响工程的质量。
涂刷现场要求清洁、无灰尘,在涂刷前应进行彻底清扫,涂刷时要加强空气流通,操作时地面经常泼洒清水,不得和产生灰尘的工种交叉作业。因此,涂刷清漆应在家庭装修工程的最后阶段进行。涂刷应在略微干燥的气候条件下进行,温度必须在5摄氏度以上方能施工,以保证漆膜的干固正常,缩短施工周期,提高漆膜质量。涂刷清泊的施工现场应有较好的采光照明条件,以保证调色准确、施工时不漏刷,并能及时发现漆膜的变化,便于采取解决措施。因此,在较暗的环境中,应加作业面的照明灯。
6、清油涂刷的验收：清油涂刷的颜色及使用的清泊种类应符合设计要求,涂刷面不允许有漏刷、脱皮、斑迹、裹棱、流坠、皱皮等质量缺陷,木纹清楚,棕眼刮平,颜色一致,无刷纹,手触摸检查表面光滑平整,无挡手感,漆膜光亮柔和,同木器相邻的五金件、玻璃、墙壁及地面洁净,无泊迹。
7、清油涂刷常见质量问题及处理方法：清油涂刷受多种因素影响,常见的质量缺陷有流坠、刷纹、皱纹、针孔、失光、涂膜粗糙等。
（1） 流坠2主要原因是涂料粘度过低,油刷蘸泊过多或喷嘴口径太大,或是稀释剂选用不当。在施工中涂料的粘度要稠稀合理,每遍
涂刷厚度要控制。油刷蘸油时要勤蘸,每次少蘸、勤顺,特别是凹槽处及造型细微处,要及时刷平,注意施工现场的通风。修理时 
应等待漆膜干透后,用细砂纸将漆膜打磨平滑后,再涂刷一遍面漆。
（2） 刷纹:主要原因是涂料粘度过大,涂刷时未顺木纹方向顺刷,使用油刷过小、刷毛过硬及刷毛不齐所致。施工时应选择配套的稀
释剂和质量好的毛刷,涂料粘度调整适宜。修理时,用水砂纸轻轻打磨漆面,使漆面平整后再涂刷一遍面漆。
（3） 皱纹:主要是由于涂刷时或涂刷后,漆膜遇高温或太阳暴晒,表层干燥收缩而里层未干,也可能是漆膜过厚。施工中应避免在高温
及日光暴晒条件下操作,根据气温变化,可适当加入稀释剂,每次漆刷得要薄。出现皱纹后,应待漆膜干透后用砂纸打磨,重新涂
刷。
（4） 针孔：主要原因是涂料粘度大,施工现场温度过低,涂料有气泡,涂料中有杂质。应根据气候条件购买适用的清漆,避免在低温、
大风天施工。清漆粘度不宜过大,加入稀释剂搅拌后应停一段时间再用。
（5） 失光：主要原因是施工时空气湿度过大,涂料未干时遇烟熏,基层处理油污不彻底。施工中应避免阴雨、严寒及潮湿环境,现场
严禁烟尘,基层处理时要彻底清除油污。出现失光,可用远红外线照射,或薄涂一层加有防潮剂的涂料。
（6） 漆膜粗糙:主要原因是油漆质量差,施工环境中灰尘大,工具不清洁。除按规范要求施工外,应选择质量较好的清漆。修复时,可用
砂纸将漆膜打磨光滑,然后·再涂刷一遍面层清漆。
8、清油涂刷的工期概算：木器表面清油是一项耗费工时、技术水平要求高的装修项目。工期因室内饰面涂刷的面积量、饰面的复杂程度、清漆的种类和质量清漆涂刷的等级要求不同而不同。以三室两厅的家庭装修为例,包括门窗、暖气罩、木墙裙及家具制作等做饰面清漆涂刷,普通标准的清漆涂刷需要12天左右,高级木器清漆涂刷需14天左右,其中包括工艺等待时间。如果使用硝基清漆或醇酸清漆,由于是快干漆,复涂时间间隔短,工期可以缩短。
24、地毯铺装的施工及验收： 
1、倒刺板卡条铺装地毯的施工规范： 
（1）施工程序:倒刺板卡条铺装是成卷地毯铺装的主要方法,是家庭高档装修中的重要项目。地毯倒刺板铺装的规范程序为:基层清扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→清扫。 地毯铺装的质量,对家庭装修终饰质量的评价具有非常重要的意义,必须严格按规定的程序施工,才能确保施工质量。 
（2）技术要领:地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%,并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米。 接缝是影响铺装卷式地毯的重要工序,接缝前应在地毯背面注明经线方向,以避免接缝处绒毛倒绒。纯毛地毯一般用针缝结,缝时将地毯背面对齐,用线缝结实后刷地毯胶、贴接缝纸,麻布衬底的化纤地毯,一般用地毯胶粘。 接缝处的修理很重要,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至。 张平器是关系地毯铺装的关键工序,应使用地毯张紧器(俗称撑子)进行作业。 张紧器的使用方法是先将地毯短边一角,用扁铲塞进踢脚板下缝隙,然后用撑子把短边撑平后,把整个短边塞进踢脚板下缝隙,固定在倒刺板上,然后将撑子承脚顶住固定端的墙面上,用扒齿抓住地毯另一端,通过撑子的杠杆伸缩力量,将地毯张拉平整。使用撑子应注意张拉力量适度,力量过大易撕破地毯,太小又达不到张平的目的。 固定地毯时,将地毯挂在倒刺板上后,要轻轻敲击一下,以保证倒刺全部钩住地毯,避免因钩挂不实引起地毯松动。 
2、固定粘结式铺装地毯的施工规范： 
（1）施工程序:固定粘结是铺装地毯的重要方法,其规范程序为:基层地面处理→实量放线→裁割地毯→刮胶晾置→铺设银压→清理。 固定粘结地毯技术性要求虽然比倒刺板要求低,但也需按规范程序施工。
（2）技术要领:采用粘结式铺装地毯的房间往往不安踢脚板,如果安装,也是￥E地毯铺装后安装,地毯与墙根直接交界。因此,地毯下料必须十分准确,在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。 裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。 地毯刮胶应使用专用的V型齿抹子,以保证涂胶均匀,刮胶次序为先拼缝位置开始,然后刮边缘。刮胶后晾置时间对粘结质量至关重要,一般应晾置5~l0分钟,具体时间依胶的品种、地面密实情况和环境条件而定,以用于触摸表面干而粘时随装最好。 地毯铺装应从拼缝处开始,再向两边展开,不须拼缝时应从中间开始向周边铺装。铺装时用撑子把地毯从中部向墙边拉直,铺平后立即用毡辘压实。 　 
3、地毯铺装的验收： 
无论采用何种地毯铺装方法,地毯铺装后都要求表面平整、洁净,无松弛、起鼓、裙皱、翘边等现象F接缝处应牢固、严密,无离缝,无明显接茬,无倒绒,颜色、光泽一致,无错花、错格现象;门口及其他收口处应收口顺直二严实,踢脚板下塞边严密、封口平整。地毯铺装出现质量问题,应返工重铺。 
4、地毯铺装常见质量问题及处理方法 ：地毯铺装常见的质量缺陷有起鼓、裙皱、色泽不一致和地毯松动。 
（1）起鼓、榴皱:除地毯在铺装前未铺展平外,主要原因是铺装时撑子张平松紧不匀及倒刺板中倒刺个别的没有抓住所致。如地毯打开时,出现鼓起现象,应将地毯反过来卷一下后,铺展平整。铺装时撑子用力要均匀,张平后立即装入倒刺板,用扁铲敲打,保证所有倒刺都能抓住地毯。 
（2）色泽不一致:原因除材料的质量不好外,还包括基层表面潮湿或渗水使地毯吸水后变色,以及日光暴晒使地毯表面部分发自变浅。注意在购买时要挑选质量好、颜色一致的地毯。使用中要避免地毯着水,易着水的地面,不要铺装地毯。应避免日光直照或在有害气体环境中施工,日常使用中也应避免阳光直照。 
（3）地毯位移松动:主要原因是倒刺板上的倒刺固定不住所致。应按要求配置倒刺板?并保证倒刺全部抓住地毯。 
5、地毯铺装的工期概算 ：地毯铺装是综合性技术要求较高的项目,操作时必须两人以上配合作业。如果是带衬垫的地毯铺装,在基层处理完好的情况下,两人一天能铺完一个房间,如不带垫衬,工期能缩短1/3。地毯铺装要求一个房间连续作业,一次完成,可通过增加劳动力解决。不同形式的地毯,采用不同的铺装方法,工期会有所不同。地毯铺装施工不可与其他工种交叉作业。
25、暖气罩的施工及验收： 
1、暖气罩的施工内容 ：暖气罩就是将暖气散热片做隐蔽包装的设施。暖气是我国北方广大地区居室住宅必备的取暖设施,由于现阶段居民住宅内的暖气散热片在款式、色彩等方面都达不到美化环境的要求,因此,在家庭装修中,对暖气的处理是最基本的要求。最常用的处理方法就是制作暖气罩,将暖气散热片做隐蔽处理,再在暖气罩的饰面进行装修装饰处理,以提高居室的装修效果。常见的暖气罩有固定式和活动式两种。暖气罩的常见造型已在第一章中提供,可供装修时参考。 固定式暖气罩与墙体相连,而活动式的罩体独立,无论何种形式,都要求做到2保证散热片散热良好,罩体遇热不变形,表面造型美观、安全,便于检查维修暖气散热片。 
2、暖气罩的施工规范： 
（1）固定式暖气罩:安装前应先在墙面、地面弹线,确定暖气罩的位置,暖气罩的长度应比散热片长100毫米,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度应比暖气宽10毫米以上,散热罩面积应占散热片面积80%以上。 在墙面、地面安装线上打孔下木模,术模应进行防腐处理。按安装线的尺寸制作术龙骨架,将木龙骨架用圆钉固定在墙、地面上,术模距墙面小于200毫米,距地面小于150毫米,圆钉应钉在木模上。散热罩的框架应刨光、平正。 暖气罩侧面板可使用五合胶板。顶面应加大悬板底衬,面饰板用三合胶板。面饰板安装前?应在暖气罩框架外侧刷乳胶,面饰板对正后用射钉固定在木龙骨上,面板应预留出散热罩位置,边缘与框架平齐。侧面及正面顶部用木线条收口。 制作散热罩框,框架应刨光、平正,尺寸应与龙骨上的框架吻合,侧面压线条收口,框内可做造型。 
（2）活动式暖气罩:由于它搬动方便,可进行维修作业,宽度比固定式暖气罩窄,占用空间就少,所以比较适宜仅在墙面单独包暖气罩而不做其他连体家具时使用。 活动式暖气罩应视为家具制作,根据散热片的长、宽、高尺寸,按长度大于100毫米、高度大于50毫米、宽度大于15毫米的尺寸,预先制作三面有侧板及散热网的罩框,将罩框直接安装在散热片上即可。 
3、暖气罩的施工要领： 暖气罩施工应在室内顶棚、墙体已做完基层处理后开始,基层墙面应平整。暖气罩制作的木龙骨料及饰面材料应符合细木装修的标准,材料无缺陷,含水率低于10%,胶合板含水率低于8%。龙骨应使用红、自松木。制作暖气罩骨架必须开棒连结,梅眼加胶液粘接对棒,榨接要严密,连结要牢固。饰面板应加工尺寸正确,表面光滑平整,线条顺通,嵌合严密,无明棒、挂胶、外露钉帽和污染等缺陷。 暖气罩木工制作完成后,应立即进行饰面处理,涂刷一遍清油后方可进行其他作业。 
4、暖气罩的验收 ：暖气罩的规格、尺寸及造型符合设计要求,单独暖气罩时表面转角为圆弧,散漏网与暖气罩框架吻合,安装、拆卸自如。暖气罩要造型自然,分格规矩。暖气罩顶部结构牢固,木龙骨及饰面板~货f白符合细木工制作用料标准,木制表面涂刷质量符合细木工制作要求。 
5、暖气罩施工常见质量问题及处理才法： 
暖气罩施工中常见的质量问题主要反映在两个方面。在结构设计方面主要质量问题有散热面小,没有热气流通回路,造成使用中热量散发不足、饰面材料易变形等缺陷。在暖气罩设汁时应有足够的散热空间,并应在暖气罩底部设计通气孔,使空气在罩内形成回路,加快散热片散热。在施工制作方面常见质量问题为规格偏差超过制作标准。暖气罩的制作标准为:暖气罩加工两端高低偏差小于1毫米,表面平整度偏差小于1毫米,垂直度偏差小于2毫米,上口平直度偏差小于2毫米。可通过调整、刨修龙骨架进行调整。 暖气罩饰面质量问题及其处理方法见油漆工程施工的质量检验部分。 
6、暖气罩施工的工期概算 ：
暖气罩制作安装是技术性较强的项目,其工期从顶、墙面基层处理完工后开始,在工程竣工前完成最后饰面油漆涂刷。如三室两厅共7个暖气罩,木工制作需要5天时间,油漆工根据使用漆的品种及施工方式不同而不同,一般在3~8天之间,可同其他木器饰面清油同时作业,其余为等待时间。
26、木墙裙（护墙板）的施工及验收： 
1、木墙裙的施工内容：木墙裙是用木龙骨、胶合板、装饰线条构造的护墙设施,在家庭装修中多用于客厅、卧室的墙体装修,一般高度为900毫米,面板材料胶合板可充分利用。 木墙裙有腰带式和无腰带式两种,当墙裙无腰带时,应设计拼缝的处理方法,一般有平缝、八字缝、线条压缝三种形式,家庭装修中一般采用线条压缝形式。 
2、木墙裙的施工规范 ：木墙裙施工应在基层表面坚强、平整、干燥的条件下施工。在安装木墙裙之前,应按设计图样及尺寸在墙上弹出水平标高线和板面分板线。在墙面标高控制线下侧10毫米处打孔,在分档线上打孔,打入经过防腐处理的木模,然后对墙面进行防潮、阻燃处理。 钉木龙骨时,按横龙骨间距400毫米、竖龙骨间距600毫米,将龙骨用圆钉固定在墙内木模上,距地面5毫米处应在竖龙骨底部钉垫木,垫木宽度与龙骨一致,厚度高3毫米,横龙骨上打通气孔,每档至少一个。l 安装护墙板前应先按尺寸下料,使用胶合造示意图板时,长度下料尺寸为800毫米,将木龙骨外面刷胶,将墙板固定在木龙骨上,并用射钉加固。墙板接缝处必须在竖龙骨上,并用压条压缝。 在木墙裙底部安装踢脚板,将踢脚板固定在垫木及墙板上,踢脚板高度150毫米,冒头用木线条固定在护墙板上。 木墙裙安装后,应立即进行饰面处理,涂刷清油一遍,以防止其他工种污染板面。 
3、木墙裙的验收 ：木墙裙的构造符合设计要求,预埋件经过防腐处理,使用木料含水率木龙骨小于12%、胶合板小于10%,面板用材树种统一,纹理相近,收口角线及踢脚板与墙裙用料树种一致。日测墙裙面板无死节、髓心、腐斑、花纹、色泽一致,外形尺寸正确,分格规矩,手检查漆膜光亮、平滑,无透地、落刷、流坠等质量缺陷。用尺测量墙裙上口、腰带及赐脚板,平直度误差小手2毫米,出墙厚度误差小于1毫米,分格误差小于1毫米。 
4、木墙裙常见质量问题及处理才法： 木墙裙常见的质量问题有两个方面:在构造方面,如果龙骨数量少、胶合板薄及质量差,可导致板面不稳,应增加术龙骨数量、缩小间距或改用厚胶合板。在施工方面主要有拼缝处不平直,木纹花纹对花错乱,应拆下后刨修接缝处,调整板面位置,对花正确后重新安装。 
5、木墙裙的工期概算 ：木墙裙应在顶、墙面基层处理后开始施工,在工程竣工前完工,其中木龙骨及面板安装三室两厅的房间约需20个工,墙裙复杂程度不同会影响工期。油漆施工根据使用涂料的不同和施工方法的差异会有区别,一般需4天时间,可与其他木器表面油漆同时进行。
27、卫浴设备安装及验收 ： 
1、坐便器的安装规范 ：
（1） 取出地面下水口的管堵,检查管内确无杂物后,将管口周围清扫干净。
（2） 将座便器出水管口对准下水管口,放平找正,在座便器螺栓孔眼处画好印记,移开座便器。
（3）在印记处打直径20毫米、深60毫米的孔洞,把直径10毫米螺栓插入洞内,用水泥捻牢,将座便器眼对准螺栓放好,使之与记
吻合,试验后将座便器移开。在座便器出水口及下水管口周围抹上油灰,再把座便器的四个螺栓孔对准螺栓,放平找正,螺栓上 
套好胶皮垫,拧上螺母,拧至松紧适度。
（4）对准座便器后尾中心,画垂直线,在距地面800毫米高度画水平线,根据水箱背面两个边孔的位置,在水平线上画印记,在印孔处
打直径30毫米、深70毫米的孔洞。把直径10毫米、长100毫米的螺栓插入洞内,用水泥捻牢。将背水箱挂在螺栓上,放平
找正,特别要与座便器中心对准,螺栓上垫好胶皮垫,拧上螺母,拧至松紧适度。
（5）安装背水箱下水弯头时,先将背水箱下水口和座便器进水口的螺母卸下,背靠背地套在下水弯头上,胶皮垫也分别套在下水管
上。把下水弯头的上端插进背水箱的下水口内,下端插进座便器进水口内,然后把胶垫推到水口处,拧上螺母,把水弯头找正找
直,用钳子拧至松紧适度。
（6）用八字门连接上水时,应先量出水箱漂子门距上水管口尺寸,配好短节,装好八字门,上入上水管口内。将铜管或塑料管断好,需
娘灯叉的把弯娘好,然后将漂子门和八字门螺母背对背套在铜管或塑料管上,管两头缠油石棉绳或铅油麻线,分别插入漂子门
和八字门进出口内,拧紧螺母。
2、洗脸盆的安装规范：
（1） 安装洗脸盆:安装管架洗脸盆,应按照下水管口中位画出竖线,由地面向上量出规定的高度,在墙上画出横线,根据脸盆宽度在墙
上画好印记,打直径为120毫米深的孔洞。距水冲净洞内砖渣等杂物,把膨胀螺栓插入洞内,用水泥捻牢,精盆管架挂好,螺栓上
套胶垫、眼圈,带上螺母,拧至松紧适度管架端头超过脸盆固定孔。把脸盆放在架上找平整,将直径4毫米的螺栓焊上一横铁
棍,上端插入固定孔内,下端插入管架子内,带上螺母,拧至松紧适度。
（2） 安装铸铁架脸盆,应按照下水管口中心画出竖线,由地面向上量出规定的高度,画一横线成十字线,按脸盆宽度居中在横线上画
出印记,再各画一竖线,把盆架摆好,画出螺孔位置于了直径15毫米、长70毫米孔洞。铅皮卷成卷裁入洞内,用才螺丝将盆架
固定在墙上,把脸盆放于架上,将活动架的螺栓~开,拉出活动架,将架勾勾在脸盆孔内,再拧紧活动架螺丝,找平找正。
本规定解释权在百万家园监理公司