| 回龙装饰公司室内装修报价表 工程预算书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称：3C户型（IIIC） 客户姓名：和谐家园 客户电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合计 |  |  |
| 一 进门玄关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 刷墙漆（清工） |  |  | 平米 | 15.6 |  | 10 | 156 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 2 |  |  | 刷顶漆（清工） |  |  | 平米 | 4.088 |  | 10 | 40．88 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 3 |  |  | 进门垭口（清工） |  |  | 延米 | 4.79 |  | 30 | 143．7 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 4 |  |  | 鞋帽一体柜（清工） |  |  | 平米 | 4.8 |  | 180 | 864 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 5 |  |  | 铺地砖（清工） |  |  | 平米 | 4.088 |  | 15 | 61．32 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 6 |  |  | 底角线（清工） |  |  | 延米 | 6.07 |  | 6 | 36.42 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料32.5#钻牌水泥、中沙或胶霸粘贴,勾缝剂勾缝， |  |
| 7 |  |  | 石膏线（清工） |  |  | 延米 | 8.46 |  | 6 | 50．76 | 表面处理干净，刷一边界面剂，快粘粉加石膏素线粘贴，雕刻角，刷地漆一边，面漆两边． |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 1353 |  |  |
| 二．客厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 刷墙漆（清工） |  | 平米 | 40 |  | 10 | 400 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 2 |  |  |  | 刷顶漆（清工） |  | 平米 | 28.57 |  | 10 | 285．7 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 3 |  | 铺地砖（清工） |  |  |  | 延米 | 28.57 |  | 15 | 428．55 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 4 |  | 底角线（清工） |  |  |  | 延米 | 15.5 |  | 6 | 93 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料32.5#钻牌水泥、中沙或胶霸粘贴,勾缝剂勾缝， |  |
| 5 |  | 石膏线（清工） |  |  |  | 平米 | 22.57 |  | 6 | 135．42 | 表面处理干净，刷一边界面剂，快粘粉加石膏素线粘贴，雕刻角，刷地漆一边，面漆两边． |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 1342．67 |  |  |
| 三．阳台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 刷顶漆（清工） |  |  |  | 平米 | 3 |  | 10 | 30 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 2 |  | 贴文化砖（清工） |  |  |  | 平米 | 10.5 |  | 20 | 210 | 1用户提供文化砖（规格在60M*200M以外）沟缝处理。 2原墙面处理干净，做刷浆处理，铲墙皮每平米另加8元 |  |
| 3 |  | 铺地砖（清工） |  |  |  | 平米 | 3 |  | 15 | 45 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 4 |  | 阳台垭口（清工） |  |  |  | 延米 | 7.2 |  | 40 | 288 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 573 |  |  |
| 四．主卧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 刷墙漆（清工） |  |  |  | 平米 | 43.33 |  | 10 | 433．3 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 2 |  | 刷墙漆（清工） |  |  |  | 平米 | 17.48 |  | 10 | 174．8 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 3 |  | 包窗套（清工） |  |  |  | 延米 | 4.46 |  | 30 | 133．8 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 4 |  | 实木门一套（清工） |  |  |  | 樘 | 1 |  | 300 | 300 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，门做艺术造型,实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 1042 |  |  |
| 五 主卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 贴地砖（清工） |  |  |  | 平米 | 4.77 |  | 15 | 71．55 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 2 |  | 贴墙砖（清工） |  |  |  | 平米 | 20.4 |  | 16 | 326．4 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原墙面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 3 |  | 铝扣板吊顶（清工） |  |  |  | 平米 | 4.77 |  | 20 | 95．4 | 1主材为国产（广东产），60元/平米（含扣条）扣板厚为0.7厚（直角边） 2用清刚龙骨及吊件卡扣。四周密封胶密封。 |  |
| 4 |  | 包管道（清工） |  |  |  | 根 | 1 |  | 80 | 80 | 轻钢龙骨,水泥压力板或者红砖水泥砌制，外挂铁丝网，加摸水泥层，做水泥拉毛处理． |  |
| 5 |  | 实木门一套（清工） |  |  |  | 樘 | 1 |  | 300 | 300 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，门做艺术造型,实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 873 |  |  |
| 六．次卧1（左） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 刷墙漆（清工） |  |  |  | 平米 | 29.172 |  | 10 | 291．72 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 2 |  | 刷顶漆（清工） |  |  |  | 平米 | 9.97 |  | 10 | 99．7 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 3 |  | 包窗套（清工） |  |  |  | 延米 | 3.9 |  | 30 | 117 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 4 |  | 实木门一套（清工） |  |  |  | 樘 | 1 |  | 300 | 300 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，门做艺术造型,实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 808 |  |  |
| 七．卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 贴墙砖（清工） |  |  |  | 平米 | 21.35 |  | 16 | 341．6 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原墙面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 2 |  | 铺地砖（清工） |  |  |  | 平米 | 4.342 |  | 15 | 65．13 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 3 |  | 铝扣板吊顶（清工） |  |  |  | 平米 | 4.342 |  | 20 | 86．84 | 1主材为国产（广东产），60元/平米（含扣条）扣板厚为0.7厚（直角边） 2用清刚龙骨及吊件卡扣。四周密封胶密封。 |  |
| 4 |  | 包立管（清工） |  |  |  | 根 | 1 |  | 80 | 80 | 轻钢龙骨,水泥压力板或者红砖水泥砌制，外挂铁丝网，加摸水泥层，做水泥拉毛处理． |  |
| 5 |  | 实木门一套（清工） |  |  |  | 樘 | 1 |  | 300 | 300 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，门做艺术造型,实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 873．57 |  |  |
| 八．卫生间外过道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 拆T型墙 | 平米 |  | 11.275 | 300 | 338.25 | 包括:人工费,清运垃圾费. |  |
| 2 |  |  |  |  | 刷墙漆（清工） | 平米 |  | 12.675 | 10 | 126．75 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 3 |  |  |  |  | 刷顶漆（清工） | 平米 |  | 6 | 10 | 60 | 清理原墙基底，刷（轩色牌）界面剂一遍；刮美巢821腻子2-3遍；墙角贴牛皮纸，保温墙贴布（的确良），砂纸打磨；刷（多乐士5合1）底漆一遍，面漆两遍，每刷一遍，用本公司特殊工艺轧一遍，使原漆膜密度增加，手感光华变细．达到比正常刷漆，寿命和耐擦次数延长一倍． |  |
| 4 |  |  |  |  | 铺地砖（清工） | 平米 |  | 6 | 15 | 90 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 5 |  |  |  |  | 底角线（清工） | 延米 |  | 5 | 6 | 30 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料32.5#钻牌水泥、中沙或胶霸粘贴,勾缝剂勾缝， |  |
| 6 |  |  |  |  | 石膏线（清工） | 延米 |  | 9.96 | 6 | 60 | 表面处理干净，刷一边界面剂，快粘粉加石膏素线粘贴，雕刻角，刷地漆一边，面漆两边． |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 705 |  |  |
| 九．次卧室(右) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 刷墙漆（清工） | 平米 |  | 43.68 | 10 | 436．8 | 1对原墙底层清扫处理，刷界面剂一边（不含铲墙皮壁纸），保温墙贴布处理。 2批刮美巢821腻子三遍并打磨处理，多乐士五和一二代底漆一遍，面漆两遍，此价格不含贴布 3此价格为滚涂工艺，喷涂工艺远基础上每平米加5元。 |  |
| 2 |  |  |  |  | 刷顶漆（清工） | 平米 |  | 11.416 | 10 | 114．16 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 包窗套（清工） | 延米 |  | 4.19 | 30 | 125．7 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 4 |  |  |  |  | 实木门一套（清工） | 樘 |  | 1 | 300 | 300 | 1混油工艺：大芯板衬底，三里密度板饰面，高级中密度木线收口，原子灰加以处理。 2高级环保聚脂漆四底四面工艺（每遍漆后打磨）刷涂或喷涂。 3实木木线收口（等于或小于6CM） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 976．66 |  |  |
| 十．厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 贴墙砖（清工） | 平米 |  | 22.7 | 16 | 363．2 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原墙面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 2 |  |  |  |  | 铺地砖（清工） | 平米 |  | 6.76 | 15 | 101．4 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 3 |  |  |  |  | 铝扣板吊顶（清工） | 平米 |  | 6.76 | 20 | 135．2 | 1主材为国产（广东产），60元/平米（含扣条）扣板厚为0.7厚（直角边） 2用清刚龙骨及吊件卡扣。四周密封胶密封。 |  |
| 4 |  |  |  |  | 封原厨房门（清工） | 平米 |  | 2.5 | 80 | 200 | 1用红砖加水泥沙浆砌制，外加钢丝网，加摸水泥层。 |  |
| 5 |  |  |  |  | 实木门一套（清工） | 樘 |  | 1 | 300 | 300 | 鹏鸿大芯板做架，三厘板饰面贴面，门做艺术造型,实木线收口，绿色家园无醛白乳胶，底漆6遍，透明腻子两遍,打磨，面漆四遍，柜门、柜内刷清三遍 |  |
| 6 |  |  |  |  | 从轻体墙开门 | 项 |  | 1 | 80 | 150 | 人工费,垃圾费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 1099．8 |  |  |
| 十一．锅炉房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 贴墙砖（清工） | 平米 |  | 11.4 | 16 | 182．4 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原墙面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 2 |  |  |  |  | 铺地砖（清工） | 平米 |  | 1.64 | 15 | 24．6 | 甲供主材及勾缝剂；乙供人工及辅料(钻牌32.5#水泥，中沙)；原地面清扫、湿润、扫浆处理；砂浆加（轩色牌）界面剂；勾缝剂勾缝 |  |
| 3 |  |  |  |  | 铝扣板吊顶（清工） | 平米 |  | 1.64 | 20 | 32．4 | 1主材为国产（广东产），60元/平米（含扣条）扣板厚为0.7厚（直角边） 2用清刚龙骨及吊件卡扣。四周密封胶密封。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小记 | 139．4 |  |  |
| 总装修工程： 总合记为9786元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二。其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 水路改造（清工） | 延米 |  |  | 延米 | 15 | 金德PPR管（按实际发生量计算） |  |
| 2 |  |  |  |  | 电路改造（清工） | 延米 |  |  | 延米 | 15 | 昆仑电线（按实际发生量计算） |  |
| 3 |  |  |  |  | 贴墙布（清工） | 平米 |  |  | 平米 | 2 | （按实际发生量计算） |  |
| 4 |  |  |  |  | 铲（防水）腻子 | 平米 |  |  | 平米 | 8 | （按实际发生量计算） |  |
| 5 |  |  |  |  | 做防水（清工） | 平米 |  |  | 平米 | 20 | 人工费 |  |
| 6 |  |  |  |  | 做防水（包工包料） | 平米 |  |  | 平米 | 50 | 西卡防水 |  |

其它项目 ：材料说明： 　   
   注一， :材料说明   
  1 大芯板（金秋、鹏鸿、副春）；面板（黑胡桃）；墙漆（多乐士二代五合一）；油漆（德国华润）；界面剂（轩色）；腻子粉（美巢）；白乳胶（环保生态）；地板（德国圣象）；透明腻子（三本）；防水(西卡);这些材料均从“好美家””东方家园“建材超市订购。       
  2  水泥（钻牌325#）；木龙骨（白松）；石膏板（龙牌）；沙子（中沙）木线（6*1.0实木）；铝扣板（国产）；轻刚龙骨（雪花刚）；水泥板（16cm）   
   本报价是有回龙装饰公司、统一预算。只做参考，装修时间、按装修实际发生量计算。需要更改上述材料的、再型计算。   
   注二 ：您好：这是我们的一份大概报价，等到分房时，还有一个十分详细的表格式装修报价，及装修材料单，进货渠道单，和装修进度表。本公司原与用我们最透明的的管理方式、进货渠道、环保购物、和工程高质量，竭诚与您合作。让您对家装放心。  
 备注：1为了维护您的利益，请您不要接受任何口头承诺。

2实际发生量若于报价不符，一切按发生量去计算。

3施工期间所有的水电，应有客户承担（业主）。

4工程量以报价为准，如有增项另行计算，增项费用，应在中期付款中，全部付清。

5此报价漆为三种颜色，每家一种，加价100元。

6以上报价不包含主材。如：瓷砖、洁具、灯具、艺术玻璃、镜子、合叶、锁具等小五金。

7凡拆除项目，需另牵协议。

8需乙方提供主材的，要另签协议。

9施工中所造成的意外伤害，应有乙方负责。

10所有的主材，见料单。                      
地址：田园风光雅苑26#-4-202

咨询电话：81741026；13366936806； 13381302310    联系人：黄忠       工程总监：曙光

回龙装饰公司                  2005年5月6日