油工施工合同明细表

1墙面处理工艺（一般性）

- 有经理、工长、油工等专业人员进场勘察。一般情况，对新房（3年内）墙皮腻子，无论防水腻子还是普通腻子，不进行铲除。直接刷生态界面剂（或108胶）1遍封底（仔细刷）。同时进行裂缝清查、墙皮有无脱落鉴定。刷界面剂1元/平米/遍

- 上述工序完毕后,对裂缝进行贴牛皮纸或嵌缝带,对墙皮少面积脱落的进行修补,对有石膏线的先进行贴石膏线(详见石膏线施工工艺及收费标准),再进行刮腻子2—3遍,厚度约2mm同时进行墙角、墙边找直。刮腻子1.5元/平米/遍

- 待腻子完全干燥，进行灯光打磨，由工人全副武装人守一150—200w灯泡进行全面打磨，同时进行一系列的修补（开关、插座、门边等）.打磨2元/平米/遍

- 在进行刷第一遍漆前，重点清扫适当洒水，若须对室内物品进行成品保护另收费见附表,开始刷（滚、喷）底漆。1遍，多余少量刷客厅、主卧处。刷漆1元/平米/遍

- 进入关键性的找补，待底漆干燥后，进行一次免费轻打磨、找补。清除墙上的小疙瘩，刷毛、滚毛等杂质。（新东西易掉毛）

- 开始刷面漆，随后再找补、轻打磨，等待业主按排。刷漆1元/平米/遍

- 最后一遍面漆，施工完毕由业主验收。方法一请专业人士，满意率百分比八十过关。方法二进行同价位、同档次对比，合格率百分比八十过关。谢谢合作！！！！付款。

2墙面处理工艺（特殊性）

在一般性的基础上增加特殊要求：1墙面铲除。对普通刷涂料的墙面进行铲除5元/平米，对普通刷油漆的墙面进行铲除12元/平米，对带有壁纸的墙面进行铲除8元/平米，其他另议。2墙面找平。我们的理解刮腻子不等于墙面找平：腻子厚度约2mm，误差较大处，用腻子补易裂，所以墙面误差较大处应用水泥、底层石膏等找补。修补完毕后再刮腻子，而不是拿腻子找平。水泥找平15元/平米，石膏找平6元/平米/遍。3去掉没有必要的施工。4工艺的更高要求。5对新砌的墙或砸掉的墙墙面必须抹水泥整平，边角找直。6对墙面进行线路改造的墙，必须填平等。

3墙面处理工艺（建议性）

- 对室内内保温墙、非承重墙、个别承重墙须增加贴布、贴纸或找平，贴布6元/平米。对铲除墙皮的墙先刮石膏，刮石膏1.5元/平米/遍。对墙面进行线路改造的处理意见，必须补好、填平，对开关、插座的更换，须提前说明，开关、插座更换5元/个。对吊顶、衣柜、窗套、垭口处的边角由木工处理好。

4墙面处理常规材料

界面剂（108胶）、底层石膏（水泥）、腻子粉、涂料（底漆、面漆）、滚筒、刷子、砂纸、擦布、灯泡、刀片、刀架、水盆、口罩、的确良布（纸）、白乳胶等。

5与墙面处理相关项目

1电路改造处理完：   是         否         2开关、插座更换：   是        否        3门套、窗套包：   是        否        4灯的按装：    是        否        5特殊处处理：   有      否       等其它。

6其它

1、填写您的施工方式：1清工             2清工辅料            3包工包料

2、付款共           元（人民币），首付         元 ，  中期         元  ，尾款      元。

3、甲方：                                          乙方：

4定下开工日期        天，从         号           号

施工满意度：好           较好           一般。

5对             人印象最好！！！！

6您的建议：

7希望您在网上给传一下。谢谢合作！！！！

8日期：

7项目核实

1墙皮铲   是    否。       2刷界面剂    是      否。 3 刮腻子   是      否，几遍        4灯光打磨   是    否。      5刷漆  是    否，  几遍    6贴布（纸） 是    否。

7刮石膏      是     否      8墙面找平   是       否

共计      元/平米。共计       平米。

附：1室内成品保护，一居室80元，二居室120元，三居室150元。

2石膏线施工工艺及收费标准：5元/米（清），秦利雅石膏线，墨斗弹线，周遍刷胶，快粘粉粘贴，阴阳角处理，无明显接缝。