| 业主自备验房记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  | 开发商： | 物业公司： |  |  |
| 房屋楼号： |  |  | 验房日期： | 验房人员： |  |  |
| 验房项目 | 序号 | 验房内容 |  |  | 验房结果 | 备注 |
| 文件 | 1． | 房屋权属文件：《国有土地使用权证》上是否有抵押记载？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 2． | 房屋质量文件：《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》？ |  |  | 是□否□ | 可一并带走 |
|  | 3． | 各种相关验收表格：是否有《住户验房交接表》、《楼宇验收记录表》、《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 4． | 如果是精装修，是否厨、卫精装修物品的使用说明书，以及这些物品的保修单？ |  |  | 是□否□ |  |
| 门 | 5． | 门在开启、关闭的时候是否灵活？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 6． | 门与门框的各边之间是否平行？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 7． | 门插是否插入得太少？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 8． | 门间隙是否太大？（门和门锁间的缝隙必须小于三毫米） |  |  | 是□否□ |  |
| 窗 | 10． | 窗边与混凝土接口是否有缝隙？（窗框属易撞击处，框墙接缝处一定要密实，不能有缝隙） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 11． | 各个窗户在开启、关闭的时候是否灵活？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 12． | 窗与窗框各边之间是否平行？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 13． | 窗户玻璃是否完好？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 14． | 窗台下面有无水渍？（如有则可能是窗户漏水） |  |  | 是□否□ |  |
| 墙 | 15． | 屋顶上是否有裂缝？（与横梁平行基本无妨，如果裂缝与墙角呈45°斜角，说明有结构问题） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 16． | 承重墙是否有裂缝？（若裂缝贯穿整个墙面，表示该房存在隐患） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 17． | 房间与阳台的连接处是否有裂缝？（如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆，要立即通知相关单位） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 18． | 墙身顶棚是否有隆起？用木槌敲一下是否有空声？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 19． | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 20． | 墙面是否有水滴、结雾的现象？（冬天房间里的墙面如有水滴，说明墙面的保温层可能有问题） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 21． | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 22． | 内墙墙面上有否石灰爆点（麻点）？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 23． | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 24． | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处？ |  |  | 是□否□ |  |
| 天花 | 25． | 是否有麻点？（如果顶部有麻点，对室内装潢将带来很大的不利影响） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 26． | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 27． | 卫生间顶棚是否有漆脱落或长霉菌？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 28． | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方？ |  |  | 是□否□ |  |
| 地面 | 29． | 检查地面有无空壳开裂情况？（用小木锤敲，咚咚声就说明是空心的，要返工，要梆梆声才好） |  |  | 是□否□ |  |
| 卫生间 | 36． | 坐厕下水是否顺畅？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 39． | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 40． | 浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象（裂痕有时细如毛发，要仔细观察） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 41． | 水口内是否留有较多的建筑垃圾？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 42． | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？ |  |  | 是□否□ |  |
| 厨房 | 44． | 电、水、煤气表具是否齐全？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 45． | 电、水、煤气表的度数是否有零开始？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 46． | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 50． | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 51． | 您住的房间上面的邻居家是否漏水？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 52． | 水口内是否留有较多的建筑垃圾？ |  |  | 是□否□ |  |
| 水 | 55． | 上下管是否有渗漏？（打开水龙头，查看各个管道） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 56． | 是否有足够的水压？（打开水龙头，尽可能让水流大一点，然后查水表） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 58． | 供水管的材质？（目前大部分供水管采用铜管，可安全使用50年，并可净化管内水质） |  |  | 是□否□ |  |
| 电 | 59． | 电闸机电表在户外的，拉闸后户内是否完全断电？（主要是查看电闸能否控制各个电源） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 60． | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 61． | 各个开关、插座是否牢固？（别忘打开电话、电视的线路接口，用里拉一拉，看是否虚设） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 64． | 所有灯是否能亮？所有插座是否有电？（使用试电笔或小型即插型电器） |  |  | 是□否□ |  |
| 气 | 68． | 燃气是否已经开通？ |  |  | 是□否□ |  |
|  | 69． | 煤气、热水器开关位置是否妥当？ |  |  | 是□否□ |  |
| 管线 | 70． | 燃气管线是否穿过居室？（如穿过居室易有安全隐患，且不符合设计规范） |  |  | 是□否□ |  |
|  | 71． | 居室、客厅有否各种管线外露？ |  |  | 是□否□ |  |
| 隔音 | 71． | 将房门关闭，在房间外制造较大噪音，看隔音效果是否满意？ |  |  | 是□否□ |  |

提示：

A、房屋的《住宅质量保证书》--可带走

《住宅质量保证》书包含三个项目的保修条款，结构的保修期限是50年，屋面防水和卫浴防水的保修期限是五年，设备及装修的保修期限是两年。保修期限从领到钥匙开始计算，这个日期最好写进住宅质量保证书。《住宅质量保证书》是开发商针对房屋质量及保修期限、范围作出的承诺。

B、《住宅使用说明书》--可带走

《住宅使用说明书》应该包含如下内容：开发商名称及其联系电话；设计单位及其联系电话；施工单位及其联系电话；监理单位及其联系电话。《住宅使用说明书》则是针对房屋设计、施工及验收中的具体技术指标，如抗震指数、墙体结构类型等作出的相关说明。

C、《竣工验收备案表》

《建设工程竣工备案表》复印件有可能收房时尚未办理，但必须在竣工验收后十五天内备案，否则影响办理产权证。按照有关规定，《竣工验收备案表》上的每一项都必须报主管部门备案，如果缺少任何一项的话，这个楼盘就属于“黑楼”，是不能入住的。消防这种关键环节，一旦出了问题，就是人命关天的大事故。而对于业主来说，人身安全才是第一位的，因此购房者验房的时候不能只看发展商有没有这张《备案表》，一定还要仔细察看各个分项有没有都备案。《竣工验收备案表》对房地产商有着严格的约束作用，只要将项目送交主管部门备案后，发展商就必须对楼盘终生负责，即使是十年二十年以后出了问题，查下来如果是发展商的过失，一样可以追究其责任。

D、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)--可带走

如果房产商准备充分的话，一般10分钟即可查看完资料。 您具有索取权利的依据是《北京市城市房地产转让管理办法》。